DESCRIPCION GEOLOGICA GEOTECNICA DE MATERIALES POR TRAMOS DEL TRAMO DV. QUILCA -QUILCA– MATARANI.

| PROGRESIVA | DESCRIPCIÓN | TALUD | CLASIFICACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MS | RS |  |  | RF |
| 0+000 – 0+050 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 0+050 – 0+100 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Relleno | 1.5:1 | 100 |  |  |  | - |
| 0+100 – 0+150 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 0+150 – 0+200 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 0+200 – 0+250 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 0+250 – 0+300 | Depósitos de arenas finas limosas color gris amarillento. Relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 0+300 – 0+350 | Depósitos de arenas finas limosas color gris amarillento. Relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 0+350 – 0+400 | Depósitos de arenas finas limosas color gris amarillento. Relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 0+400 – 0+450 | Depósitos de arenas finas limosas color gris amarillento. Relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 0+450 – 0+500 | Depósitos de arenas finas limosas color gris amarillento. Relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 0+500 – 0+550 | Depósitos de arenas finas limosas color gris amarillento. Relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 0+550 – 0+600 | Depósitos de arenas finas limosas color gris amarillento. Relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 0+600 – 0+650 | Depósitos de arenas finas limosas color gris amarillento. Relleno. | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 0+650 – 0+700 | Depósitos de arenas finas limosas color gris amarillento. Corte y relleno. | 1:1 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 0+700 – 0+750 | Depósitos de arenas finas limosas color gris amarillento. Corte y relleno. | 1:1 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 0+750 – 0+800 | Depósitos de arenas finas limosas color gris amarillento. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 0+800 – 0+850 | Depósitos de arenas finas limosas color gris amarillento. Corte y relleno. | 1:1 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 0+850 – 0+900 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Corte y relleno. | 1:1 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 0+900 – 0+950 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 0+950 – 1+000 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 1+000 – 1+050 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 1+050 – 1+100 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 1+100 – 1+150 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 1+150 – 1+200 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 1+200 – 1+250 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 1+250 – 1+300 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Corte y Relleno. | 1:1 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 1+300 – 1+350 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 1+350 – 1+400 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 1+400 – 1+450 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 1+450 – 1+500 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Relleno. | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 1+500 – 1+550 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 1+550 – 1+600 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 1+600 – 1+650 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 1+650 – 1+700 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 1+700 – 1+750 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 1+750 – 1+800 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 1+800 – 1+850 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Corte y relleno. | 1:1 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 1+850 – 1+900 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Corte y relleno. | 1:1 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 1+900 – 1+950 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Corte | 1:1 | 100 | - |  |  | - |
| 1+950 – 2+000 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Corte | 1:1 | 100 | - |  |  | - |
| 2+000 – 2+050 | Depósitos de arenas finas con gravas arenosas. Relleno. | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 2+050 – 2+100 | Depósitos de arenas finas con gravas arenosas. Corte y relleno. | 1:2 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 2+100 – 2+150 | Depósitos de arenas finas con gravas arenosas. Corte. | 1:2 | 100 | - |  |  | - |
| 2+150 – 2+200 | Depósitos de arenas finas con gravas arenosas. Corte. | 1:2 | 100 | - |  |  | - |
| 2+200 – 2+250 | Depósitos de arenas finas con gravas arenosas. Corte. | 1:2 | 100 | - |  |  | - |
| 2+250 – 2+300 | Depósitos de arenas finas con gravas arenosas. Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 2+300 – 2+350 | Depósitos de arenas finas con gravas arenosas y secuencias marinas conformadas por areniscas. (Fm. Camaná). Relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 2+350 – 2+400 | Depósitos de arenas finas con gravas arenosas. Relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 2+400 – 2+450 | Depósitos de arenas finas con gravas arenosas. Relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 2+450 – 2+500 | Depósitos de arenas finas con gravas arenosas. Relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 2+500 – 2+550 | Depósitos de arenas finas con gravas arenosas. Relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 2+550 – 2+600 | Depósitos de arenas finas con gravas arenosas. Relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 2+600 – 2+650 | Depósitos de arenas finas con gravas arenosas. Relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 2+650 – 2+700 | Depósitos de arenas finas con gravas arenosas. Relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 2+700 – 2+750 | Depósitos de arenas finas con gravas arenosas. Relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 2+750 – 2+800 | Depósitos de arenas finas con gravas arenosas. Corte y relleno. | 1:2 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 2+800 – 2+850 | Depósitos de arenas finas con gravas arenosas. corte | 1:2 | 100 | - |  |  | - |
| 2+850 – 2+900 | Depósitos de arenas finas con gravas arenosas. Corte | 1:2 | 100 | - |  |  | - |
| 2+900 – 2+950 | Depósitos de arenas finas con gravas arenosas. Corte | 1:2 | 100 | - |  |  | - |
| 2+950 – 3+000 | Depósitos de arenas finas con gravas arenosas. Corte | 1:2 | 100 | - |  |  | - |
| 3+000 – 3+050 | Depósitos de arenas finas con gravas arenosas. Corte | 1:2 | 100 | - |  |  | - |
| 3+050 – 3+100 | Depósitos de arenas finas con gravas arenosas. Corte | 1:2 | 100 | - |  |  | - |
| 3+100 – 3+150 | Depósitos de arenas finas con gravas arenosas. corte | 1:2 | 100 | - |  |  | - |
| 3+150 – 3+200 | Depósitos de arenas finas con gravas arenosas. Corte y relleno. | 1:2 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 3+200 – 3+250 | Depósitos de arenas finas con gravas arenosas. Relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 3+250 – 3+300 | Depósitos de arenas finas con gravas arenosas. Relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 3+300 – 3+350 | Depósitos de arenas finas con gravas arenosas. Corte | 1:2 | 100 | - |  |  | - |
| 3+350 – 3+400 | Depósitos de arenas finas con gravas arenosas. Corte | 1:2 | 100 | - |  |  | - |
| 3+400 – 3+450 | Depósitos de arenas finas con gravas arenosas. Corte | 1:2 | 100 | - |  |  | - |
| 3+450 – 3+500 | Depósitos de arenas finas con gravas arenosas. Corte | 1:2 | 100 | - |  |  | - |
| 3+500 – 3+550 | Depósitos de arenas finas con gravas arenosas. Corte | 1:2 | 100 | - |  |  | - |
| 3+550 – 3+600 | Depósitos de arenas finas con gravas arenosas. Corte. | 1:2 | 100 | - |  |  | - |
| 3+600 – 3+650 | Depósitos de arenas finas con gravas arenosas. Relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 3+650 – 3+700 | Depósitos de arenas finas con gravas arenosas. Relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 3+700 – 3+750 | Depósitos de arenas finas con gravas arenosas. Relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 3+750 – 3+800 | Depósitos de arenas finas con gravas arenosas. Corte y Relleno | 1:2 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 3+800 – 3+850 | Depósitos de arenas finas con gravas arenosas. Corte y Relleno | 1:2 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 3+850 – 3+900 | Depósitos de arenas finas con gravas arenosas. Corte. | 1:2 | 100 | - |  |  | - |
| 3+900 – 3+950 | Depósitos de arenas finas con gravas arenosas. Corte.. | 1:2 | 100 | - |  |  | - |
| 3+950 – 4+000 | Depósitos de arenas finas con gravas arenosas. Corte. | 1:2 | 100 | - |  |  | - |
| 4+000 – 4+050 | Depósitos de arenas finas con gravas arenosas. Corte. | 1:2 | 100 | - |  |  | - |
| 4+050 – 4+100 | Depósitos de arenas finas con gravas arenosas. Relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 4+100 – 4+150 | Depósitos de arenas finas con gravas arenosas. Relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 4+150 – 4+200 | Depósitos de arenas finas con gravas arenosas. Relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 4+200 – 4+250 | Depósitos de arenas finas con gravas arenosas. Relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 4+250 – 4+300 | Depósitos de arenas finas con gravas arenosas. Relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 4+300 – 4+350 | Depósitos de arenas finas con gravas arenosas. Corte | 1:2 | 100 | - |  |  | - |
| 4+350 – 4+400 | Depósitos de arenas finas con gravas arenosas. Corte | 1:2 | 100 | - |  |  | - |
| 4+400 – 4+450 | Depósitos de arenas finas con gravas arenosas. Corte | 1:2 | 100 | - |  |  | - |
| 4+350 – 4+500 | Depósitos de arenas finas con gravas arenosas. Corte | 1:2 | 100 | - |  |  | - |
| 4+500 – 4+550 | Depósitos de arenas finas con gravas arenosas. Corte | 1:2 | 100 | - |  |  | - |
| 4+550 – 4+600 | Depósitos de arenas finas con gravas arenosas. Corte | 1:2 | 100 | - |  |  | - |
| 4+600 – 4+650 | Depósitos de arenas finas con gravas arenosas. Relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 4+650 – 4+700 | Depósitos de arenas finas con gravas arenosas. Relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 4+700 – 4+750 | Depósitos de arenas finas con gravas arenosas. Relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 4 +750 – 4+800 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Corte y relleno. | 1:1 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 4+800 – 4+850 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (Formación Camaná). corte | 1:2 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 4+850 – 4+900 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (Formación Camaná) corte. | 1:2 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 4+900 – 4+950 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (Formación Camaná).Relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 4+950 – 5+000 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (Formación Camaná). Corte y relleno. | 1:2 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 5+000 – 5+050 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (Formación Camaná) Corte | 1:2 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 5+050 – 5+100 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (Formación Camaná) corte | 1:2 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 5+100 – 5+150 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (Formación Camaná) corte | 1:2 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 5+150 – 5+200 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (Formación Camaná).Relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 5+200 – 5+250 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (Formación Camaná).Relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 5+250 – 5+300 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (Formación Camaná).Relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 5+300 – 5+350 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (Formación Camaná).Relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 5+350 – 5+400 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (Formación Camaná).Relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 5+400 – 5+450 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (Formación Camaná).Relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 5+450 – 5+500 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (Formación Camaná).Relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 5+500 – 5+550 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (Formación Camaná).Relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 5+550 – 5+600 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (Formación Camaná).Relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 5+600 – 5+650 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (Formación Camaná).Relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 5+650 – 5+700 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (Formación Camaná).Relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 5+700 – 5+750 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (Formación Camaná).Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 5+750 – 5+800 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (Formación Camaná).Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 5+800 – 5+850 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (Formación Camaná). corte | 1:2 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 5+850 – 5+900 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (Formación Camaná). corte | 1:2 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 5+900 – 5+950 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (Formación Camaná). Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 5+950 – 6+000 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (Formación Camaná). Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 6+000 – 6+050 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (Formación Camaná). corte | 1:2 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 6+050 – 6+100 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (Formación Camaná). corte | 1:2 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 6+100 – 6+150 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (Formación Camaná) corte | 1:2 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 6+150 – 6+200 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (Formación Camaná).corte | 1:2 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 6+200 – 6+250 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (Formación Camaná).corte | 1:2 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 6+250 – 6+300 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (Formación Camaná).corte | 1:2 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 6+300 – 6+350 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (Formación Camaná).corte | 1:2 | 60 |  | 30 |  | 10 |
| 6+350 – 6+400 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (Formación Camaná).corte | 1:2 | 60 |  | 30 |  | 10 |
| 6+400 – 6+450 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (Formación Camaná). corte | 1:2 | 60 |  | 30 |  | 10 |
| 6+450 – 6+500 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (Formación Camaná). relleno | 1.5:1 | 60 |  | 30 |  | 10 |
| 6+500 – 6+550 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (Formación Camaná).relleno | 1.5:1 | 60 |  | 30 |  | 10 |
| 6+550 – 6+600 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (Formación Camaná).corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 60 |  | 30 |  | 10 |
| 6+600 – 6+650 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (Formación Camaná). Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 60 |  | 30 |  | 10 |
| 6+650 – 6+700 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (Formación Camaná) corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 60 |  | 30 |  | 10 |
| 6+700 – 6+750 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (Formación Camaná) corte | 1:2 | 60 |  | 30 |  | 10 |
| 6+750 – 6+800 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (Formación Camaná) corte | 1:2 | 60 |  | 30 |  | 10 |
| 6+800 – 6+850 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (Formación Camaná). corte | 1:2 | 60 |  | 30 |  | 10 |
| 6+850 – 6+900 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (Formación Camaná). Corte y relleno. | 1:2 1.5:1 | 60 |  | 30 |  | 10 |
| 6+900 – 6+950 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (Formación Camaná). relleno | 1.5:1 | 60 |  | 30 |  | 10 |
| 6+950 – 7+000 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (Formación Camaná). Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 60 |  | 30 |  | 10 |
| 7+000 – 7+050 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (Formación Camaná) corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 60 |  | 30 |  | 10 |
| 7+050 – 7+100 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (Formación Camaná) corte y relleno. | 1:2 1.5:1 | 60 |  | 30 |  | 10 |
| 7+100 – 7+150 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (Formación Camaná). relleno | 1.5:1 | 60 |  | 30 |  | 10 |
| 7+150 – 7+200 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (Formación Camaná) corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 60 |  | 30 |  | 10 |
| 7+200 – 7+250 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (Formación Camaná). corte | 1:2 | 60 |  | 30 |  | 10 |
| 7+250 – 7+300 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (Formación Camaná) corte | 1:2 | 60 |  | 30 |  | 10 |
| 7+300 – 7+350 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (Formación Camaná) corte | 1:2 | 60 |  | 30 |  | 10 |
| 7+350 – 7+400 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (Formación Camaná). corte | 1.2 | 100 |  | - |  | - |
| 7+400 – 7+450 | Depósitos de arenas finas color gris claro. corte | 1.2 | 100 |  | - |  | - |
| 7+450 – 7+500 | Depósitos de arenas finas color gris claro. corte | 1:2 | 100 |  | - |  | - |
| 7+500 – 7+550 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 60 |  | 30 |  | 10 |
| 7+550 – 7+600 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná) relleno | 1.5:1 | 60 |  | 30 |  | 10 |
| 7+600 – 7+650 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná) relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 7+650 – 7+700 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná) relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 7+700 – 7+750 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná) relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 7+750 – 7+800 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). corte | 1:2 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 7+800 – 7+850 | Depósitos de arenas finas color gris claro. corte | 1:2 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 7+850 – 7+900 | Depósitos de arenas finas color gris claro. corte | 1:2 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 7+900 – 7+950 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). corte | 1:2 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 7+950 – 8+000 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 8+000 – 8+050 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná) corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 8+050 – 8+100 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Corte y relleno. | 1:1 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 8+100 – 8+150 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 8+150 – 8+200 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 8+200 – 8+250 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 8+250 – 8+300 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 8+300 – 8+350 | Depósitos de arenas finas color gris claro. corte | 1:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 8+350 – 8+400 | Depósitos de arenas finas color gris claro. corte | 1:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 8+400 – 8+450 | Depósitos de arenas finas color gris claro. corte | 1:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 8+450 – 8+500 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 8+500 – 8+550 | Depósitos de arenas finas color gris claro y Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 8+550 – 8+600 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 8+600 – 8+650 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). corte | 1:2 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 8+650 – 8+700 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 8+700 – 8+750 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 8+750 – 8+800 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 8+800 – 8+850 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). corte | 1:2 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 8+850 – 8+900 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 8+900 – 8+950 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 8+950 – 9+000 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte. | 1:2 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 9+000 – 9+050 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 9+050 – 9+100 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 9+100 – 9+150 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno. | 1:2 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 9+150 – 9+200 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno. | 1:2 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 9+200 – 9+250 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte. | 1:2 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 9+250 – 9+300 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 9+300 – 9+350 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 9+350 – 9+400 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno. | 1:2 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 9+400 – 9+450 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno. | 1:2 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 9+450 – 9+500 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno. | 1:2 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 9+500 – 9+550 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas. Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 9+550 – 9+600 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas. Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 9+600 – 9+650 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas. Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 9+650 – 9+700 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas. corte | 1:2 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 9+700 – 9+750 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas. corte | 1.2 | 100 | - |  |  | - |
| 9+750 – 9+800 | Depósitos de arenas finas color gris claro. corte | 1:1 | 100 | - |  |  | - |
| 9+800 – 9+850 | Depósitos de arenas finas color gris claro. corte | 1:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 9+850 – 9+900 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 9+900 – 9+950 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 9+950 – 10+000 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 10+000 – 10+050 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 10+050 – 10+100 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.1 | 100 | - |  |  | - |
| 10+100 – 10+150 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Corte y relleno. | 1:1 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 10+150 – 10+200 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 10+200 – 10+250 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 10+250 – 10+300 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Corte y relleno. | 1:1 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 10+300 – 10+350 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 10+350 – 10+400 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1:2 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 10+400 – 10+450 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Corte y relleno. | 1:2 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 10+450 – 10+500 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Corte y relleno. | 1:2 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 10+500 – 10+550 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 10+550 – 10+600 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 10+600 – 10+650 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 10+650 – 10+700 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 10+700 – 10+750 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno. | 1:1 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 10+750 – 10+800 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 10+800 – 10+850 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 10+850 – 10+900 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno. | 1:1 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 10+900 – 10+950 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 10+950 – 11+000 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 11+000 – 11+050 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 11+050 – 11+100 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 11+100 – 11+150 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 11+150 – 11+200 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 11+200 – 11+250 | Secuencia de arenas de grano medio con conglomerados medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 11+250 – 11+300 | Secuencia de arenas de grano medio con conglomerados medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 11+300 – 11+350 | Secuencia de arenas de grano medio con conglomerados medianamente compactas (F. Camaná). Corte | 1:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 11+350 – 11+400 | Secuencia de arenas de grano medio con conglomerados medianamente compactas (F. Camaná). corte | 1:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 11+400 – 11+450 | Secuencia de arenas de grano medio con conglomerados medianamente compactas (F. Camaná). corte | 1:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 11+450 – 11+500 | Secuencia de arenas de grano medio con conglomerados medianamente compactas (F. Camaná). corte | 1:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 11+500 – 11+550 | Secuencia de arenas de grano medio con conglomerados medianamente compactas (F. Camaná). corte | 1:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 11+550 – 11+600 | Secuencia de arenas de grano medio con conglomerados medianamente compactas (F. Camaná). corte | 1:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 11+600 – 11+650 | Secuencia de arenas de grano medio con conglomerados medianamente compactas (F. Camaná). corte | 1:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 11+650 – 11+700 | Secuencia de arenas de grano medio con conglomerados medianamente compactas (F. Camaná).corte | 1:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 11+700 – 11+750 | Secuencia de arenas de grano medio con conglomerados medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 11+750 – 11+800 | Secuencia de arenas de grano medio con conglomerados medianamente compactas (F. Camaná). relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 11+800 – 11+850 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). relleno | 1.5:1 | 50 | 20 |  |  | 30 |
| 11+850 – 11+900 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). relleno | 1.5:1 | 50 | 20 |  |  | 30 |
| 11+900 – 11+950 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 50 | 20 |  |  | 30 |
| 11+950 – 12+000 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). corte | 1:2 | 50 | 20 |  |  | 30 |
| 12+000 – 12+050 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). relleno | 1.5:1 | 50 | 20 |  |  | 30 |
| 12+050 – 12+100 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 50 | 20 |  |  | 30 |
| 12+100 – 12+150 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). corte | 1:1 | 50 | 20 |  |  | 30 |
| 12+150 – 12+200 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). corte | 1:1 | 50 | 20 |  |  | 30 |
| 12+200 – 12+250 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). corte | 1:1 | 50 | 20 |  |  | 30 |
| 12+250 – 12+300 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). corte | 1:1 | 50 | 20 |  |  | 30 |
| 12+300 – 12+350 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). corte | 1:1 | 50 | 20 |  |  | 30 |
| 12+350 – 12+400 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). corte | 1:1 | 50 | 20 |  |  | 30 |
| 12+400 – 12+450 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). corte | 1:1 | 50 | 20 |  |  | 30 |
| 12+450 – 12+500 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). corte | 1:1 | 50 | 20 |  |  | 30 |
| 12+500 – 12+550 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). corte | 1:1 | 50 | 20 |  |  | 30 |
| 12+550 – 12+600 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). corte | 1:1 | 50 | 20 |  |  | 30 |
| 12+600 – 12+650 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). corte | 1:1 | 50 | 20 |  |  | 30 |
| 12+650 – 12+700 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). corte | 1:1 | 50 | 20 |  |  | 30 |
| 12+700 – 12+750 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). corte | 1:1 | 50 | 20 |  |  | 30 |
| 12+750 – 12+800 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). corte | 1:1 | 50 | 20 |  |  | 30 |
| 12+800 – 12+850 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). corte | 1:1 | 50 | 20 |  |  | 30 |
| 12+850 – 12+900 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). corte | 1:1 | 50 | 20 |  |  | 30 |
| 12+900 – 12+950 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). corte | 1:1 | 50 | 20 |  |  | 30 |
| 12+950 – 13+000 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). corte | 1:2 | 50 | 20 |  |  | 30 |
| 13+000 – 13+050 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). corte | 1:2 | 50 | 20 |  |  | 30 |
| 13+050 – 13+100 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). corte | 1:2 | 50 | 20 |  |  | 30 |
| 13+100 – 13+150 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). corte | 1:2 | 50 | 20 |  |  | 30 |
| 13+150 – 13+200 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). corte | 1:2 | 50 | 20 |  |  | 30 |
| 13+200 – 13+250 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). corte | 1:2 | 100 | - |  |  | - |
| 13+250 – 13+300 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). corte | 1:2 | 100 | - |  |  | - |
| 13+300 – 13+350 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). corte | 1:2 | 100 | - |  |  | - |
| 13+350 – 13+400 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 13+400 – 13+450 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 13+450 – 13+500 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 13+500 – 13+550 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 13+550 – 13+600 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 13+600 – 13+650 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 13+650 – 13+700 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 13+700 – 13+750 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 13+750 – 13+800 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 13+800 – 13+850 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 13+850 – 13+900 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 13+900 – 13+950 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 13+950 – 14+000 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 14+000 – 14+050 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 14+050 – 14+100 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 14+100 – 14+150 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 14+150 – 14+200 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 14+200 – 14+250 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 14+250 – 14+300 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 14+300 – 14+350 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 14+350 – 14+400 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 14+400 – 14+450 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 14+450 – 14+500 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 14+500 – 14+550 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 14+550 – 14+600 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 14+600 – 14+650 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 14+650 – 14+700 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 14+700 – 14+750 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 14+750 – 14+800 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 14+800 – 14+850 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 14+850 – 14+900 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 14+900 – 14+950 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 14+950 – 15+000 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 15+000 – 15+050 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 15+050 – 15+100 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 15+100 – 15+150 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 15+150 – 15+200 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 15+200 – 15+250 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 15+250 – 15+300 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 15+300 – 15+350 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 15+350 – 15+400 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 15+400 – 15+450 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 15+450 – 15+500 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 15+500 – 15+550 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 15+550 – 15+600 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 15+600 – 15+650 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 15+650 – 15+700 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 15+700 – 15+750 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 15+750 – 15+800 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 15+800 – 15+850 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 15+850 – 15+900 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 15+900 – 15+950 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 15+950 – 16+000 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 16+000 –16+050 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 16+050 – 16+100 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 16+100 – 16+150 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 16+150 – 16+200 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 16+200 – 16+250 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 16+250 – 16+300 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 16+300 – 16+350 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 16+350 – 16+400 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 16+400 – 16+450 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 16+450 – 16+500 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 16+500 – 16+550 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 16+550 – 16+600 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 16+600 – 16+650 | Depósitos de arenas finas de color gris claro y Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 16+650 – 16+700 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 16+700 – 16+750 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 16+750 – 16+800 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 16+800 – 16+850 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 16+850 – 16+900 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 16+900 – 16+950 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 16+950 – 17+000 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 17+000 – 17+050 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 17+050 – 17+100 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 17+100 – 17+150 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 17+150 – 17+200 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 17+200 – 17+250 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 17+250 – 17+300 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 17+300 – 17+350 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 17+350 – 17+400 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 17+400 – 17+450 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 17+450 – 17+500 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 17+500 – 17+550 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 17+550 – 17+600 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 17+600 – 17+650 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 17+650 – 17+700 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 17+700 – 17+750 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 17+750 – 17+800 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 17+800 – 17+850 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 17+850 – 17+900 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 17+900 – 17+950 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 17+950 – 18+000 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 18+000 – 18+050 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Corte y relleno. | 1:1 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 18+050 – 18+100 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 18+100 – 18+150 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 18+150 – 18+200 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 18+200 – 18+250 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 18+250 – 18+300 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 18+300 – 18+350 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 18+350 – 18+400 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 18+400 – 18+450 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 18+450 – 18+500 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 18+500 – 18+550 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 18+550 – 18+600 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 18+600 – 18+650 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 18+650 – 18+700 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 18+700 – 18+750 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 18+750 – 18+800 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 18+800 – 18+850 | Depósitos de arenas finas color gris claro. corte | 1:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 18+850 – 18+900 | Depósitos de arenas finas color gris claro. corte | 1:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 18+900 – 18+950 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 18+950 – 19+000 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 19+000 – 19+050 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 19+050 – 19+100 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 19+100 – 19+150 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 19+150 – 19+200 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 19+200 – 19+250 | Depósitos de arenas finas color gris claro. corte | 1:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 19+250 – 19+300 | Depósitos de arenas finas color gris claro. corte | 1:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 19+300 – 19+350 | Depósitos de arenas finas color gris claro. corte | 1:1 | 100 | - |  |  | - |
| 19+350 – 19+400 | Depósitos de arenas finas color gris claro. corte | 1:1 | 100 | - |  |  | - |
| 19+400 – 19+450 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 19+450 – 19+500 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 19+500 – 19+550 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 50 | 20 |  |  | 30 |
| 19+550 – 19+600 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná) relleno | 1.5:1 | 50 | 20 |  |  | 30 |
| 19+600 – 19+650 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná) relleno | 1.5:1 | 50 | 20 |  |  | 30 |
| 19+650 – 19+700 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). relleno | 1.5:1 | 50 | 20 |  |  | 30 |
| 19+700 – 19+750 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná) relleno | 1.5:1 | 50 | 20 |  |  | 30 |
| 19+750 – 19+800 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná) relleno | 1.5:1 | 50 | 20 |  |  | 30 |
| 19+800 – 19+850 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). relleno | 1.5:1 | 50 | 20 |  |  | 30 |
| 19+850 – 19+900 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.2 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 19+900 – 19+950 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 19+950 – 20+000 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 20+000 – 20+050 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 20+050 – 20+100 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 20+100 – 20+150 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 20+150 – 20+200 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 20+200 – 20+250 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 20+250 – 20+300 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 20+300 – 20+350 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 20+350 – 20+400 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 20+400 – 20+450 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 20+450 – 20+500 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 20+500 – 20+550 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 20+550 – 20+600 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 20+600 – 20+650 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 20+650 – 20+700 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 20+700 – 20+750 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 20+750 – 20+800 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 20+800 – 20+850 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 20+850 – 20+900 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 20+900 – 20+950 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 20+950 – 21+000 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 21+000 – 21+050 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). corte | 1:2 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 21+050 – 21+100 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 21+100 – 21+150 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 21+150 – 21+200 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná) corte | 1:2 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 21+200 – 21+250 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná) corte | 1:2 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 21+250 – 21+300 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 21+300 – 21+350 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 21+350 – 21+400 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 21+400 – 21+450 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná) corte | 1:2 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 21+450 – 21+500 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná) corte | 1:2 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 21+500 – 21+550 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). corte | 1:2 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 21+550 – 21+600 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná) corte | 1:2 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 21+600 – 21+650 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná) corte | 1:2 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 21+650 – 21+700 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 21+700 – 21+750 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 21+750 – 21+800 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 21+800 – 21+850 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 21+850 – 21+900 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 21+900 – 21+950 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte | 1:2 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 21+950 – 22+000 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte | 1:2 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 22+000 – 22+050 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). corte | 1:2 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 22+050 – 22+100 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 22+100 – 22+150 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 22+150 – 22+200 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 22+200 – 22+250 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 22+250 – 22+300 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 22+300 – 22+350 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 22+350 – 22+400 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). corte | 1:2 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 22+400 – 22+450 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). corte | 1:2 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 22+450 – 22+500 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). corte | 1:2 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 22+500 – 22+550 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). corte | 1:2 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 22+550 – 22+600 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). corte | 1:2 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 22+600 – 22+650 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Corte y relleno | 1:2 | 100 | - |  |  | - |
| 22+650 – 22+700 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Corte y relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 22+700 – 22+750 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 22+750 – 22+800 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 22+800 – 22+850 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 22+850 – 22+900 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 22+900 – 22+950 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 22+950 – 23+000 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 23+000 – 23+050 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 23+050 – 23+100 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 23+100 – 23+150 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 23+150 – 23+200 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 23+200 – 23+250 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 23+250 – 23+300 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 23+300 – 23+350 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 23+350 – 23+400 | Depósitos de arenas finas color gris claro.relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 23+400 – 23+450 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 23+450 – 23+500 | Depósitos de arenas finas color gris claro.relleno | 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 23+500 – 23+550 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 23+550 – 23+600 | Depósitos de arenas finas color gris claro.relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 23+600 – 23+650 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 23+650 – 23+700 | Depósitos de arenas finas color gris claro.relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 23+700 – 23+750 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 23+750 – 23+800 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 23+800 – 23+850 | Depósitos de arenas finas color gris claro. corte | 1:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 23+850 – 23+900 | Depósitos de arenas finas color gris claro. corte | 1:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 23+900 – 23+950 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). corte | 1:2 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 23+950 – 24+000 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). corte | 1:2 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 24+000 – 24+050 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). corte | 1:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 24+050 – 24+100 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). corte | 1:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 24+100 – 24+150 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). corte | 1:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 24+150 – 24+200 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). corte | 1:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 24+200 – 24+250 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). relleno | 1:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 24+250 – 24+300 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). relleno | 1:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 24+300 – 24+350 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). relleno | 1:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 24+350 – 24+400 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). Corte y relleno | 1:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 24+400 – 24+450 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). relleno | 1:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 24+450 – 24+500 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). relleno | 1:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 24+500 – 24+550 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). corte | 1:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 24+550 – 24+600 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). Corte | 1:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 24+600 – 24+650 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). Corte | 1:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 24+650 – 24+700 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). Corte | 1:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 24+700 – 24+750 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). Corte | 1:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 24+750 – 24+800 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). Corte y relleno | 1:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 24+800 – 24+850 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). relleno | 1:1 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 24+850 – 24+900 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). relleno | 1:5 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 24+900 – 24+950 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). relleno | 1:5 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 24+950 – 25+000 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). relleno | 1:5 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 25+000 – 25+050 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). relleno | 1:5 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 25+050 – 25+100 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). relleno | 1:5 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 25+100 – 25+150 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). relleno | 1:5 | 30 | 10 |  |  | 60 |
| 25+150 – 25+200 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). relleno | 1:5 | 30 | 10 |  |  | 60 |
| 25+200 – 25+250 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). relleno | 1:5 | 30 | 10 |  |  | 60 |
| 25+250 – 25+300 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). relleno | 1:5 | 30 | 10 |  |  | 60 |
| 25+300 – 25+350 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). relleno | 1:5 | 30 | 10 |  |  | 60 |
| 25+350 – 25+400 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). relleno | 1:5 | 30 | 10 |  |  | 60 |
| 25+400 – 25+450 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). relleno | 1:5 | 30 | 10 |  |  | 60 |
| 25+450 – 25+500 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). relleno | 1:5 | 30 | 10 |  |  | 60 |
| 25+500 – 25+550 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). relleno | 1:5 | 30 | 10 |  |  | 60 |
| 25+550 – 25+600 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). relleno | 1:5 | 30 | 10 |  |  | 60 |
| 25+600 – 25+650 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). relleno | 1:5 | 30 | 10 |  |  | 60 |
| 25+650 – 25+700 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). relleno | 1:5 | 30 | 10 |  |  | 60 |
| 25+700 – 25+750 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). relleno | 1:5 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 25+750 – 25+800 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). relleno | 1:5 | 60 | 30 |  |  | 10 |
| 25+800 – 25+850 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 25+850 – 25+900 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 25+900 – 25+950 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 25+950 – 26+000 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 26+000 – 26+050 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 100 | - |  | - |  |
| 26+050 – 26+100 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). Corte y relleno | 1:5 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 26+100 – 26+150 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). Corte y relleno | 1:5 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 26+150 – 26+200 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 26+200 – 26+250 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 26+250 – 26+300 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Corte y relleno | 1:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 26+300 – 26+350 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). Corte y relleno | 1:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 26+350 – 26+400 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). Corte y relleno | 1:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 26+400 – 26+450 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). Corte y relleno | 1:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 26+450 – 26+500 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). Corte y relleno | 1:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 26+500 – 26+550 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). Corte | 1:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 26+550 – 26+600 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). corte | 1:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 26+600 – 26+650 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). corte | 1:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 26+650 – 26+700 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). Corte y relleno | 1:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 26+700 – 26+750 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa) relleno | 1:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 26+750 – 26+800 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa) relleno | 1:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 26+800 – 26+850 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). Corte y relleno | 1:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 26+850 – 26+900 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). corte | 1:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 6+900 – 26+950 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). corte | 1:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 26+950 – 27+000 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). corte | 1:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 27+000 – 27+050 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). corte | 1:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 27+050 – 27+100 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). corte | 1:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 27+100 – 27+150 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). corte | 1:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 27+150 – 27+200 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). Corte y relleno | 1:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 27+200 – 27+250 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). Corte y relleno | 1:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 27+250 – 27+300 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). relleno | 1:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 27+300 – 27+350 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). relleno | 1:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 27+350 – 27+400 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). Corte y relleno | 1:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 27+400 – 27+450 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). Corte | 1:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 27+450 – 27+500 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). Corte | 1:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 27+500 – 27+550 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). corte | 1:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 27+550 – 27+600 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). Corte y relleno | 1:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 27+600 – 27+650 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). relleno | 1:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 27+650 – 27+700 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). relleno | 1:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 27+700 – 27+750 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). Corte y relleno | 1:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 27+750 – 27+800 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). Corte y relleno | 1:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 27+800 – 27+850 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). corte | 1:5 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 27+850 – 27+900 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). Corte y relleno | 1:5 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 27+900 – 27+950 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). relleno | 1:5 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 27+950 – 28+000 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). Corte y relleno | 1:5 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 28+000 – 28+050 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). Corte y relleno | 1:5 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 28+050 – 28+100 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). corte | 1:5 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 28+100 – 28+150 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). corte | 1:5 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 28+150 – 28+200 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). corte | 1:5 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 28+200 – 28+250 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). corte | 1:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 28+250 – 28+300 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). corte | 1:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 28+300 – 28+350 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). Corte y relleno | 1:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 28+350 – 28+400 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). relleno | 1:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 28+400 – 28+450 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). relleno | 1:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 28+450 – 28+500 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). relleno | 1:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 28+500 – 28+550 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). relleno | 1:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 28+550 – 28+600 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). Corte y relleno | 1:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 28+600 – 28+650 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). Corte | 1:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 28+650 – 28+700 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). corte | 1:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 28+700 – 28+750 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). corte | 1:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 28+750 – 28+800 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). corte | 1:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 28+800 – 28+850 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). Corte y relleno | 1:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 28+850 – 28+900 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). Corte y relleno | 1:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 28+900 – 28+950 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). corte | 1:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 28+950 – 29+000 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). corte | 1:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 29+000 – 29+050 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). corte | 1:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 29+050 – 29+100 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa) corte | 1:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 29+100 – 29+150 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). corte | 1:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 29+150 – 29+200 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa) corte | 1:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 29+200 – 29+250 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). corte | 1:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 29+250 – 29+300 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa) corte | 1:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 29+300 – 29+350 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). corte | 1:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 29+350 – 29+400 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa) corte | 1:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 29+400 – 29+450 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). Corte y relleno | 1:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 29+450 – 29+500 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa) corte y relleno | 1:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 29+500 – 29+550 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). corte | 1:5 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 29+550 – 29+600 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). relleno | 1:5 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 29+600 – 29+650 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). corte | 1:5 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 29+650 – 29+700 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). corte | 1:5 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 29+700 – 29+750 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). corte | 1:5 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 29+750 – 29+800 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa) corte y relleno | 1:5 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 29+800 – 29+850 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa) corte y relleno | 1:5 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 29+850 – 29+900 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa) corte y relleno | 1:5 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 29+900 – 29+950 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 29+950 – 30+000 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 30+000 - 30+100 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Corte. | 1:5 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 30+100 - 30+200 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 30+200 - 30+300 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 30+300 - 30+400 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 30+400 - 30+500 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. relleno | 1:5 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 30+500 - 30+600 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. relleno | 1:5 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 30+600 – 30+700 | Depósitos fluviales, arenas finas, con presencia de bolonería de 0.05m de diámetro. relleno | 1.5:1 | 100 | - |  | - |  |
| 30+700 - 30+800 | Depósitos fluviales, arenas finas, con presencia de bolonería de 0.05m de diámetro. relleno | 1.5:1 | 100 | - |  | - |  |
| 30+800 - 30+900 | Depósitos fluviales, arenas finas, con presencia de bolonería de 0.05m de diámetro. relleno | 1.5:1 | 100 | - |  | - |  |
| 30+900 - 31+000 | Depósitos fluviales, arenas finas, con presencia de bolonería de 0.05m de diámetro. relleno | 1.5:1 | 100 | - |  | - |  |
| 31+000 - 31+100 | Depósitos fluviales, arenas finas, con presencia de bolonería de 0.05m de diámetro. relleno | 1.5:1 | 100 | - |  | - |  |
| 31+100 - 31+200 | Depósitos fluviales, arenas finas, con presencia de bolonería de 0.05m de diámetro. relleno | 1.5:1 | 100 | - |  | - |  |
| 31+200 - 31+300 | Depósitos fluviales, arenas finas, con presencia de bolonería de 0.05m de diámetro. relleno | 1.5:1 | 100 | - |  | - |  |
| 31+300 - 31+400 | Depósitos fluviales, arenas finas, con presencia de bolonería de 0.05m de diámetro. relleno | 1.5:1 | 100 | - |  | - |  |
| 31+400 - 31+500 | Depósitos fluviales, arenas finas, con presencia de bolonería de 0.05m de diámetro. relleno | 1.5:1 | 100 | - |  | - |  |
| 31+500 -31+600 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 100 | - |  | - |  |
| 31+600 -31+700 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 31+700 - 31+800 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 31+800 - 31+900 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 31+900 -32+000 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 32+000 -32+100 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Relleno | 1:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 32+100 - 32+200 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. relleno | 1:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 32+200 -32+300 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 32+300 - 32+400 | Secuencia marina de intercalación de areniscas y lutitas de grano medio, estratificadas en capas delgadascolor blanco amarillento. corte | 1:1 | 20 | 25 |  | 55 |  |
| 32+400 - 32+500 | Secuencia marina de intercalación de areniscas y lutitas de grano medio, estratificadas en capas delgadascolor blanco amarillento. corte | 1:1 | 20 | 25 |  | 55 |  |
| 32+500 - 32+600 | Secuencia marina de intercalación de areniscas y lutitas de grano medio, estratificadas en capas delgadascolor blanco amarillento. corte | 1:1 | 20 | 25 |  | 55 |  |
| 32+600 - 32+700 | Secuencia marina de intercalación de areniscas y lutitas de grano medio, estratificadas en capas delgadascolor blanco amarillento. corte | 1:1 | 20 | 25 |  | 55 |  |
| 32+700 - 32+800 | Secuencia marina de intercalación de areniscas y lutitas de grano medio, estratificadas en capas delgadascolor blanco amarillento. corte | 1:1 | 20 | 25 |  | 55 |  |
| 32+800 - 32+900 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 20 | 25 |  | 55 |  |
| 32+900 - 33+000 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 20 | 25 |  | 55 |  |
| 33+000 – 33+100 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 100 | - |  | - |  |
| 33+100 – 33+200 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 33+200 - 33+300 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 33+300 - 33+400 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 33+400 - 33+500 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Corte | 1:1 | 100 | - |  | - |  |
| 33+500 - 33+600 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Corte | 1:1 | 100 | - |  | - |  |
| 33+600 - 33+700 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 33+700 – 33+800 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Corte y relleno. | 1:1 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 33+800 - 33+900 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 33+900 - 34+000 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | 100 | - |  | - |  |
| 34+000 – 34+100 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 34+100 – 34+200 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 34+200 - 34+300 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento, y Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Corte y relleno | 1:3 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 34+300 - 34+400 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento, y Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Corte y relleno | 1:3 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 34+400 - 34+500 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 100 | - |  | - |  |
| 34+500 – 34+600 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento, y Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Corte y relleno | 1:3 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 34+600 - 34+700 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento, y Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Corte y relleno | 1:3 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 34+700 – 34+800 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento, y Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Corte y relleno | 1:3 1.5:1 | 100 | - |  | - |  |
| 34+800 - 34+900 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento, y Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Corte y relleno | 1:3 1.5:1 | 100 | - |  | - |  |
| 34+900 - 35+000 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento, y Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Corte y relleno | 1:3 1.5:1 | 100 | - |  | - |  |
| 35+000 - 35+100 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta, corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 35+100 - 35+200 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento. corte | 1.1 | 100 | - |  | - |  |
| 35+200 - 35+300 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta, corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 35+300 - 35+400 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta, corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 35+400- 35+500 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta, corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 35+500 - 35+600 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta, corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 35+600 - 35+700 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 35+700 - 35+800 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 35+800 - 35+900 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta, corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 35+900 - 36+000 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. relleno | 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 36+000 - 36+100 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 36+100 - 36+200 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento. corte | 1.1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 36+200 - 36+300 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 36+300 - 36+400 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 36+400 - 36+500 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Corte y relleno. | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 36+500 - 36+600 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Corte | 1:5 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 36+600 - 36+700 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 36+700 - 36+800 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Y Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento. Corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 36+800 - 36+900 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento y Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. relleno | 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 36+900 – 37+000 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 37+000 - 37+100 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 37+100 - 37+200 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 37+200 - 37+300 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 37+300 - 37+400 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Y Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento. Corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 37+400 - 37+500 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. relleno | 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 37+500 - 37+600 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento y Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:3 1.5:1 | 100 | - |  | - |  |
| 37+600 - 37+700 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 37+700 - 37+800 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 37+800 - 37+900 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 37+900 - 38+000 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. relleno | 1:5 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 38+000 - 38+100 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. relleno | 1:5 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 38+200 - 38+200 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 38+200 - 38+300 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 38+300 - 38+400 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta y Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento. Corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 38+400 - 38+500 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. relleno | 1:5 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 38+500 - 38+600 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. relleno | 1:5 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 38+600 - 38+700 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 38+700 - 38+800 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 38+800 - 38+900 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 38+900 - 39+000 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Corte | 1:5 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 39+000 - 39+100 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 39+100 - 39+200 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 39+200 - 39+300 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 39+300 - 39+400 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 39+400 - 39+500 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 39+500 - 39+600 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 39+600 - 39+700 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 39+700 - 39+800 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 39+800 - 39+900 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 39+900 - 40+000 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 40+000 - 40+100 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 40+100 - 40+200 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Corte y relleno. | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 40+200 - 40+300 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 40+300 - 40+400 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. relleno | 1:5 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 40+400 - 40+500 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 40+500 - 40+600 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento. relleno | 1:2 | 100 | - |  | - |  |
| 40+600 – 40+700 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. relleno | 1:5 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 40+700 - 40+800 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 40+800 - 40+900 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Corte. | 1:5 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 40+900 - 41+000 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 41+000 - 41+100 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 41+100 - 41+200 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 41+200 - 41+300 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 41+300 -41+400 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. relleno | 1:5 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 41+400 -41+500 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 41+500 -41+600 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 41+600 -41+700 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 41+700 - 41+800 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 41+800 - 41+900 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 41+900 -42+000 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. relleno | 1:5 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 42+000 -42+100 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 42+100 - 42+200 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento. relleno | 1.5:1 | 80 | 20 |  | - |  |
| 42+200 -42+300 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. relleno | 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 42+300 - 42+400 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 42+400 - 42+500 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 42+500 - 42+600 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 42+600 - 42+700 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 42+700 - 42+800 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Se observa zona de derrumbe. corte | 1:5 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 42+800 - 42+900 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Se observa zona de derrumbe. corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 42+900 - 43+000 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Y Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento. relleno | 1:5 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 43+000 – 43+100 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 100 | - |  | - |  |
| 43+100 – 43+200 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento, corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 100 | - |  | - |  |
| 43+200 - 43+300 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. relleno | 1:5 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 43+300 - 43+400 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. relleno | 1:5 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 43+400 - 43+500 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material producto de la erosión y la acción eólica mayor a los 2.00m de espesor. corte | 1:5 1:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 43+500 - 43+600 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material producto de la erosión y la acción eólica mayor a los 2.00m de espesor. corte | 1:5 1:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 43+600 - 43+700 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material producto de la erosión y la acción eólica mayor a los 2.00m de espesor. corte | 1:5 1:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 43+700 – 43+800 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material producto de la erosión y la acción eólica mayor a los 2.00m de espesor. corte | 1:5 1:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 43+800 - 43+900 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material producto de la erosión y la acción eólica mayor a los 2.00m de espesor. corte | 1:5 1:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 43+900 - 44+000 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material producto de la erosión y la acción eólica mayor a los 2.00m de espesor. corte | 1:5 1:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 44+000 – 44+100 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material producto de la erosión y la acción eólica mayor a los 2.00m de espesor. corte | 1:5 1:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 44+100 – 44+200 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material producto de la erosión y la acción eólica mayor a los 2.00m de espesor. corte | 1:5 1:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 44+200 -44+300 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material producto de la erosión y la acción eólica mayor a los 2.00m de espesor. corte | 1:5 1:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 44+300 - 44+400 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material producto de la erosión y la acción eólica mayor a los 2.00m de espesor. corte | 1:5 1:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 44+400 - 44+500 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material producto de la erosión y la acción eólica mayor a los 2.00m de espesor. corte | 1:5 1:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 44+500 – 44+600 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material producto de la erosión y la acción eólica mayor a los 2.00m de espesor. corte | 1:5 1:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 44+600 - 44+700 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material producto de la erosión y la acción eólica mayor a los 2.00m de espesor. corte | 1:5 1:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 44+700 – 44+800 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material producto de la erosión y la acción eólica mayor a los 2.00m de espesor. corte | 1:5 1:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 44+800 - 44+900 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material producto de la erosión y la acción eólica mayor a los 2.00m de espesor. corte | 1:5 1:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 44+900 - 45+000 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material producto de la erosión y la acción eólica mayor a los 2.00m de espesor. corte | 1:5 1:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 45+000 - 45+100 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material producto de la erosión y la acción eólica mayor a los 2.00m de espesor. corte | 1:5 1:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 45+100 - 45+200 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material producto de la erosión y la acción eólica mayor a los 2.00m de espesor. corte | 1:5 1:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 45+200 - 45+300 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | - | 30 |  | 70 |  |
| 45+300 - 45+400 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | - | 30 |  | 70 |  |
| 45+400- 45+500 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | - | 30 |  | 70 |  |
| 45+500 - 45+600 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | - | 30 |  | 70 |  |
| 45+600 - 45+700 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | - | 30 |  | 70 |  |
| 45+700 - 45+800 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta y Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento. Corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 45+800 - 45+900 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento, relleno | 1:5 1.5:1 | 30 | - |  | 70 |  |
| 45+900 - 46+000 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento, corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 30 | - |  | 70 |  |
| 46+000 - 46+100 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 46+100 - 46+200 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 46+200 - 46+300 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 46+300 - 46+400 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 46+400 - 46+500 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 46+500 - 46+600 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 46+600 - 46+700 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 46+700 - 46+800 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta . corte | 1:5 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 46+800 - 46+900 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta y Depósitos fluviales, arenas finas, con presencia de bolonería de 0.05m de diámetro. Corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 46+900 – 47+000 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Depósitos fluviales, arenas finas, con presencia de bolonería de 0.05m de diámetro. corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 30 | - |  | 70 |  |
| 47+000 - 47+100 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta y Depósitos fluviales, arenas finas, con presencia de bolonería de 0.05m de diámetro. Corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 47+100 - 47+200 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta y Depósitos fluviales, arenas finas, con presencia de bolonería de 0.05m de diámetro. Corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 47+200 - 47+300 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta y Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento. corte | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 47+300 - 47+400 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 47+400 - 47+500 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento. relleno | 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 47+500 - 47+600 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento. Y Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1.5:1 1:5 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 47+600 - 47+700 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento. Y Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1.5:1 1:5 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 47+700 - 47+800 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 47+800 - 47+900 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 47+900 - 48+000 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 48+000 - 48+100 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 48+200 - 48+200 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. relleno | 1:5 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 48+200 - 48+300 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento. Y Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:1.5 1:5 | 100 | - |  | - |  |
| 48+300 -48+400 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 48+400 - 48+500 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. relleno | 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 48+500 - 48+600 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 48+600 - 48+700 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 48+700 - 48+800 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Corte | 1:5 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 48+800 - 48+900 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 48+900 - 49+000 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 49+000 - 49+100 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 49+100 - 49+200 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 49+200 - 49+300 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 49+300 - 49+400 | Depósitos fluviales, arenas finas, con presencia de bolonería de 0.05m de diámetro. corte | 1:1 | 80 | 20 |  | - |  |
| 49+400 - 49+500 | Depósitos fluviales, arenas finas, con presencia de bolonería de 0.05m de diámetro. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 |  | - |  |
| 49+500 - 49+600 | Depósitos fluviales, arenas finas, con presencia de bolonería de 0.05m de diámetro. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 |  | - |  |
| 49+600 - 49+700 | Depósitos fluviales, arenas finas, con presencia de bolonería de 0.05m de diámetro. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 |  | - |  |
| 49+700 - 49+800 | Depósitos fluviales, arenas finas, con presencia de bolonería de 0.05m de diámetro. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 |  | - |  |
| 49+800 - 49+900 | Depósitos fluviales, arenas finas, con presencia de bolonería de 0.05m de diámetro. Y Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 |  | - |  |
| 49+900 - 50+000 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento. corte | 1:1 | 80 | 20 |  | - |  |

| PROGRESIVA | DESCRIPCIÓN | TALUD | CLASIFICACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MS | RS | RF |
| 50+000 - 50+100 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 50+100 - 50+200 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento. Y Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:2 1:5 | 10 | 20 | 70 |
| 50+200 - 50+300 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 | 70 |
| 50+300 - 50+400 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 | 70 |
| 50+400 - 50+500 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | 10 | 20 | 70 |
| 50+500 - 50+600 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 | 70 |
| 50+600 – 50+700 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. relleno | 1.5:1 | 10 | 20 | 70 |
| 50+700 - 50+800 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento. corte | 1:1 | 10 | 20 | 70 |
| 50+800 - 50+900 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 10 | 20 | 70 |
| 50+900 – 51+000 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento. corte | 1:1 | 10 | 20 | 70 |
| 51+000 - 51+100 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento. corte | 1:1 | 10 | 20 | 70 |
| 51+100 - 51+200 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 10 | 20 | 70 |
| 51+200 - 51+300 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento y Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:3 1:5 | 10 | 20 | 70 |
| 51+300 -51+400 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | 10 | 20 | 70 |
| 51+400 -51+500 | Depósitos fluviales, arenas finas, con presencia de bolonería de 0.05m de diámetro y Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento. Corte y relleno | 1:3 1.5:1 | 10 | 20 | 70 |
| 51+500 -51+600 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | 10 | 20 | 70 |
| 51+600 -51+700 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 | 70 |
| 51+700 - 51+800 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 | 70 |
| 51+800 - 51+900 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | 10 | 20 | 70 |
| 51+900 -52+000 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 | 70 |
| 52+000 -52+100 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material producto de la erosión y la acción eólica mayor a los 2.00m de espesor. corte y relleno | 1:5 1:1 | 10 | 20 | 70 |
| 52+100 - 52+200 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material producto de la erosión y la acción eólica mayor a los 2.00m de espesor. corte | 1:5 1:1 | 10 | 20 | 70 |
| 52+200 -52+300 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material producto de la erosión y la acción eólica mayor a los 2.00m de espesor. Corte y relleno | 1:5 1:1 | 10 | 20 | 70 |
| 52+300 - 52+400 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material producto de la erosión y la acción eólica mayor a los 2.00m de espesor. relleno | 1:5 1:1 | 10 | 20 | 70 |
| 52+400 - 52+500 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material producto de la erosión y la acción eólica mayor a los 2.00m de espesor. Corte y relleno | 1:5 1:1 | 10 | 20 | 70 |
| 52+500 - 52+600 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta corte y relleno | 1:5 | 10 | 20 | 70 |
| 52+600 - 52+700 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 | 10 | 20 | 70 |
| 52+700 - 52+800 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | 10 | 20 | 70 |
| 52+800 - 52+900 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | 10 | 20 | 70 |
| 52+900 - 53+000 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | 10 | 20 | 70 |
| 53+000 – 53+100 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 | 10 | 20 | 70 |
| 53+100 – 53+200 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 | 10 | 20 | 70 |
| 53+200 - 53+300 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 | 10 | 20 | 70 |
| 53+300 - 53+400 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | 10 | 20 | 70 |
| 53+400 - 53+500 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | 10 | 20 | 70 |
| 53+500 - 53+600 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 | 10 | 20 | 70 |
| 53+600 - 53+700 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 | 10 | 20 | 70 |
| 53+700 – 53+800 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 | 10 | 20 | 70 |
| 53+800 - 53+900 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | 10 | 20 | 70 |
| 53+900 - 54+000 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 | 10 | 20 | 70 |
| 54+000 – 54+100 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 | 10 | 20 | 70 |
| 54+100 – 54+200 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 | 10 | 20 | 70 |
| 54+200 -54+300 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 | 10 | 20 | 70 |
| 54+300 - 54+400 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 | 10 | 20 | 70 |
| 54+400 - 54+500 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material producto de la erosión y la acción eólica mayor a los 2.00m de espesor. corte | 1:5 1:1 | 10 | 20 | 70 |
| 54+500 – 54+600 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material producto de la erosión y la acción eólica mayor a los 2.00m de espesor. Corte y relleno | 1:5 1:1 | 10 | 20 | 70 |
| 54+600 - 54+700 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material producto de la erosión y la acción eólica mayor a los 2.00m de espesor. Corte y relleno | 1:5 1:1 | 10 | 20 | 70 |
| 54+700 – 54+800 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material producto de la erosión y la acción eólica mayor a los 2.00m de espesor. corte | 1:5 1:1 | 10 | 20 | 70 |
| 54+800 - 54+900 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | 10 | 20 | 70 |
| 54+900 - 55+000 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | 10 | 20 | 70 |
| 55+000 - 55+100 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | 10 | 20 | 70 |
| 55+100 - 55+200 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | 10 | 20 | 70 |
| 55+200 - 55+300 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | 10 | 20 | 70 |
| 55+300 - 55+400 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 | 70 |
| 55+400- 55+500 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento y corte y relleno | 1:5 1:1 | 10 | 20 | 70 |
| 55+500 - 55+600 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento y corte y relleno | 1:5 1:1 | 10 | 20 | 70 |
| 55+600 - 55+700 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento y corte y relleno | 1:5 1:1 | 10 | 20 | 70 |
| 55+700 - 55+800 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento y corte y relleno | 1:5 1:1 | 10 | 20 | 70 |
| 55+800 - 55+900 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento y corte y relleno | 1:5 1:1 | 100 | - | - |
| 55+900 - 56+000 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento y corte y relleno | 1:5 1:1 | 100 | - | - |
| 56+000 - 56+100 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento y corte y relleno | 1:5 1:1 | 10 | 20 | 70 |
| 56+100 - 56+200 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 | 70 |
| 56+200 - 56+300 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 | 70 |
| 56+300 - 56+400 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | 10 | 20 | 70 |
| 56+400 - 56+500 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta y Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento. corte | 1:5 | 10 | 20 | 70 |
| 56+500 - 56+600 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 100 | - | - |
| 56+600 - 56+700 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 | 10 | 20 | 70 |
| 56+700 - 56+800 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento, corte y relleno | 1:5 :1 | 10 | 20 | 70 |
| 56+800 - 56+900 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. relleno | 1:5 | 10 | 20 | 70 |
| 56+900 – 57+000 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. relleno | 1:5 | 10 | 20 | 70 |
| 57+000 - 57+100 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. relleno | 1:5 | 10 | 20 | 70 |
| 57+100 - 57+200 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. relleno | 1:5 | 10 | 20 | 70 |
| 57+200 - 57+300 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Y Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento. corte | 1:3 | 10 | 20 | 70 |
| 57+300 - 57+400 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 | 70 |
| 57+400 - 57+500 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 | 70 |
| 57+500 - 57+600 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material producto de la erosión y la acción eólica menor a los 2.00m de espesor. corte | 1:5 | 10 | 20 | 70 |
| 57+600 - 57+700 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material producto de la erosión y la acción eólica menor a los 2.00m de espesor. corte | 1:5 | 10 | 20 | 70 |
| 57+700 - 57+800 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material producto de la erosión y la acción eólica menor a los 2.00m de espesor. corte | 1:5 | 10 | 20 | 70 |
| 57+800 - 57+900 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material producto de la erosión y la acción eólica menor a los 2.00m de espesor. corte | 1:5 | 10 | 20 | 70 |
| 57+900 - 58+000 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material producto de la erosión y la acción eólica menor a los 2.00m de espesor. corte | 1:5 | 10 | 20 | 70 |
| 58+000 - 58+100 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material producto de la erosión y la acción eólica menor a los 2.00m de espesor. corte | 1:5 | 10 | 20 | 70 |
| 58+200 - 58+200 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material producto de la erosión y la acción eólica menor a los 2.00m de espesor. corte | 1:5 | 10 | 20 | 70 |
| 58+200 - 58+300 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material producto de la erosión y la acción eólica menor a los 2.00m de espesor. Corte y relleno | 1:5 | 10 | 20 | 70 |
| 58+300 -58+400 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material producto de la erosión y la acción eólica menor a los 2.00m de espesor. Corte y relleno | 1:5 | 10 | 20 | 70 |
| 58+400 - 58+500 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | 10 | 20 | 70 |
| 58+500 - 58+600 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | 10 | 20 | 70 |
| 58+600 - 58+700 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | 10 | 20 | 70 |
| 58+700 - 58+800 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | 10 | 20 | 70 |
| 58+800 - 58+900 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | 10 | 20 | 70 |
| 58+900 - 59+000 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | 10 | 20 | 70 |
| 59+000 - 59+100 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Y Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento. corte | 1:5 | 10 | 20 | 70 |
| 59+100 - 59+200 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 59+200 - 59+300 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 59+300 - 59+400 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 59+400 - 59+500 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 59+500 - 59+600 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 59+600 - 59+700 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 59+700 - 59+800 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 59+800 - 59+900 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 59+900 - 60+000 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 60+000 - 60+100 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. corte | 1:1 | 80 | 20 | - |
| 60+100 - 60+200 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 60+200 - 60+300 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 60+300 - 60+400 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 60+400 - 60+500 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 60+500 -60+600 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. corte | 1:1 | 80 | 20 | - |
| 60+600 – 60+700 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 60+700 - 60+800 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 60+800 - 60+900 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 60+900 - 61+000 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 61+000 - 61+100 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 61+100 - 61+200 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. Corte | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 61+200 - 1+300 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. corte | 1:1 | 80 | 20 | - |
| 61+300 - 61+400 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 61+400 - 61+500 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 61+500 -61+600 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. corte | 1:1 | 80 | 20 | - |
| 61+600 -61+700 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. corte | 1:1 | 80 | 20 | - |
| 61+700 - 61+800 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. corte | 1:1 | 80 | 20 | - |
| 61+800 - 61+900 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. corte | 1:1 | 80 | 20 | - |
| 61+900 -62+000 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 62+000 -62+100 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 62+100 - 62+200 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. Corte | 1:1 | 80 | 20 | - |
| 62+200 -62+300 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. Corte | 1:1 | 80 | 20 | - |
| 62+300 - 62+400 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 62+400 - 62+500 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 62+500 – 62+600 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 62+600 – 62+700 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. corte | 1:1 | 80 | 20 | - |
| 62+700 - 62+800 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. relleno | 1:1 | 80 | 20 | - |
| 62+800 - 62+900 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. relleno | 1:1 | 80 | 20 | - |
| 62+900 – 63+000 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. Corte | 1:1 | 80 | 20 | - |
| 63+000 – 63+100 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. Corte | 1:1 | 80 | 20 | - |
| 63+100 – 63+200 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. corte | 1:1 | 80 | 20 | - |
| 63+200 - 63+300 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. Corte | 1:1 | 80 | 20 | - |
| 63+300 - 63+400 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 63+400 - 63+500 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 63+500 – 63+600 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 63+600 – 63+700 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. relleno | 1:1 | 80 | 20 | - |
| 63+700 – 63+800 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 63+800 – 63+900 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 63+900 - 64+000 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 64+000 – 64+100 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 64+100 – 64+200 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 64+200 - 64+300 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 64+300 - 64+400 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. Corte y relleno | 1:3 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 64+400 - 64+500 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 64+500 – 64+600 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. corte | 1:1 | 80 | 20 | - |
| 64+600 – 64+700 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 64+700 – 64+800 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. corte | 1:1 | 80 | 20 | - |
| 64+800 – 64+900 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 64+900 – 65+000 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 65+000 – 65+100 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. | 1:1 | 80 | 20 | - |
| 65+100 – 65+200 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. | 1:1 | 80 | 20 | - |
| 65+200 – 65+300 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. | 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 65+300 – 65+400 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. | 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 65+400- 65+500 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. | 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 65+500 – 65+600 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. | 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 65+600 – 65+700 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. | 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 65+700 – 65+800 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. | 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 65+800 – 65+900 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. | 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 65+900 – 66+000 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. | 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 66+000 - 66+100 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. | 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 66+100 - 66+200 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. | 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 66+200 - 66+300 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. | 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 66+300 - 66+400 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. | 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 66+400 - 66+500 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. | 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 66+500 - 66+600 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 66+600 – 66+700 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 66+700 – 66+800 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. | 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 66+800 – 66+900 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 66+900 – 67+000 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 67+000 – 67+100 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 67+100 – 67+200 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. corte | 1:1 | 80 | 20 | - |
| 67+200 – 67+300 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. corte | 1:1 | 80 | 20 | - |
| 67+300 – 67+400 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. relleno | 1:1 | 80 | 20 | - |
| 67+400 - 67+500 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 67+500 - 67+600 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. Corte | 1:1 | 80 | 20 | - |
| 67+600 – 67+700 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 67+700 – 67+800 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. corte | 1:1 | 80 | 20 | - |
| 67+800 - 67+900 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 67+900 - 68+000 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 68+000 - 68+100 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 68+100 - 68+200 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 68+200 - 68+300 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 68+300 - 68+400 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 68+400 - 68+500 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 68+500 – 68+600 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 68+600 – 68+700 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. relleno | 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 68+700 – 68+800 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 68+800 – 68+900 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 68+900 – 69+000 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 69+000 – 69+100 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. corte | 1:1 | 80 | 20 | - |
| 69+100 – 69+200 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 69+200 – 69+300 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. corte | 1:1 | 80 | 20 | - |
| 69+300 – 69+400 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. corte | 1:1 | 80 | 20 | - |
| 69+400 - 69+500 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. corte | 1:1 | 80 | 20 | - |
| 69+500 - 69+600 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, se aprecia bolonería de 4” de diámetro en una matriz arenosa. corte | 1:1 | 80 | 20 | - |
| 69+600 - 69+700 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, se aprecia bolonería de 4” de diámetro en una matriz arenosa. corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 69+700 – 69+800 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, se aprecia bolonería de 4” de diámetro en una matriz arenosa. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 69+800 – 69+900 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, se aprecia bolonería de 4” de diámetro en una matriz arenosa. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 69+900 - 70+000 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, se aprecia bolonería de 4” de diámetro en una matriz arenosa. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 70+000 - 70+100 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, se aprecia bolonería de 4” de diámetro en una matriz arenosa. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 70+100 - 70+200 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, se aprecia bolonería de 4” de diámetro en una matriz arenosa. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 70+200 - 70+300 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, se aprecia bolonería de 4” de diámetro en una matriz arenosa. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 70+300 – 70+400 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, se aprecia bolonería de 4” de diámetro en una matriz arenosa. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 70+400 – 70+500 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, se aprecia bolonería de 4” de diámetro en una matriz arenosa. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 70+500 – 70+600 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, se aprecia bolonería de 4” de diámetro en una matriz arenosa. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 70+600 – 70+700 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, se aprecia bolonería de 4” de diámetro en una matriz arenosa. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 70+700 - 70+800 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, se aprecia bolonería de 4” de diámetro en una matriz arenosa. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 70+800 - 70+900 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, se aprecia bolonería de 4” de diámetro en una matriz arenosa. relleno | 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 70+900 - 71+000 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, se aprecia bolonería de 4” de diámetro en una matriz arenosa. Corte | 1:1 | 80 | 20 | - |
| 71+000 - 71+100 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, se aprecia bolonería de 4” de diámetro en una matriz arenosa. corte | 1:1 | 80 | 20 | - |
| 71+100 – 71+200 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, se aprecia bolonería de 4” de diámetro en una matriz arenosa. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 71+200 - 71+300 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, se aprecia bolonería de 4” de diámetro en una matriz arenosa. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 71+300 - 71+400 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, se aprecia bolonería de 4” de diámetro en una matriz arenosa. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 71+400 - 71+500 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, se aprecia bolonería de 4” de diámetro en una matriz arenosa. corte | 1:1 | 80 | 20 | - |
| 71+500 -71+600 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, se aprecia bolonería de 4” de diámetro en una matriz arenosa. corte | 1:1 | 80 | 20 | - |
| 71+600 -71+700 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, se aprecia bolonería de 4” de diámetro en una matriz arenosa. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 71+700 - 71+800 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, se aprecia bolonería de 4” de diámetro en una matriz arenosa. relleno | 1:1 | 80 | 20 | - |
| 71+800 - 71+900 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, se aprecia bolonería de 4” de diámetro en una matriz arenosa. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 71+900 -72+000 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, se aprecia bolonería de 4” de diámetro en una matriz arenosa. corte | 1:1 | 80 | 20 | - |
| 72+000 -72+100 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, se aprecia bolonería de 4” de diámetro en una matriz arenosa. Corte y relleno | 1:1 | 80 | 20 | - |
| 72+100 - 72+200 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, se aprecia bolonería de 4” de diámetro en una matriz arenosa. relleno | 1:1 | 80 | 20 | - |
| 72+200 -72+300 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, se aprecia bolonería de 4” de diámetro en una matriz arenosa. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 72+300 – 72+400 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, se aprecia bolonería de 4” de diámetro en una matriz arenosa. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 72+400 – 72+500 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, se aprecia bolonería de 4” de diámetro en una matriz arenosa. corte | 1:1 | 80 | 20 | - |
| 72+500 – 72+600 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, se aprecia bolonería de 4” de diámetro en una matriz arenosa. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 72+600 – 72+700 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, se aprecia bolonería de 4” de diámetro en una matriz arenosa. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 72+700 - 72+800 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, se aprecia bolonería de 4” de diámetro en una matriz arenosa. Relleno | 1:1 | 80 | 20 | - |
| 72+800 - 72+900 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, se aprecia bolonería de 4” de diámetro en una matriz arenosa. corte | 1:1 | 80 | 20 | - |
| 72+900 - 73+000 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, se aprecia bolonería de 4” de diámetro en una matriz arenosa. corte | 1:1 | 80 | 20 | - |
| 73+000 – 73+100 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento, se aprecia material pedregoso con bolonería de 1.00m de diámetro en una matriz arenosa. corte | 1:2 | 80 | 20 | - |
| 73+100 – 73+200 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento, se aprecia material pedregoso con bolonería de 1.00m de diámetro en una matriz arenosa. Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 73+200 - 73+300 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento, se aprecia material pedregoso con bolonería de 1.00m de diámetro en una matriz arenosa. Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 73+300 - 73+400 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento, se aprecia material pedregoso con bolonería de 1.00m de diámetro en una matriz arenosa. relleno | 1.5:1 | 80 | 20 | - |
| 73+400 - 73+500 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento, se aprecia material pedregoso con bolonería de 1.00m de diámetro en una matriz arenosa. corte | 1:2 | 80 | 20 | - |
| 73+500 - 73+600 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento, se aprecia material pedregoso con bolonería de 1.00m de diámetro en una matriz arenosa. corte | 1:2 | 80 | 20 | - |
| 73+600 - 73+700 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento, se aprecia material pedregoso con bolonería de 1.00m de diámetro en una matriz arenosa. corte | 1:2 | 80 | 20 | - |
| 73+700 – 73+800 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento, se aprecia material pedregoso con bolonería de 1.00m de diámetro en una matriz arenosa. corte | 1:5 | 10 | 20 | 70 |
| 73+800 – 73+900 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento, se aprecia material pedregoso con bolonería de 1.00m de diámetro en una matriz arenosa. corte | 1:1 | 10 | 20 | 70 |
| 73+900 – 74+000 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento, se aprecia material pedregoso con bolonería de 1.00m de diámetro en una matriz arenosa. corte | 1:1 | 10 | 20 | 70 |
| 74+000 – 74+100 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento, se aprecia material pedregoso con bolonería de 1.00m de diámetro en una matriz arenosa. corte | 1:1 | 10 | 20 | 70 |
| 74+100 – 74+200 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento, se aprecia material pedregoso con bolonería de 1.00m de diámetro en una matriz arenosa. corte | 1:1 | 10 | 20 | 70 |
| 74+200 – 74+300 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento, se aprecia material pedregoso con bolonería de 1.00m de diámetro en una matriz arenosa. corte | 1:1 | 10 | 20 | 70 |
| 74+300 – 74+400 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento, se aprecia material pedregoso con bolonería de 1.00m de diámetro en una matriz arenosa. Corte | 1:1 | 10 | 20 | 70 |
| 74+400 – 74+500 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento, se aprecia material pedregoso con bolonería de 1.00m de diámetro en una matriz arenosa. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 10 | 20 | 70 |
| 74+500 – 74+600 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento, se aprecia material pedregoso con bolonería de 1.00m de diámetro en una matriz arenosa. corte | 1:1 | 10 | 20 | 70 |
| 74+600 – 74+700 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento, se aprecia material pedregoso con bolonería de 1.00m de diámetro en una matriz arenosa. corte | 1:1 | 10 | 20 | 70 |
| 74+700 – 74+800 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. corte | 1:5 1.1 | - | 20 | 80 |
| 74+800 – 74+900 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. | 1:5 1.1 | - | 20 | 80 |
| 74+900 – 75+000 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. | 1:5 1.1 | - | 20 | 80 |
| 75+000 – 75+100 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. | 1:5 1.1 | - | 20 | 80 |
| 75+100 – 75+200 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. | 1:5 1.1 | - | 20 | 80 |
| 75+200 – 75+300 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. | 1:5 1.1 | - | 20 | 80 |
| 75+300 – 75+400 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. | 1:5 1.1 | - | 20 | 80 |
| 75+400- 75+500 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. | 1:5 1.1 | - | 20 | 80 |
| 75+500 - 75+600 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. | 1:5 1.1 | - | 20 | 80 |
| 75+600 - 75+700 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. | 1:5 1.1 | - | 20 | 80 |
| 75+700 - 75+800 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. | 1:5 1.1 | - | 20 | 80 |
| 75+800 - 75+900 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. | 1:5 1.1 | - | 20 | 80 |
| 75+900 - 76+000 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. | 1:5 1.1 | - | 20 | 80 |
| 76+000 - 76+100 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. | 1:5 1.1 | - | 20 | 80 |
| 76+100 - 76+200 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. | 1:5 1.1 | - | 20 | 80 |
| 76+200 - 76+300 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. | 1:5 1.1 | - | 20 | 80 |
| 76+300 - 76+400 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. | 1:5 1.1 | - | 20 | 80 |
| 76+400 - 76+500 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. | 1:5 1.1 | - | 20 | 80 |
| 76+500 - 76+600 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. | 1:5 1.1 | - | 20 | 80 |
| 76+600 - 76+700 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. | 1:5 1.1 | - | 20 | 80 |
| 76+700 – 76+800 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. | 1:5 1.1 | - | 20 | 80 |
| 76+800 – 76+900 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. | 1:5 1.1 | - | 20 | 80 |
| 76+900 – 77+000 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. | 1:5 1.1 | - | 20 | 80 |
| 77+000 – 77+100 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. corte y relleno | 1:5 1.1 | - | 20 | 80 |
| 77+100 – 77+200 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. corte y relleno | 1:5 1.1 | 10 | 20 | 70 |
| 77+200 – 77+300 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. Corte | 1:5 1.1 | 10 | 20 | 70 |
| 77+300 – 77+400 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. Corte | 1:5 1.1 | 10 | 20 | 70 |
| 77+400 – 77+500 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. Corte y relleno | 1:5 1.1 | 10 | 20 | 70 |
| 77+500 – 77+600 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. Corte | 1:5 1.1 | 10 | 20 | 70 |
| 77+600 – 77+700 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. corte | 1:5 1.1 | 10 | 20 | 70 |
| 77+700 – 77+800 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. corte | 1:5 1.1 | 10 | 20 | 70 |
| 77+800 – 77+900 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. corte | 1:5 1.1 | 10 | 20 | 70 |
| 77+900 – 78+000 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. corte | 1:5 1.1 | 10 | 20 | 70 |
| 78+000 – 78+100 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. Corte y relleno | 1:5 1.1 | 10 | 20 | 70 |
| 78+200 – 78+200 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. Corte | 1:5 1.1 | 10 | 20 | 70 |
| 78+200 – 78+300 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. corte | 1:5 1.1 | 10 | 20 | 70 |
| 78+300 – 78+400 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. relleno | 1:5 1.1 | 10 | 20 | 70 |
| 78+400 – 78+500 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. relleno | 1:5 1.1 | 10 | 20 | 70 |
| 78+500 – 78+600 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. corte y relleno | 1:5 1.1 | 10 | 20 | 70 |
| 78+600 - 78+700 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. corte y relleno | 1:5 1.1 | 10 | 20 | 70 |
| 78+700 - 78+800 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. corte | 1:5 1.1 | 10 | 20 | 70 |
| 78+800 - 78+900 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. corte | 1:5 1.1 | 10 | 20 | 70 |
| 78+900 - 79+000 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. Corte y relleno | 1:5 1.1 | 10 | 20 | 70 |
| 79+000 - 79+100 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. Corte y relleno | 1:5 1.1 | 10 | 20 | 70 |
| 79+100 - 79+200 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. corte | 1:5 1.1 | 10 | 20 | 70 |
| 79+200 – 79+300 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. corte | 1:5 1.1 | 10 | 20 | 70 |
| 79+300 – 79+400 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. corte | 1:5 1.1 | 10 | 20 | 70 |
| 79+400 – 79+500 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. Corte y relleno | 1:5 1.1 | 10 | 20 | 70 |
| 79+500 – 79+600 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. Corte y relleno | 1:5 1.1 | 10 | 20 | 70 |
| 79+600 –79+700 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. Corte y relleno | 1:5 1.1 | 10 | 20 | 70 |
| 79+700 – 79+800 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. Corte | 1:5 1.1 | 10 | 20 | 70 |
| 79+800 - 79+900 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. corte | 1:5 1.1 | 10 | 20 | 70 |
| 79+900 - 80+000 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. Corte y relleno | 1:5 1.1 | 10 | 20 | 70 |
| 80+000 - 80+100 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. relleno | 1:5 1.1 | 10 | 20 | 70 |
| 80+100 - 80+200 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. Corte y relleno | 1:5 1.1 | 10 | 20 | 70 |
| 80+200 - 80+300 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | - | 10 | 90 |
| 80+300 – 80+400 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 1.5:1 | - | 10 | 90 |
| 80+400 – 80+500 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 1.5:1 | - | 10 | 90 |
| 80+500 – 80+600 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 1.5:1 | - | 10 | 90 |
| 80+600 – 80+700 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1: 5 | - | 10 | 90 |
| 80+700 - 80+800 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. relleno | 1.5:1 | - | 10 | 90 |
| 80+800 - 80+900 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 1.5:1 | - | 10 | 90 |
| 80+900 - 81+000 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta corte y relleno | 1:5 1.5:1 | - | 10 | 90 |
| 81+000 - 81+100 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 1.5:1 | - | 10 | 90 |
| 81+100 – 81+200 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta corte y relleno | 1:5 1.5:1 | - | 10 | 90 |
| 81+200 - 81+300 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 1.5:1 | - | 10 | 90 |
| 81+300 - 81+400 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta corte y relleno | 1:5 1.5:1 | - | 10 | 90 |
| 81+400 - 81+500 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 1.5:1 | - | 10 | 90 |
| 81+500 -81+600 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta corte y relleno | 1:5 1.5:1 | - | 10 | 90 |
| 81+600 -81+700 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 1.5:1 | - | 10 | 90 |
| 81+700 - 81+800 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 1.5:1 | - | 10 | 90 |
| 81+800 - 81+900 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | - | 10 | 90 |
| 81+900 -82+000 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 1:2 | - | 10 | 90 |
| 82+000 -82+100 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | - | 10 | 90 |
| 82+100 - 82+200 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | - | 10 | 90 |
| 82+200 -82+300 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. relleno | 1:5 | - | 10 | 90 |
| 82+300 – 82+400 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta relleno | 1:5 | - | 10 | 90 |
| 82+400 – 82+500 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta relleno | 1:5 | - | 10 | 90 |
| 82+500 – 82+600 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta relleno | 1:5 | - | 10 | 90 |
| 82+600 – 82+700 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta corte y relleno | 1:5 1.5:1 | - | 10 | 90 |
| 82+700 - 82+800 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta corte | 1:5 | - | 10 | 90 |
| 82+800 - 82+900 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 1.5:1 | - | 10 | 90 |
| 82+900 - 83+000 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 1.5:1 | - | 10 | 90 |
| 83+000 – 83+100 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | - | 10 | 90 |
| 83+100 – 83+200 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | - | 10 | 90 |
| 83+200 - 83+300 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | - | 10 | 90 |
| 83+300 - 83+400 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | - | 10 | 90 |
| 83+400 - 83+500 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 1.5:1 | - | 10 | 90 |
| 83+500 - 83+600 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 1.5:1 | - | 10 | 90 |
| 83+600 - 83+700 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | - | 10 | 90 |
| 83+700 – 83+800 | Depósito fluvial con material que se puede utilizar como cantera. | 1.5:1 | 50 | 50 | - |
| 83+800 – 83+900 | Depósito fluvial con material que se puede utilizar como cantera. | 1.5:1 | 50 | 50 | - |
| 83+900 – 84+000 | Depósito fluvial con material que se puede utilizar como cantera. | 1.5:1 | 50 | 50 | - |
| 84+000 – 84+100 | Depósito fluvial con material que se puede utilizar como cantera. | 1:5 | 50 | 50 | - |
| 84+100 – 84+200 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. corte | 1:5 1:1 | - | 20 | 80 |
| 84+200 – 84+300 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. corte y relleno | 1:5 1:1 | - | 20 | 80 |
| 84+300 – 84+400 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. corte | 1:5 1:1 | - | 20 | 80 |
| 84+400 – 84+500 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. corte | 1:5 1:1 | - | 20 | 80 |
| 84+500 – 84+600 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. corte | 1:5 1:1 | - | 20 | 80 |
| 84+600 – 84+700 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. corte | 1:5 1:1 | - | 20 | 80 |
| 84+700 – 84+800 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. relleno | 1:5 1:1 | - | 20 | 80 |
| 84+800 – 84+900 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. corte | 1:5 1:1 | - | 20 | 80 |
| 84+900 – 85+000 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. corte | 1:5 1:1 | - | 20 | 80 |
| 85+000 – 85+100 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. corte | 1:5 1:1 | - | 20 | 80 |
| 85+100 – 85+200 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. corte | 1:5 1:1 | - | 20 | 80 |
| 85+200 – 85+300 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. Corte y relleno | 1:5 1:1 | - | 20 | 80 |
| 85+300 – 85+400 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. corte | 1:5 1:1 | - | 20 | 80 |
| 85+400- 85+500 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. corte | 1:5 1:1 | - | 20 | 80 |
| 85+500 - 85+600 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. corte | 1:5 1:1 | - | 20 | 80 |
| 85+600 - 85+700 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. corte | 1:5 1:1 | - | 20 | 80 |
| 85+700 - 85+800 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. Corte y relleno | 1:5 1:1 | - | 20 | 80 |
| 85+800 - 85+900 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. Corte y relleno | 1:5 1:1 | - | 20 | 80 |
| 85+900 - 86+000 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. Corte y relleno | 1:5 1:1 | - | 20 | 80 |

| PROGRESIVA | DESCRIPCIÓN | TALUD | CLASIFICACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MS | RS | RF |
| 86+000 - 86+100 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. corte | 1:5 1:1 | - | 20 | 80 |
| 86+100 - 86+200 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material fluvial de 2.00 m de espesor de color gris amarillento. corte | 1:5 1:1.5 | - | 10 | 90 |
| 86+200 - 86+300 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material fluvial de 2.00 m de espesor de color gris amarillento. relleno | 1:5 1:1.5 | - | 10 | 90 |
| 86+300 – 86+400 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material fluvial de 2.00 m de espesor de color gris amarillento. relleno | 1:5 1:1.5 | - | 10 | 90 |
| 86+400 – 86+500 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material fluvial de 2.00 m de espesor de color gris amarillento. Corte y relleno | 1:5 1:1.5 | - | 10 | 90 |
| 86+500 – 86+600 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material fluvial de 2.00 m de espesor de color gris amarillento. corte | 1:5 1:1.5 | - | 10 | 90 |
| 86+600 – 86+700 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material fluvial de 2.00 m de espesor de color gris amarillento. Corte y relleno | 1:5 1:1.5 | - | 10 | 90 |
| 86+700 - 86+800 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material fluvial de 2.00 m de espesor de color gris amarillento. Corte y relleno | 1:5 1:1.5 | - | 10 | 90 |
| 86+800 - 86+900 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material fluvial de 2.00 m de espesor de color gris amarillento. Corte y relleno | 1:5 1:1.5 | - | 10 | 90 |
| 86+900 - 87+000 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material fluvial de 2.00 m de espesor de color gris amarillento. Corte y relleno | 1:5 1:1.5 | - | 10 | 90 |
| 87+000 - 87+100 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material aluvial con matriz cohesiva, color blanco amarillento a rojiza, espesor mayor a 3.00m. Corte y relleno | 1:5 1:2 | 40 | 20 | 40 |
| 87+100 – 87+200 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material aluvial con matriz cohesiva, color blanco amarillento a rojiza, espesor mayor a 3.00m. Corte | 1:5 1:2 | 40 | 20 | 40 |
| 87+200 - 87+300 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material aluvial con matriz cohesiva, color blanco amarillento a rojiza, espesor mayor a 3.00m. Corte y relleno | 1:5 1:2 | 40 | 20 | 40 |
| 87+300 - 87+400 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material aluvial con matriz cohesiva, color blanco amarillento a rojiza, espesor mayor a 3.00m. Corte y relleno | 1:5 1:2 | 40 | 20 | 40 |
| 87+400 - 87+500 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material aluvial con matriz cohesiva, color blanco amarillento a rojiza, espesor mayor a 3.00m. Corte y relleno | 1:5 1:2 | 40 | 20 | 40 |
| 87+500 -87+600 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material aluvial con matriz cohesiva, color blanco amarillento a rojiza, espesor mayor a 3.00m. Corte y relleno | 1:5 1:2 | 40 | 20 | 40 |
| 87+600 -87+700 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material aluvial con matriz cohesiva, color blanco amarillento a rojiza, espesor mayor a 3.00m. Corte y relleno | 1:5 1:2 | 40 | 20 | 40 |
| 87+700 - 87+800 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material aluvial con matriz cohesiva, color blanco amarillento a rojiza, espesor mayor a 3.00m. corte | 1:5 1:2 | 40 | 20 | 40 |
| 87+800 - 87+900 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material aluvial con matriz cohesiva, color blanco amarillento a rojiza, espesor mayor a 3.00m. Corte y relleno | 1:5 1:2 | 40 | 20 | 40 |
| 87+900 -88+000 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material aluvial con matriz cohesiva, color blanco amarillento a rojiza, espesor mayor a 3.00m. corte | 1:5 1:2 | 40 | 20 | 40 |
| 88+000 -88+100 | Depósito coluvio-aluvial, matriz cohesiva, se identifican arenas finas color blanco amarillento a color rojizo. corte | 1:2 | 70 | 30 | - |
| 88+100 - 88+200 | Depósito coluvio-aluvial, matriz cohesiva, se identifican arenas finas color blanco amarillento a color rojizo. Corte y relleno | 1:2 | 70 | 30 | - |
| 88+200 -88+300 | Depósito coluvio-aluvial, matriz cohesiva, se identifican arenas finas color blanco amarillento a color rojizo. Corte y relleno | 1:2 | 70 | 30 | - |
| 88+300 – 88+400 | Depósito coluvio-aluvial, matriz cohesiva, se identifican arenas finas color blanco amarillento a color rojizo. corte | 1:2 | 70 | 30 | - |
| 88+400 – 88+500 | Depósito coluvio-aluvial, matriz cohesiva, se identifican arenas finas color blanco amarillento a color rojizo. Corte y relleno | 1:2 | 70 | 30 | - |
| 88+500 – 88+600 | Depósito coluvio-aluvial, matriz cohesiva, se identifican arenas finas color blanco amarillento a color rojizo. corte | 1:2 | 70 | 30 | - |
| 88+600 – 88+700 | Depósito coluvio-aluvial, matriz cohesiva, se identifican arenas finas color blanco amarillento a color rojizo. Corte y relleno | 1:2 | 70 | 30 | - |
| 88+700 - 88+800 | Depósito coluvio-aluvial, matriz cohesiva, se identifican arenas finas color blanco amarillento a color rojizo. corte y relleno | 1:2 | 70 | 30 | - |
| 88+800 - 88+900 | Depósito coluvio-aluvial, matriz cohesiva, se identifican arenas finas color blanco amarillento a color rojizo. corte | 1:2 | 70 | 30 | - |
| 88+900 - 89+000 | Depósito coluvio-aluvial, matriz cohesiva, se identifican arenas finas color blanco amarillento a color rojizo. corte | 1:2 | 70 | 30 | - |
| 89+000 – 89+100 | Depósito coluvio-aluvial, matriz cohesiva, se identifican arenas finas color blanco amarillento a color rojizo. corte y relleno | 1:2 | 70 | 30 | - |
| 89+100 – 89+200 | Depósito coluvio-aluvial, matriz cohesiva, se identifican arenas finas color blanco amarillento a color rojizo. corte y relleno | 1:2 | 70 | 30 | - |
| 89+200 - 89+300 | Depósito coluvio-aluvial, matriz cohesiva, se identifican arenas finas color blanco amarillento a color rojizo. corte y relleno | 1:2 | 70 | 30 | - |
| 89+300 - 89+400 | Depósito coluvio-aluvial, matriz cohesiva, se identifican arenas finas color blanco amarillento a color rojizo. corte y relleno | 1:2 | 70 | 30 | - |
| 89+400 - 89+500 | Depósito coluvio-aluvial, matriz cohesiva, se identifican arenas finas color blanco amarillento a color rojizo. corte | 1:2 | 70 | 30 | - |
| 89+500 - 89+600 | Depósito coluvio-aluvial, matriz cohesiva, se identifican arenas finas color blanco amarillento a color rojizo. Corte y relleno | 1:2 | 70 | 30 | - |
| 89+600 - 89+700 | Depósito coluvio-aluvial, matriz cohesiva, se identifican arenas finas color blanco amarillento a color rojizo. Corte y relleno | 1:2 | 70 | 30 | - |
| 89+700 – 89+800 | Depósito coluvio-aluvial, matriz cohesiva, se identifican arenas finas color blanco amarillento a color rojizo. corte | 1:2 | 70 | 30 | - |
| 89+800 – 89+900 | Depósito coluvio-aluvial, matriz cohesiva, se identifican arenas finas color blanco amarillento a color rojizo. Corte y relleno | 1:2 | 70 | 30 | - |
| 89+900 – 89+000 | Depósito coluvio-aluvial, matriz cohesiva, se identifican arenas finas color blanco amarillento a color rojizo. relleno | 1:2 | 70 | 30 | - |
| 90+000 – 90+100 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, cobertura mayor a los 3.00m. Corte y relleno | 1:5 1:2 | 40 | 20 | 40 |
| 90+100 – 90+200 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, cobertura mayor a los 3.00m. Corte y relleno | 1:5 1:2 | 40 | 20 | 40 |
| 90+200 – 90+300 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, cobertura mayor a los 3.00m. corte | 1:5 1:2 | 40 | 20 | 40 |
| 90+300 – 90+400 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, cobertura mayor a los 3.00m. corte | 1:5 1:2 | 40 | 20 | 40 |
| 90+400 – 90+500 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, cobertura mayor a los 3.00m. Corte y relleno | 1:5 1:2 | 40 | 20 | 40 |
| 90+500 – 90+600 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, cobertura mayor a los 3.00m. Corte y relleno | 1:5 1:2 | 40 | 20 | 40 |
| 90+600 – 90+700 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, cobertura mayor a los 3.00m. Corte y relleno | 1:5 1:2 | 40 | 20 | 40 |
| 90+700 – 90+800 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, cobertura mayor a los 3.00m. Corte y relleno | 1:5 1:2 | 40 | 20 | 40 |
| 90+800 – 90+900 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, cobertura mayor a los 3.00m. Corte y relleno | 1:5 1:2 | 40 | 20 | 40 |
| 90+900 – 91+000 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, cobertura mayor a los 3.00m. Corte y relleno | 1:5 1:2 | 40 | 20 | 40 |
| 91+000 – 91+100 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, cobertura mayor a los 3.00m. Corte y relleno | 1:5 1:2 | 40 | 20 | 40 |
| 91+100 – 91+200 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, cobertura mayor a los 3.00m. corte | 1:5 1:2 | 40 | 20 | 40 |
| 91+200 – 91+300 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, cobertura mayor a los 3.00m. corte | 1:5 1:2 | 40 | 20 | 40 |
| 91+300 – 91+400 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, cobertura mayor a los 3.00m. Corte y relleno | 1:5 1:2 | 40 | 20 | 40 |
| 91+400- 91+500 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, cobertura mayor a los 3.00m. Corte y relleno | 1:5 1:2 | 40 | 20 | 40 |
| 91+500 - 91+600 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, cobertura mayor a los 3.00m. Corte y relleno | 1:5 1:2 | 40 | 20 | 40 |
| 91+600 - 91+700 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, cobertura mayor a los 3.00m. Corte y relleno | 1:5 1:2 | 40 | 20 | 40 |
| 91+700 - 91+800 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, cobertura mayor a los 3.00m. Corte y relleno | 1:5 1:2 | 40 | 20 | 40 |
| 91+800 - 91+900 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, cobertura mayor a los 3.00m. Corte y relleno | 1:5 1:2 | 40 | 20 | 40 |
| 91+900 - 92+000 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, cobertura mayor a los 3.00m. Corte y relleno | 1:5 1:2 | 40 | 20 | 40 |
| 92+000 - 92+100 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, cobertura mayor a los 3.00m. Corte y relleno | 1:5 1:2 | 40 | 20 | 40 |
| 92+100 - 92+200 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, cobertura mayor a los 3.00m. Corte y relleno | 1:5 1:2 | 40 | 20 | 40 |
| 92+200 - 92+300 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, cobertura mayor a los 3.00m. corte | 1:5 1:2 | 40 | 20 | 40 |
| 92+300 – 92+400 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, cobertura mayor a los 3.00m. corte | 1:5 1:2 | 40 | 20 | 40 |
| 92+400 – 92+500 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, cobertura mayor a los 3.00m. Corte y relleno | 1:5 1:2 | 40 | 20 | 40 |
| 92+500 – 92+600 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, cobertura mayor a los 3.00m. relleno | 1:5 1:2 | 40 | 20 | 40 |
| 92+600 – 92+700 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, cobertura mayor a los 3.00m. relleno | 1:5 1:2 | 40 | 20 | 40 |
| 92+700 - 92+800 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, cobertura mayor a los 3.00m. relleno | 1:5 1:2 | 40 | 20 | 40 |
| 92+800 - 92+900 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, cobertura mayor a los 3.00m. Corte y relleno | 1:5 1:2 | 40 | 20 | 40 |
| 92+900 - 93+000 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, cobertura mayor a los 3.00m. Corte y relleno | 1:5 1:2 | 40 | 20 | 40 |
| 93+000 - 93+100 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, cobertura mayor a los 3.00m. relleno | 1:5 1:2 | 40 | 20 | 40 |
| 93+100 – 93+200 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, cobertura mayor a los 3.00m. relleno | 1:5 1:2 | 40 | 20 | 40 |
| 93+200 - 93+300 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, cobertura mayor a los 3.00m. Corte y relleno | 1:5 1:2 | 40 | 20 | 40 |
| 93+300 - 93+400 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, cobertura mayor a los 3.00m. corte | 1:5 1:2 | 40 | 20 | 40 |
| 93+400 - 93+500 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, cobertura mayor a los 3.00m. Corte y relleno | 1:5 1:2 | 40 | 20 | 40 |
| 93+500 -93+600 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, cobertura mayor a los 3.00m. Corte y relleno | 1:5 1:2 | 40 | 20 | 40 |
| 93+600 -93+700 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, cobertura mayor a los 3.00m. Corte | 1:5 1:2 | 40 | 20 | 40 |
| 93+700 - 93+800 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, cobertura mayor a los 3.00m. Corte y relleno | 1:5 1:2 | 40 | 20 | 40 |
| 93+800 - 93+900 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, cobertura mayor a los 3.00m. Corte y relleno | 1:5 1:2 | 40 | 20 | 40 |
| 93+900 -94+000 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, cobertura mayor a los 3.00m. Corte y relleno | 1:5 1:2 | 40 | 20 | 40 |
| 94+000 -94+100 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, cobertura mayor a los 3.00m. Relleno. | 1:5 1:2 | 40 | 20 | 40 |
| 94+100 -94+200 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, cobertura mayor a los 3.00m. Relleno. | 1:5 1:2 | 40 | 20 | 40 |
| 94+200 -94+300 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, cobertura mayor a los 3.00m. Relleno. | 1:5 1:2 | 40 | 20 | 40 |
| 94+300 -94+400 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, cobertura mayor a los 3.00m. Relleno. | 1:5 1:2 | 40 | 20 | 40 |
| 94+400 -94+458.34 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, cobertura mayor a los 3.00m. Corte y relleno | 1:5 1:2 | 40 | 20 | 40 |