INVENTARIO Y EVALUACIÓN DE SECTORES CRITICOS

PROYECTO: ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CARRETERA DESVIO QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA

TRAMO: DESVIO QUILCA - MATARANI			 			FECHA: Marzo del 2009

| PROGRESIVA | TIPO DE PROCESO |
| --- | --- |
|  | DERRUMBE |
| N 8’156,025 E 757,357 N 8’155,370 E 760,399 |  |

TOPOGRAFÍA Y DRENAJE

Taludes de 3 m. de  altura promedio, no se observa filtración de agua.

GEOLOGÍA Y SUELOS

Depositos eolicos de matriz arena limosa cementadas y con presencia de caliches.

DIAGNOSTICO

Acumulación de arena acarreada por el viento y depositadas en las pampas, pequeñas depresiones y en las parte bajas de las laderas de los cerros.

Riesgo: Bajo

RECOMENDACIONES

Perfilado y tendido del talud superior, dejar una berma para la acumulacion del material y su posterior limpieza.

PANEL FOTOGRAFICO

INVENTARIO Y EVALUACIÓN DE SECTORES CRITICOS

PROYECTO: ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CARRETERA DESVIO QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA

TRAMO: DESVIO QUILCA - MATARANI			 			FECHA: Marzo del 2009

| PROGRESIVA | TIPO DE PROCESO |
| --- | --- |
|  | INUNDACIONES |
| N 8’155,133 E 760,579 |  |

TOPOGRAFÍA Y DRENAJE

Quebrada de Topografia plana, se observa que hubo presencia de filtraciones.

GEOLOGÍA Y SUELOS

Depositos eolicos de matriz arena limosa cementadas y con presencia de caliches.

DIAGNOSTICO

Quebrada ancha que se activa en presencia del Fenomeno del Niño

Riesgo: Medio

RECOMENDACIONES

No ejecutar el diseño de la Carretera del Estudio de factibilidad, por ser muy costoso por moviento de tierra

Mantener el trazo de diseño y proyectar una estructura de desfogue en el punto bajo y subir la rasante.

PANEL FOTOGRAFICO

INVENTARIO Y EVALUACIÓN DE SECTORES CRITICOS

PROYECTO: ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CARRETERA DESVIO QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA

TRAMO: DESVIO QUILCA - MATARANI			 			FECHA: Marzo del 2009

| PROGRESIVA | TIPO DE PROCESO |
| --- | --- |
|  | INUNDACIONES |
| N 8’155,133 E 760,579 |  |

TOPOGRAFÍA Y DRENAJE

Quebrada encañonada de Topografia plana que sigue el curso actual de la carretera existente, se observa que hubo presencia de filtraciones.

GEOLOGÍA Y SUELOS

Depositos eolicos de matriz arena limosa cementadas y con presencia de caliches.

DIAGNOSTICO

Quebrada que se activa en presencia del Fenomeno del Niño.

No hay desfogue de la Quebrada.

Riesgo: Medio.

RECOMENDACIONES

Cambiar el Eje de la Carretera. Propuesta asimismo en el Estudio de Factibilidad.

PANEL FOTOGRAFICO

INVENTARIO Y EVALUACIÓN DE SECTORES CRITICOS

PROYECTO: ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CARRETERA DESVIO QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA

TRAMO: DESVIO QUILCA - MATARANI			 			FECHA: Marzo del 2009

| PROGRESIVA | TIPO DE PROCESO |
| --- | --- |
|  | DERRUMBE Y INUNDACIONES |
| N 8’156,025 E 757,357 N 8’155,370 E 760,399 |  |

TOPOGRAFÍA Y DRENAJE

Taludes de 7 m. de  altura promedio, se observa que hubo presencia de filtraciones.

GEOLOGÍA Y SUELOS

Depositos de arena con presencia de caida de rocas productos de la acción del viento y/o del ultimo sismo que afecto la zona de Camana.

DIAGNOSTICO

Acumulación de arena acarreada por el viento y depositadas en el pie de talud y huellas del acercamiento del mar.

Riesgo: Medio

RECOMENDACIONES

Perfilado y tendido del talud superior, dejar una berma para la acumulacion del material y su posterior limpieza.

Subir rasante.

Clasifica como: material suelto

PANEL FOTOGRAFICO

INVENTARIO Y EVALUACIÓN DE SECTORES CRITICOS

PROYECTO: ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CARRETERA DESVIO QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA

TRAMO: DESVIO QUILCA - MATARANI			 			FECHA: Marzo del 2009

| PROGRESIVA | TIPO DE PROCESO |
| --- | --- |
|  | DERRUMBE |
| N 8’152,344 E 769,975 N 8’151,827 E 771,490 |  |

TOPOGRAFÍA Y DRENAJE

Taludes de 3 m. de  altura promedio, no se observa filtración de agua.

GEOLOGÍA Y SUELOS

Depositos eolicos de matriz arena limosa cementadas y con presencia de caliches.

DIAGNOSTICO

Acumulación de arena acarreada por el viento y depositadas en las pampas, pequeñas depresiones y en las parte bajas de las laderas de los cerros.

Riesgo: Bajo

RECOMENDACIONES

Perfilado y tendido del talud superior, dejar una berma para la acumulacion del material y su posterior limpieza.

Clasifica como: material suelto

PANEL FOTOGRAFICO

INVENTARIO Y EVALUACIÓN DE SECTORES CRITICOS

PROYECTO: ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CARRETERA DESVIO QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA

TRAMO: DESVIO QUILCA - MATARANI			 			FECHA: Marzo del 2009

| PROGRESIVA | TIPO DE PROCESO |
| --- | --- |
|  | DERRUMBE EN MENOR |
| N 8’151,827 E 771,490 N 8’149,906 E 774,525 |  |

TOPOGRAFÍA Y DRENAJE

Taludes de 5 a 6  m. de  altura promedio, no se observa filtración de agua.

GEOLOGÍA Y SUELOS

Roca fracturada

DIAGNOSTICO

Acumulación de pequeñas caidas de material o depresiones en las parte bajas de las laderas de los cerros.

Riesgo: Bajo

RECOMENDACIONES

Perfilado y tendido del talud superior, dejar una berma para la acumulacion del material y su posterior limpieza.

Clasifica como: roca suelta

PANEL FOTOGRAFICO