MEMORIA DE CÁLCULO DEL DISEÑO DE LAS

OBRAS DE DRENAJE, INCLUIDO MUROS

- INVENTARIO DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

Para efectos de la evaluación se han divido en dos sub tramos:

Dv. Quilca – Quilca: Este tramo tiene una longitud aproximada de 30.9 Km., cuenta actualmente con una trocha de ancho variable y a nivel de explanaciones solamente. No se ha encontrado ninguna Estructura y Obra de Arte Existente. En este tramo se considerara proveer obras de drenaje a la mayor parte de las quebradas mayores. En caso de presentarse inusuales lluvias que comprometan la carretera, es probable que se genere algún tipo de flujo de lodos, originado por la acumulación de arena y suelos detríticos sobra las laderas y/o quebradas menores.

Quilca – Matarani: Este tramo, no cuenta con una carretera. De la recopilación de información se ha encontrado que la Empresa C.P.S. de Ingeniería S.A.C. en el año 1995,  realizó un Estudio Definitivo de este tramo, incluyendo un puente para cruzar el río Quilca de  153.00 metros de longitud. En este tramo  corresponde en toda su extensión, a una vía nueva, en donde el sistema de drenaje existente está conformado únicamente por los canales de drenaje natural del área y en algunos sectores de limitada extensión por los sistemas de riego y drenaje agrícola, pertenecientes a áreas de producción bajo riego.

- RELACION DE ALCANTARILLAS PROYECTADAS Y MUROS

A  continuación se muestran la relación de alcantarillas y muros:

| ALCANTARILLAS PROYECTADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | NOMBRE | FUNCION | UBICACIÓN | LONGITUD (m) | TIPO |  | DIMENSION HIDRAULICA |  |  |  |  | Sentido Flujo |
|  |  |  |  |  |  |  | Tipo | Nº Celdas | b (m) | h (m) | Ø (") |  |
|  |  |  |  |  | ENTRADA | SALIDA |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Pastoruiz | Quebrada | 01+648.29 | 33.43 | ALA | ALA | MCA | 1 | 1.50 | 1.50 |  | I/D |
| 02 | Corralones | Quebrada | 02+326.38 | 35.80 | ALA | ALA | MCA | 1 | 2.00 | 2.00 |  | I/D |
| 03 | Pérez | Quebrada | 05+383.53 | 42.50 | ALA | ALA | MCA | 2 | 1.50 | 1.50 |  | I/D |
| 04 | Toldo | Quebrada | 07+532.74 | 21.52 | ALA | ALA | MCA | 1 | 1.50 | 1.50 |  | I/D |
| 05 | La Pila | Quebrada | 10+569.24 | 16.60 | ALA | ALA | MCA | 1 | 1.20 | 1.20 |  | I/D |
| 06 | S/N | Quebrada | 10+750.59 | 31.75 | ALA | ALA | MCA | 1 | 1.50 | 1.20 |  | I/D |
| 07 | Agua salada | Quebrada | 12+845.94 | 18.66 | ALA | ALA | MCA | 1 | 2.00 | 1.50 |  | I/D |
| 08 | Velásquez | Quebrada | 14+217.63 | 12.90 | ALA | ALA | MCA | 1 | 1.20 | 1.20 |  | I/D |
| 09 | S/N | Quebrada | 15+389.97 | 19.00 | ALA | ALA | MCA | 1 | 1.00 | 1.00 |  | I/D |
| 10 | Del Horno | Quebrada | 16+738.10 | 12.40 | ALA | ALA | MCA | 2 | 1.50 | 1.50 |  | I/D |
| 11 | Sangues | Quebrada | 18+506.23 | 12.25 | ALA | ALA | MCA | 1 | 2.00 | 1.50 |  | I/D |
| 12 | Pajaro | Quebrada | 20+515.06 | 13.54 | ALA | ALA | MCA | 1 | 1.50 | 1.50 |  | I/D |
| 13 | Araujo | Quebrada | 23+420.88 | 13.50 | ALA | ALA | MCA | 2 | 1.50 | 1.50 |  | I/D |
| 14 | S/N | Quebrada | 24+383.16 | 27.48 | ALA | ALA | MCA | 1 | 2.00 | 1.50 |  | I/D |
| 15 | S/N | Quebrada | 25+484.23 | 50.02 | ALA | ALA | MCA | 1 | 1.50 | 1.50 |  | I/D |
| 16 | Pedragrosa | Quebrada | 26+153.14 | 33.60 | ALA | ALA | MCA | 1 | 1.50 | 1.20 |  | I/D |
| 17 | La Miel | Quebrada | 26+686.00 | 30.00 | ALA | ALA | MCA | 1 | 1.50 | 1.20 |  | I/D |
| 18 | Gramadal | Quebrada | 27+834.35 | 38.73 | ALA | ALA | MCA | 1 | 1.50 | 1.20 |  | I/D |
| 19 | S/N | Quebrada | 31+836.97 | 20.00 | ALA | ALA | MCA | 1 | 2.00 | 1.50 |  | I/D |
| 20 | Huagín | Quebrada | 34+191.58 | 30.01 | ALA | ALA | MCA | 1 | 1.50 | 1.20 |  | I/D |
| 21 | S/N | Quebrada | 38+363.43 | 41.50 | ALA | ALA | ARCO | 1 | 1.00 | 1.00 |  | I/D |
| 22 | Lucmillo | Quebrada | 38+803.78 | 37.50 | ALA | ALA | MCA | 1 | 1.50 | 1.20 |  | I/D |
| 23 | Calle Nueva | Quebrada | 42+996.66 | 56.06 | ALA | ALA | MCA | 1 | 1.50 | 1.20 |  | I/D |
| 24 | Callahuani | Quebrada | 45+818.42 | 105.25 | ALA | ALA | MCA | 2 | 2.00 | 2.00 |  | I/D |
| 25 | Arantas | Quebrada | 48+391.28 | 20.44 | ALA | ALA | MCA | 1 | 2.00 | 2.00 |  | I/D |
| 26 | La Brava | Quebrada | 49+905.42 | 43.00 | ALA | ALA | MCA | 1 | 1.50 | 1.50 |  | I/D |
| 27 | Chiplay | Quebrada | 51+654.57 | 48.81 | ALA | ALA | ARCO | 1 | 1.20 | 1.20 |  | I/D |
| 28 | S/N | Quebrada | 52+611.79 | 45.26 | ALA | ALA | ARCO | 1 | 1.00 | 1.00 |  | I/D |
| 29 | S/N | Quebrada | 54+614.49 | 38.91 | ALA | ALA | MCA | 1 | 1.50 | 1.20 |  | I/D |
| 30 | San José | Quebrada | 55+373.17 | 34.91 | ALA | ALA | MCA | 2 | 2.50 | 2.00 |  | I/D |
| 31 | S/N | Quebrada | 55+925.85 | 47.47 | ALA | ALA | MCA | 1 | 1.50 | 1.20 |  | I/D |
| 32 | S/N | Quebrada | 58+059.17 | 19.40 | ALA | ALA | MCA | 1 | 1.20 | 1.20 |  | I/D |
| 33 | Francesa | Quebrada | 59+072.26 | 11.28 | ALA | ALA | MCA | 1 | 1.00 | 1.00 |  | I/D |
| 34 | Acupita | Quebrada | 60+673.44 | 30.52 | ALA | ALA | MCA | 1 | 1.20 | 1.20 |  | I/D |
| 35 | Huata | Quebrada | 62+476.46 | 23.40 | ALA | ALA | MCA | 1 | 1.20 | 1.20 |  | I/D |
| 36 | Tutuy | Quebrada | 63+639.13 | 52.54 | ALA | ALA | ARCO | 1 | 1.20 | 1.20 |  | I/D |
| 37 | Centeno | Quebrada | 66+063.05 | 16.48 | ALA | ALA | MCA | 2 | 2.50 | 1.50 |  | I/D |
| 38 | S/N | Quebrada | 68+532.02 | 54.34 | ALA | ALA | MCA | 1 | 1.50 | 1.20 |  | I/D |
| 39 | Verde | Quebrada | 70+717.42 | 37.67 | ALA | ALA | ARCO | 1 | 1.20 | 1.20 |  | I/D |
| 40 | S/N | Quebrada | 71+635.60 | 40.75 | ALA | ALA | ARCO | 1 | 1.20 | 1.20 |  | I/D |
| 41 | S/N | Quebrada | 73+061.61 | 15.74 | ALA | ALA | MCA | 1 | 1.20 | 1.20 |  | I/D |
| 42 | S/N | Quebrada | 73+858.38 | 14.06 | ALA | ALA | MCA | 1 | 1.00 | 1.00 |  | I/D |
| 43 | Honda | Quebrada | 75+922.92 | 21.42 | ALA | ALA | MCA | 2 | 2.50 | 1.50 |  | I/D |
| 44 | S/N | Quebrada | 79+264.01 | 22.09 | ALA | ALA | MCA | 1 | 1.20 | 1.20 |  | I/D |
| 45 | Contayani | Quebrada | 81+757.98 | 17.98 | ALA | ALA | MCA | 1 | 1.50 | 1.20 |  | I/D |
| 46 | Coloca | Quebrada | 83+927.22 | 14.07 | ALA | ALA | MCA | 2 | 2.00 | 1.50 |  | I/D |
| 47 | Turpay | Quebrada | 86+229.07 | 26.37 | ALA | ALA | MCA | 1 | 2.00 | 2.00 |  | I/D |
| 48 | Aguada Mollendito | Quebrada | 88+491.47 | 22.77 | ALA | ALA | MCA | 1 | 1.20 | 1.20 |  | I/D |
| 49 | Matarani | Quebrada | 94+077.71 | 94.67 | ALA | ALA | MCA | 1 | 2.00 | 1.50 |  | I/D |

FUENTE: Elaborada por el Consultor

MUROS PROYECTADOS

| TIPO DE MURO | H | LONGITUD | INICIO | FIN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Concreto Armado | 6.00 | 60.00 | 76+255 | 76+315 |
|  | 1.30 | 10.00 | 9+185 | 9+195 |
|  | 3.30 | 10.00 | 9+195 | 9+205 |
|  | 4.80 | 20.00 | 9+205 | 9+225 |
|  | 3.30 | 10.00 | 9+225 | 9+235 |
|  | 2.80 | 10.00 | 32+035 | 32+045 |
|  | 2.30 | 10.00 | 34+405 | 34+415 |
|  | 2.80 | 50.00 | 42+885 | 42+935 |
|  | 2.30 | 10.00 | 54+725 | 54+735 |
|  | 1.80 | 10.00 | 54+735 | 54+745 |

3.	PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS

3.1	RECOMENDACIONES DE OPERACIÓN

En este aparatado se describe las operaciones y equipos en el mantenimiento de un sistema de alcantarillas de carreteras.

Mantenimiento preventivo y correctivo

Con la finalidad de mantener en buen estado de conservación un sistema de alcantarillado de carreteras, se recomienda tener presente las siguientes acciones:

- Inspección periódica

- Lavados

- Limpieza con equipo hidroneumático

- Acarreos

Limpieza con equipo hidroneumático

Para la limpieza con este sistema, se emplea un camión provisto de tanques de agua, tanques de lodo, tubos de succión y conectores. Para su operación cuenta con un sistema eléctrico, microfiltro, sello de vacío, bomba de desplazamiento positivo (soplador), bombas de agua triple émbolo, bombas de vacio con válvulas de alivio de presión, tomo de fuerza de eje dividido, sistema de drenaje automático y seguros  hidráulicos.

Para la limpieza de las tuberías, se introduce la manguera del equipo por la entrada de la alcantarilla y en seguida se lanza el chorro de agua a alta presión para remover el taponamiento que obstruye el flujo de agua pluvial. El lodo resultante se extrae por medio del tubo se succión colocado en la misma alcantarilla. Dependiendo del equipo utilizado, lo lodos se pueden bombear al tanque de lodos del mismo camión, o retirarlos del lugar por medio de palas, carretillas o cubetas.

- MEMORIA DE CÁLCULO DE LAS ALCANTARILLAS Y MUROS PROYECTADOS

Se muestra a continuación las memorias de cálculos de todas las alcantarillas proyectadas.