4.	MEMORIA DE CÁLCULO  DE LOS MUROS DE CONCRETO ARMADO

| DISEÑO DE MURO (TIPO CANTILEVER DE CONCRETO ARMADO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECCION H=6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROYECTO | ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CARRETERA CAMANA-DIV QUILCA-MATARANI-ILO- TACNA , TRAMO: DV. QUILCA -MATARANI. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCION | MURO DE CONTENCION CANTILEVER DE CONCRETO ARMADO S/C = HL 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.- CARACTERISTICAS GEOMETRICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CIMENTACION |  |  |  |  |  |  | SM |  |  |  |  |  |  | SI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAPATA : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Punta (n) |  | (zapata ) |  |  |  |  | 1.200 |  |  | E11 |  |  |  | 1200 |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peralte de Zapata (g) |  | (zapata ) |  |  |  |  | 0.900 |  |  | E12 |  |  |  | 900 |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Talon (t) |  | (zapata ) |  |  |  |  | 2.700 |  |  | E13 |  |  |  | 2700 |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Base (p) |  | (zapata ) |  |  |  |  | 4.800 |  |  | E14 |  |  |  | 4800 |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELEVACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIGA CABEZAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altura de Cajuela o Parapeto (c) |  | (elevación) |  |  |  |  | 0.000 |  |  | E17 |  |  |  | 0 |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altura ant cab (d) |  | (elevación) |  |  |  |  | 0.000 |  |  | E18 |  |  |  | 0 |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altura ant incl cab (e) |  | (elevación) |  |  |  |  | 0.000 |  |  | E19 |  |  |  | 0 |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altura post incl cab (e) |  | (elevación) |  |  |  |  | 0.000 |  |  | E20 |  |  |  | 0 |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ancho de Cajuela (a) |  | (elevación) |  |  |  |  | 0.000 |  |  | E21 |  |  |  | 0 |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ancho de Parapeto (b) |  | (elevación) |  |  |  |  | 0.000 |  |  | E22 |  |  |  | 0 |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ancho pantalla (i) |  | (elevación) |  |  |  |  | 0.250 |  |  | E23 |  |  |  | 250 |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ancho ant inclcab (j) |  | (elevación) |  |  |  |  | 0.000 |  |  | E24 |  |  |  | 0 |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ancho post incl cab (l) |  | (elevación) |  |  |  |  | 0.000 |  |  | E25 |  |  |  | 0 |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PANTALLA FRONTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altura libre (f) |  | (elevación) |  |  |  |  | 6.000 |  |  | E27 |  |  |  | 6000 |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ancho ant pant (k) |  | (elevación) |  |  |  |  | 0.000 |  |  | E28 |  |  |  | 0 |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ancho post pant (k) |  | (elevación) |  |  |  |  | 0.600 |  |  | E29 |  |  |  | 600 |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peralte superior (i) |  |  |  |  |  |  | 0.300 |  |  | E30 |  |  |  | 300 |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peralte de Elevación |  |  |  |  |  |  | 0.900 |  |  | E31 |  |  |  | 900 |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALTURA TOTAL (H) |  |  |  |  |  |  | 6.900 |  |  | E32 |  |  |  | 6900 |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- CARACTERISTICAS DEL CONCRETO Y DEL TERRENO.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de concreto del Estribo (f´c) |  | (kg/cm2) |  |  |  |  |  |  | 210 |  |  | 21 |  |  |  | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fluencia del Acero |  | (kg/cm2) |  |  |  |  |  |  | 4200 |  |  | 420 |  |  |  | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modulo de Concreto (Ec) |  | (kg/cm2) |  |  |  |  |  |  | 231,683 |  |  | 23,168 |  |  |  | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modulo de Elasticidad (Es) |  | (kg/cm2) |  |  |  |  |  |  | 2,000,000 |  |  | 200,000 |  |  |  | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso Especifico Concreto Armado (T/m3) |  |  |  |  |  |  | 2.400 |  |  | E40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso Especifico Mat. Propio (T/m3) |  |  |  |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso Especifico Mat. Cantera (T/m3) |  |  |  |  |  |  | 1.800 |  |  | E42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angulo de Fricción Interna del suelo (Grados) |  |  |  |  |  |  | 35.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Losa de Aproximación (Manual MTC 2,4,2,2) SI / NO |  |  |  |  |  |  | SI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altura de Sobrecarga (h´) |  |  |  |  |  |  | ´----------> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coeficiente de Fricción (según suelo) |  |  |  |  |  |  | 0.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POR CARGA VEHICULAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profundidad de desplante de Cimentación |  |  |  | (Df) |  |  | 2.900 |  |  |  |  |  |  | H muro |  |  |  |  |  |  | He |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARGA ADMISIBLE DEL TERRENO (Del Estudio Geotécnico) |  |  |  |  |  |  | 20.000 |  |  | T/m2 |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  | 1.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000 |  |  |  |  |  |  | 0.900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.- EFECTOS DE SISMO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.000 |  |  |  |  |  |  | 0.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | > |  |  |  | 6.000 |  |  |  |  |  |  | 0.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zona Sísmica (1-4) |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Suelo ( I-IV) |  |  |  |  |  |  | II - III |  |  |  |  |  |  |  |  |  | He (m)= |  |  |  |  |  |  | 0.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suelo (S) |  |  |  |  |  |  | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ws/c (tn/m2): |  |  |  |  |  |  | 1.080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coeficiente de Aceleración de la zona: |  |  |  | A = |  |  | 0.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coeficiente Sismico Horizontal (A/2): |  |  |  | Kh = |  |  | 0.21 |  |  |  |  |  | LSh(ton) |  |  |  |  |  |  | di(m) |  |  | LSh*di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coeficiente Sismico Vertical (0 <= Kv <= 0,05): |  |  |  | Kv = |  |  | 0.00 |  |  | LSh= |  |  | 2.072 |  |  |  |  |  |  | 3.45 |  |  | 7.147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LSv(ton) |  |  |  |  |  |  | di(m) |  |  | LSv*di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.- CARGAS DE LA SUPERESTRUCTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LSv= |  |  | 2.916 |  |  |  |  |  |  | 3.450 |  |  | 10.060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reacción Peso Superestructura (DC) |  | (Ton/ml) |  |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  | KN/ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reacción Carga Muerta (DW) |  | (Ton/ml) |  |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  | KN/ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reacción Sobrecarga HL93 (LL+IM) |  | (Ton/ml) |  |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  | KN/ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por S/C HS20 |  | (Ton/ml) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KN/ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por S/C Uniforme |  | (Ton/ml) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KN/ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por Impacto |  | (Ton/ml) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KN/ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dist. Eje apoyo-Cara parapeto (x) |  | (mt) |  |  |  |  | 0.280 |  |  |  |  |  |  | 280 |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fricción (FF= 10% (DC+DW)) |  | (Ton/ml) |  |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  | KN/ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frenado (LF=25% HS20) |  | (Ton/ml) |  |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  | KN/ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altura donde actua LF (y) |  | (mt) |  |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sismo Superest (EQ= A * (DC+DW)) |  | (Ton/ml) |  |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  | KN/ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altura donde actua EQ (m) |  | (mt) |  |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ESTABILIDAD Y PRESIONES POR ML.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AREA | Fv (Tn) |  | dx (m) |  |  | Mr (Tn-m) |  |  | Fh (Tn) |  |  |  | dz (m) |  |  |  | Mv (Tn-m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTRIBO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zapata |  |  | 10.368 |  | 2.400 |  |  | 24.883 |  |  | 2.177 |  |  |  | 0.450 |  |  |  | 0.980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pantalla Frontal |  | ( i )princ | 4.320 |  | 1.350 |  |  | 5.832 |  |  | 0.907 |  |  |  | 3.900 |  |  |  | 3.538 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ( k )ant | 0.000 |  | 0.000 |  |  | 0.000 |  |  | 0.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (k')post | 4.320 |  | 1.700 |  |  | 7.344 |  |  | 0.907 |  |  |  | 2.900 |  |  |  | 2.631 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viga Cabezal |  | ( d ) | 0.000 |  | 1.200 |  |  | 0.000 |  |  | 0.000 |  |  |  | 6.900 |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ( j ) | 0.000 |  | 0.000 |  |  | 0.000 |  |  | 0.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ( i ) | 0.000 |  | 1.325 |  |  | 0.000 |  |  | 0.000 |  |  |  | 6.900 |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ( l ) | 0.000 |  | 0.000 |  |  | 0.000 |  |  | 0.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parapeto |  | ( c ) | 0.000 |  | 1.200 |  |  | 0.000 |  |  | 0.000 |  |  |  | 6.900 |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PESO ESTRIBO |  | Pe | 19.008 |  |  |  |  | 38.059 |  |  | 3.992 |  |  |  |  |  |  |  | 7.149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AREA | Fv (Tn) |  | dx (m) |  |  | Mr (Tn-m) |  |  | Fh (Tn) |  |  |  | dz (m) |  |  |  | Mv (Tn-m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Talon |  | ( f ) | 29.160 |  | 3.450 |  |  | 100.602 |  |  | 6.124 |  |  |  | 3.900 |  |  |  | 23.882 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ( e/2 ) | 0.000 |  | 1.450 |  |  | 0.000 |  |  | 0.000 |  |  |  | 6.900 |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ( c+d +e ) | 0.000 |  | 3.125 |  |  | 0.000 |  |  | 0.000 |  |  |  | 6.900 |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (k' y f) | 3.240 |  | 1.850 |  |  | 5.994 |  |  | 0.680 |  |  |  | 4.900 |  |  |  | 3.334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Punta (sin erosión) |  | ( n ) | 4.320 |  | 0.600 |  |  | 2.592 |  |  | 0.907 |  |  |  | 1.900 |  |  |  | 1.724 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (k y Df) | 0.000 |  | 0.000 |  |  | 0.000 |  |  | 0.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PESO TERRENO(s/erosión) |  | Pt | 36.720 |  |  |  |  | 109.188 |  |  | 7.711 |  |  |  |  |  |  |  | 28.940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PESO TERRENO(c/erosión) |  | Pt | 32.400 |  |  |  |  | 100.602 |  |  | 6.124 |  |  |  |  |  |  |  | 23.882 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AREA | Fv (Tn) |  | dx (m) |  |  | Mr (Tn-m) |  |  | Fh (Tn) |  |  |  | dz (m) |  |  |  | Mv (Tn-m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARGAS DE LA SUPERESTRUCTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DC (Peso Propio) |  | Pps | 0.000 |  | 1.220 |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DW (Peso Carga Muerta) |  | Pms | 0.000 |  | 1.220 |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LL (Carga Viva) |  | LL | 0.000 |  | 1.220 |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IM (Impacto) |  | IM | 0.000 |  | 1.220 |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FF (Fricción) |  | FF |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |  | 6.900 |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LF (Frenado) |  | LF |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |  | 6.900 |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eqs (Sismo) |  | Eqs |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |  | 6.900 |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AREA | Fv (Tn) |  | dx (m) |  |  | Mr (Tn-m) |  |  | Fh (Tn) |  |  |  | dz (m) |  |  |  | Mv (Tn-m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EMPUJE DE TIERRAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sin Sismo (T. Coulomb) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (activo) |  | Ea | 3.280 |  | 4.800 |  |  | 15.744 |  |  | 11.450 |  |  |  | 2.300 |  |  |  | 26.335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sin erosión (pasivo) |  | Ep | 0.000 |  | 0.000 |  |  | 0.000 |  |  | 0.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carga Vehicular |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Eh |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.072 |  |  |  | 3.450 |  |  |  | 7.147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ev | 2.916 |  | 3.450 |  |  | 10.060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Con Sismo (M. Okabe) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (activo) |  | Ea eq | 5.090 |  | 4.800 |  |  | 24.432 |  |  | 6.300 |  |  |  | 2.760 |  |  |  | 17.388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sin erosión (pasivo) |  | Ep eq | 0.000 |  | 0.000 |  |  | 0.000 |  |  | 0.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| RESUMEN DE COMBINACIONES DE CARGA FACTORADA PARA ESTABILIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CARGAS VERTICALES |  | Resistencia I |  |  |  | Resistencia II |  |  | Resistencia IV |  |  | EE I |  | Servicio I |  |  |
|  |  | g | Fv (Tn) | Mr (Tn-m) | g | Fv (Tn) | Mr (Tn-m) | g | Fv (Tn) | Mr (Tn-m) | g | Fv (Tn) | Mr (Tn-m) | g | Fv (Tn) | Mr (Tn-m) |
| Peso Propio Estribo | Pev | 1.25 | 19.008 | 38.059 | 1.25 | 19.008 | 38.059 | 1.50 | 19.008 | 38.059 | 1.25 | 19.008 | 38.059 | 1.00 | 19.008 | 38.059 |
| Peso Terreno con/erosión | Ptv c/e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso Terreno sin/erosión | Ptv s/e | 1.35 | 36.720 | 109.188 | 1.35 | 36.720 | 109.188 | 1.35 | 36.720 | 109.188 | 1.35 | 36.720 | 109.188 | 1.00 | 36.720 | 109.188 |
| (DC) Superest | Pps | 1.25 | 0.000 | 0.000 | 1.25 | 0.000 | 0.000 | 1.50 | 0.000 | 0.000 | 1.25 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.000 | 0.000 |
| (DW) Superest | Pms | 1.50 | 0.000 | 0.000 | 1.50 | 0.000 | 0.000 | 1.50 | 0.000 | 0.000 | 1.50 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.000 | 0.000 |
| ( LL) Superest | LL | 1.75 | 0.000 | 0.000 | 1.35 | 0.000 | 0.000 |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 0.000 | 0.000 |
| (IM) Superest | IM | 1.75 | 0.000 | 0.000 | 1.35 | 0.000 | 0.000 |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 0.000 | 0.000 |
| Eh Carga Vehicular | Lsv | 1.75 | 2.916 | 10.060 | 1.35 | 2.916 | 10.060 | 0.00 |  |  | 0.50 | 2.916 | 10.060 | 1.00 | 2.916 | 10.060 |
| Ev Activo | Eav | 1.5 | 0.000 | 7.147 | 1.50 | 2.072 | 7.147 | 1.50 | 2.072 | 7.147 |  |  |  | 1.00 | 2.072 | 7.147 |
| Ev Activo con sismo | Eav eq |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.35 | 5.090 | 24.432 |  |  |  |
| TOTALES V |  |  | 78.435 | 223.304 |  | 76.439 | 205.699 |  | 81.191 | 215.213 |  | 73.332 | 194.978 |  | 57.800 | 154.394 |
| CARGAS HORIZONTALES |  |  | Resistencia I |  |  | Resistencia II |  |  | Resistencia IV |  |  | EE I |  |  | Servicio I |  |
|  |  | g | Fh (Tn) | Mv (Tn-m) | g | Fh (Tn) | Mv (Tn-m) | g | Fh (Tn) | Mv (Tn-m) | g | Fh (Tn) | Mv (Tn-m) | g | Fh (Tn) | Mv (Tn-m) |
| Sismo en PP Estribo | Peh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sismo en Peso Terreno c/erosión | Pth |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sismo en Peso Terreno s/erosión | Pth |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 7.711 | 28.940 |  |  |  |
| Eh Activo | Eah | 1.50 | 11.450 | 26.335 | 1.500 | 11.450 | 26.335 | 1.50 | 11.450 | 26.335 | 1.00 | 11.450 | 26.335 | 1.00 | 11.450 | 26.335 |
| Eh Activo con sismo | Eah eq |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 6.300 | 17.388 |  |  |  |
| Eh Carga Vehicular | Lsh | 1.75 | 2.072 | 7.147 | 1.35 | 2.072 | 7.147 |  |  |  | 0.50 | 2.072 | 7.147 | 1.00 | 2.072 | 7.147 |
| (FF) Fricción | FF | 1.00 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.000 | 0.000 |  |  |  | 1.00 | 0.000 | 0.000 |
| (LF) Frenado | LF | 1.75 | 0.000 | 0.000 | 1.350 | 0.000 | 0.000 |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 0.000 | 0.000 |
| (Eqs) Sismo en Superest | Eqs |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 0.000 | 0.000 |  |  |  |
| TOTALES H |  |  | 20.800 | 52.010 |  | 19.972 | 39.503 |  | 17.175 | 39.503 |  | 26.497 | 76.236 |  | 13.522 | 33.482 |
| CRITERIO DE ESTABILIDAD : MARGEN DE DISEÑO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deslizamiento= (ø F*r-H)/øF*r * 100% | øs=0.80 | ø (EE)=1 | 39.73 | % |  | 40.62 | % |  | 51.92 | % |  | 34.30 | % |  | 46.83 | % |
|  | r=0.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CALCULO DE PRESIONES AL TERRENO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x = Mr / Fv |  |  |  |  | 2.847 |  |  | 2.691 |  |  | 2.651 |  |  | 2.659 |  |  | 2.671 |
| z = Mv / Fv |  |  |  |  | 0.663 |  |  | 0.517 |  |  | 0.487 |  |  | 1.040 |  |  | 0.456 |
| e = B/2 -x + z | (mt) |  |  |  | 0.216 |  |  | 0.226 |  |  | 0.236 |  |  | 0.781 |  |  | 0.184 |
| e max = | 0.800 |  |  |  | OK |  |  | OK |  |  | OK |  |  | OK |  |  | OK |
| d 1 = Fv/ A(zapata)(1 + 6e/ b) | (T/m2) |  |  |  | 20.75 |  |  | 20.42 |  |  | 21.90 |  |  | 30.19 |  |  | 14.82 |
| d 2 = Fv/ A(zapata)(1 - 6e/ b) | (T/m2) |  |  |  | 11.93 |  |  | 11.43 |  |  | 11.93 |  |  | 0.37 |  |  | 9.27 |
| % de Reducción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d 1 al terreno = |  |  |  |  | 20.75 |  |  | 20.42 |  |  | 21.90 |  |  | 30.19 |  |  | 14.82 |
| du admisible del terreno | 35.000 |  |  |  | OK |  |  | OK |  |  | OK |  |  | OK |  |  | OK |
| CRITERIO DE ESTABILIDAD: MARGEN DE DISEÑO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Excentricidad= (emax-e)/emax *100% |  |  | 72.99 |  | % |  | 71.78 | % |  | 70.52 | % |  | 2.40 | % |  | 99.47 | % |
| Resultados para el diseño de la zapata. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. CARGAS EN LA ZAPATA Y ELEVACIÓN PARA EL CALCULO DE REFUERZO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AREA | Fv (Tn) |  | dx (m) | Mr (Tn-m) | Fh (Tn) | dz (m) | Mv (Tn-m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTRIBO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zapata (para la ZAPATA) |  | 5.832 |  | 1.350 | 7.873 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pant Frontal(para la ELEVACIÓN) | ( i )princ | 4.320 |  |  |  | 0.907 | 3.000 | 2.722 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ( k )ant | 0.000 |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (k')post | 4.320 |  |  |  | 0.907 | 2.000 | 1.814 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viga Cabezal (para la ELEVACIÓN) | ( d ) | 0.000 |  |  |  | 0.000 | 6.000 | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ( j ) | 0.000 |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ( i ) | 0.000 |  |  |  | 0.000 | 6.000 | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ( l ) | 0.000 |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parapeto(para la ELEVACIÓN) | ( c ) | 0.000 |  |  |  | 0.000 | 6.000 | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PESO ESTRIBO | Pe | 8.640 |  |  |  | 1.814 |  | 4.536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AREA | Fv (Tn) |  | dx (m) | Mr (Tn-m) | Fh (Tn) | dz (m) | Mv (Tn-m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENO |  | (para la ZAPATA) |  |  |  | (para la ELEVACIÓN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Talon | ( f ) | 29.160 |  | 1.350 | 39.366 | 6.124 | 3.000 | 18.371 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ( c+d +e ) | 0.000 |  | 1.375 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  | 29.160 |  |  | 39.366 | 6.124 |  | 18.371 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Punta (sin erosión) | ( n ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (k y Df) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PESO TERRENO(s/erosión) | Pt | 58.320 |  |  | 78.732 | 12.247 |  | 36.742 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PESO TERRENO(c/erosión) | Pt | 58.320 |  |  | 39.366 | 6.124 |  | 18.371 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AREA | Fv (Tn) |  | dx (m) | Mr (Tn-m) | Fh (Tn) | dz (m) | Mv (Tn-m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARGAS DE LA SUPERESTRUCTURA |  | (para la ELEVACIÓN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DC (Peso Propio) | Pps | 0.000 |  | 0.300 | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DW (Peso Carga Muerta) | Pms | 0.000 |  | 0.300 | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LL (Carga Viva) | LL | 0.000 |  | 0.300 | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IM (Impacto) | IM | 0.000 |  | 0.300 | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  | 0.000 |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FF (Fricción) | FF |  |  |  |  | 0.000 | 6.000 | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LF (Frenado) | LF |  |  |  |  | 0.000 | 5.700 | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eqs (Sismo) | Eqs |  |  |  |  | 0.000 | 6.000 | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 0.000 |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AREA | Fv (Tn) |  | dx (m) | Mr (Tn-m) | Fh (Tn) | dz (m) | Mv (Tn-m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EMPUJE DE TIERRAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sin Sismo (T. Coulomb) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (activo) | Ea |  |  |  |  | 8.660 | 2.000 | 17.320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sin erosión (pasivo) | Ep |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carga Vehicular |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eh |  |  |  |  | 2.072 | 3.000 | 6.215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Con Sismo (M. Okabe) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (activo) | Ea eq |  |  |  |  | 13.420 | 2.400 | 32.208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sin erosión (pasivo) | Ep eq |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 24.151656 |  | 55.743 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 7. CALCULO DE Mu , Vu EN LA ZAPATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Talon de la Zapata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARGAS VERTICALES |  | Resistencia I |  |  |  |  |  |  |  | Resistencia II |  |  |  |  | Resistencia IV |  |  |  |  |  | EE I |  |  |  |  | Servicio I |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | g |  | Fv (Tn) |  | Mu (Tn-m) |  | g |  | Fv (Tn) |  | Mu (Tn-m) | g |  | Fv (Tn) |  | Mu (Tn-m) |  | g |  | Fv (Tn) |  | Mu (Tn-m) |  |  | g |  | Fv (Tn) |  |  | Mu (Tn-m) |  |  |  |
| Peso Propio Zapata | Pev | 1.25 |  | 5.832 |  | 7.873 |  | 1.25 |  | 5.832 |  | 7.873 | 1.500 |  | 5.832 |  | 7.873 |  | 1.25 |  | 5.832 |  | 7.873 |  |  | 1.00 |  | 5.832 |  |  | 7.873 |  |  |  |
| Peso Terreno con/erosión | Ptv c/e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso Terreno sin/erosión | Ptv s/e | 1.35 |  | 29.160 |  | 39.366 |  | 1.35 |  | 29.160 |  | 39.366 | 1.350 |  | 29.160 |  | 39.366 |  | 1.35 |  | 29.160 |  | 39.366 |  |  | 1.00 |  | 29.160 |  |  | 39.366 |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  | 46.656 |  | 62.986 |  |  |  | 46.656 |  | 62.986 |  |  | 46.656 |  | 62.986 |  |  |  | 46.656 |  | 62.986 |  |  |  |  | 46.656 |  |  | 47.239 |  |  |  |
| PRESIONES DEL TERRENO | d1 |  |  |  |  | 20.75 |  |  |  |  |  | 20.42 |  |  |  |  | 21.90 |  |  |  |  |  | 30.19 |  |  |  |  |  |  |  | 14.82 |  |  |  |
|  | d2 |  |  |  |  | 11.93 |  |  |  |  |  | 11.43 |  |  |  |  | 11.93 |  |  |  |  |  | 0.37 |  |  |  |  |  |  |  | 9.27 |  |  |  |
|  | d a 5.00 |  |  |  |  | 16.89 |  |  |  |  |  | 16.49 |  |  |  |  | 17.54 |  |  |  |  |  | 17.14 |  |  |  |  |  |  |  | 12.39 |  |  |  |
|  | Vuz |  |  | -38.91 |  |  |  |  |  | -37.69 |  |  |  |  | -39.78 |  |  |  |  |  | -23.64 |  |  |  |  |  |  | -29.23 |  |  |  |  |  |  |
|  | Muz |  |  |  |  | -45.71 |  |  |  |  |  | -43.94 |  |  |  |  | -46.00 |  |  |  |  |  | -21.72 |  |  |  |  |  |  |  | -35.18 |  |  |  |
| Vu |  |  |  | 7.750 |  |  |  |  |  | 8.968 |  |  |  |  | 6.876 |  |  |  |  |  | 23.019 |  |  |  |  |  |  | 17.423 |  |  |  |  |  |  |
| Mu |  |  |  |  |  | 17.28 |  |  |  |  |  | 19.05 |  |  |  |  | 16.98 |  |  |  |  |  | 41.27 |  |  |  |  |  |  |  | 12.06 |  |  |  |
|  | Vu max |  |  | 23.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | 17.423 |  |  |  |  |  |  |
|  | Mu max |  |  | 41.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mu |  |  |  |  | 12.06 |  |  |  |  |  |  |

| Punta de la Zapata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRESIONES DEL TERRENO | d1 |  |  | 20.75 |  |  | 20.42 |  |  | 21.90 |  |  | 30.19 |  |  | 14.82 |  |
|  | d2 |  |  | 11.93 |  |  | 11.43 |  |  | 11.93 |  |  | 0.37 |  |  | 9.27 |  |
|  | d a 1.60 |  |  | 18.55 |  |  | 18.17 |  |  | 19.41 |  |  | 22.73 |  |  | 13.43 |  |
|  | Vuz |  |  | -23.58 |  |  | -23.15 |  |  | -24.79 |  |  | -31.75 |  |  | -16.95 |  |
|  | Muz |  |  | -14.24 |  |  | -13.98 |  |  | -14.97 |  |  | -19.35 |  |  | -10.22 |  |
|  | Vu max |  | -31.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vu |  | -16.95 |  |  |
|  | Mu max |  | -19.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mu |  | -10.22 |  |  |

| 7.a. Talon de la Zapata |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Estado límite de resistencia I o II o IV |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n.Syi.Mi = | 423.74 | KNm |  | nd = | 0.95 |  |  |
|  | n = | 1.047 |  |  | nr = | 1.05 |  |  |
|  | n.Syi.Vi = | 225.68 | KN |  | ni = | 1.05 |  |  |
|  | Los esfuerzos de resistencia factorada son: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mr = Ø.Mn y Vr = Ø.Vn |  |  | Ø= | 0.9 |  |  |  |
|  | La sección transversal de diseño: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D = | 0.90 | m |  |  |  |  |
|  |  | B1 (factor de bloque) = |  | 0.85 |  |  |  |  |
|  |  | As = área de refuerzo en tensión |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ds = | 0.85 | m |  |  |  |  |
|  |  | A' s = área de refuerzo en compresión, adoptado 1 Ø12.5c30cm |  | 4.23 | cm² |  |  |  |
|  |  | D's = | 0.05 | m |  |  |  |  |
|  |  | b = | 1.00 | m |  |  |  |  |
|  | Calculo Refuerzo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Md = | 423.74 | KNm |  |  |  |  |  |
|  | fcd = | 15000.00 | KN/m² | Kmd= Md/b.d².fcd |  | Kmd = | 0.02 |  |
|  | fyd = | 365217.39 | KN/m² |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kz = | 0.916 |  |
|  |  |  |  |  |  | As= | 14.90 | cm² |
|  | r min= | 0.03 fc/fy | 0.0015 |  |  | As min = | 13.500 | cm² |
|  | Adoptaremos los siguientes refuerzos: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | As = | As/s | capas | Ø (mm) | cm² | espaciamiento |  |  |
|  |  | 14.90 | 1 | 16 | 2.0096 | 0.13 | m |  |
|  |  |  | 2 | 25 | 4.91 | 0.66 | m |  |
|  | A's = | As/s | capas | Ø (mm) | cm² | espaciamiento |  |  |
|  |  | 4.23 | 1 | 10 | 0.71 | 0.17 | m |  |
|  |  |  |  | 12.5 | 1.23 | 0.29 | m |  |

| Verificación según el método LRFD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adoptaremos los siguientes refuerzos por ml: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | camadas | Ø | espaciamiento | As (cm²) | (As / kf)- As.t/1.1= |  |  |
|  | As = | 1 | 20 | 15 | 20.93 |  | 15.14 |  |
|  | A's = | 1 | 12.5 | 25 | 4.91 |  |  |  |
| La posición de la línea neutra sin considerar en el equilibrio los refuerzos de compresión és: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c =(As.fy - A's. f's)/0,85.f'c.B1.b |  |  |  | A' s = 0 |  |  |  |  |
| c = | 4.19 | cm |  | a = | 3.56 | cm |  |  |
| c< 0,42*Ds |  | 0,42*Ds = | 37.8 | cm | seccion no sobrearmada |  |  |  |
| El esfuerzo de resistencia factorada Ø.Mn es: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mn = As.fy.(Ds-a/2) = |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mn = | 518.72 | KNm |  |  |  |  |  |
|  | Mr = Ø.Mn | 466.85 | KNm |  |  |  |  |  |
|  | Mr = | 466.85 | KNm |  |  |  |  |  |
| n.Syi.Mi = |  | 423.74 | KNm | OK |  |  |  |  |
|  | se colocara : |  | 1 Ø 3/4" @ 15 |  |  |  |  |  |
| Refuerzo de temperatura = |  |  | 0,0015.Ag |  | As = | 6.38 | cm²/m |  |
|  |  | capas | Ø | espaciamiento | As (cm²) |  |  |  |
|  | As = | 1 | 12.7 | 20 | 6.35 |  | no OK |  |
|  | se colocara : |  | Ø 1/2" @ 20 |  |  |  |  |  |

| Estado límite de servicio I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verificaremos a seguir la distribución de refuerzo para el control de grietas . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Los esfuerzos de tensión y el refuerzo de acero fsa no debe exceder: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fsa <= Z / (dc A)1/3 <= 0.6 fy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z = parámetro de ancho de grieta para miembros en condiciones severas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z = |  |  | 23 | kN/mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dc = recubrimiento + Ø/2 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| recubrimiento = |  |  |  | 50.00 |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ø = | 25.00 |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | dc = | 62.50 |  | mm |  |  |  | fsa = |  | 218.16 |  |  | Mpa |
| A = 2 dc . Espaciamiento de los refuerzos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | s = | 150.00 |  | mm |  | fsa max <= |  |  |  | 252.00 |  |  | Mpa |
|  |  |  | A = | 18750.00 |  | mm² |  |  |  |  |  | OK |  |  |  |
| En la sección del máximo momento tenemos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | n . S yi Mi = | 123.84 |  | kNm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ancho de diseno = | 1.00 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | n . S yi Mi = | 123.84 |  | kNm |  | por ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ancho de diseno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La tensión en el refuerzo és: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fs = n (M / It) y = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n = Es/Ec = |  |  |  | 8.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| It = 1/3(k de )³ + n As (de - k de)² = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | k = Raiz ((r n)²+ (2 r n) - r n = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | r = As/ b de = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | As = | 20.93 |  | cm²/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | As = | 2.09 |  | mm²/mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | de = | 825.0 |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r = |  |  | r = | 0.0025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | k = | 0.189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | La posición de la línea neutra és : |  |  |  |  | k de = |  | 155.55 |  | mm |  |  |  |
|  |  |  | Asi, It = | 9353135.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | y = de - kde = | 669.45 |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | fs = |  | 76.52 |  | MPa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | fsmax = |  | 218.16 |  | MPa |  | OK |  |  |  |  |  |
| Verificación por Cortante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n.Syi.Vi = |  | 236.37 |  |  | KN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vu = | 236.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vu = | Vu / (Ø bv.dv) MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø = | 0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | bv = | 1000.00 |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dv = | 800.00 |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vu = | 0.33 |  |  | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vc = | 0.083 * B * RAIZ(f'c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B= | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f'c = | 210 |  |  | kg/cm2 = |  | 21 |  | MPa |  |  |  |  |  |  |
|  | vc = | 0.76 |  |  | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vc = | vc * bv * dv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vc = | 608.57 |  |  | KN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vc > Vu | o vc > vu |  |  | OK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 7.b. Punta de la Zapata |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Estado límite de resistencia I o II o IV |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n.Syi.Mi = | 198.69 | KNm |  | 0.950 | 0.95 |  |  |
|  | n = | 1.047 |  |  | 0.950 | 1.05 |  |  |
|  | n.Syi.Vi = | 311.30 | KN |  | 0.950 | 1.05 |  |  |
|  | Los esfuerzos de resistencia factorada son: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mr = Ø.Mn y Vr = Ø.Vn |  |  | Ø= | 0.9 |  |  |  |
|  | La sección transversal de diseño: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D = | 0.90 | m |  |  |  |  |  |
|  | B1 (factor de bloque) = |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
|  | As = área de refuerzo en tensión |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ds = | 0.83 | m |  |  |  |  |  |
|  | A' s = área de refuer zo en compresión, adoptado 1 Ø12.5c30cm |  | 4.23 |  | cm² |  |  |  |
|  | D's = | 0.075 | m |  |  |  |  |  |
|  | b = | 1.00 | m |  |  |  |  |  |
|  | Calculo Refuerzo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Md = | 198.69 | KNm |  |  |  |  |  |
|  | fcd = | 15000.00 | KN/m² | Kmd= Md/b.d².fcd |  | Kmd = | 0.01 |  |
|  | fyd = | 365217.39 | KN/m² |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kz = | 0.916 |  |
|  |  |  |  |  |  | As= | 7.20 | cm² |
|  | r min= | 0.03 fc/fy | 0.0015 |  |  | As min = | 13.500 | cm² |
|  | Adoptaremos los siguientes refuerzos: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | As = | As/s | capas | Ø (mm) | cm² | espaciamiento |  |  |
|  |  | 13.50 | 1 | 20 | 3.14 | 0.23 | m |  |
|  |  |  | 2 | 25 | 4.91 | 0.73 | m |  |
|  | A's = | As/s | capas | Ø (mm) | cm² | espaciamiento |  |  |
|  |  | 4.23 | 1 | 10 | 0.71 | 0.17 | m |  |
|  |  |  |  | 12.5 | 1.23 | 0.29 | m |  |
|  | Verificación según el método LRFD |  |  |  |  |  |  |  |
| Adoptaremos los siguientes refuerzos por ml: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | camadas | Ø | espaciamiento | As (cm²) | (As / kf)- As.t/1.1= |  |  |
|  | As = | 1 | 16 | 25 | 8.04 |  | 5.46 |  |
|  | A's = | 1 | 9.5 | 25 | 2.83 |  |  |  |
| La posición de la línea neutra sin considerar en el equilibrio los refuerzos de compresión és: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c =(As.fy - A's. f's)/0,85.f'c.B1.b |  |  |  | A' s = 0 |  |  |  |  |
| c = | 1.51 | cm |  | a = | 1.29 | cm |  |  |
| c< 0,42*Ds |  | 0,42*Ds = | 37.8 | cm | secion no sobrearmada |  |  |  |
| El esfuerzo de resistencia factorada Ø.Mn es: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mn = As.fy.(Ds-a/2) = |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mn = | 184.11 | KNm |  |  |  |  |  |
|  | Mr = Ø.Mn | 165.70 | KNm |  |  |  |  |  |
|  | Mr = | 165.70 | KNm |  |  |  |  |  |
| n.Syi.Mi = |  | 198.69 | KNm | no OK |  |  |  |  |
|  | se colocara : |  | 1 Ø 5/8" @ 25 |  |  |  |  |  |
| Refuerzo de temperatura = |  |  | 0,0015.Ag |  | As = | 5.63 | cm²/m |  |
|  |  | capas | Ø | espaciamiento | As (cm²) |  |  |  |
|  | As = | 1 | 12.7 | 20 | 6.35 |  | OK |  |
|  | se colocara : |  | Ø 1/2" @ 20 |  |  |  |  |  |

| Estado límite de servicio I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verificaremos a seguir la distribución de refuerzo para el control de grietas . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Los esfuerzos de tensión y el refuerzo de acero fsa no debe exceder: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fsa <= Z / (dc A)1/3 <= 0.6 fy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z = parámetro de ancho de grieta para miembros en condiciones severas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z = | 23 | kN/mm |  |  |  |  |  |  |
| dc = recubrimiento + Ø/2 = |  |  |  |  |  |  |  |  |
| recubrimiento = |  | 50.00 | mm |  |  |  |  |  |
|  | Ø = | 25.00 | mm |  |  |  |  |  |
|  | dc = | 62.50 | mm |  | fsa = | 184.00 | Mpa |  |
| A = 2 dc . Espaciamiento de los refuerzos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s = | 250.00 | mm | fsa max <= |  | 252.00 | Mpa |  |
|  | A = | 31250.00 | mm² |  |  | OK |  |  |
| En la sección del máximo momento tenemos: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n . S yi Mi = | 104.99 | kNm |  |  |  |  |  |
| ancho de diseno = |  | 1.00 | m |  |  |  |  |  |
|  | n . S yi Mi = | 104.99 | kNm | por ml |  |  |  |  |
| ancho de diseno |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La tensión en el refuerzo és: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fs = n (M / It) y = |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n = Es/Ec = |  | 8.63 |  |  |  |  |  |  |
| It = 1/3(k de )³ + n As (de - k de)² = |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k = Raiz ((r n)²+ (2 r n) - r n = |  |  |  |  |  |  |  |
|  | r = As/ b de = |  |  |  |  |  |  |  |
|  | As = | 8.04 | cm²/m |  |  |  |  |  |
|  | As = | 0.80 | mm²/mm |  |  |  |  |  |
|  | de = | 825.0 | mm |  |  |  |  |  |
|  | r = | 0.0010 |  |  |  |  |  |  |
|  | k = | 0.122 |  |  |  |  |  |  |
|  | La posición de la línea neutra és : |  |  | k de = | 100.29 | mm |  |  |
|  | Asi, It = | 3980698.08 |  |  |  |  |  |  |
|  | y = de - kde = | 724.71 | mm |  |  |  |  |  |
|  |  | fs = | 165.00 | MPa |  |  |  |  |
|  |  | fsmax = | 184.00 | MPa | OK |  |  |  |
| Verificación por Cortante |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n.Syi.Vi = |  | 326.04 | KN |  |  |  |  |  |
|  | Vu = | 326.04 |  |  |  |  |  |  |
|  | vu = | Vu / (Ø bv.dv) MPa |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø = | 0.9 |  |  |  |  |  |  |
|  | bv = | 1000.00 | mm |  |  |  |  |  |
|  | dv = | 750.00 | mm |  |  |  |  |  |
|  | vu = | 0.48 | MPa |  |  |  |  |  |
|  | vc = | 0.083 * B * RAIZ(f'c) |  |  |  |  |  |  |
|  | B= | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | f'c = | 210 | kg/cm2 = | 21 | MPa |  |  |  |
|  | vc = | 0.76 | MPa |  |  |  |  |  |
|  | Vc = | vc * bv * dv |  |  |  |  |  |  |
|  | Vc = | 570.53 | KN |  |  |  |  |  |
|  | Vc > Vu | o vc > vu | OK |  |  |  |  |  |

| 8. CALCULO DE Mu , Vu EN LA ELEVACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CARGAS VERTICALES |  | Resistencia I |  |  |  | Resistencia II |  |  | Resistencia IV |  |  | EE I |  | Servicio I |  |  |
|  |  | g | Fh (Tn) | M (Tn-m) | g | Fh (Tn) | M (Tn-m) | g | Fv (Tn) | M (Tn-m) | g | Fv (Tn) | M (Tn-m) | g | Fv (Tn) | M (Tn-m) |
| Peso Propio Estribo | Pev | 1.25 |  |  | 1.25 |  |  | 1.50 |  |  | 1.25 |  |  | 1.00 |  |  |
| Peso Terreno con/erosión | Ptv c/e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso Terreno sin/erosión | Ptv s/e | 1.35 |  |  | 1.35 |  |  | 1.35 |  |  | 1.35 |  |  | 1.00 |  |  |
| (DC) Superest | Pps | 1.25 |  | 0.000 | 1.25 |  | 0.000 | 1.50 |  | 0.000 | 1.25 |  | 0.000 | 1.00 |  | 0.000 |
| (DW) Superest | Pms | 1.50 |  | 0.000 | 1.50 |  | 0.000 | 1.50 |  | 0.000 | 1.50 |  | 0.000 | 1.00 |  | 0.000 |
| ( LL) Superest | LL | 1.75 |  | 0.000 | 1.35 |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  | 0.000 |
| (IM) Superest | IM | 1.75 |  | 0.000 | 1.35 |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  | 0.000 |
| Eh pasivo | Epv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eh pasivo con sismo | Epv eq |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ev Activo | Eav | 1.5 |  |  | 1.50 |  |  | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  |
| Ev Activo con sismo | Eav eq |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.35 | 5.090 | 24.432 |  |  |  |
| TOTALES V |  |  | 0.000 | 0.000 |  | 0.000 | 0.000 |  | 0.000 | 0.000 |  | 0.000 | 0.000 |  | 0.000 | 0.000 |
| CARGAS HORIZONTALES |  |  | Resistencia I |  |  | Resistencia II |  |  | Resistencia IV |  |  | EE I |  |  | Servicio I |  |
|  |  | g | Fh (Tn) | Mv (Tn-m) | g | Fh (Tn) | Mv (Tn-m) | g | Fh (Tn) | Mv (Tn-m) | g | Fh (Tn) | Mv (Tn-m) | g | Fh (Tn) | Mv (Tn-m) |
| Sismo en PP Estribo | Peh |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.814 | 4.536 |  |  |  |
| Sismo en Peso Terreno c/erosión | Pth |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sismo en Peso Terreno s/erosión | Pth |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 6.124 | 18.371 |  |  |  |
| Eh Activo | Eah | 1.50 | 8.660 | 17.320 | 1.50 | 8.660 | 17.320 | 1.50 | 8.660 | 17.320 |  |  |  | 1.00 | 8.660 | 17.320 |
| Eh Activo con sismo | Eah eq |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 13.420 | 32.208 |  |  |  |
| Eh Carga Vehicular | Eph | 1.50 | 2.072 | 6.215 | 1.50 | 2.072 | 6.215 | 1.50 | 2.072 | 6.215 | 1.00 | 2.072 | 6.215 | 1.00 | 2.072 | 6.215 |
| Eh pasivo con sismo | Eph eq |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (FF) Fricción | FF | 1.00 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.000 | 0.000 |  |  |  | 1.00 | 0.000 | 0.000 |
| (LF) Frenado | LF | 1.75 | 0.000 | 0.000 | 1.35 | 0.000 | 0.000 |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 0.000 | 0.000 |
| (Eqs) Sismo en Superest | Eqs |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 0.000 | 0.000 |  |  |  |
| TOTALES H |  |  | 16.097 | 35.302 |  | 16.097 | 35.302 |  | 16.097 | 35.302 |  | 23.430 | 61.330 |  | 10.732 | 23.535 |
| Vu |  |  | 16.097 |  |  | 16.097 |  |  | 16.097 |  |  | 23.430 |  |  | 10.732 |  |
| Mu |  |  |  | 35.30 |  |  | 35.30 |  |  | 35.30 |  |  | 61.33 |  |  | 23.53 |
|  | Vu max |  | 23.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | 10.732 |  |
|  | Mu max |  | 61.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mu |  | 23.53 |  |

| Verificación por Flexion |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Estado límite de resistencia I o II o IV |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n.Syi.Mi = | 629.76 | KNm |  | nd = | 0.95 |  |  |
|  | n = | 1.047 |  |  | nr = | 1.05 |  |  |
|  | n.Syi.Vi = | 229.70 | KN |  | ni = | 1.05 |  |  |
|  | Los esfuerzos de resistencia factorada son: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mr = Ø.Mn y Vr = Ø.Vn |  |  | Ø= | 0.9 |  |  |  |
|  | La sección transversal de diseño: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D = | 0.90 | m |  |  |  |  |
|  |  | B1 (factor de bloque) = |  | 0.85 |  |  |  |  |
|  |  | As = área de refuerzo en tensión |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ds = | 0.850 | m |  |  |  |  |
|  |  | A' s = área de refuer zo en compresión, adoptado 1 Ø12.5c30cm |  | 4.23 | cm² |  |  |  |
|  |  | D's = | 0.05 | m |  |  |  |  |
|  |  | b = | 1.00 | m |  |  |  |  |
|  | Calculo Refuerzo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Md = | 629.76 | KNm |  |  |  |  |  |
|  | fcd = | 15000.00 | KN/m² | Kmd= Md/b.d².fcd |  | Kmd = | 0.03 |  |
|  | fyd = | 365217.39 | KN/m² |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kz = | 0.916 |  |
|  |  |  |  |  |  | As= | 22.15 | cm² |
|  | r min= | 0.03 fc/fy | 0.0015 |  |  | As min = | 13.500 | cm² |
|  | Adoptaremos los siguientes refuerzos: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | As = | As/s | capas | Ø (mm) | cm² | espaciamiento |  |  |
|  |  | 22.15 | 1 | 20 | 3.14 | 0.14 | m |  |
|  |  |  | 2 | 25 | 4.91 | 0.44 | m |  |
|  | A's = | As/s | capas | Ø (mm) | cm² | espaciamiento |  |  |
|  |  | 4.23 | 1 | 10 | 0.71 | 0.17 | m |  |
|  |  |  |  | 12.5 | 1.23 | 0.29 | m |  |

| Verificación según el método LRFD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adoptaremos los siguientes refuerzos por ml: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | camadas | Ø | espaciamiento | As (cm²) | (As / kf)- As.t/1.1= |  |  |
|  | As = | 1 | 20 | 12 | 26.17 |  | 20.37 |  |
|  | A's = | 1 | 12.5 | 25 | 4.91 |  |  |  |
| La posición de la línea neutra sin considerar en el equilibrio los refuerzos de compresión és: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c =(As.fy - A's. f's)/0,85.f'c.B1.b |  |  |  | A' s = 0 |  |  |  |  |
| c = | 5.64 | cm |  | a = | 4.79 | cm |  |  |
| c< 0,42*Ds |  | 0,42*Ds = | 37.8 | cm | secion no sobrearmada |  |  |  |
| El esfuerzo de resistencia factorada Ø.Mn es: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mn = As.fy.(Ds-a/2) = |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mn = | 692.89 | KNm |  |  |  |  |  |
|  | Mr = Ø.Mn | 623.60 | KNm |  |  |  |  |  |
|  | Mr = | 623.60 | KNm |  |  |  |  |  |
| n.Syi.Mi = |  | 629.76 | KNm | no OK |  |  |  |  |
|  | se colocara : |  | 1 Ø 3/4" @ 12 |  |  |  |  |  |
| Refuerzo longitudinal mínimo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Acero Transversal: |  | 5.91 | cm2 |  |  |  |  |
|  | s con 1/2" |  | 0.21 | m |  |  |  |  |
|  | se colocara: |  | ∅ 1/2" @ 20cm |  |  |  |  |  |
| Refuerzo de temperatura = |  |  | 0.0015 Ag |  | As = | 6.38 | cm²/m |  |
|  |  | capas | Ø | espaciamiento | As (cm²) |  |  |  |
|  | As = | 1 | 12.7 | 20 | 6.35 |  | no OK |  |
|  | se colocara : |  | Ø 1/2" @ 20 |  |  |  |  |  |
| Estado límite de servicio I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de la distribución de refuerzo para el control de grietas . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Los esfuerzos de tensión y el refuerzo de acero fsa no debe exceder: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fsa <= Z / (dc A)1/3 <= 0.6 fy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z = parámetro de ancho de grieta para miembros en condiciones severas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z = | 23 | kN/mm |  |  |  |  |  |  |
| dc = recubrimiento + Ø/2 = |  |  |  |  |  |  |  |  |
| recubrimiento = |  | 50.00 | mm |  |  |  |  |  |
|  | Ø = | 25.00 | mm |  |  |  |  |  |
|  | dc = | 62.50 | mm |  | fsa = | 235.00 | Mpa |  |
| A = 2 dc . Espaciamiento de los refuerzos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s = | 120.00 | mm | fsa max <= |  | 252.00 | Mpa |  |
|  | A = | 15000.00 | mm² |  |  | OK |  |  |
| En la sección del máximo momento tenemos: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n . S yi Mi = | 241.67 | kNm |  |  |  |  |  |
| ancho de diseno = |  | 1.00 | m |  |  |  |  |  |
|  | n . S yi Mi = | 241.67 | kNm | por ml |  |  |  |  |
|  | ancho de diseno |  |  |  |  |  |  |  |
| La tensión en el refuerzo és: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fs = n (M / It) y = |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n = Es/Ec = |  | 8.63 |  |  |  |  |  |  |
| It = 1/3(k de )³ + n As (de - k de)² = |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k = Raiz ((r n)²+ (2 r n) - r n = |  |  |  |  |  |  |  |
|  | r = As/ b de = |  |  |  |  |  |  |  |
|  | As = | 26.17 | cm²/m |  |  |  |  |  |
|  | As = | 2.62 | mm²/mm |  |  |  |  |  |
|  | de = | 825.0 | mm |  |  |  |  |  |
| r = | r = | 0.0032 |  |  |  |  |  |  |
|  | k = | 0.208 |  |  |  |  |  |  |
|  | La posición de la línea neutra és : |  |  | k de = | 171.78 | mm |  |  |
|  | Asi, It = | 11327975.30 |  |  |  |  |  |  |
|  | y = de - kde = | 653.22 | mm |  |  |  |  |  |
|  |  | fs = | 120.30 | MPa |  |  |  |  |
|  |  | fsmax = | 235.00 | MPa | OK |  |  |  |
| Verificación por Cortante |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n.Syi.Vi = |  | 240.58 | KN |  |  |  |  |  |
|  | Vu = | 240.58 |  |  |  |  |  |  |
|  | vu = | Vu / (Ø bv.dv) MPa |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø = | 0.9 |  |  |  |  |  |  |
|  | bv = | 1000.00 | mm |  |  |  |  |  |
|  | dv = | 800.00 | mm |  |  |  |  |  |
|  | vu = | 0.33 | MPa |  |  |  |  |  |
|  | vc = | 0.083 * B * RAIZ(f'c) |  |  |  |  |  |  |
|  | B= | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | f'c = | 210 | kg/cm2 = | 21 | MPa |  |  |  |
|  | vc = | 0.76 | MPa |  |  |  |  |  |
|  | Vc = | vc * bv * dv |  |  |  |  |  |  |
|  | Vc = | 608.57 | KN |  |  |  |  |  |
|  | Vc > Vu | o vc > vu | OK |  |  |  |  |  |