RESUMEN EJECUTIVO

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMIDETALLADO (EIAsd)

El presente Estudio de Impacto Socio Ambiental de la carretera: Camaná – Desvío Quilca – Matarani – Ilo – Tacna, Tramo: Desvío Quilca – Matarani, de una longitud de aproximadamente 92.510Km, tiene por finalidad identificar y cuantificar los impactos potenciales que podrían generarse por las acciones del proyecto vial. Incluye también una propuesta de medidas de mitigación y control, así como su respectiva ejecución para contrarrestar, minimizar y/o evitar los impactos ambientales perjudiciales y reforzar los impactos positivos que las actividades pudieran generar.

Para ejecutar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se planteó la interacción de la carretera Dv. Quilca - Matarani con el medio ambiente, siendo necesario para ello el conocimiento del proyecto vial y de los componentes ambientales, representados por los aspectos físicos, biológicos y socioeconómicos del área de influencia de la carretera en estudio.

- DESCRIPCION DEL PROYECTO

Teniendo en consideración que el área del proyecto de Estudio Definitivo de la carretera la Carretera Camaná – Dv. Quilca – Matarani – Ilo – Tacna. Tramo Dv. Quilca - Matarani, se encuentra en la región de la Costa.

1.1	UBICACIÓN

La carretera Camaná- DV. Quilca – Matarani – Ilo -Tacna Tramo DV. Quilca - Matarani  Km. 0+000 – Km. 94+458.3492, se ubica en la franja costera de la Región Arequipa Departamento de Arequipa, Cruzando 	los distritos de Samuel Pastor y Quilca en la provincia de Camaná y el distrito de Islay en la provincia del 	mismo nombre.

El inicio del tramo se ubica en el desvío de la Panamericana Sur  Km. 845, donde hay un cartel que indica Dv. Quilca. El término del tramo se ubica en el Km. 94+458.3492 (Ver plano de ubicación).

CUADRO 1 - 1

PUNTOS DE UBICACIÓN EN COORDENADAS UTM

| Punto Referencial | Progresiva Km. | Coordenadas UTM (datum WGS 84) | Altitud msnm |
| --- | --- | --- | --- |
| Dv. Quilca | 00+000 | N 8’156,697.0351 E 753,208.3672 | 53.26 msnm |
| Matarani | 94+458.3492 | N 8’118,786.4196 E 810,188.1115 | 120.00 msnm |
| Longitud Total 92.510 Km. |  |  |  |

Fuente: Elaboración del Consultor

PLANO DE UBICACIÓN

PROVINCIAL DISTRITAL

1.2	CARACTERISTICAS ACTUALES DE LA VIA EXISTENTE.

La carretera esta divida en dos tramos:

Tramo: Dv.Quilca - Quilca : Este tramo, cuenta actualmente con una trocha de ancho variable entre 5 	y 6 mt y a nivel de explanaciones solamente, no cuenta con obras de arte como son: badenes, 	alcantarillas, cunetas, puente y pontones. El presente tramo se encuentra comprendido entre el Km.0+000 al Km.30+100,el hito inicial Km.0+000 se ha ubicado frente a una gruta ubicado al lado derecho(Sentido Norte-Sur) de la Panamericana Sur y en el eje de esta vía asfaltada.

La trocha carrozable pasa por la localidad de Quilca y desciende en desarrollo hacia la terraza del Río Quilca, el Proyecto propone ejecutar una variante que se desarrolle fuera de la localidad de Quilca, es así que se plantea una variante que se inicia en el Km. 29+100 antes de ingresar a la localidad de 	Quilca y con un giro hacia la derecha se desarrolla un alineamiento suave hasta el Km 30 + 200 ,a partir de este punto se desciende hasta empalmar con la ubicación del nuevo Puente Quilca en el Km 31+307.4564 hasta el Km. 31+548.3064.

Tramo: Quilca – Matarani: El tramo señalado comprende desde el término del futuro Puente Quilca hacia Matarani. A partir del Km.31+548.3064 el trazo se desarrolla en forma ascendente hasta alcanzar la terraza superior en el Km. 32+620 continuando con el  trazo en dirección a la localidad de Matarani, el trazo discurre por zonas con una topografía accidentada, entre quebradas y formaciones rocosas.

Existen zonas muy accidentadas, sobre  todo en los sectores de Quebradas, para  superar este 	inconveniente se ha desplazado en lo posible el trazo hacia las zonas altas que nos permitan desarrollar  las vías con menos curvas en desarrollo.

El Punto final del Proyecto se ubica en la localidad de Matarani en la progresiva Km. 94+458.3492

1.3	CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO VIAL A IMPLEMENTAR

|  | Características actuales de la vía |  | Características Técnicas del Proyecto Vial |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO | Del Km 0+000 al Km. 31+548.30 | Del Km 31+548.30 al 94+458.3492 | Del Km 0+000 al Km. 31+548.3064 | Del Km 31+548.3064 al 94+458.3492 |
|  | Dv. Quilca - Quilca | Quilca - Matarani | Dv. Quilca - Quilca | Quilca – Matarani |
| - Red Vial | PE-1SD | PE-1SD | PE-1SD | PE-1SD |
| - Categoría según la demanda |  | no existente | Segunda Clase | Segunda Clase |
| - Orográficas | Carretera Tipo 3,4 | no existente | 3 y 4 | 3 y 4 |
| - Tipo de pavimento | Trocha carrozable | no existente | Pavimentada | Pavimentada |
| - Ancho de Calzada | 4.50 – 6.00 m | no existente | 6.60 m | 6.60 m |
| - Ancho de Berma a cada lado |  | no existente | 1.20 m | 1.20 m |
| - Pendiente máxima excepcional | 8% | no existente | 8 % | 8 % |
| - Ancho y Altura de cuneta | No hay | no existente | 0.90 , 0.30 | 0.90, 0.30 |
| - Velocidad Directriz | No hay | no existente | 40 - 80 Km/h | 40 - 80 Km/h |
| - Radio mínimo y máximo | No hay | no existente | 40 m – 135 m | 40 m – 135 m |
| - Máximo sobreancho | No hay | no existente | 0.50 m | 0.50 m |
| - Radio de curvas horizontales y de vuelta | No hay | no existente | 1000 m | 1000 m |
| - Bombeo de calzada | No hay | no existente | 2% | 2% |
| - Ancho de Derecho de Vía | No hay | no existente | 20.00 | 20.00 |
| - Obras de Arte | No hay | no existente | 66 | 191 |
| - Puentes | No hay | no existente | 01 | - |

1.4	FUENTES DE AGUA

FUENTES DE AGUA

| Nombre | Progresiva | Coordenadas UTM WGS84 |  | Caudal de fuente de agua (m3 / seg.) | Caudal de la cisterna (%) | Distrito | Anexo/ Caserío | Uso Actual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Este (m) | Norte (m) |  |  |  |  |  |
| Rio Camaná (*) | Km 0+000 (833+400 Panamericana Sur) | 8’165,517 | 742,490 | 64.81 | 10.6% | Jose María Quimper | Calendaria | Regadíos |
| Canal Dren La Punta | Km 0+000 (845+280 Panamericana Sur) | 8’157,846 | 746,975 | 129.63 | 20.0% | Samuel Pastor | La Punta | Regadío |
| Rio Quilca | Km 31+450 | 8’149,643 | 775,500 | 219.79 | 34.10 % | Quilca | Quilca | Regadíos |
| Quebrada calle Nueva | Km 43+060 | 8’144,424 | 782,038 | 21.98 | 3.5 % | Quilca | Clahuani | Regadíos |
| Quebrada Arantas | Km 48+520 | 8’141,761 | 784,605 | 21.98 | 3.5 % | Quilca | Clahuani | Regadíos |
| Quebrada San José | Km 55+460 | 8’137,765 | 788,219 | 21.98 | 3.5 % | Quilca | La Francesa | Regadíos |
| Quebrada Centeno | Km 66+070 | 8’1300,17 | 795,352 | 21.98 | 3.5 % | Quilca | Pampa Sigueñas | Regadíos |
| Quebrada Honda | Km 75+870 | 8’126,586 | 799,895 | 21.98 | 3.5 % | Islay | Islay | Regadíos |
| Quebrada Aguada Mollendito | Km 89+620 | 8’121,501 | 806,666 | 21.98 | 3.5 % | Islay | Turpay | Regadíos |
| Canal de concreto Mollendo | 17 Km de Prog 94+458.3492 | 8’114,452 | 818,605 | 43.96 | 7.1 % | Mollendo | Mollendo | Regadíos |
| Canal Natural | 18.5 Km de Prog. 94+458.3492 | 8’113,693 | 820,143 | 21.98 | 3.5 % | Mollendo | Mollendo | Regadíos |

(*). No se utilizar el agua del rio Camana, por ser costoso el transporte a obra.

Fuente. Elaborador por Consocio Vial Matarani

- 1.5	INSTALACIONES AUXILIARES DEL PROYECTO VIAL.

Se consideran como instalaciones auxiliares del proyecto vial a las canteras, depósitos de material excedente, campamentos, patio de máquinas, planta chancadora, planta de asfalto, planta de concreto 	y polvorín. Los cuales serán descritas a continuación:

1.5.1   Canteras.

Se ha identificado 13 canteras localizadas relativamente cercanas a la vía, las cuales se enumeran a continuación:

CANTERAS DEL PROYECTO

| CANTERA | UBICACIÓN |
| --- | --- |
| Rio Camaná (*) | Km. 0+000 |
| Alto Cerrillos | Km. 0+000 |
| Pampa Grande | Km. 18+320 |
| Roca – 01 | Km. 25+500 |
| La Toma | Km. 30+900 |
| Río Quilca | Km. 30+900 |
| Roca – 02 | Km. 34+020 |
| Roca – 03 | Km. 45+800 |
| Roca -04 | Km. 55+370 |
| Roca -05 | Km. 75+750 |
| John | Km. 84+340 |
| Peña Beyato | Km. 93+000 |
| Matarani | Km. 93+850 |

(*). No se utilizara la cantera Camana, por  ser costoso el

Transporte a obra.

Fuente: Elaborado por Consorcio Vial Matarani

R: Relleno

SB: Sub base granular

BG: Base granular

CA: Concreto Asfáltico

CC: Concreto Cemento

LEYENDA

DIAGRAMA DE CANTERAS

ESTUDIO DE LA CARRETERA CAMANA-DV. QUILCA-MATARANI-ILO-TACNA: TRAMO: DV. QUILCA-MATARANI

Matarani

Km. 94+458.3492

Km. 00+000

Acceso: 19 km.

Dv. Quilca

CANTERA

RIO CAMANA

"Km 00+000"

ACCESO:  19.048 km

V: 127,599.80 m3

USOS: CC, CA, BG

CANTERA

ALTO CERRILLOS

"Km 00+000"

ACCESO:  3.566 km

V: 215,237.19 m3

USOS: R, SB, BG

CANTERA

LA TOMA

ACCESO:  2.814 km

V: 814,215.78 m3

USOS: R

CANTERA

JOHN

ACCESO:  0.1 km

V:  35,456 .34 m3

USOS: R, SB

CANTERA

PEÑA BEYATO

ACCESO: 0.553 km

V: 448,889 m3

USOS: R, SB, BG,

CA, CC

CANTERA

MATARANI

ACCESO:  0.446 km

V: 405,471 m3

USOS: R, SB, BG

CANTERA

PAMPA GRANDE

"Km 18+320"

ACCESO:  0.1 km

V: 215,172.17 m3

USOS:   R, SB,

BG (*)

CC (*), CA (*)

"Km 30+900"

"Km 84+340"

"Km 93+000"

"Km 93+850"

(*)     :     CONSIDERA SOLO AGREGADO GRUESO

CANTERA

ROCA 1

ACCESO: 0.02 km

V: 126,492 m3

USOS:  R, SB, BG,

CC, CA, OVER

PROCESO: VOLADURA

"Km 25+500"

CANTERA

RIO QUILCA

ACCESO:  2.871 km

V: 114,915 m3

USOS:  R, SB

CA (**)

CC (**)

"Km 30+900"

CANTERA

ROCA 2

ACCESO: 0.08 km

V: 55,177.65 m3

USOS: R, SB, BG,

CA, CC

PROCESO: VOLADURA

"Km 34+020"

CANTERA

ROCA 3

ACCESO: 0.08 km

V: 147,161 m3

USOS:  R, SB, BG, CA,

CC

PROCESO: VOLADURA

"Km 45+800"

CANTERA

ROCA 4

ACCESO: 0.08 km

V:  99,752 m3

USOS: R, SB, BG

CA, CC

PROCESO: VOLADURA

"Km 55+370"

CANTERA

ROCA 5

ACCESO: 0.1 km

V: 114,085 m3

USOS: R, SB, BG, CA,

CC

PROCESO: VOLADURA

"Km 75+750"

(**)    :     CONSIDERA SOLO ARENAS

A:   47,914.60 m2

A:   42,148.43 m2

A:   60,748.68 m2

A:   12,641.550 m2

A:   36,195.60 m2

A:   45,665.80 m2

A:   9,235.853 m2

A:    15,372 m2

A:  15,976.413 m2

A:   16,883.914 m2

A:  16,820.40 m2

A:   40,019 m2

A:   40,041.32 m2

OVER: Partículas entre 3” a 12”

    - Depósitos de materiales excedentes

En  el tramo de la carretera, se han ubicado los siguientes lugares para ser utilizados como depósito de materiales excedentes de obra. Cada lugar ha sido levantado topográficamente, determinándose sus características más importantes. Los depósitos de material excedente (DME) ó botaderos del Proyecto se resumen a continuación.

DME  DEL PROYECTO

| DME | Ubicación |
| --- | --- |
| DME N° 01 | Km. 00+848 |
| DME N° 02 | Km. 02+748 |
| DME N° 03 | Km. 08+450 |
| DME N° 04 | Km. 16+894 |
| DME N° 05 | Km. 19+234 |
| DME N° 06 | Km. 20+486 |
| DME N° 07 | Km. 22+400 |
| DME N° 08 | Km. 23+200 |
| DME N° 09 | Km. 26+928 |
| DME N° 10 | Km. 27+200 |
| DME N° 11 | Km. 32+920 |
| DME N° 12 | Km. 33+313 |
| DME N° 13 | Km. 35+880 |
| DME N° 14 | Km. 36+600 |
| DME N° 15 | Km. 37+240 |
| DME N° 16 | Km. 40+700 |
| DME N° 17 | Km. 40+770 |
| DME N° 18 | Km. 41+220 |
| DME N° 19 | Km. 42+420 |
| DME N° 20 | Km. 42+900 |
| DME N° 21 | Km. 43+400 |
| DME N° 22 | Km. 44+520 |
| DME N° 23 | Km. 44+709 |
| DME N° 24 | Km. 44+720 |
| DME N° 25 | Km. 45+320 |
| DME N° 26 | Km. 51+840 |
| DME N° 27 | Km. 62+480 |
| DME N° 28 | Km. 73+760 |
| DME N° 29 | Km. 75+920 |
| DME N° 30 | Km. 78+960 |
| DME N° 31 | Km. 79+068 |
| DME N° 32 | Km. 80+360 |
| DME N° 33 | Km. 80+840 |
| DME N° 34 | Km. 81+040 |
| DME N° 35 | Km. 82+840 |
| DME N° 36 | Km. 83+320 |
| DME N° 37 | Km. 86+080 |

Fuente: Elaborado por Consorcio Vial Matarani

    - Campamentos

Para la realización de la obra de Construcción de la carretera Dv. Quilca – Quilca – Matarani se ha previsto   utilizar tres campamentos, los cuales estarán ubicados en las siguientes progresivas: km 18+460; Km 45+900, 79+660.

    - Patio de Máquinas

En la obra de Construcción de la Carretera Dv. Quilca  - Quilca – Matarani se utilizará tres ubicaciones para colocar los  Patios de Máquinas que estarán en el Sector: Dv. Quilca – Quilca  Km. 18+260, y en el Sector Quilca – Matarani en las progresivas Km 45+900 y  Km 79+660.

    - Plantas  Chancadoras

En el área de la Carretera Dv. Quilca – Quilca – Matarani se ha ubicado tres áreas para la instalación de las Plantas de Chancado: Tramo Dv. Quilca – Quilca Km. 18+040, y en el Tramo Quilca – Matarani en las progresivas Km. 45+600 y Km. 93+100, considerando que solo se utilizaran dos plantas de chancado, la planta ubicada en el Km 18+040 una vez terminada sus operaciones, pasara al Km 93+100.

    - Plantas de Mezcla  Asfáltica

Las plantas de mezcla asfálticas se han ubicado en forma conjunta con las plantas chancadoras, se encuentran en: Tramo Dv. Quilca – Quilca Km. 18+040, y en el Tramo Quilca – Matarani en las progresivas Km. 45+600 y Km. 93+100, al igual que las plantas de chancado, solo se contara con dos plantas de mezcla asfáltica, la planta ubicada el Km 18+040 pasara al Km 93+100.

Los procesos previos requeridos para el montaje de la planta de asfalto, requiere del acondicionamiento del terreno destinado para su ubicación.

    - Planta de  Dosificacion

En el área de la Carretera Dv. Quilca – Quilca – Matarani se ha ubicado una sola planta a lo largo de la vía,  ubicado en la progresiva Km 18+040

Los procesos previos requeridos para el montaje de la planta de concreto, requiere del acondicionamiento del terreno destinado para su ubicación.

    - Polvorines

La ubicación de polvorines y el transporte de materiales explosivos están especificados por reglamentos. En el Perú corresponden a la DICSCAMEC, cuyo reglamento en su Capítulo 5–Almacenaje, clasifica a los explosivos en cuatro categorías y cinco grupos para determinar las distancias mínimas entre polvorines y otras instalaciones, de acuerdo a las cantidades máximas de explosivo depositadas.

UBICACIÓN DE POLVORINES

| Ítem | Progresiva | Coordenadas de detonadores |  | Coordenadas de explosivos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | X | Y |
| Polvorín 1 | 17+800 | 766166.8 | 8153883.5 | 766229.9 | 8153961.1 |
| Polvorín 2 | 79+180 | 802135.2 | 8127528.9 | 802200.2 | 8127608.9 |

Fuente. Elaborado por Consorcio Vial Matarani

1.5.9 CRONOGRAMA DE EJECUCION

DE OBRA

PLANOS CLAVE

- AREA DE INFLUENCIA AMBIENTAL DEL PROYECTO

2.1   AREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID)

Para el presente estudio, se ha determinado que el ámbito de influencia directa comprende las áreas sujetas a los impactos directos de mejoramiento, construcción y operación de la carretera, así como aquellas que tengan relación inmediata con el trazo del proyecto vial.

Cabe mencionar que no  hay instituciones educativas en el tramo de la vía que pudieran ser afectadas por el proceso de construcción en ninguno de los tres distritos: Samuel Pastor, Quilca e Islay

Cuadro N° 2.1 - 1: Población  Ubicada en al Área de Influencia DIRECTA del Proyecto Vial.

| Provincia | Distrito | Nombre de la localidad | Coordenadas UTM Progresiva |  | Progresiva |  | Progresiva | Pob. Aproximada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Norte | Este | Inicio | Fin |  |  |
| C A M A N A | SAMUEL PASTOR | El Medio 1* | 8’164,685.70 | 744,622.49 | 0+000 | 0+000 | NO 13.85 km | 90 |
|  |  | San Jacinto 2* | 8´164,034.74 | 744,821.17 | 0+000 | 0+000 | NO 13.16 km | 48 |
|  |  | PP.JJ Tupac Amaru 3* | 8´163,295..69 | 745,891.25 | 0+000 | 0+000 | NO 11.99 km | 42 |
|  | QUILCA | Urb. Las Cuevas 4* | 8´156,548..09 | 753,740.49 | 0+200 | 1+400 | SE | Pob. Flotante |
|  |  | Urb. San Marino 5* | 8’155,857.44 | 757,299.18 | 4+400 | 5+100 | SE | Pob. Flotante |
|  |  | La Caleta de Quilca 6* | 8´150,300.37 | 773,453.59 | 28+400 | 28+500 | SE 0.21 km | 351 |
|  |  | Pueblo de Quilca 7* | 8´150,041.85 | 774,456.34 | 29+200 | 30+500 | SE 0.32 km | 209 |
| I S L A Y | ISLAY | Asoc. Vivienda Taller Matarani 2000 8* | 8´118,302.79 | 809,469.14 | 94+300 | 94+458 | SE 1.62 km | 50 |
|  |  | Asoc. Urb. Taller Alto Matarani 9* | 8´118,761.61 | 810,342.22 | 94+400 | 94+458 | SE 0.18 km | 90 |
|  |  | Pueblo de Islay 10* | 8´118,099.70 | 809,010.01 | 93+600 | 94+458 | SE 1.42 km | 1000 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 1880 |

Fuente:

1* y 2*,3*,4*,5*,8* y 9* información de trabajo de campo.

6* y 7* INEI . Sistema de consulta de la base de datos del censo de Población y Vivienda a nivel de centro poblado – 2007

10*Información de la municipalidad distrital de Islay.

Elaborado por: Consorcio Vial Matarani 2009.

PLANO DE ÁREA DE

INFLUENCIA DIRECTA

2.2		AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII)

El AII del proyecto está constituida por los distritos de Samuel Pastor y Quilca en la Provincia de Camaná  e Islay  en la Provincia de Islay, del departamento de Arequipa que podría ser impactada por la presencia de trabajadores, en caso se considere como lugar de residencia o contratación y tendrían que movilizarse todos los días desde y hacia ella.

Cuadro N° 2.2 - 1: Población en el Área de

Influencia Indirecta

| Distritos | Provincia | Pob- Total |
| --- | --- | --- |
| Samuel Pastor | Camaná | 14,998 |
| Quilca | Camaná | 806 |
| Islay | Islay | 4,823 |
| TOTAL 20, 627 |  |  |

Fuente: Consorcio Vial Matarani

- LÍNEA BASE  SOCIO AMBIENTAL SEMI DETALLADA

  - MEDIO FÍSICO

CLIMA: Para la determinación de los tipos climáticos en el área de estudio se ha empleado la Clasificación Climática de Koppen; según esta clasificación, en la zona de estudio se ha cuantificado dos tipos climático Clima de estepa (BSs), semiárido seco y Clima desértico (BW)

Clima de estepa (BSs), Clima árido continental caracterizado por la existencia de praderas y muy pocos árboles. Estos climas también son conocidos como semiáridos y se caracterizan por la presencia de precipitaciones ocasionales y una temperatura media más baja que del clima árido Las precipitaciones anuales son menores a 800 mm y mayores a 400 milímetros. Estación seca muy prolongada.

Clima Desértico (BW), Este tipo de clima es propio de las áreas desérticas, se caracterizan por presentar altas temperaturas y escasez de precipitaciones. Se distinguen dos principales variantes: Clima desértico cálido, con una temperatura media anual en torno a los 20 ºC, una fuerte oscilación térmica (pueden alcanzar los 20 ºC) y precipitaciones inferiores a los 200 mm, y el clima desértico costero, que presenta una temperatura media anual inferior a los 20 ºC, menor oscilación térmica (en general por debajo de los 10 ºC) y precipitaciones insignificantes, por debajo de los 100 mm anuales.

  - HIDROLOGIA

La Cuenca del Río Quilca forma parte de la Vertiente del Pacifico, encontrándose situado en el sector meridional de la costa del país.

El Río Quilca finaliza en un Delta hacia el mar; pero en la parte alta de la cuenca es evidente que en el pasado han ocurrido precipitaciones fluviales de intensidades considerables cuyas aguas al discurrir siguiendo la pendiente del terreno hacia el mar han labrado su cauce en la roca génesis dando lugar a la aparición de quebradas con anchos y profundidades que alcanzan varias decenas de metros.

Las características Hidráulicas, ofrece un cauce ligeramente sinuoso donde desemboca en el Océano, cuya característica principal es que en la desembocadura  existen chacras donde el agua se empoza y puede provocar inundación.  En el tramo cercano a la ubicación del puente a proyectar, el río se desarrolla en forma perpendicular (normal) a la carretera, habiéndose identificado en su margen; posible socavación del terraplén por lo que se colocará escolleras (muros de piedra) que protejan el terraplén, los mismos que deberán ser controlados.

PLANO DE ÁREA DE

INFLUENCIA INDIRECTA

3.3	GEOLOGÍA

En la zona de estudio se han diferenciado rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas, cuyas edades van desde el Precambriano hasta el Cuaternario.

La presente evaluación geológica plantea el reconocimiento de las principales formaciones rocosas del área, sus características físicas, químicas y estructurales, así como sus implicancias ambientales respecto a las obras viales previstas por el proyecto. Se han identificado cinco unidades estratigráficas, las cuales se muestran en resumen en la Tabla Nº 3.3 -1

Tabla Nº 3.3 -1

Unidades estratigráficas

| Símbolo | Descripción | Características | Superficie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ha | % |
| Unidades: Sedimentarias, volcánicas Metamórficas |  |  |  |  |
| PeB-gn | Gneis precambriano | Complejo Basal de la Costa | 1,995.92 | 62.88 |
| PN-m | Paleogeno-Neogeno, marino | Formaciones: Camaná, Chilcatay | 784.63 | 24.72 |
| Qh-c | Cuaternario holocena-continental | Depósitos aluviales, eólicos, flujos de barro | 370.94 | 11.69 |
| Unidades Intrusivas |  |  |  |  |
| Pi-gd/gr | Paleozoico inf. granod-granito | Plutones Graníticos y Graníticos de la Costa Meridional, Illescas | 22.52 | 0.71 |
| Total |  |  | 3,174.01 | 100.00 |

Fuente: Mapa Geológico Departamento de Arequipa-INGEMMET (Esc 1:500 000)

Geodinámica Externa, El estudio geodinámico a lo largo del trazo de la vía indica que, las zonas de mayor consideración están ubicadas en:

- Km. 12+ 200 - Km. 12+ 800

Según la evaluación geotécnica de los taludes de corte, se analizara el tramo 0+000 Km. – 25+100 Km, en el cual se presentas zonas de desprendimientos comprendidos entre las progresivas 19+540 al 19+800.

La altura promedio del acantilado  es 30 metros,  el cual presenta  depósitos de arena fina en su parte baja producidos por la  erosión hasta una altura de 30 a 50% de su altura .

La parte alta (últimos 10 metros del acantilado) presenta características inestables observándose fisuras que minoran su resistencia ante meteorización, erosión y  solicitaciones externas.

  - GEOMORFOLOGÍA

Fisiografía, a continuación se describe las principales características de las unidades fisiográficas identificadas:

Tabla Nº 3.3 -2

Unidades fisiográficas

| Unidad | Características | Superficie |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ha | % |
| Colina y Montaña | Relieves accidentados de la cordillera andina en su borde occidental. Pendientes de 50 a 70%, parcialmente cubiertas por acumulaciones eólicas y mantos de intemperismo, especialmente hacia el Oeste. Son mayormente rocosos hacia el interior. | 3,174.01 | 100.00 |

Fuente: Mapa Fisiográfico del Perú, elaborado a un nivel macro (escala 1:250 000)

  - SUELOS

El área de influencia directa (AID) del proyecto según el Mapa Mundial de Suelos se han identificado en forma asociada la unidad de suelo Leptosol lítico - Afloramiento lítico (LPq-R),  clasificada de acuerdo a la Leyenda FAO-UNESCO-ISRIC-1991. El resumen de las características de la unidad de suelo identificada se muestra en la Tabla Nº 3.3 -3

Tabla Nº 3.3 -3

Unidades de Suelos

| Simbología | Paisaje | Proporción | Pendiente | Unidades de Suelo | Superficie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | % |  | Ha | % |
| LPq-R | Estribaciones de la vertiente occidental de la cadena montañosa andina | 60-40 | 25 a +75 | Leptosol lítico - Afloramiento lítico | 3,174.01 | 100.00 |

Fuente: Mapa Mundial de Suelos-FAO-UNESCO-ISRIC-1991

Capacidad de Uso Mayor de las Tierras, el área de influencia directa (AID) del proyecto se ha identificado el grupo x y la sub clase A1(r). El resumen de las características de la capacidad de uso mayor de las tierras en el área de influencia directa (AID) se muestra en la Tabla Nº 3.3 -4

Tabla Nº 3.3 -4

Unidades de Capacidad de Uso Mayor de las Tierras

| Uso Mayor |  |  | Características generales | Proporción | Superficie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupo | Clase | Sub clase |  | % | Ha | % |
| A | A1 | A1(r) | Tierras aptas para cultivo en limpio, de calidad agrológica alta, con necesidad de aplicación de riego | 100 | 126.66 | 3.99 |
| X |  |  | Tierras de Protección | 100 | 3,047.35 | 96.01 |
| Total |  |  |  |  | 3,174.01 | 100.00 |

Fuente: Clasificación de las Tierras del Perú-ONERN

Vulnerabilidad de las Tierras, se ha identificado la unidad de vulnerabilidad de tierras con ligero riesgo, descrita en líneas anteriores. El resumen de las características de la vulnerabilidad de tierras identificada se muestra en la Tabla Nº 3.3 -5

Tabla Nº 3.3 -5

Vulnerabilidad de tierras

| Unidades de Vulnerabilidad | Superficie |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ha | % |
| Tierras con Ligero Riesgo | 3,174.01 | 100.00 |

Fuente: Diagnóstico de los Recursos Naturales-INRENA

  - SISMICIDAD

El presente informe documenta los resultados de la revisión y el análisis de la sismicidad histórica, sismicidad instrumental y neotectónica existente en el área de la zona sur del Perú perteneciente al tramo de la carretera Quilca -Matarani, en el departamento de Arequipa. La actividad sísmica contemplada comprende el área Lat.-15.00 a -18.50º S; Long. -68.00º a -76.00º O en el período de los años 1908 al 2008 y con magnitud mayor a 4.

- LINEA BASE BIOLOGICA

4.1	FORMACION ECOLOGICA

Para la identificación y delimitación de las zonas de vida se utilizó el Diagrama Bioclimático del Sistema Holdridge, el cual se basa en parámetros climáticos mayores como la precipitación y la biotemperatura, en relación con la vegetación natural existente.

En el área de estudio se identifican las siguientes tres (03) Zona de Vida:

- Desierto perárido – Templado Cálido	dp-TC

- Desierto superárido – Templado Cálido 	ds-TC

- Matorral desértico – Templado Cálido	md-TC

Fauna; Especies migratorias y endémicas

FAUNA SILVESTRE AMENAZADA DEL ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA

| ECOSISTEMA MARINO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASE: Reptiles Subclase: Anapsida |  |  |  |  |  |
| Familia | Especie | NOMBRE COMÚN | Status |  |  |
|  |  |  | d.s. | iucn | cites |
| Chelonidae | Chelonia mydas | Tortuga verde | EN |  | A-I |
| Chelonidae | Eretmochelys imbricata | Tortuga carey |  | CR | - A-I |
| - Chelonidae | - Lepidochelys olivacea | - Tortuga pico de loro |  | VU | A-I |
| Dermochelyidae | Dermochelys coriacea | Tortuga laúd |  | CR | A-I |
| CLASE: Aves Subclase: Neornithes |  |  |  |  |  |
| Charadriidae | Charadrius alexandrinus | Chorlo nevado |  | LC |  |
| Charadriidae | Charadrius semipalmatus | Chorlo semipalmado |  | LC |  |
| Charadriidae | Pluvialis dominica | Chorlo dorado |  | LC |  |
| Charadriidae | Pluvialis squatarola | Chorlo ártico |  | LC |  |
| Haematopodidae | Haematopus ater | Ostrero negro |  | LC |  |
| Haematopodidae | Haematopus palliatus | Ostrero común |  | LC |  |
| Hirundinidae | Hirundo rustica | Golondrina tijereta |  | LC |  |
| Laridae | Cinclodes taczanowskii | Marisquero |  | LC |  |
| Laridae | Larosterna inca | Zarcillo |  | NT |  |
| Laridae | Larus belcheri | Gaviota peruana |  | LC |  |
| Laridae | Larus cirrocephalus | Gaviota capucho gris |  | LC |  |
| Laridae | Larus dominicanus | Gaviota dominicana |  | LC |  |
| Laridae | Larus modestus | Gaviota gris |  | LC |  |
| Pandionidae | Pandion haliaetus | Águila pescadora |  | LC | A-II |
| Pelecanidae | Pelecanus thagus | Pelícano peruano | EN | NT |  |
| Pelecanoididae | Pelecanoides garnotii | Potoyunco | EN | EN |  |
| Phalacrocoracidae | Phalacrocorax bougainvillii | Guanay | EN | NT |  |
| Phalacrocoracidae | Phalacrocorax gaimardi | Chuita | EN | NT |  |
| Scolopacidae | Actitis macularia | Playero manchado |  | LC |  |
| Scolopacidae | Aphriza virgata | Chorlo de la rompiente |  | LC |  |
| Scolopacidae | Arenaria interpres | Chorlo vuelvepiedras |  | LC |  |
| Scolopacidae | Bartramia longicauda | Playero de Bartram |  | LC |  |
| Scolopacidae | Calidris alba | Playero blanco |  | LC |  |
| Scolopacidae | Calidris bairdi | Playero de Baird |  | LC |  |
| Scolopacidae | Calidris fuscicollis | Playero lomo blanco |  | LC |  |
| Scolopacidae | Calidris mauri | Playero occidental |  | LC |  |
| Scolopacidae | Calidris melanotos | Playero pectoral |  | LC |  |
| Scolopacidae | Calidris minutilla | Playerito pico fino |  | LC |  |
| Scolopacidae | Calidris pusilla | Playero semipalmado |  | LC |  |
| Scolopacidae | Limnodromus griseus | Becasina migratoria |  | LC |  |
| Scolopacidae | Numenius phaeopus | Zarapito trinador |  | LC |  |
| Scolopacidae | Phalaropus lobatus | Falaropo pico fino |  | LC |  |
| Scolopacidae | Tringa flavipes | Pata amarilla menor |  | LC |  |
| Scolopacidae | Tringa melanouca | Pata amarilla mayor |  | LC |  |
| Scolopacidae | Tringa solitaria | Playero solitario |  | LC |  |
| Spheniscidae | Spheniscus humboldti | Pinguino de Humboldt | EN | VU | A-I |
| Sternidae | Sterna elegans | Gaviotín elegante |  | NT |  |
| Sternidae | Sterna hirundinacea | Gaviotín sudamericano | VU | LC |  |
| Sternidae | Sterna hirundo | Gaviotín común |  | LC |  |
| Sternidae | Sterna lorata | Gaviotín peruano | VU | EN |  |
| Sternidae | Sterna maxima | Gaviotín real |  | LC |  |
| Sulidae | Sula nebouxi | Camanay |  | LC |  |
| Sulidae | Sula variegata | Piquero común | EN | LC |  |

FAUNA SILVESTRE AMENAZADA DEL ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA.

| ECOSISTEMA MARINO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASE: Mamíferos Subclase: Theria |  |  |  |  |  |
| Familia | Especie | NOMBRE COMÚN | Status |  |  |
|  |  |  | d.s. | iucn | cites |
| Delphinidae | Grampus griseus | Delfín gris |  | LC |  |
| Delphinidae | Tursiops truncatus | Bufeo, delfín pico botella |  | LC |  |
| Mustelidae | Lontra felina | Nutria marina | EN | EN | A-I |
| Otariidae | Arctocephalus australis | Lobo fino de mar | EN | LC | A-II |
| Otariidae | Otaria flavescens | Lobo chusco de mar | VU | LC |  |
| ECOSISTEMA TERRESTRE Y FLUVIAL |  |  |  |  |  |
| CLASE: Aves Subclase: Neornithes |  |  |  |  |  |
| Familia | Especie | NOMBRE COMÚN | Status |  |  |
|  |  |  | d.s. | iucn | cites |
| Anatidae | Anas bahamensis | Pato gargantillo |  | LC |  |
| Cathartidae | Cathartes aura | Gallinazo cabeza roja |  | LC |  |
| Columbidae | Columba livia | Paloma doméstica |  | LC |  |
| Columbidae | Columbina cruziana | Tortolita peruana |  | LC |  |
| Ardeidae | Egretta caerulea | Garza azul |  | LC |  |
| Ardeidae | Egretta thula | Garza blanca pequeña |  | LC |  |
| Falconidae | Falco peregrinus | Halcón peregrino | NT | LC | A-II |
| Rallidae | Fulica americana | Gallareta americana |  | LC |  |
| Furnariidae | Geositta maritima | Pampero |  | LC |  |
| Icteridae | Molothrus bonariensis | Tordo brilloso |  | LC |  |
| Passeridae | Passer domesticus | Gorrión europeo |  | LC |  |
| Phoenicopteridae | Phoenicopterus chilensis | Parihuana | NT | LC | A-II |
| Podicipedidae | Podiceps mayor | Zambullidor picudo |  | LC |  |
| Hirundinidae | Pygochelidon cyanoleuca | Santa rosita |  | LC |  |
| Tyrannidae | Pyrocephalus rubinus | Turtupilin |  | LC |  |
| Emberazidae | Volatinia jacarina | Saltapalito |  | LC |  |
| Columbidae | Zenaida asiatica | Cuculí |  | LC |  |
| Fringillidae | Zonotrichia capensis | Gorrión americano |  | LC |  |
| CLASE: Mamíferos Subclase: Theria |  |  |  |  |  |
| Canidae | Pseudalopex sechurae | Zorro costeño |  | NT |  |

Fuente: 	Decreto Supremo No. 034-2004-AG, Lista Roja IUCN, 2008; Lista de Especies CITES.

Leyenda:

Decreto Supremo No. 034-2004-AG

NT: Casi amenazado	 VU: Situación vulnerable	EN: En peligro

Lista Roja IUCN

LC: Preocupación menor 	NT: Casi amenazado	VU: Situación vulnerable	EN: En peligro	CR: En peligro crítico

Listado CITES

A-I: Apéndice I	A-II: Apéndice II

FAUNA SILVESTRE MIGRATORIA Y ENDÉMICA DEL ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA

| ECOSISTEMA MARINO |  |  |
| --- | --- | --- |
| CLASE: Reptiles Sub clase: Anapsida |  |  |
| Familia | Especie | NOMBRE COMÚN |
| Chelonidae | Chelonia mydas | Tortuga verde |
| Chelonidae | Eretmochelys imbricata | Tortuga carey |
| Chelonidae | Lepidochelys olivacea | Tortuga pico de loro |
| Dermochelyidae | Dermochelys coriacea | Tortuga laúd |
| CLASE: Aves Sub clase: Neornithes |  |  |
| Charadriidae | Charadrius semipalmatus | Chorlo semipalmado |
| Charadriidae | Pluvialis dominica | Chorlo dorado |
| Charadriidae | Pluvialis squatarola | Chorlo ártico |
| Columbidae | Rhynchops nigra | Rayador |
| Falconidae | Falco peregrinus | Halcón peregrino |
| Hirundinidae | Hirundo rustica | Golondrina tijereta |
| Laridae | Cinclodes taczanowskii | Marisquero ** |
| Laridae | Larus modestus | Gaviota gris |
| Pandionidae | Pandion haliaetus | Águila pescadora |
| Phoenicopteridae | Phoenicopterus chilensis | Parihuana |
| Scolopacidae | Actitis macularia | Playero manchado |
| Scolopacidae | Aphriza virgata | Chorlo de la rompiente |
| Scolopacidae | Arenaria interpres | Chorlo vuelvepiedras |
| Scolopacidae | Bartramia longicauda | Playero de Bartram |
| Scolopacidae | Calidris alba | Playero blanco |
| Scolopacidae | Calidris bairdi | Playero de Baird |
| Scolopacidae | Calidris fuscicollis | Playero lomo blanco |
| Scolopacidae | Calidris mauri | Playero occidental |
| Scolopacidae | Calidris melanotos | Playero pectoral |
| Scolopacidae | Calidris minutilla | Playerito pico fino |
| Scolopacidae | Calidris pusilla | Playero semipalmado |
| Scolopacidae | Limnodromus griseus | Becasina migratoria |
| Scolopacidae | Numenius phaeopus | Zarapito trinador |
| Scolopacidae | Phalaropus lobatus | Falaropo pico fino |
| Scolopacidae | Phalaropus tricolor | Falaropo de Wilson |
| Scolopacidae | Tringa flavipes | Pata amarilla menor |
| Scolopacidae | Tringa melanouca | Pata amarilla mayor |
| Scolopacidae | Tringa solitaria | Playero solitario |
| Sternidae | Sterna elegans | Gaviotín elegante |
| Sternidae | Sterna hirundo | Gaviotín común |
| Sternidae | Sterna maxima | Gaviotín real |
| Sulidae | Sula nebouxi | Camanay |

Fuente: 	Decreto Supremo No. 034-2004-AG, Lista Roja IUCN, 2008; Lista de Especies CITES.

Leyenda: 	Decreto Supremo No. 034-2004-AG

NT: Casi amenazado	 VU: Situación vulnerable	EN: En peligro

Lista Roja IUCN

LC: Preocupación menor 	NT: Casi amenazado   VU: Situación vulnerable	EN: En peligro	CR: En peligro crítico

Listado CITES          A-I: Apéndice I	A-II: Apéndice II

Flora Silvestre, es escasa debido a las restricciones hídricas, propias del desierto costero, donde las precipitaciones son casi nulas.

La flora de las orillas de playa está representada por plantas halófitas, generalmente conocidas como grama  salada, siendo frecuentes herbáces de los géneros  Distichlis, Sesuvium y Cressa. En las riberas del río Quilca se presentan especies arbóreas y arbustivas como carrizos, pájaro bobo y faique; y en las pampas arenosas se registran individuos aislados de cactáceas.

Los organismos productores más importantes son las algas marinas, entre las que destacan las algas macroscópicas tenemos las lechugas de mar, sargazos y otras algas comestibles como los yuyos.

Fauna Silvestre, Entre los peces son especies frecuentes la lisa (Mugil cephalus), el pejerrey (Odontesthes regia regia), la cabinza (Isacia conceptionis), la cojinova (Seriolella violacea), el jurel (Trachurus picturatus murphyi) y el bonito (Sarda chilensis chilensis).

Paisaje, El área de influencia del proyecto se caracteriza por ser una zona de extrema aridez, siendo dominantes las pampas y colinas arenosas, que se ve interrumpida por el valle del río Quilca y las lomas estacionales.

- LINEA DE BASE SOCIO ECONOMICA

  - CENTROS POBLADOS

Cuadro 5-1: Centros Poblados  a Nivel Distrital en el tramo: Quilca – Matarani

Elaborado por: Consorcio Vial Matarani – 2010.

  - EDUCACION

Cuadro 5-2: Características de la oferta educativa 2010

Fuente: UGEL distritales – Información de las Municipalidades - 2010

5.3	TASA DE ANALFABETISMO

Cuadro 5-3: Indicadores de analfabetismo - 2007

5.4	SALUD

Cuadro 5-4: Establecimientos de salud por distrito – 2010

Fuente: Micro Red de Salud Distritales - 2010

5.5	INIDICADORES DE SALUD EN LA POBLACI ÒN

Cuadro 5-5:

Cuadro 5-6:

  - ECONOMIA Y POBREZA

Cuadro 5-7:

Población económicamente activa – 2007

Fuente: INEI: principales indicadores demográficos, sociales y económicos a nivel provincial y distrital de Arequipa – 2008.

  - POBREZA

Cuadro 5-8:

Niveles de pobreza por Provincia y distrito – 2007

Fuente: INEI. Mapa de Pobreza provincial y distrital 2007 – Lima, Febrero 2009

Cuadro 5-9:

Pobreza por NBI - 2007

5.8	ACTIVIDADES  PRODUCTIVAS

Cuadro 5-10: Ocupación Principal a nivel distrital – 2007

Fuente: Censos nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

5.9	ACTIVIDAD PESQUERA

El 42% de la población de  Quilca se dedica a la actividad pesquera, 29% en Samuel Pastor y un 17% en el distrito de Islay; Los resultados de la encuesta, la cual fue efectuada en el mes de Marzo, temporada alta de pesca, presento un 50% de la población de Quilca en esta actividad, 46% en Islay y 12,3% en Samuel Pastor.

5.10	TRANSPORTE

Respecto del número de empresas de transporte existentes hay empresas de todo tipo en el área en estudio, sin embargo las encuestas a los transportistas, evidencio, que todas las empresas son de fuera del área de influencia y que hacen la ruta Camaná – Mollendo. La empresa Santa Ursula tiene en

circulación entre  8 y 20 unidades y la empresa El Carpio cuenta con un mínimo de 15 unidades en esta ruta. Esta empresa es una de las más importantes de Camaná, pues a abierto rutas a lo largo y ancho de la provincia, mostrando un crecimiento extraordinario que con la construcción de esta vía es probable se incremente.

Cuadro 5-11:

Actividades principales a nivel distrital - 2007

Fuente: Censos nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

Cuadro 5-12:

Actividades económicas – Resultados encuesta 2010

Elaborado por: Equipo social Consorcio Vial Matarani - 2010

Cuadro 5-13:

- IDENTIFICACION Y EVALUACION DE PASIVOS AMBIENTALES

Para la identificación y evaluación de los impactos ambientales que se presentarán durante las etapas de planeamiento, construcción y operación del Proyecto, ha sido necesario el empleo de metodologías, para identificar, predecir, interpretar y comunicar los impactos ambientales benéficos y perjudiciales; tales como, la aplicación de la Matriz Check List, la Matriz de Análisis de Convergencia de Factores Ambientales, y Planos para la Identificación de Impactos Ambientales en el Área de Influencia de la Carretera, de donde se han deducido los siguientes impactos ambientales:

  - ETAPA DE PLANEAMIENTO

Medio Socio – Económico y Cultural

- Impacto Negativos

Expectativas de generación de empleo, se producirá una expectativa de generación de empleo, lo que podría dar inicio a la inmigración, incrementando levemente la población activa desocupada. Baja magnitud.

Conflictos sociales por afectación temporal y permanente de predios, para la implantación de las instalaciones auxiliares, lo que podría generar conflictos sociales en caso no se obtengan las actas de autorización de uso temporal.

  - ETAPA DE CONSTRUCCION

MEDIO FÍSICO

- Impactos Negativos

Alteración de la calidad de aire, Evidentemente, la emisión de gases de combustión y material particulado debido a las actividades a ejecutar como parte de la obra puede generar un incremento temporal de estos elementos contaminantes a lo largo de la vía y en las zonas identificadas para la habilitación de las áreas complementarias (campamento, patio de máquinas, plantas de procesamiento, canteras y depósito de material excedente), pudiendo afectar la salud del personal de obra y población local a través de la aparición de afecciones respiratorias, oculares y alérgicas. Cabe indicar que este efecto será de moderada intensidad en aquellas áreas cercanas a los centros poblados de Quilca y Matarani, por donde ha sido proyectada la carretera así como también la posible afectación sobre personas que transitan por esta vía.  Dependiendo de la actividad generadora de las emisiones de gases de combustión y material particulado, este impacto ha sido calificado como de baja a moderada magnitud

Incremento de los niveles de ruido, durante la ejecución de obras de rehabilitación y mejoramiento de vías, es posible que los niveles de presión sonora sobrepasen el umbral de los 80 decibeles (dB(A)), lo que puede generar problemas auditivos, siendo los más perjudicados los trabajadores que laboran en la empresa contratista. El impacto del ruido será mayormente significativo cuando las obras viales crucen por localidades o centros poblados o se encuentren cercanos al derecho de vía como Quilca y Matarani, lo que podría generar eventuales reclamos o conflictos sociales (con baja probabilidad de riesgo), que tendrán que ser manejados de acuerdo a lo estipulado en el programa de asuntos sociales.

Riesgo de alteración de la calidad del agua superficial, existe el riesgo de afectación de la calidad del agua por malas prácticas por parte de los operarios de la maquinaria pesada como lavado de los vehículos en los cursos de agua, eliminación residuos sólidos y líquidos no tratados generados por el funcionamiento del campamento y las instalaciones auxiliares de obra. Se indica que el impacto sobre la calidad del agua superficial ha sido calificado de magnitud moderada.

Riesgo de contaminación de los suelos, se ha considerado como elemento con potencial de contaminación de los suelos al vertimiento accidental de materiales peligrosos como el asfalto líquido (RC-250) a ser empleado para los trabajos de imprimación y preparación de mezcla asfáltica para la correspondiente pavimentación de la vía. El impacto definido como riesgo de contaminación del suelo ha sido considerado como de baja a moderada magnitud en todo el ámbito del derecho de vía a ser rehabilitada y mejorada.

Disminución de la calidad de suelo, este impacto se producirá en todo el derecho de la vía proyectada debido al uso de maquinaria pesada, en aquellos sectores donde se requiera de la ampliación del derecho de vía para la conformación de la plataforma de rodadura. El impacto de compactación de suelos a este nivel, por las características edáficas (actual nivel de compactación) ha sido considerado de baja magnitud, a excepción (considérese de moderada magnitud) de aquellos sectores de la vía en donde existan terrenos que presenten una actividad agrícola productiva

Inestabilidad de taludes, se puede evidenciar que un gran sector de la vía discurre sobre un terreno con poca frecuencia de deslizamientos, lo que incrementa la probabilidad de ocurrencia de este impacto analizado. Considerando que los cortes para la ampliación de la plataforma de la vía serán significativos, este impacto ha sido calificado como de magnitud alta.

Afectación de la cobertura de terrenos de cultivo, Estos impactos estarán asociados básicamente a la ejecución de obras que generarán emisiones y polvo afectando los terrenos de cultivo. Esto significaría una reducción de la producción de alimentos que son sustento de la población local y cuya obtención constituye además la fuente de empleo más importante de dicha población. Se ha considerado como alta magnitud.

Afectación de la cobertura vegetal, la afectación de la cobertura vegetal será mínima, en vista que las zonas seleccionadas se encuentran en zonas desérticas presentando especies de poca importancia ecológica. Por tales consideraciones, de acuerdo al análisis del impacto sobre la vegetación, se ha previsto que será de magnitud baja.

Afectación de la fauna silvestre y domestica, considerando que en el área directa de obras y áreas aledañas no existen hábitats faunísticos de interés que puedan ser perturbados por el desarrollo de estas operaciones, y que las áreas de intervención serán relativamente pequeñas en relación a la amplitud de los ecosistemas de este sector del país, se estima que este impacto sea de baja magnitud

MEDIO SOCIO – ECONÓMICO Y CULTURAL

- Impactos Negativos

Riesgo de ocurrencia de accidentes laborales y a pobladores locales, Este impacto se producirá especialmente por las actividades propias de construcción como limpieza y preparación del sitio, excavaciones y nivelaciones, cortes y terraplenes, acarreos de material, operación de maquinaria y equipo. Este impacto ha sido calificado como de magnitud variable entre baja y moderada (dependiendo de la actividad desarrollada).

Posible conflicto social con la población local, las características socio-culturales de la población involucrada en el área de influencia del proyecto y el riesgo que implica la migración a la zona de personas con distintas costumbres, se puede prever que este impacto será de moderada magnitud.

Así mismo, el incumplimiento de acuerdos entre los propietarios de terrenos para la implantación de las instalaciones auxiliares que se consideran y el Contratista lo que podría generar causales de  conflictos sociales

Introducción o difusión de enfermedades e infecciones, la carretera se producirá un incremento en el desplazamiento de personas, ya sea con fines comerciales o laborales, entre los pueblos y ciudades ubicadas en el ámbito de influencia del proyecto y desde lugares cercanos, se puede señalar que la presencia de personas foráneas y el mayor dinamismo social local, podría traer consigo el riesgo de incremento de infecciones de transmisión sexual (ITS) o la difusión de enfermedades que no correspondan al perfil epidemiológico de la zona de estudio. El impacto ambiental, se puede mencionar que ha sido calificado como de baja magnitud

Afectación del tránsito vial, Durante el proceso de mejoramiento de la carretera, no se interrumpirá el tránsito de vehículos de acuerdo al avance de la obra, debido a que no existe una carretera sino una trocha carrozable. Por ello, este impacto ha sido calificado como de magnitud baja.

Riesgo de desbordamientos e inundaciones, Muchas veces en proyectos viales, se deposita el material excedente al lado de la vía, o en cauces naturales, lo que puede obstruir las cunetas y cauces de quebradas y ríos, y en épocas de lluvias pueden ser arrastrados a otros lugares, provocando, cambios del curso de las aguas, desbordamientos e inundaciones de diversas magnitudes. Calificado de  moderada magnitud

Riesgo de debilitamiento de la estructura de las viviendas, este impacto se puede producir en las viviendas ubicadas en el derecho de vía (dependiendo del estado de conservación y del material de las mismas), debido a todos los trabajos a ser realizados sobre la plataforma de la vía (vibraciones por compactación de material para preparación de la plataforma, paso de maquinaria y equipo pesado, etc.). Por las consideraciones antes señaladas, se puede indicar que este impacto de potencial ocurrencia ha sido calificado de baja magnitud.

Afectación de actividades agrícolas, las actividades agrícolas desarrolladas se verán afectadas durante la rehabilitación y mejoramiento de la carretera por la interrupción del tráfico en forma temporal. Esta situación afectará la calidad de los productos en especial de maíz, arroz, entre otros que se producen en la zona de influencia del proyecto; no obstante, se prevé que este impacto será de baja magnitud.

Riesgo de afectación a restos arqueológicos, se han realizado los estudios arqueológicos pertinentes, habiendo determinado sitios arqueológicos presentes en el área de influencia directa del proyecto. En tal sentido, durante el desarrollo de las obras de rehabilitación y mejoramiento puede producirse la afectación directa de los referidos restos por lo que deberán tomarse las medidas correspondiente a fin de asegurar su salvaguarda. Por lo indicado, este impacto ha sido calificado como de magnitud variable entre baja y moderada.

Alteración de la calidad paisajística, el movimiento de tierras durante la construcción de accesos, campamento, plantas de procesamiento de materiales, extracción de material de las canteras y utilización de terrenos como depósitos de material excedente, incrementará el riesgo de alteración del paisaje natural, más aún, en caso de que las áreas de intervención temporal sean abandonadas sin la aplicación de las medidas de cierre correspondientes. Se puede señalar que el impacto sobre la calidad paisajística ha sido considerado como de baja magnitud.

- Impactos Positivos

Generación de empleos

Dinamización de la economía local, el incremento en la demanda de bienes y servicios -asociado a las necesidades de abastecimiento durante el proceso constructivo de la carretera proyectada- ocasionará un aumento en la dinámica comercial local

  - ETAPA DE OPERACION

Medio Físico

- Impactos Negativos

Alteración de la calidad del aire, teniendo en cuenta las características ambientales y las mejores condiciones del tramo, se prevé que el impacto será de baja magnitud.

Incremento de emisiones sonoras, la vía puede ser afectada por las emisiones sonoras que se generarán por el tránsito vehicular, en caso que los vehículos circulen produciendo ruidos que superen los límites máximos permisibles. Se considera un impacto negativo de baja magnitud.

Contaminación del suelo, se deberá realizar campañas de educación ambiental (gestión de residuos), que deberán estar a cargo de las municipalidades correspondientes

Disminución de áreas de cultivo, La operación de la carretera, ocasionará la migración de agricultores de otros lugares, que en su mayoría no tienen conocimiento del uso adecuado de los suelos de la zona, por lo que podría generarse una degradación de los suelos. Se considera un impacto negativo de moderada  magnitud.

Medio Biológico

- Impactos Negativos

Efecto Barrera, La presencia física de la vía y el tránsito de vehículos, provocará la disminución en la intención del traslado de los animales a través de la carretera, pudiendo llegar a impedir efectivamente su paso. Este efecto barrera del proyecto vial se manifestará de forma directa en el atropello o colisión con las especies animales, por la circulación de vehículos.

Medio Socio Económico y Cultural

- Impactos Positivos

Mejora de la Calidad de Vida, un mayor desarrollo socio-económico de la población, mayor ingreso de servicios del estado, inversiones y salida de productos -tanto primarios como secundarios-, incidiendo directamente en el mejoramiento de las actividades socio-económicas lo cual redunda en el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores locales. Se considera un impacto positivo de alta magnitud.

Fortalecimiento de la institucionalidad, Se considera un impacto positivo de alta magnitud.

Revalorización del Terreno, permitirá el acceso a mayores oportunidades de inversión, créditos bancarios y de esta manera se aumentará el comercio, la  producción y productividad agrícola y el atractivo turístico de la zona. Se ha calificado de alta magnitud.

Incremento de demanda de bienes y servicios, se producirá por los beneficios que traerá la operación de la carretera, en especial por la accesibilidad entre zonas. Este impacto ha sido calificado de alta magnitud.

Reducción del tiempo de traslado a los servicios de salud, Con la construcción de la vía, el tiempo de traslado a los centros de salud y referencia de emergencias se reducirá, lo que se expresaría en una reducción de los índices de mortalidad en el área de influencia directa del proyecto. Por tales razones, este impacto está calificado de alta magnitud

Incremento del nivel educativo, tendrá mayores posibilidades de acceder a los centros educativos de nivel secundario

Mejoramiento de la accesibilidad, los pequeños poblados localizados en las sub-cuencas adyacentes procuren mejorar su salida hacia la vía ya sea construyendo o mejorando las vías transversales para aprovechar la construcción de la carretera

Incremento de posibilidades de comercialización de productos de la zona, mayores posibilidades de desarrollar nuevas alternativas de producción agrícola  que actualmente aún es incipiente en la zona  e inversiones en la industria de la pesca y de recreación con la construcción de hoteles en  época de verano.

- Impactos Negativos

Riesgo de incremento de accidentes de tránsito, habrá un mayor número de accidentes de tránsito-atropello de personas pertenecientes a los centros poblados ubicados a lo largo de la vía, y colisiones entre unidades vehiculares- por el incremento de la velocidad de los vehículos.

Este impacto sobre el suelo, por vertimiento accidental de asfalto líquido, se puede generar en la planta de procesamiento de materiales (planta de preparación de mezcla asfáltica).