IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES

CAPITULO VIII

8.1 	GENERALIDADES

El presente capítulo tiene por objeto la identificación de los pasivos ambientales del Estudio Definitivo de la Construcción de la Carretera Camana – Quilca- Matarani – Ilo – Tacna. Tramo: Quilca – Matarani., para luego realizar su evaluación ambiental, determinar su medida de mitigación y su correspondiente monto de financiamiento para la remediación de las áreas afectadas por éstos, con la finalidad de reducir o eliminar sus impactos negativos a la salud de la población, al ecosistema circundante y la propiedad.

Un pasivo ambiental es una obligación, una deuda derivada de la restauración, mitigación o compensación por un daño ambiental o impacto no mitigado. Este pasivo es considerado cuando afecta de manera perceptible y cuantificable elementos ambientales naturales (físicos y bióticos) y humanos, es decir, la salud, la calidad de vida e incluso bienes públicos (infraestructura) como parques y sitios arqueológicos.

El pasivo ambiental de la carretera en estudio a ser identificado, se limitará a los procesos de degradación críticos que ponen en riesgo a la vía, sus usuarios, y a la ejecución de los trabajos de rehabilitación y mejoramiento.

8.2 	METODOLOGÍA

Para la evaluación de los pasivos ambientales se ha utilizado una matriz de importancia de pasivos ambientales, la misma que se apoya en los trabajos de campo realizados y en la interpretación cartográfica de los mapas temáticos generados en la línea base. Asimismo, para la aplicación de ésta técnica fueron aplicadas con el concurso de especialistas multidisciplinario responsables de la caracterización temática de línea base.

8.2.1 Matriz de importancia del pasivo ambiental

Mediante esta metodología se determina el grado de importancia de éste sobre el ambiente receptor, para lo cual considera una serie de atributos de los pasivos ambientales, que se globaliza a través de una función que proporciona un índice único denominado Importancia del Pasivo Ambiental (IM), la misma que se indica a continuación:

Importancia (IM) = 3(I)+2(AI)+(PZ)+(PE)+(R)+(S)+(AC)+(RCE)+(RM)+(RE)

Este índice se basa en otorgar puntajes de acuerdo a la intensidad (I), área de influencia (AI), plazo de manifestación (PZ), permanencia del efecto (PE), reversibilidad (R), sinergia (S), acumulación (AC), relación causa-efecto (RCE), regularidad de manifestación (RM) y recuperabilidad (RE) de los impactos (ver Cuadro 8.2.1).

Cuadro 8.2 -1 Valoración de atributos de los pasivos ambientales

| Intensidad (I) |  | Área de Influencia (AI) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Baja | 2 | Puntual | 2 |
| Media | 4 | Local | 4 |
| Alta | 8 | Regional | 8 |
| Muy Alta | 12 | Extraregional | 12 |
| Plazo de Manifestación (PZ) |  | Permanencia del Efecto (PE) |  |
| Largo Plazo | 1 | Fugaz | 1 |
| Medio Plazo | 2 | Temporal | 2 |
| Inmediato | 4 | Permanente | 4 |
| Reversibilidad (R) |  | Sinergia (S) |  |
| Corto Plazo | 1 | Sin Sinergismo | 1 |
| Medio Plazo | 2 | Sinérgico | 2 |
| Irreversible | 4 | Muy Sinérgico | 4 |
| Acumulación (AC) |  | Relación Causa-Efecto (RCE) |  |
| Simple | 1 | Indirecto | 1 |
| Acumulativo | 4 | Directo | 4 |
| Regularidad de Manifestación |  | Recuperabilidad (RE) |  |
| Irregular | 1 | Recuperable | 2 |
| Periódico | 2 | Mitigable | 4 |
| Continuo | 4 | Irrecuperable | 8 |

Los resultados permitieron agrupar los pasivos de acuerdo al valor de su importancia favorable o adversa en los siguientes rangos: No crítico (IM < 50), Crítico (50 < IM).

A continuación se describen los atributos a través de los cuales llegamos a establecer la importancia del pasivo ambiental:

Intensidad

Se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el ámbito específico en que actúa.

Área de influencia

Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del proyecto.

Plazo de manifestación

Alude al tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el factor del medio considerado.

Permanencia del efecto

Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el efecto desde su aparición y, a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iníciales previas a la acción por medios naturales, o mediante la introducción de medidas correctoras.

Reversibilidad

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por medios naturales, una vez aquella deja de actuar sobre el medio.

Sinergia

Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples.

Acumulación

Se refiere al incremento progresivo de la manifestación del efecto, cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera.

Relación causa- efecto

Se refiere a la forma de manifestación del efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción.

Regularidad de manifestación

Se refiere a la periodicidad o regularidad de manifestación del efecto.

Recuperabilidad

Se refiere a la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la actuación (parcial o total), por medio de la intervención humana (introducción de medidas correctoras)

8.3 	FICHAS DE PASIVOS AMBIENTALES

Para el análisis de los pasivos ambientales que se presentan a lo largo del trazo del proyecto vial, se van a  utilizar las Fichas de Pasivos Ambientales, la misma que considera los siguientes aspectos:

- Localización del Pasivo Ambiental

- Tipo del Pasivo

- Importancia y Gravedad del Pasivo

- Clasificación de Pasivo

- Solución Propuesta

- Esquema de Solución Propuesta

En el presente Estudio no se ha encontrado ningún Pasivo Ambiental, ya que se considera como Pasivo Ambiental el daño que se hace a la carretera por terceros no identificados (material dejado por construcciones pasadas, daño del ganado que pastean) y el daño que causa la carretera a terceros (daños a canales de riego).