MEMORIA DESCRIPTIVA MODULO DE VIVIENDA TIPO A

1.    UBICACIÓN

Los módulos de vivienda se ubicaran a los lados; izquierdo y derecho  de la carretera

Tramo	: Huamachuco – Sausacocha – Puente Pallar

Progresiva	: 00+000 – 28+323.45

Provincia	      : Sánchez - Carrión

Distrito		  : Huamachuco - Curgos

Departamento	     : La Libertad

2.   Nº DE PREDIOS A REPONER

Predios afectados  para reposición con Módulos de vivienda Tipo A.

Modulo A =  19 predios

3.   DESCRIPCIÓN  OBRA A EJECUTARSE

El módulo se encuentra proyectado con material de adobe para los muros,  tarrajeo de yeso, vigas solera de madera rolliza de  ø 4”x 30, la cimentación corrida de cemento, hormigón y piedra grande, la cobertura es de teja cerámica artesanal, la carpintería es de madera, se proyecta con instalaciones eléctricas, un punto de luz y una salida para tomacorriente doble para cada ambiente privado, un tablero eléctrico de distribución para cada modulo de vivienda.

a)  Dimensiones

Modulo A = 36.96 m2  área construida.

.

b)  Distribución

Los módulos constan de los siguientes espacios:

Modulo A =  2 ambientes (ambiente 1 y ambiente 2).

Ambientes de Uso Privado:

Dormitorios para familias de promedio familiar de 2 a 3 personas

4-  COSTO DEL MODULO

El presupuesto para Dicho de vivienda es:

Modulo A = 24,966.27 S/. Incluido I.G.V. 18%