Seccion 1003.a, 1003.A1                                                                                    juntaS de dilatacion

Descripción

1003. A.01 Se definen como junta de dilatación a los dispositivos que entran en los bordes de dos tableros contiguos, o de un tablero y un estribo, de forma que permitan los movimientos por cambios de temperatura,  deformaciones geológicas en caso de concreto y deformaciones de la estructura, al tiempo que presentan una superficie lo más continua posible a la rodadura.

Materiales

1003. A.02 El tipo de las juntas y los materiales que las constituyen están definidos en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Asimismo, detallamos a continuación los materiales a utilizar para cada tipo de junta.

- Junta de Dilatación entre losa de transición y estribo

- Material sellante

- Tecnoport (polietileno)

- Imprimante para sellante

- Junta de Dilatación entre Losa y Estribo

- Barra lisa de 1/2”

- Acero corrugado

- Neopreno expandible compresible tipo panal 5cm x 7cm,

- Material sellante

- Imprimante para sellante

- Perfil 4” x 4” x ½”

- Perfil 3/8” x 1” x 3/16”

Método de construcción

1003. A.03 Antes de montar la junta, se ajustará su abertura inicial, en función de la temperatura media de la estructura en ese momento y de los acortamientos diferidos previstos, en caso de estructuras de concreto.

La junta se montará de acuerdo con las instrucciones del fabricante, poniendo especial atención a su anclaje al tablero y a su enrase con la superficie del pavimento.

Método de medición

1003. A.04 La unidad de medida de esta partida será el metro lineal (m) de junta de dilatación ejecutada y aceptada por el Supervisor.

Bases de Pago

1003. A.05 Las cantidades medidas de la forma descrita anteriormente y aceptadas por el Supervisor, se pagarán al precio unitario del contrato para las partidas 1003.A “Junta de dilatación entre losa de transición y estribo” y 1003.A1  “Junta de dilatación entre losa y estribo”.

Este precio y pago constituirá compensación total por todos los materiales, mano de obra, beneficios sociales, equipos, herramientas e imprevistos para la correcta ejecución de todos los trabajos según lo especificado.

| Item de Pago | Unidad de Pago |
| --- | --- |
| 1003.A Junta de Dilatación entre Losa de Transición y Estribo 1003. A1 Junta de Dilatación entre Losa y Estribo | Metro (m.) |