sección 1003.C                                                          SUMIDERO

Descripción

1003. C.01 Esta partida consistirá en el suministro y colocación de tubería F°G° de 4’’ de diámetro, para drenaje de pontones y puentes, ubicados en los planos de proyecto, ó según lo ordene el Supervisor.

Los segmentos de tubo se instalarán en forma vertical para drenar las filtraciones del agua superficial en la posición que se muestran en los planos para las losas de pontones y puentes.

Estos drenes serán instalados y asegurados en su posición correcta antes del vaciado de concreto según corresponda, evitando el ingreso de materiales extraños en el interior de los ductos para lo que se colocara en el inicio de la tubería un disco de 20cm de diámetro, según planos.

Los tubos de drenaje serán F°G° de diámetro 4” y el largo y la posición de acuerdo a lo establecido en los planos del proyecto.

Medición

1003. C.02 La unidad de medición es la Unidad aplicado sobre el número total de unidades en las ubicaciones determinadas en los planos del proyecto.

Precio unitario

1003. C.03 El precio unitario incluye todo el material, equipo, herramientas y mano de obra, necesarios para preparar los tubos de acuerdo a las dimensiones indicadas, transportarlos a cobra y colocar los y fijarlos en los encofrados, según lo indicado en los planos del proyecto.

| Item de Pago | Unidad de Pago |
| --- | --- |
| 1003.C Sumidero | Unidad (Und.) |