sección 907.A2                                              READECUACION AMBIENTAL DE PLANTAS DE TRITURACION Y DE ASFALTO

- 907.A3.01 Descripción

Esta partida considera la ejecución de las siguientes acciones:

- Eliminación de materiales de desecho

- Escarificado de áreas afectadas

Se recogerán todos los derrames de asfalto y mezcla producidos, así como la remoción de construcciones provisionales realizadas para colocar la planta de asfalto y chancadora.

Estas zonas contaminadas deben ser removidas hasta un nivel de 10 cm. por debajo del nivel inferior contaminado y colocados en montículos para su traslado al botadero.

Eliminación del suelo afectado

Se hará en base a limpiezas periódicas semanales durante toda la ejecución de la obra, siendo estos materiales trasladados y tapados en los depósitos de desechos designados para tal fin dentro del botadero; cuya superficie final será impermeabilizada con una capa de arcilla de 10 cm. de espesor, compactando con rodillo el área tratada.  De modo que permita darle el acabado final acorde con la conformación del botadero general.

Recuperación de la morfología

Se debe renivelar el terreno ocupado por las plantas de asfalto y chancadora con una motoniveladora y/o cargador frontal, hasta restaurado de acuerdo al relieve del entorno.

Revegetalización del área intervenida

Al término de los trabajos mencionados anteriormente se deberá revegetalizar el área utilizada y zonas aledañas con la especie nativa de la zona, propagada vegetativamente mediante “champas”.

- 907.A3.02 Medición

La medición es metro cuadrado (m2) cuando las áreas utilizadas para ubicar la planta de asfalto y chancadora sean recuperados en su totalidad con aprobación del Supervisor.

- 907.A3.03 Pago

Se efectuará al precio unitario del contrato para la partida 907.A2 “Readecuación ambiental de Plantas de trituración y de asfalto” entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación completa, incluidos los imprevistos necesarios, para la ejecución del trabajo.

| Item de Pago | Unidad de Pago |
| --- | --- |
| 907.A2 Readecuación Ambiental de Plantas de Trituración y de Asfalto | Metro Cuadrado (m2) |