sección 908.a                                                                            seccion 908.b                                                                                    seccion 908.c                                              monitoreos

Descripción

908.01 Consiste en instalar, adecuadamente, el equipo para la extracción de muestras necesarias para poder efectuar los monitoreos respectivos en los trabajos de mantenimiento de la carretera, sin dañar al entorno del área de extracción y efectuar el análisis de ellas de acuerdo con los siguientes parámetros y métodos:

908.02 MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA

Metodología a utilizar en análisis de Agua:

| Parámetros | Métodos a emplear |  |
| --- | --- | --- |
| pH(*) | APHA 4500-H+ B Pág. 4-90, 21st Edition 2005 | Electrometric Method |
| Turbidez(**) | APHA 2130 B Pág. 2-9, 21st Edition 2005 | Nephelometric Method |
| Sólidos Totales(**) | APHA 2540 B Pág. 2-56, 21st Edition 2005 | Total Solids Dried at 103ºC – 105ºC |
| Oxígeno Disuelto(*) | Handheld Dissolved Oxygen YSI Incorporated 1999 | Instrumental (Oxímetro de campo) |
| Demanda Bioquímica de Oxígeno(**) | APHA 5210-B Pág. 5-2, 21st Edition 2005 | 5-Day BOD Test – Azide Modification |
| Nitratos(**) | APHA 4500-NO3-E Pág. 4-123, 21st Edition 2005 | Cadmiun Reduction Method |
| Fósforo (Fosfato)(**) | APHA 4500-P E Pág. 4-153, 21st Edition 2005 | Ascorbic Acid Method |
| Coliformes Totales | APHA 9221 B Pág. 9-68, 17th Edition 1989 | Standard Total Coliform Multiple – Tube (MPN) Fermetation Technique |
| Coliformes Fecales | APHA 9221 C Pág. 9-75, 17th Edition 1989 | Fecal Coliform MPN Procedure |

(*)	Medición en campo. El valor del pH está asociado a la temperatura de la muestra durante la medición.

(**)	Método de Ensayo acreditado por Indecopi-CRT, en Agua y Agua Residual.

Nota: Por las características del parámetro a ensayar no aplica la custodia de muestra   dirimente.

908.03 MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE

Medición de Material Particulado:

| Parámetros | Métodos a emplear |  |
| --- | --- | --- |
| PM10 | 40 CFR Part 50 Appendix J EPA 130 1998 | Gravimétrico |
| PM 2.5 | 40 CFR Parts 53 and 58 (AD-FRL-5725-6) | RIN 2060-AE66 |

908.04  MONITOREO DE RUIDO

Parámetros

Decibelímetro marca Testo

Medición

908.05  La unidad de medida para las actividades de monitoreo es: el punto (pto.)

Base de Pago

908.06  El pago se hará por la unidad de medición al respectivo precio unitario del contrato.

El precio unitario cubrirá todos las actividades e implementos necesarios para realizar las actividades de monitoreo

| Item de Pago | Unidad de Pago |
| --- | --- |
| 908. A Monitoreo de la calidad del agua. | Punto (pto) |
| 908. B Monitoreo de la calidad del aire. | Punto (pto) |
| 908. C Monitoreo de ruidos. | Punto (pto) |