# ESTUDIO DE HIDROLOGIA E HIDRAULICA

- RECONOCIMIENTO DE CAMPO

  - Reconocimiento

El reconocimiento de campo ha permitido observar:

- el funcionamiento de las obras de arte (badenes y puentes). En el caso de los badenes de reciente construcción y los puentes con una antigüedad de alrededor de 50 años.

- las características de los cauces que cruzan estas estructuras.

- La cobertura de la cuenca

Las características de la mayoría de las  quebradas que cruza la carretera son:

- Cuencas menores a 20 Km2.

- Cuencas pequeñas con desembocadura en los ríos Lucumayo y Vilcanota.

- Pendientes fuertes que generan flujos supercríticos.

- Los cauces se observan estables, considerándose que se alcanzaron el nivel de acorazamiento o muy cercano.

  - Descripción de la Cuenca – Parámetros Físicos

Los parámetros físicos requeridos para estimar los caudales de  diseño que se requieren identificar en función de los métodos establecidos en los Términos de Referencia y la práctica de la ingeniería son:

- Área de la Cuenca.- se determina a partir de la información cartográfica proporcionada por la carta nacional escala 1:100,000.

- Longitud de los cursos de agua.- se determina a partir de la información cartográfica proporcionada por la carta nacional escala 1:100,000.

- Cobertura Vegetal.- se determina a partir de información contenida en GOOGLE – EARTH y reconocimiento de campo.

  - Inventario de Obras de Arte Existentes

La primera semana del mes de febrero 2008, se realizó el reconocimiento de campo, para determinar el estado de las obras de arte existente a lo largo de la carretera. Se concluye que:

- El drenaje transversal - alcantarillas existente no reúne las características requeridas por  los diseños de la carretera, ya sea:

  - porque será necesario ampliar la longitud de las mismas como consecuencia de las características de la carretera en cuanto ancho, ó

  - porque las dimensiones corresponden a alcantarillas de 0.30 x 0.30 m o similar, o

  - porque el estado estructural de las mismas no corresponde a las nuevas cargas que serán impuestas por el futuro tráfico vehicular.

- El drenaje longitudinal está constituido por cunetas de pie de talud, de tierra en mal estado de conservación.

- Los puentes existentes son de una sola calzada y por la antigüedad de los mismos probablemente más de 50 años corresponden a cargas de diseño no compatibles con las futuras que tendrá la carretera. Además fueron diseñados bajo Normas, diferentes a las actuales.

- No existe sub drenaje ni cunetas de coronación.

En conclusión será necesario proyectar un sistema de drenaje totalmente nuevo.

En anexo B se presenta el inventario realizado.

2.0	TRABAJOS  DE CAMPO

2.1	Topográficos

Los trabajos topográficos ejecutados con relación a los requerimientos de diseño del sistema de drenaje de la carretera, son:

- Para Puentes.- secciones transversales aguas abajo y arriba de la sección del puente, hasta 200 m donde existió esa posibilidad, y en la sección del puente.

- Para Alcantarillas.- pendiente longitudinal de la quebrada.

2.2	Excavaciones

## Se ejecutaron calicatas en las secciones de los puentes con la finalidad de realizar muestreos del material del cauce, con la finalidad de determinar los diámetros característicos para el cálculo de la socavación potencial del cauce con fines de cimentación.

Los resultados de los análisis granulométricos se presentan en el cuadro 3.1. En el anexo C los resultados de laboratorio.

3.0	DRENAJE  VIAL

  - Drenaje Transversal

El drenaje transversal está constituido por:

- Alcantarillas

- Badenes

- Puentes

  - Drenaje Longitudinal

El drenaje longitudinal está constituido por:

- Cunetas de pie de talud.

- Cajas colectoras.

- Sub drenaje.

- HIDRÁULICA DE PUENTES – PONTONES

La determinación de los niveles de agua correspondiente a las avenidas de diseño se realizó empleando el modelo HEC – RAS versión 3.1.3 del Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los Estados Unidos.

  - Modelamiento Hidráulico

    - Información de Entrada Programa HEC – RAS

Secciones Transversales

Las secciones transversales se levantaron perpendiculares al cauce de los ríos.

Coeficientes de Rugosidad

De acuerdo a lo observado en campo se puede establecer las siguientes condiciones:

- El cauce principal está formado por material gravoso – rocoso.

- Las márgenes de los ríos están constituidas por materiales coluviales (gravas y arenas)

Los coeficientes de rugosidad asumidos son 0.040 para el cauce principal y de 0.050 a 0.050 para los cauces secundarios (en los casos de este estudio no se presentan).

  - Anchos Hidráulicos

## Los anchos hidráulicos para las condiciones de flujo existentes al mes de febrero 2008 y los caudales asociados de periodo de retorno 100 años, se presentan en el cuadro Nº 7.1. Los mismos son tomados de los resultados o salidas del HEC RAS

| RELACION DE ALCANTARILLAS Y BADENES PROPUESTOS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CARRETERA CUSCO - QUILLABAMBA |  |  |  |  |  |  |  |
| Tramo Alfamayo - Chaullay - Quillabamba |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | Progresiva de Replanteo del eje de la Carretera | Tipo | Sección | Diámetro | Longitud (m) | Propósito | Obs. |
| 1 | 85+040 | TMC | Circular | 36" | 10.53 | Salida cuneta | nueva |
| 2 | 85+675 | TMC | Circular | 48" | 9.72 | Quebrada | nueva |
| 3 | 85+848 | TMC | Circular | 36" | 8.91 | Salida cuneta | nueva |
| 4 | 86+140 | TMC | Circular | 48" | 11.34 | Quebrada | nueva |
| 5 | 86+540 | TMC | Circular | 48" | 12.15 | Quebrada | nueva |
| 6 | 86+664 | TMC | Circular | 48" | 14.58 | Quebrada | nueva |
| 7 | 87+180 | TMC | Circular | 36" | 10.53 | Salida cuneta | nueva |
| 8 | 87+430 | TMC | Circular | 48" | 11.34 | Quebrada | nueva |
| 9 | 87+685 | TMC | Circular | 48" | 13.77 | Quebrada | nueva |
| 10 | 87+880 | TMC | Circular | 48" | 9.72 | Quebrada | nueva |
| 11 | 88+054 | TMC | Circular | 48" | 11.34 | Quebrada | nueva |
| 12 | 88+270 | TMC | Circular | 48" | 11.17 | Quebrada | nueva |
| 13 | 88+597 (Valeria) | Baden |  | ´- | 55.00 | Quebrada | reemplaza a Baden existente |
| 14 | 88+740 | TMC | Circular | 36" | 11.34 | Salida cuneta | nueva |
| 15 | 88+905 | TMC | Circular | 48" | 10.53 | Quebrada | nueva |
| 16 | 89+200 | TMC | Circular | 36" | 12.96 | Salida cuneta | nueva |
| 17 | 89+438 | TMC | Circular | 48" | 12.96 | Quebrada | nueva |
| 18 | 89+533 (Sandra) | Baden |  | ´- | 55.00 | Quebrada | reemplaza a Baden existente |
| 19 | 89+800 | TMC | Circular | 36" | 12.15 | Salida cuneta | nueva |
| 20 | 90+160 | TMC | Circular | 36" | 12.96 | Salida cuneta | nueva |
| 21 | 90+290 | TMC | Circular | 36" | 12.15 | Salida cuneta | nueva |
| 22 | 90+423 | TMC | Circular | 60" | 12.96 | Quebrada | nueva |
| 23 | 90+762 | TMC | Circular | 48" | 13.77 | Quebrada | nueva |
| 24 | 90+980 | TMC | Circular | 36" | 10.53 | Salida cuneta | nueva |
| 25 | 91+210 | TMC | Circular | 48" | 12.96 | Quebrada | nueva |
| 26 | 91+443 | TMC | Circular | 48" | 12.96 | Quebrada | nueva |
| 27 | 91+615 | TMC | Circular | 36" | 10.53 | Salida cuneta | nueva |
| 28 | 91+994 | TMC | Circular | 60" | 10.53 | Quebrada | nueva |
| 29 | 92+161 | TMC | Circular | 48" | 11.34 | Quebrada | nueva |
| 30 | 92+390 | TMC | Circular | 48" | 10.53 | Quebrada | nueva |
| 31 | 92+560 | TMC | Circular | 36" | 10.53 | Salida cuneta | nueva |
| 32 | 92+780 | TMC | Circular | 36" | 10.53 | Salida cuneta | nueva |
| 33 | 93+140 | TMC | Circular | 36" | 9.72 | Salida cuneta | nueva |
| 34 | 93+376 (Vanessa) | Marco |  | 4.50 x 3.50 m. | 12.74 | Quebrada | reemplaza a Baden existente |
| 35 | 93+630 | TMC | Circular | 36" | 12.96 | Salida cuneta | nueva |
| 36 | 93+700 | TMC | Circular | 36" | 11.34 | Salida cuneta | nueva |
| 37 | 94+160 | TMC | Circular | 48" | 15.39 | Quebrada | nueva |
| 38 | 94+446 (Suinayaku) | Baden |  |  | 35.00 | Quebrada | reemplaza a Baden existente |
| 39 | 94+620 | TMC | Circular | 36" | 9.72 | Salida cuneta | nueva |
| 40 | 94+830 | TMC | Circular | 48" | 12.96 | Quebrada | nueva |
| 41 | 95+075 Sarasarayoc | Baden |  | `- | 35.00 | Quebrada | reemplaza a Baden existente |
| 42 | 95+297 | TMC | Circular | 36" | 12.15 | Salida cuneta | nueva |
| 43 | 95+650 | TMC | Circular | 36" | 9.72 | Salida cuneta | nueva |
| 44 | 95+830 | TMC | Circular | 36" | 10.53 | Salida cuneta | nueva |
| 45 | 96+240 Negro huercuna | Baden |  |  | 35.00 | Quebrada | reemplaza a Baden existente |
| 46 | 96+480 | TMC | Circular | 36" | 12.96 | Salida cuneta | nueva |
| 47 | 96+740 | TMC | Circular | 36" | 9.72 | cruce canal | nueva |
| 48 | 97+060 | TMC | Circular | 36" | 10.53 | Salida cuneta | nueva |
| 49 | 97+110 | TMC | Circular | 48º | 16.20 | Quebrada | nueva |
| 50 | 97+423 | TMC | Circular | 48" | 9.72 | Quebrada | nueva |
| 51 | 97+780 Salamanca | Baden |  |  | 35.00 | Quebrada | reemplaza Baden existente |
| 52 | 98+160 | Marco | Rectangular | 1.0 x 1.0 m, | 11.90 | Quebrada | nueva |
| 53 | 98+350 | TMC | Circular | 36" | 13.77 | Salida cuneta | nueva |
| 54 | 98+780 | TMC | Circular | 36" | 13.77 | Salida cuneta | nueva |
| 55 | 99+000 | TMC | Circular | 36" | 10.53 | Salida cuneta | nueva |
| 56 | 99+230 | TMC | Circular | 36" | 10.53 | Salida cuneta | nueva |
| 57 | 99+580 | TMC | Circular | 36" | 12.15 | Salida cuneta | nueva |
| 58 | 99+820 | TMC | Circular | 48" | 14.58 | Quebrada | reemplazo |
| 59 | 100+180 | TMC | Circular | 36" | 9.72 | Salida cuneta | nueva |
| 60 | 100+323 | TMC | Circular | 48" | 9.72 | Quebrada | nueva |
| 61 | 100+650 | TMC | Circular | 36" | 10.53 | Salida cuneta | nueva |
| 62 | 100+873 | TMC | Circular | 48" | 13.77 | Quebrada | nueva |
| 63 | 101+242 (Choquellohuanca) | Baden |  |  | 55.00 | Quebrada | reemplaza a Baden existente |
| 64 | 101+700 | TMC | Circular | 36" | 9.72 | Salida cuneta | nueva |
| 65 | 101+900 | Marco | Rectangular | 1.0 x 1.0 m, | 8.40 | Quebrada | nueva |
| 66 | 102+070 | TMC | Circular | 36" | 10.53 | Salida cuneta | nueva |
| 67 | 102+200 | TMC | Circular | 36" | 8.91 | Salida cuneta | nueva |
| 68 | 102+212 | Marco | Rectangular | 1.0 x 1.0 m, | 9.45 | Quebrada | nueva |
| 69 | 102+239 | TMC | Circular | 48" | 11.34 | Quebrada | nueva |
| 70 | 102+480 | Marco | Rectangular | 1.0 x 1.0 m, | 11.83 | Quebrada | nueva |
| 71 | 102+770 | TMC | Circular | 36" | 9.72 | Salida cuneta | nueva |
| 72 | 103+130 | TMC | Circular | 36" | 10.53 | Salida cuneta | nueva |
| 73 | 103+400 | TMC | Circular | 36" | 12.96 | Salida cuneta | nueva |
| 74 | 103+740 | TMC | Circular | 36" | 11.34 | Salida cuneta | nueva |
| 75 | 104+060 | TMC | Circular | 36" | 11.34 | Salida cuneta | nueva |
| 76 | 104+220 | TMC | Circular | 48" | 12.15 | Quebrada | nueva |
| 77 | 104+470 | TMC | Circular | 36" | 12.15 | Salida cuneta | nueva |
| 78 | 104+750 | TMC | Circular | 48" | 11.34 | Quebrada | reemplazo |
| 79 | 104+819 | TMC | Circular | 36" | 9.72 | Salida cuneta | nueva |
| 80 | 104+890 | TMC | Circular | 48" | 10.53 | Quebrada | nueva |
| 81 | 105+070 | TMC | Circular | 48" | 9.72 | Quebrada | nueva |
| 82 | 105+100 | TMC | Circular | 48" | 8.91 | Quebrada | nueva |
| 83 | 105+160 | TMC | Circular | 48" | 11.34 | Quebrada | nueva |
| 84 | 105+380 | TMC | Circular | 36" | 12.15 | Cruce canal | nueva |
| 85 | 106+060 | TMC | Circular | 36" | 11.34 | Salida cuneta | nueva |
| 86 | 106+260 | TMC | Circular | 36" | 10.53 | Salida cuneta | nueva |
| 87 | 106+380 | TMC | Circular | 36" | 12.96 | Salida cuneta | nueva |
| 88 | 106+630 | TMC | Circular | 36" | 10.53 | Salida cuneta | nueva |
| 89 | 106+880 | TMC | Circular | 36" | 13.77 | Salida cuneta | nueva |
| 90 | 107+340 | TMC | Circular | 36" | 13.77 | Salida cuneta | nueva |
| 91 | 107+600 | TMC | Circular | 36" | 15.39 | Salida cuneta | nueva |
| 92 | 108+270 | Marco | Rectangular | 1.50 x 1.50 | 15.60 | Quebrada | nueva |
| 93 | 108+370 | TMC | Circular | 48" | 13.77 | Quebrada | nueva |
| 94 | 108+480 | Marco | Rectangular | 1.00 x 1.00 | 16.30 | Quebrada | nueva |
| 95 | 108+800 | TMC | Circular | 36" | 11.34 | Salida cuneta | nueva |
| 96 | 109+260 | TMC | Circular | 36" | 11.34 | Salida cuneta | nueva |
| 97 | 109+560 | TMC | Circular | 36" | 12.96 | Salida cuneta | nueva |
| 98 | 109+852 | TMC | Circular | 48" | 12.15 | Quebrada | nueva |
| 99 | 110+017 | Marco | Rectangular | 2.00 x 2.00 | 19.80 | Quebrada | nueva |
| 100 | 110+330 | TMC | Circular | 36" | 13.77 | Salida cuneta | nueva |
| 101 | 110+610 | TMC | Circular | 36" | 11.34 | Salida cuneta | nueva |
| 102 | 110+690 | TMC | Circular | 36" | 12.15 | Salida cuneta | nueva |
| 103 | 110+910 | TMC | Circular | 48" | 12.15 | Quebrada | nueva |
| 104 | 111+085 | TMC | Circular | 36" | 12.15 | Salida cuneta | reemplazo |
| 105 | 111+300 | TMC | Circular | 48" | 12.96 | Quebrada | nueva |
| 106 | 111+570 | TMC | Circular | 36" | 12.96 | Salida cuneta | nueva |
| 107 | 111+720 | TMC | Circular | 36" | 11.34 | Salida cuneta | nueva |
| 108 | 112+200 | TMC | Circular | 36" | 10.53 | Salida cuneta | nueva |
| 109 | 112+440 | TMC | Circular | 36" | 8.91 | Salida cuneta | nueva |
| 110 | 112+730 | TMC | Circular | 36" | 10.53 | Salida cuneta | nueva |
| 111 | 112+880 | TMC | Circular | 36" | 12.96 | Pase de agua | reponer |
| 112 | 113+210 | TMC | Circular | 36" | 12.15 | Salida cuneta | reemplazo |
| 113 | 113+540 | TMC | Circular | 48" | 14.58 | Quebrada | nueva |
| 114 | 113+668 | TMC | Circular | 36" | 12.15 | Salida cuneta | nueva |
| 115 | 114+250 | TMC | Circular | 36" | 8.91 | Salida cuneta | nueva |
| 116 | 114+660 | TMC | Circular | 36" | 11.34 | Salida cuneta | nueva |
| 117 | 114+900 | TMC | Circular | 36" | 12.96 | Salida cuneta | nueva |
| 118 | 115+060 | TMC | Circular | 36" | 9.72 | Salida cuneta | reemplazo |
| 119 | 115+200 | TMC | Circular | 36" | 12.96 | Salida cuneta | nueva |
| 120 | 115+480 | TMC | Circular | 36" | 12.15 | Salida cuneta | nueva |
| 121 | 115+610 | TMC | Circular | 36" | 14.58 | Salida cuneta | nueva |
| 122 | 115+692 | TMC | Circular | 36" | 10.53 | Salida cuneta | nueva |
| 123 | 115+900 | TMC | Circular | 36" | 12.15 | Salida cuneta | nueva |
| 124 | 116+240 | TMC | Circular | 36" | 12.96 | Salida cuneta | nueva |
| 125 | 116+518 Chullamayo | Baden |  |  | 35.00 | Quebrada | reemplaza a Baden existente |
| 126 | 116+820 | TMC | Circular | 36" | 10.53 | Salida cuneta | nueva |
| 127 | 117+030 | TMC | Circular | 36" | 9.72 | Salida cuneta | nueva |
| 128 | 117+330 | Marco | Rectangular | 1.00 x 1.00 | 8.90 | Quebrada | nueva |
| 129 | 117+500 | TMC | Circular | 60" | 12.15 | Quebrada | nueva |
| 130 | 117+685 | TMC | Circular | 48" | 16.20 | Quebrada | nueva |
| 131 | 117+948 | TMC | Circular | 36" | 9.72 | Salida cuneta | reemplazo |
| 132 | 118+200 | TMC | Circular | 36" | 12.96 | Salida cuneta | nueva |
| 133 | 118+490 | Marco | Rectangular | 2.00 x 2.00 | 11.00 | Quebrada | nueva |
| 134 | 118+965 | TMC | Circular | 36" | 10.53 | Salida cuneta | nueva |
| 135 | 119+180 | TMC | Circular | 36" | 11.34 | Salida cuneta | nueva |
| 136 | 119+550 | TMC | Circular | 36" | 8.91 | Salida cuneta | nueva |
| 137 | 119+740 | TMC | Circular | 36" | 11.34 | Salida cuneta | nueva |
| 138 | 119+970 | TMC | Circular | 36" | 12.96 | Salida cuneta | nueva |
| 139 | 120+170 | TMC | Circular | 36" | 11.34 | Salida cuneta | nueva |
| 140 | 120+590 | TMC | Circular | 36" | 9.72 | Salida cuneta | nueva |
| 141 | 120+798.4 | TMC | Circular | 36" | 8.91 | Salida cuneta | nueva |
| 142 | 121+050 | TMC | Circular | 36" | 10.53 | Salida cuneta | nueva |
| 143 | 121+300 | TMC | Circular | 36" | 11.34 | Salida cuneta | nueva |
| 144 | 121+803 | TMC | Circular | 36" | 10.53 | Salida cuneta | nueva |
| 145 | 122+287 | TMC | Circular | 36" | 12.96 | Salida cuneta | nueva |
| 146 | 122+460 | TMC | Circular | 36" | 10.53 | Salida cuneta | nueva |
| 147 | 122+750 | Marco | Rectangular | 1.00 X 1.00 | 9.20 | Quebrada | nueva |
| 148 | 122+922 | TMC | Circular | 36" | 9.72 | Salida cuneta | nueva |
| 149 | 123+365 | TMC | Circular | 36" | 9.72 | Salida cuneta | nueva |
| 150 | 123+610 | TMC | Circular | 36" | 10.53 | Salida cuneta | nueva |
| 151 | 123+865 | TMC | Circular | 36" | 12.15 | Salida cuneta | nueva |
| 152 | 124+150 | TMC | Circular | 36" | 11.34 | Salida cuneta | nueva |
| 153 | 124+460 | TMC | Circular | 36" | 8.91 | Salida cuneta | nueva |
| 154 | 124+720 (s/n) | Baden |  |  | 35.00 | Quebrada | nueva |
| 155 | 124+945 | Marco | Rectangular | 1.00 x 1.00 | 9.50 | Quebrada | nueva |
| 156 | 125+490 | TMC | Circular | 36" | 11.34 | Salida cuneta | nueva |
| 157 | 125+720 | TMC | Circular | 36" | 10.53 | Salida cuneta | nueva |
| 158 | 125+930 | TMC | Circular | 36" | 9.72 | Salida cuneta | reemplazo |
| 159 | 126+200 | TMC | Circular | 36" | 8.91 | Salida cuneta | nueva |
| 160 | 126+600 (Ayunay) | Baden |  |  | 55.00 | Quebrada | reemplaza Baden existente |
| 161 | 126+890 | TMC | Circular | 36" | 10.53 | Salida cuneta | nueva |
| 162 | 127+240 | TMC | Circular | 36" | 8.91 | Salida cuneta | nueva |
| 163 | 127+520 | Marco | Rectangular | 1.00 x 1.00 | 9.91 | Quebrada | nueva |
| 164 | 127+880 | TMC | Circular | 48" | 10.53 | Quebrada | nueva |
| 165 | 128+000 (s/n) | Baden |  |  | 35.00 | Quebrada | nueva |
| 166 | 128+160 | TMC | Circular | 48" | 10.53 | Quebrada | nueva |
| 167 | 128+780 | TMC | Circular | 36" | 8.91 | Salida cuneta | nueva |
| 168 | 129+265 | TMC | Circular | 36" | 8.91 | Salida cuneta | nueva |
| 169 | 129+425 | TMC | Circular | 36" | 10.53 | Salida cuneta | reemplazo |
| 170 | 129+540 | TMC | Circular | 36" | 11.34 | Salida cuneta | nueva |
| 171 | 129+710 Uchumayo | Marco | Rectangular | 3.50 X 3.50 | 13.43 | Quebrada | reemplazo |
| 172 | 130+100 | TMC | Circular | 36" | 8.91 | Salida cuneta | nueva |
| 173 | 130+270 | TMC | Circular | 36" | 10.53 | Salida cuneta | nueva |
| 174 | 130+700 | TMC | Circular | 36" | 8.91 | Salida cuneta | nueva |
| 175 | 130+970 | TMC | Circular | 36" | 8.91 | Salida cuneta | nueva |
| 176 | 131+500 | TMC | Circular | 36" | 10.53 | Salida cuneta | nueva |
| 177 | 131+772 | TMC | Circular | 36" | 9.72 | Salida cuneta | nueva |
| 178 | 132+040 | TMC | Circular | 36" | 10.53 | Salida cuneta | nueva |
| 179 | 132+280 | TMC | Circular | 48" | 11.34 | Quebrada | nueva |
| 180 | 132+450 | TMC | Circular | 36" | 9.72 | Salida cuneta | nueva |
| 181 | 132+660 | TMC | Circular | 36" | 9.72 | Salida cuneta | nueva |
| 182 | 132+875 | TMC | Circular | 48" | 11.34 | Quebrada | nueva |
| 183 | 133+100 | TMC | Circular | 36" | 10.53 | Salida cuneta | nueva |
| 184 | 133+330 | TMC | Circular | 36" | 8.91 | Salida cuneta | nueva |
| 185 | 133+550 | TMC | Circular | 36" | 8.91 | Salida cuneta | nueva |
| 186 | 133+840 | TMC | Circular | 36" | 8.91 | Salida cuneta | nueva |
| 187 | 134+120 | TMC | Circular | 36" | 8.91 | Salida cuneta | nueva |
| 188 | 134+540 | TMC | Circular | 48" | 12.15 | Quebrada | nueva |
| 189 | 134+795 | TMC | Circular | 36" | 10.53 | Salida cuneta | nueva |
| 190 | 135+010 | Marco | Rectangular | 1.50 x 1.50 | 11.05 | Quebrada | nueva |
| 191 | 135+165 | TMC | Circular | 36" | 10.53 | Salida cuneta | nueva |
| 192 | 135+310 | TMC | Circular | 48" | 12.15 | Quebrada | nueva |
| 193 | 135+502 | TMC | Circular | 36" | 8.91 | Salida cuneta | nueva |
| 194 | 135+922 | TMC | Circular | 36" | 12.96 | Salida cuneta | nueva |
| 195 | 136+295 | TMC | Circular | 60" | 13.77 | Quebrada | nueva |
| 196 | 136+530 | TMC | Circular | 60" | 12.15 | Quebrada | nueva |
| 197 | 136+822 | TMC | Circular | 48" | 11.34 | Quebrada | nueva |
| 198 | 137+018 | TMC | Circular | 36" | 12.96 | Salida cuneta | nueva |
| 199 | 137+625 | TMC | Circular | 36" | 12.15 | Salida cuneta | nueva |
| 200 | 137+880 | TMC | Circular | 36" | 10.53 | Salida cuneta | nueva |
| 201 | 138+076 | TMC | Circular | 36" | 10.53 | Salida cuneta | nueva |
| 202 | 138+270 | TMC | Circular | 36" | 11.34 | Salida cuneta | nueva |
| 203 | 138+500 | TMC | Circular | 48" | 10.53 | Quebrada | nueva |
| 204 | 138+858 | TMC | Circular | 36" | 12.15 | Salida cuneta | nueva |
| 205 | 139+191 | TMC | Circular | 48" | 12.96 | Quebrada | nueva |
| 206 | 139+432 | TMC | Circular | 36" | 10.53 | Salida cuneta | nueva |

| RELACION DE ALCANTARILLAS DE MARCO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CARRETERA CUSCO - QUILLABAMBA |  |  |  |  |  |  |  |
| Tramo Alfamayo - Chaullay - Quillabamba |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | Progresiva de Replanteo del eje de la Carretera | Tipo | Sección | Dimensiones (m) | Longitud (m) | Propósito | Obs. |
| 1 | 93+376 Vanesa | Marco | Rectangular | 4.50 x 3.50 | 12.74 | Quebrada | reemplazo |
| 2 | 98+160 | Marco | Rectangular | 1.00 x 1.00 | 11.90 | Quebrada | nueva |
| 3 | 101+900 | Marco | Rectangular | 1.00 x 1.00 | 8.40 | Quebrada | nueva |
| 4 | 102+212 | Marco | Rectangular | 1.00 x 1.00 | 9.45 | Quebrada | nueva |
| 5 | 102+480 | Marco | Rectangular | 1.00 x 1.00 | 11.83 | Quebrada | nueva |
| 6 | 108+270 | Marco | Rectangular | 1.50 x 1.50 | 15.60 | Quebrada | nueva |
| 7 | 108+480 | Marco | Rectangular | 1.00 x 1.00 | 16.30 | Quebrada | nueva |
| 8 | 110+017 | Marco | Rectangular | 2.00 x 2.00 | 19.80 | Quebrada | nueva |
| 9 | 117+330 | Marco | Rectangular | 1.00 x 1.00 | 8.90 | Quebrada | nueva |
| 10 | 118+490 | Marco | Rectangular | 2.00 x 2.00 | 11.00 | Quebrada | nueva |
| 11 | 122+750 | Marco | Rectangular | 1.00 x 1.00 | 9.20 | Quebrada | nueva |
| 12 | 124+945 | Marco | Rectangular | 1.00 x 1.00 | 9.50 | Quebrada | nueva |
| 13 | 127+520 | Marco | Rectangular | 1.00 x 1.00 | 9.91 | Quebrada | nueva |
| 14 | 129+710 Uchumayo | Marco | Rectangular | 3.50 x 3.50 | 13.43 | Quebrada | reemplazo |
| 15 | 135+010 | Marco | Rectangular | 1.50 x 1.50 | 11.05 | Quebrada | nueva |

| RELACION DE ESTRUCTURAS PROPUESTAS: PUENTES Y PONTONES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CARRETERA CUSCO - QUILLABAMBA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tramo Alfamayo - Chaullay - Quillabamba |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | Nombre | Progresiva de ubicación del Punte, eje de quebrada | Altura Libre | Progresiva de los apoyos |  | Luz libre | Luz de apoyo | Obs. |
|  |  |  |  | izquierda | derecha | m |  |  |
| 1 | ALFAMAYO | 84+665 | 4.60 m. | 84+655.7 | 84+670.85 | 14.70 m. | 15.6 m | Puente |
| 2 | LUCUMAYO | 85+435.4 | 3.71 m. | 85+432.9 | 85+437.90 | 5.00 m. |  | Ponton |
| 3 | INCATAMBO | 90+888 | 2.75 m. | 90+882.2 | 90+893 | 10 m. | 10.8 m | Puente |
| 4 | HUAMANMARCA | 98+652 | 4.92 m | 98+639.60 | 98+660.5 | 19.95 m | 20.90 m | Puente |
| 5 | AMAYBAMBA | 103+552 | 3.76 m | 103+545.44 | 103+563.32 | 16.70 m | 17.60 m | Puente |
| 6 | SICRE | 105+019.2 | 2.15 m | 105+011.8 | 105+027.4 | 14.60 m | 15.50 m | Puente |
| 7 | IPAL | 105+728.2 | 5.23 m | 105+718.8 | 105+736.8 | 16.70 m | 17.60 m | Puente |
| 8 | HUYRO | 108+341.1 | 4.48 m | 108+327.30 | 108+353 | 25 m. |  | Puente |
| 9 | CHONTAMAYO | 111+994 | 2.91 m | 111+986.50 | 112+001.50 | 12.00 m | 15.00 m | Puente |
| 10 | HUAYOPATA | 114+012 | 7.42 m | 114+005.80 | 114+018.60 | 12 m | 12.80m | Puente |
| 11 | CHAULLAY | 121+660 |  | 121+615 | 121+685 |  | 70 m | Mantenimiento |

5.0.	CONCLUSIONES

5.1. 	La vía en estudio, entre el Km. 84+400 (Alfamayo) y el Km. 121+500 (Puente Chaullay), cruza numerosas quebradas entre grandes a pequeñas,  que se activan en épocas de lluvias, entre los meses de noviembre a abril. Las mismas que para permitir el tráfico regular, se han previsto la construcción de estructuras, como puentes, pontones, badenes, alcantarillas TMC de diámetros entre 48” y 60”, etc.

  - En el tramo comprendido entre el Puente Chaullay  Km 121+700 y al ingreso a la ciudad de Quillabamba Km 139+619 existen menor número de quebradas, siendo de importancia la de Uchumayo, las que también son activadas en épocas de lluvias, en la que igualmente se han .previsto estructuras de cruce.

  - En las quebradas donde se ha previsto estructuras de Badenes, en época de lluvias, el caudal trae con arrastre de materiales y sedimentos.

- RECOMENDACIONES

  - Los trabajos de reconstrucción y mejoramiento de la carretera se recomienda deben ser ejecutados  principalmente en época de estiaje, esto es desde el mes de mayo hasta octubre; relacionado con las actividades de conformación de terraplenes, subrasante, sudbase, base, así como la colocación de la carpeta asfáltica; asimismo en la excavación para la cimentación de las estructuras. y con menor ritmo de actividades en los meses de noviembre a abril.

  - Realizar mantenimiento rutinario de las cunetas, alcantarillas TMC, de manera de permitir el libre escurrimiento de las aguas  de la zona adyacente a la carretera, a fin de preservar la vida útil de la vía.

  - A futuro las quebradas medianas que son cruzadas por estructuras de badenes, alcantarillas de marco, podrían ser reemplazos por Pontones ubicadas ya sea aguas abajo, o aguas arriba de la actual estructura , con lo que se  logrará un mayor radio de curvatura de la vía en estos tramos.

  - La ejecución de las obras (partidas afectadas por lluvias) deberá realizarse en el periodo entre el 15 de abril y 15  de noviembre, de acuerdo con la experiencia que se tiene de obras en el departamento del Cusco.

  - El Contratista deberá prever en su propuesta las condiciones meteorológicas de la zona donde se ejecutarán las obras, considerando una disminución de ritmo de los trabajos  en el periodo del 15 noviembre al 15 de abril, que deberá  incluir en sus costos unitarios, de acuerdo con su programación de obra (ruta critica) y las partidas que le toque ejecutar en ese periodo.

  - Durante el proceso de construcción las obras de arte, en particular badenes y puentes, el contratista deberá considerar que deberá mantener el transito, para lo cual deberá preveer la construcción de obras provisionales (temporales), cuyo costo deberá incluir en los costos unitarios de las obras de arte.