ESTUDIO DE TRÁFICO Y CARGAS

- ESTUDIO VOLUMETRICO

El estudio volumétrico comprende la determinación de las características actuales y futuras del tráfico, estas características varían a lo largo de la carretera, existiendo tramos de características más o menos iguales llamados tramos homogéneos, como principales zonas generadoras y atractoras de viajes. No sería posible, ni necesario, determinar el volumen ni la composición del tráfico en cada uno de los tramos en los que existan pequeñas variaciones, solamente se determinarán los indicadores para los tramos en los que las variaciones en la composición y volumen sean significativas.

## TRAMOS HOMOGÉNEOS

Sobre la base de los antecedentes e información existente se determinaron los tramos homogéneos en la carretera comprendida entre “Alfamayo-Quillabamba”, considerando que cada tramo contiene características más o menos homogéneas en volumen y composición del tráfico vehicular.

Estos tramos denominados tramos homogéneos de tráfico, no coinciden necesariamente con los tramos con características orografiítas similares, sino que obedece al comportamiento del tráfico.

## ESTACIONES DE CONTROL

La programación de estaciones de control vehicular, se efectuó de acuerdo a i) los antecedentes existentes tanto en Provias Descentralizado, los tramos más o menos homogéneos en volumen y composición vehicular, en que se subdivide el Eje Vial en estudio, se indican en el cuadro siguiente: El cuadro 2.1 y grafico 2.1 muestran la ubicación de las Estaciones de Control vehicular.

CUADRO 2.1 UBICACIÓN  DE  LAS  ESTACIONES  DE  CONTROL

| Código | Tramo | Ubicación |
| --- | --- | --- |
| 1.- Volumen y clasificación vehicular |  |  |
| E 1 | Chaullay-Quillabamba | Salida de Chaullay, hacia Quillabamba (margen izquierda) |
| E 2 | Chaullay-Quillabamba | Salida de Chaullay, hacia Quillabamba (margen derecha) |
| E 3 | Alfamayo-Huayopata | Acceso de Huyro, hacia Alfamayo |
| 2.- Encuesta Origen-Destino |  |  |
| E 1 | Chaullay (margen izquierda) | Salida de Chaullay, hacia Quillabamba |
| E 2 | Chaullay (margen derecha) | Salida de Chaullay, hacia Quillabamba |
| E 3 | Huyro | Acceso de Huyro, hacia Alfamayo |
| 4.- Estudio Velocidad |  |  |
| V1 | Alfamayo-Chaullay | Huyro |
| V2 | Chaullay-Quillabamba | Chaullay-Quillabamba |

Elaboración propia

De acuerdo al cronograma de trabajo de campo, coordinado previamente, con la Supervisión asignada por Provias Descentralizado, se iniciaron los Conteos vehiculares el día 06 de marzo al 12 de marzo, en ltodas las Estaciones.

GRAFICO 2-1   GRAFICO DE UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE CONTROL

METODOLOGÍA PARA HALLAR EL PROMEDIO DIARIO ANUAL    (IMD)

La metodología para hallar el Índice Medio Diario anual (IMD), corresponde a la siguiente formula:

IMD = IMDs * FC m

IMDs =[( Vl+Vs+Vd}/7] (Estaciones de 7 días)

Donde:

IMDs =  Volumen clasificado promedio de la semana

Vl     =   Volumen clasificado día laboral (lunes, martes, miércoles, jueves, viernes)

Vnl      =   Volumen clasificado días no laborables (día sábado (Vs), domingo (Vd),

FC m = Factor de corrección según el mes que se efectuó el aforo.

## OBTENCIÓN DE LOS FACTORES DE CORRECCIÓN MENSUAL

El factor de corrección estacional, se determina a partir de una serie anual de tráfico registrada por una unidad de Peaje, con la finalidad de hacer una corrección para eliminar las diversas fluctuaciones del  volumen de tráfico por causa de las variaciones estaciónales debido a factores recreacionales, climatológicas, las épocas de cosechas, las festividades, las vacaciones escolares, viajes diversos, etc.; que se producen durante el año.

Para él calculo del factor de corrección mensual (FCm), se obtuvo de la información proporcionada por Provias Nacional – Gerencia de Operaciones Zonales del año 2006, de la Unidad  de Peaje de Huillque, ubicada en la carretera “Abancay-Cusco”, dicha Unidad de Peaje es la mas cercana a la carretera en estudio

|  |  | IMD anual |
| --- | --- | --- |
| FC m | = |  |
|  |  | IMD del mes del Estudio de la Unidad Peaje |

Donde:

FC m = 	factor de corrección mensual clasificado por cada tipo de vehículo

IMD  = 	Volumen Promedio Diario Anual clasificado de la U. Peaje

IMD mes del Estudio  = Volumen Promedio Diario, del mes en U. Peaje

El cuadro 2-2, presenta el factor de corrección mensual (FC m), hallado asumiendo el mismo Factor de Corrección  para ambos sentidos.

CUADRO 2-2  FACTOR DE CORRECCIÓN DEL MES DE MARZO – AÑO 2006

| Punto de Control | Unidad de Peaje | Código | Mes | F.Correcc Veh.Lig | F.Correcc Veh.Pes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carretera Alfamayo-Quillabamba | HUILLQUE | Todas | marzo | 1.15898 | 1.07706 |

Fuente: Gerencia de Operaciones Zonales – Provias Nacional

El resultado alcanzado en el cuadro 2-2, establece los Factores de Corrección, por cada gran tipo de vehículo, tomando como base para los factores de corrección mensual, la información de la Unidad de Peaje de Huillque,

## PUNTOS DE AFORO

Para el relevamiento de los datos de campo se considero el trabajo simultáneo de  5 Brigadas de Trafico, compuesta cada una por un Jefe de Brigada que efectuó simultáneamente, funciones de Conteo y clasificación. Los  turnos fueron rotativos.

La ubicación de los conteos se indica en el cuadro 3-1

CUADRO 3.1  UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE AFORO

| Código | Ubicación | Ruta | Nombre |
| --- | --- | --- | --- |
| E 1 | Salida Chaullay hacia Quillabamba | R 101 | Chaullay margen. izquierda |
| E 2 | Salida Chaullay hacia Quillabamba | R 101 | Chaullay margen. derecha |
| E 3 | Ingreso Huyro desde Alfamayo | R 101 | Huyro |
| E 4 | Salida Huaopata hacia Chaullay | R 101 | Huayopata |

Elaboración propia

La clasificación vehicular correspondió a: autos-camionetas, camioneta rural, micros,  ómnibus de 2 ejes, ómnibus de 3 o  más  ejes, camiones de dos ejes, camiones de tres ejes, camiones de cuatro ejes camiones, vehículos articulados de 3 ejes, cuatro ejes,  de cinco ejes, de seis ejes y siete eje desagregados en traylers  y semitraylers.

Se utilizaron contómetros manuales para el control vehicular

## RESULTADOS DE LOS CONTEOS VEHICULARES

Aplicando la metodología indicada en el acápite 1.2, se obtiene el IMDs, el cual será afectado por el factor de corrección mensual (FCm), indicado en el cuadro 2.2, obteniendo el IMDa

En el Anexo  “1”, presentamos por cada Estación de Control vehicular, el volumen y clasificación horaria por sentido de circulación y por día de conteo del Estudio de Campo.

Los resultados obtenidos, indican que el mayor volumen vehicular, se da en el tramo Alfamayo-Huyro”, con 381 veh/día; “Chaullay-Quillabamba”, margen-derecha, con 254 veh/día y por ultimo “Chaullay-Quillabamba” margen izquierda con 181  veh/día.

El transporte de carga, de/hacia Quillabamba, es efectuada en su mayoría por camiones de 2 ejes y en cantidad reducida por camiones de 3 ejes, teniendo una participación inferior al 10%, en los tramos viales “Alfamayo-Huyro”  y “Huayopata-Chaullay-Quillabamba (margen-derecha)” entre 13% y 23%,

No se hallo transporte de carga en vehículos articulados

Los cuadros siguientes desde 3-2 al 3.-5, contienen el resumen del volumen clasificado diario de las Estaciones de control vehicular comprendidas E1 a E 4

CUADRO 3-2  VOLUMEN DIARIO CLASIFICADO – ESTACIÓN CHAULLAY (margen izq)   (E 1)

| Tipo de Vehículo | Estación E 1 – Tramo Chaullay-Quillabamba - IMDa (Veh/día) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Alfamayo-Quillabamba | Quillabamba-Alfamayo | Ambos | % Ambos |
| Auto | 2 | 2 | 4 | 2.2% |
| Camioneta | 31 | 30 | 61 | 33.7% |
| C.R. | 18 | 24 | 42 | 23.2% |
| Micro | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Ómnibus 2 | 4 | 3 | 7 | 3.9% |
| Ómnibus +2 | 0 | 2 | 2 | 1.1% |
| Camión 2 Ejes | 29 | 25 | 54 | 29.8% |
| Camión 3 Ejes | 7 | 4 | 11 | 6.1% |
| Camión 4 Ejes | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Semitraylers | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Traylers | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| TOTAL | 91 | 90 | 181 | 100.0% |
|  | 50% | 50% | 100% |  |

Fuente: Estudio de trafico 2008

CUADRO 3-3  VOLUMEN DIARIO CLASIFICADO – ESTACIÓN CHAULLAY (Margen derecha)  (E 2)

| Tipo de Vehículo | Estación E 2 – Tramo Chaullay –Quillabamba - IMDa (Veh/día) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Alfamayo-Quillabamba | Quillabamba-Alfamayo | Ambos | % Ambos |
| Auto | 3 | 3 | 6 | 2.4% |
| Camioneta | 42 | 37 | 79 | 31.1% |
| C.R. | 58 | 49 | 107 | 42.1% |
| Micro | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Ómnibus 2 | 15 | 14 | 29 | 11.4% |
| Ómnibus +2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Camión 2 Ejes | 15 | 15 | 30 | 11.8% |
| Camión 3 Ejes | 2 | 1 | 3 | 1.2% |
| Camión 4 Ejes | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Semitraylers | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Traylers | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| IMDa | 135 | 119 | 254 | 100.0% |
| % por sentido | 53% | 47% | 100% |  |

Fuente: Estudio de trafico 2008

CUADRO 3-4  VOLUMEN DIARIO CLASIFICADO – ESTACIÓN HUYRO (E 3)

| Tipo de Vehículo | Estación E 3 – Tramo Alfamayo-Huayopata - IMDa (Veh/día) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Alfamayo-Quillabamba | Quillabamba-Alfamayo | Ambos | % Ambos |
| Auto | 5 | 5 | 10 | 2.6% |
| Camioneta | 87 | 86 | 173 | 45.4% |
| C.R. | 45 | 39 | 84 | 22.0% |
| Micro | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Ómnibus 2 | 19 | 16 | 35 | 9.2% |
| Ómnibus +2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Camión 2 Ejes | 34 | 31 | 65 | 17.1% |
| Camión 3 Ejes | 8 | 6 | 14 | 3.7% |
| Camión 4 Ejes | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Semitraylers | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Traylers | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| IMDa | 198 | 183 | 381 | 100.0% |
| % por sentido | 52% | 48% | 100% |  |

Fuente: Estudio de trafico 2008

CUADRO 3-4  VOLUMEN DIARIO CLASIFICADO – ESTACIÓN HUAYOPATA (E 4)

| Tipo de Vehículo | Estación E 4 – Tramo Huoyopata-Chaullay - IMDa (Veh/día) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Alfamayo-Quillabamba | Quillabamba-Alfamayo | Ambos | % Ambos |
| Auto | 4 | 5 | 9 | 2.1% |
| Camioneta | 73 | 67 | 140 | 32.3% |
| C.R. | 75 | 74 | 149 | 34.3% |
| Micro | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Ómnibus 2 | 18 | 17 | 35 | 8.1% |
| Ómnibus +2 | 0 | 2 | 2 | 0.5% |
| Camión 2 Ejes | 44 | 40 | 84 | 19.4% |
| Camión 3 Ejes | 10 | 5 | 15 | 3.5% |
| Camión 4 Ejes | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Semitraylers | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Traylers | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| IMDa | 224 | 210 | 434 | 100.0% |
| % por sentido | 52% | 48% | 100% |  |

Fuente: Estudio de trafico 2008

Los Cuadros siguientes, contienen la composición vehicular con el porcentaje de participación, en el IMDa (veh/día), de los grandes tipos de vehículos.

CUADRO  3-.5 RESUMEN DEL  IMDA POR ESTACION DE CONTROL (veh/día)

| Tramo | Chaullay-Quillabamba (M Izq) | Chaullay-Quillabamba (M Der) | Alfamayo-Huayopata | Huayopata-Chullay |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo Vehículo Estación | E1 | E 2 | E 3 | E 4 |
| VL (Auto+SW+Camioneta) | 65 | 85 | 183 | 149 |
| Camta Rural+Micro | 42 | 107 | 84 | 149 |
| Ómnibus | 9 | 29 | 35 | 37 |
| Camión Unitario (2,3,4 Ejes) | 65 | 33 | 79 | 99 |
| Camión Acoplado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMDa | 181 | 254 | 381 | 434 |

Fuente: Estudio de trafico 2008

CUADRO 3-6 RESUMEN EN PORCENTAJE DEL  IMDA POR ESTACION DE CONTROL (% veh/día)

| Tramo | Chaullay-Quillabamba (M Izq) | Chaullay-Quillabamba (M Der) | Alfamayo-Huayopata | Huayopata-Chullay |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo Vehículo Estación | E1 | E 2 | E 3 | E 4 |
| VL (Auto+SW+Camioneta) | 36% | 34% | 48% | 34% |
| Camta Rural+Micro | 23% | 42% | 22% | 34% |
| Ómnibus | 5% | 11% | 9% | 26% |
| Camión Unitario (2,3,4 Ejes) | 36% | 9% | 21% | 9% |
| Camión Acoplado | 0% | 0% | 0% | 0% |
| IMDa | 100% | 100% | 100% | 100% |

Fuente: Estudio de trafico 2008

## Variación Diaria

De acuerdo a los resultados del Conteo vehicular, el mayor y menor volumen de tráfico se presentan los días indicados en el cuadro, siguiente:

| Estación | Tramo |  | Máxima demanda |  |  |  | Mínima demanda |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Veh/día |  | día |  | Veh/día |  | día |  |  |
| E1 |  | Chaullay (margen izquierda) |  | 195 |  | Lunes |  | 137 |  | Domingo |  |
| E3 |  | Huyro |  | 465 |  | Domingo |  | 277 |  | Martes |  |
| E4 |  | Huayopata |  | 459 |  | Miercoles |  | 310 |  | Domingo |  |

Elaboración propia

Los gráficos y tablas incluidas a continuación, contienen la curva de variación horaria por sentido de circulación y el porcentaje de participación de cada gran grupo de vehículos en el IMDa, para cada punto de control vehicular y el resumen del volumen diario clasificado, por sentido de circulación, por cada Estación de Control

- PROYECCION DEL TRÁFICO

## Trafico normal

Él trafico normal es el descrito en los acápites 1.1-1.2, que corresponden al volumen y clasificación vehicular de  los Conteos clasificados efectuados en abril del año 2008.

## Tráfico Desviado

Adicionalmente, estimamos que no se presentara tráfico desviado de larga distancia, debido que no se presenta vía alterna

## Tráfico Generado

El tráfico generado o inducido corresponde a aquel que no existe en la situación sin proyecto, pero que aparecerá como consecuencia de una mejor infraestructura. En este caso, al mejorarse la vía y la carpeta a nivel de asfaltado se espera tráfico generado en el año 2009 de 10% del tráfico normal (tramo Alfamayo-Chaullay y 15% Tramo Chaullay-Quillabamba, consecuencia del menor tiempo de viaje, mayor confort y seguridad vial

Para el tipo de vehiculo “auto”, el trafico generado por las mejores condiciones de circulación, se asume que será el 5% del IMDa (considerado de la diferencia con el volumen total actual –ver formula), a fin de obtener un volumen mínimo comparativo con situaciones similares a lo producido en carreteras mejoradas. Asimismo se considero 2 vehículos acoplados como trafico generado

CUADRO 5-2 VOLUMEN DE TRAFICO ASIGNADO (veh/día)

| Tipo de Vehiculo | Alfamayo-Huayopata |  | Huayopata-Chaullay |  | Chaullay-Quillabamba |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Normal | Generado | Normal | Generado | Normal | Generado |
| Auto | 9 | 13 | 10 | 9 | 4 | 7 |
| Station Wagon | 81 | 8 | 133 | 13 | 37 | 6 |
| Camta pick up | 59 | 6 | 40 | 4 | 24 | 4 |
| Camta Rural | 149 | 15 | 84 | 8 | 42 | 6 |
| Micro |  |  |  |  |  |  |
| Omnib 2 Ejes | 35 | 4 | 35 | 4 | 7 | 1 |
| Omnib + 2 Ejes | 2 |  |  |  | 2 |  |
| Camión 2 Ejes | 84 | 8 | 65 | 7 | 54 | 8 |
| Camión 3 Ejes | 15 | 2 | 14 | 1 | 11 | 2 |
| Semitrayler |  | 2 |  | 2 |  | 2 |
| Traylers |  |  |  |  |  |  |
| IMDa | 434 | 58 | 381 | 48 | 181 | 36 |

Elaboración propia

Trafico generado auto = 5% IMD actual -  IMD auto actual

CUADRO  5-3.-PARTICIPACIÓN DE LAS REGIONES SEGÚN ENCUESTA OD

ESTACION E1 ALFAMAYO-HUAYOPATA (%)

| Tipo de Vehiculo | Local | PROVINCIAL |  |  |  |  |  | IMD (veh/dia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prov. La Convención | Apurimac | Arequipa | Cusco | Lima | Puno | Tacna |  |
| Veh. Ligeros | 84% |  | 2% | 14% |  |  |  | 183 |
| C.R. | 64% |  |  | 36% |  |  |  | 84 |
| Bus | 49% |  |  | 51% |  |  |  | 35 |
| Camión unitario | 13% | 2% | 5% | 68% | 3% | 8% | 1% | 79 |
| Camión Acoplado |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

Fuente: Encuestas OD

Los ámbitos  considerados para asumir tráfico local y regional, son los presentados en el acápite 1.3.4.

CUADRO  5-4.-PARTICIPACIÓN DE LAS REGIONES SEGÚN ENCUESTA OD

ESTACION E2 HUAYOPATA-QUILLAMBAMBA (margen izquierda) (%)

| Tipo de Vehiculo | Local | REGIONAL |  |  |  |  | IMD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prov. La Convención | Apurimac | Arequipa | Cusco | Lima | Puno |  |
| Veh. Ligeros | 75% |  | 4% | 21% |  |  | 65 |
| C.R. | 78% |  |  | 22% |  |  | 42 |
| Bus | 75% |  |  | 25% |  |  | 9 |
| Camión unitario | 59% |  |  | 37% | 4% | 2% | 65 |
| Camión Acoplado |  |  |  |  |  |  | 0 |

Fuente: Encuestas OD

Por lo tanto, los indicadores Macroeconómicos adoptados, corresponderá en transporte de pasajeros a la tasa de crecimiento poblacional y PBI per-capita; en el transporte de carga al PBI de las Regiones con intercambio relevante de transporte de pasajeros en ómnibus y transporte de carga, distribuidos según lo indicado en el cuadro 5-3 y 5-4.

Las tasas de crecimiento anual del volumen de tráfico corresponden para el caso de ómnibus y vehículos de carga a las siguientes fórmulas:

rVL = rpob x rPercapita x EVL

rVo = rPBI x EVo

rVC = rPBI x EVC

donde:

rVL =	Tasa de crecimiento anual de vehículos ligeros, camioneta rural y micros

rVo =	Tasa de crecimiento anual de ómnibus

rpob =      	Tasa de crecimiento anual poblacional (-)

rPercapita =  	Tasa de crecimiento anual de PBI per-cápita

rVC  =	Tasa de crecimiento anual de vehículos de carga

rPBI = 	Tasa de crecimiento del PBI

EVL  =	Elasticidad de la demanda del tráfico de vehículos ligeros, camioneta rural y micros

EVo  =	Elasticidad de la demanda del tráfico de ómnibus

EVC  =	Elasticidad de la demanda del tráfico de vehículos de carga.

En el cuadro 1.4-5, se indican elasticidades, para vehículos ligeros, camionetas rurales y micros, camiones unitarios y camiones acoplados, estimados por el Plan Intermodal de Transportes 2004-2023 (PIT).

CUADRO  5-5 – ELASTICIDAD

| Elasticidad adoptada |  |
| --- | --- |
| Elasticidad de V.Ligeros y Ómnibus | 1.0 |
| Elasticidad vehículos de Carga | 1.0 |

Fuente: Plan Intermodal de Transportes

Para la proyección, a nivel de provincia, de Indicadores Macroeconómicos de población, per-cápita y PBI, se aplicaron los indicadores propuestos en el Plan Intermodal de Transporte 2004-2023, incluidos en el cuadro 1.4-6, seleccionado según resultados de las encuestas origen-destino, efectuadas como parte del presente Estudio Definitivo.

CUADRO  5-6.- INDICADORES MACROECONÓMICOS 2009-2013

| Departamento | Provincia | POBLAC. (PIT 2004-2013) | PBI REGIONAL (PIT 2004-2013) | PBI REGIONAL (PIT 2004-2023) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cusco | Cusco | 1.2% | 3.4% | 4.7% |
|  | La Convención | 1.4% | 3.4% | 5.0% |
| Apurimac | Abancay |  |  | 3.3% |
| Arequipa | Arequipa | 0.8% | 5.3% | 4.3% |
| Lima | Lima |  |  | 3.7% |
| Puno | San Román |  |  | 3.9% |
| TACNA | Tacna |  |  | 3.7% |

Fuente: Plan Intermodal de Transportes PIT 2004-2023

CUADRO  5-7.- INDICADORES MACROECONÓMICOS 2013-2028

| Departamento | Provincia | POBLAC. (PIT 2013-2023) | PBI REGIONAL (PIT 2013-2023) | PBI REGIONAL (PIT 2013-2023) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cusco | Cusco | 1.0% | 3.4% | 3.6% |
|  | La Convención | 1.2% | 3.4% | 3.9% |
| Apurimac | Abancay |  |  | 3.2% |
| Arequipa | Arequipa | 0.8% | 4.8% | 3.9% |
| Lima | Lima |  |  | 3.0% |
| Puno | San Román |  |  | 3.8% |
| TACNA | Tacna |  |  | 3.5% |

Fuente: Plan Intermodal de Transportes PIT 2004-2023

Aplicando a cada tramo, los indicadores macroeconómicos de los cuadro 5-6 y 5-7, a los porcentajes de participación correspondientes a cada provincia y Región con intercambio relevante de transporte de pasajeros y carga, se obtuvieron las tasas promedio de crecimiento indicadas en el cuadro 5-8 y 5-9.

CUADRO  5-8 – TASA PROMEDIO DE CRECIMIENTO  ANUAL ADOPTADAS

TRAMO ALFAMAYO-HUAYOPATA

| Periodo | Veh. Ligeros | C.R. | Bus | Camión unitario | Camión Acoplado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008-2013 | 4.8% | 4.1% | 4.8% | 4.6% | 4.6% |
| 2013-2028 | 4.1% | 3.4% | 3.7% | 3.7% | 3.7% |

Elaboración propia

CUADRO  5-9 – TASA PROMEDIO DE CRECIMIENTO  ANUAL ADOPTADAS

TRAMO HUAYOPATA-CHAULLAY-QUILLABAMBA (Margen Izquierda)

| Periodo | Veh. Ligeros | C.R. | Bus | Camión unitario | Camión Acoplado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008-2013 | 4.6% | 4.6% | 4.9% | 4.9% | 4.9% |
| 2013-2028 | 3.9% | 3.9% | 3.8% | 3.8% | 3.8% |

Elaboración propia

Con las tasas promedio de crecimiento anual de los cuadros 5-8 y 5-9, se calcularon las proyecciones por tramo, indicadas en los cuadros 5-10 al 5-12,  siguientes:

CUADRO  5-10 -PROYECCIÓN DE TRÁFICO – ESTACIÓN E1 “CHAULLAY-QUILLABAMBA

(Margen-Izquierda)

| ITEM | Vehiculo Ligero | Camta Rural | Omnibus | Camión Unitario | Camión Acoplado | IMD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1+r) 2008-2013 | 1.046 | 1.046 | 1.049 | 1.049 | 1.049 |  |
| (1+r) 2013-2032 | 1.039 | 1.039 | 1.038 | 1.038 | 1.038 |  |
| Generado 09 | 17 | 6 | 1 | 10 | 2 | 36 |
| 2008 | 65 | 42 | 9 | 65 |  | 181 |
| 2013 | 102 | 60 | 13 | 95 | 2 | 271 |
| 2018 | 123 | 73 | 15 | 114 | 3 | 328 |
| 2023 | 150 | 88 | 18 | 138 | 4 | 397 |
| 2028 | 181 | 107 | 22 | 166 | 4 | 481 |

Elaboración propia

CUADRO  5-11.- PROYECCIÓN DE TRÁFICO – ESTACIÓN E3 “ALFAMAYO-HUAYOPATA”

| ITEM | Vehiculo Ligero | Camta Rural | Omnibus | Camión Unitario | Camión Acoplado | IMD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1+r) 2008-2013 | 1.046 | 1.046 | 1.048 | 1.049 | 1.049 |  |
| (1+r) 2013-2032 | 1.041 | 1.034 | 1.037 | 1.037 | 1.037 |  |
| Generado 09 | 26 | 9 | 4 | 8 | 2 | 49 |
| 2008 | 183 | 84 | 35 | 79 |  | 381 |
| 2013 | 260 | 116 | 49 | 110 | 2 | 538 |
| 2018 | 318 | 137 | 59 | 132 | 3 | 649 |
| 2023 | 389 | 162 | 71 | 158 | 3 | 783 |
| 2028 | 475 | 192 | 85 | 189 | 4 | 946 |

Elaboración propia

CUADRO  5-12.- PROYECCIÓN DE TRÁFICO – ESTACIÓN E4

“HUAYOPATA-CHAULLAY”

| ITEM | Vehiculo Ligero | Camta Rural | Omnibus | Camión Unitario | Camión Acoplado | IMD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1+r) 2007-2028 | 1.046 | 1.046 | 1.049 | 1.049 | 1.049 |  |
| (1+r) 2013-2032 | 1.039 | 1.039 | 1.038 | 1.038 | 1.038 |  |
| Generado 09 | 17 | 6 | 1 | 10 | 2 | 36 |
| 2008 | 149 | 149 | 37 | 99 |  | 434 |
| 2013 | 207 | 194 | 48 | 138 | 2 | 589 |
| 2018 | 251 | 235 | 58 | 166 | 3 | 714 |
| 2023 | 304 | 285 | 70 | 201 | 4 | 864 |
| 2028 | 369 | 346 | 85 | 242 | 4 | 1046 |

Elaboración propia

CUADRO  5-13.- RESUMEN DE PROYECCIÓN DE TRÁFICO

CARRETERA ALFAMAYO-QUILLABAMBA (Margen Izquierda)

(Veh/día)

| Tramo | Estación | 2008 | 2013 | 2018 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chaullay-Quillabamba | E 1 | 181 | 271 | 328 | 397 | 481 |
| Alfamayo-Huayopata | E 3 | 381 | 538 | 649 | 783 | 946 |
| Huayopata-Chaullay | E 4 | 434 | 589 | 714 | 864 | 1046 |

Elaboración propia

- CARGAS AL PAVIMENTO

El procedimiento de cálculo de los factores destructivos ha sido considerado por sentido de circulación y para cada tipología de ómnibus y vehículo de carga, hallado en los Conteos vehiculares.

El cálculo de los factores destructivos por cada eje,  se efectuó según las siguientes fórmulas:

Fdi = (Pi/6.6)4 para ejes simples rueda simple

Fdi = (Pi/8.2)4 para ejes simple rueda doble

Fdi = (Pi/15.1)4 para ejes tamdem de rueda doble

Fdi = (Pi/22.9)4 para ejes tridem de rueda doble

Donde:

Fdi = Factor destructivo del eje i

Pi  = Carga del Eje i

La aplicación del Factor de Carga (Fc) al Factor Presión de llantas multiplicado por 0.9, para obtener la Presión de Contacto (Fp);  da como resultado los factores destructivos indicados en el cuadro 6-1.

CUADRO  6-1.-FACTORES DESTRUCTIVOS DEL PAVIMENTO ESTACIÓN  ALFAMAYO

CON CORRECCIÓN POR PRESIÓN DE INFLADO DE LLANTAS

| Tramo | Sin Presión de Contacto |  |  | Con Presión de Contacto |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bus | 2 Ejes | 3 Ejes | Bus | 2 Ejes | 3 Ejes |
| CUZCO-QUILLABAMBA | 5.15715 | 1.86934 | 14.13438 | 5.42053 | 1.87563 | 15.79349 |
| QUILLABAMBA-CUZCO | 5.20441 | 0.82297 | 4.54047 | 5.5111 | 0.82297 | 4.71831 |

Fuente: Censos de cargas de Estudio de Campo efectuado en marzo 2007

Para el calculo del Numero de Repeticiones de Ejes Equivalentes de 8.2 ton., de vehículos articulados, se usara la metodología indicada en el Manual para Diseño de Caminos Pavimentados de Bajo Volumen de Transito, que indica como factor destructivo de 4.3500.

Para la proyección del Número de Repeticiones de Ejes Equivalentes de 8.2 ton, se aplicaron los factores destructivos del sentido Cusco-Quillabamba, con presión de contacto de llantas, aplicando el factor presión, indicado en el Anexo 3 Estudio de Pesos y presión de Llantas.

El cuadro 6-2, incluye la proyección del número de repeticiones de Ejes Equivalentes a 8.2 ton., de cada tramo por periodo.

CUADRO  6-2  RESUMEN EJES EQUIVALENTE ACUMULADOS POR TRAMO (EE)

(fcarga X f presion)

| Tramo | Estacion | 2009 | 2008-2013 | 2008-2018 | 2008-2023 | 2008-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chaullay-Quillabamba | E 1 | 7.3E+04 | 4.0E+05 | 9.0E+05 | 1.5E+06 | 2.2E+06 |
| Alfamayo-Huayopata | E 3 | 1.1E+05 | 6.2E+05 | 1.4E+06 | 2.3E+06 | 3.4E+06 |
| Huayopata-Chaullay | E 4 | 1.3E+05 | 6.9E+05 | 1.5E+06 | 2.6E+06 | 3.8E+06 |

Fuente: Censos de cargas de Estudio de Campo efectuado en marzo 2008

A continuación, se incluyen los cuadros correspondientes al numero de ejes equivalentes a 8.2 ton.,  anuales y acumulados por  periodo de 20 años