RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

CARRETERA:   CUSCO – QUILLABAMBA

TRAMO:  ALFAMAYO – CHAULLAY - QUILLABAMBA

DESCRIPCION DEL PROYECTO

GENERALIDADES

La carretera Cusco – Quillabamba, Tramo: Alfamayo – Chaullay – Quillabmaba, se ubica en los distritos de Huayopata y Santa Ana, Provincia de  La convención, Departamento del Cusco, Región Cusco.

La carretera estudiada, tiene una longitud de 55+442 Km. (entre las progresivas Km. 84+400 – Km. 139+619.32), que incluye las ecuaciones de empalme, resultantes en el trazo.

En el area del proyecto, se presenta precipitaciones pluviometricas, con predominancia en los meses de noviembre a abril de cada año.

La topografia por donde atravieza la via es accidentada, que se desarrolla entre las altitudes de 2,446 m.s.n.m. en Alfamayo a 1,092 m.s.n.m. en Quillabamba.

El proyecto se inicia en el Centro Poblado de Alfamayo (Km. 84+400) y concluye en el punto de ingreso a la ciudad de Quillabamba (Km. 139+619.32)

La Carretera, tiene basta area de influencia, dedicada mayoritariamente a las actividade agropecuarias y de turismo y su construcción y mejoramiento favorecerá el mejoramiento del desarrollo de la zona, con una disminución de los costo de transporte, con beneficio de los usuarios de la vía.

ESTUDIO DE TOPOGRAFIA Y DISEÑO VIAL

GENERALIDADES

ANTECEDENTES

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Dirección Ejecutiva de PROVÍAS DESCENTRALIZADO, en el año 2006, bajo la modalidad de administración directa, actualiza el Estudio de Factibilidad para la Construcción y Mejoramiento de la Carretera Ollantaytambo – Quillabamba, ubicada en el departamento del Cusco.

El Estudio de Factibilidad actualizado, es remitida al MEF, entidad que mediante Informe Técnico Nº 213-2006-EF/68.01 de fecha 21-11-2006 y Oficio Nº 2324-2006-EF/68.01 de fecha 22-11-2006, otorga la Viabilidad al Proyecto Construcción y Mejoramiento de la  Carretera Ollantaytambo – Quillabamba, que forma parte de la carretera Cusco – Quillabamba;, el mismo, que se encuentra identificado con el Nº 6655 en la Ficha de Registro del Banco de Proyectos del MEF.

El tramo: Alfamayo – Chaullay – Quillabamba, que forma parte de la carretera Ollantaytambo - Quillabamba,  pertenece a la Ruta PE – 28B; con una longitud estudiada a nivel definitivo de  55 + 442 kilómetros (km 84+400 – Km 139+619.32); de los cuales corresponde, a Alfamayo – Chaullay (margen derecha del río Lucumayo)  37 + 10 Km  (Km 84+400 – Km 121+500) y a Chaullay – Quillabamba (Margen izquierda del río Vilcanota) 18.12 Km (Km 121+500 – Km 139+619.32). Esta vía actualmente es afirmada.

OBJETIVO DE ESTUDIO

El Proyecto tiene como objetivo, realizar la construcción y mejoramiento de la vía existente, de manera de solucionar la problemática del transporte  terrestre entre la ciudad del Cusco y Quillabamba, en particular entre los poblados de Alfamayo y Quillabamba, la misma que en su trayecto, cruza numerosos anexos y asentamientos humanos; toda vez que en la actualidad la intercomunicación entre las dos zonas urbanas, se hace a través de una vía que tienen que hacer grandes contorneos,  debido a lo accidentado del área del Proyecto.

El objetivo del Proyecto:

a)	Establecer, una solución que permite el transporte rápido y masivo por una vía más adecuada y con las debidas  seguridades al usuario, entre Alfamayo y Quillabamba.

b)	Realizar,  los estudios  básicos por Especialidades, como son: Tráfico y Cargas, Diseño Geométrico, Geología y Geotecnia, Hidrología e Hidráulica, Suelos y Pavimentos, Puentes y Obras de Arte, Señalización y Seguridad Vial.

c)	Elaborar el Proyecto  de Ingeniería a nivel de Expediente Técnico, que permita ejecutar los trabajos de construcción y mejoramiento a nivel de una vía asfaltada; con la finalidad, de satisfacer adecuadamente entre otros, el servicio de ómnibus y colectivos entre las localidades de Alfamayo y Quillabamba.

EVALUACION  DEL AREA DEL PROYECTO

UBICACION DEL PROYECTO, ACCESIBILIDAD

El área evaluada con fines de realizar el estudio definitivo de ingeniería de la “Carretera Alfamayo – Chaullay - Quillabamba“, está ubicado en los distritos de Huayopata, Maranura y Santa Ana; provincia de La Convención, departamento del Cusco y Región Cusco; entre las altitudes, que varían desde los 2,446 m.s.n.m. (Alfamayo), 1,132 m.s.n.m., Chaullay),  hasta 1,092 m.s.n.m. en Quillabamba.

El acceso al área del estudio, es mediante la carretera asfaltada Cusco – Ollantaytambo, de este lugar a la altura del poblado de Huayrapunco se continúa mediante un desvío a la derecha por carretera asfaltada hasta el poblado de Alfamayo, inicio del presente Estudio.

Desde el punto de vista Hidrogeológico, el Proyecto se encuentra en la cuenca de los ríos Lucumayo y Vilcanota; por cuya margen derecha del río Lucumayo se desarrolla la carretera hasta llegar al poblado de Chaullay, en este punto se cruza el río Vilcanota hacia su margen izquierda mediante el Puente de tipo metálico reticulado, y a partir éste lugar por cuya margen izquierda se desarrolla la vía, hasta llegar a la ciudad de Quillabamba,  capital de la Provincia de la Convención, e importante centro de comercio de las valles de Lares y La Convención; punto final del Proyecto.

La zona materia del estudio, corresponde a una región de gran potencial agrícola, las actividades principales son la producción de café, cacao, coca y frutales.

El clima de la zona corresponde al tropical, con temperaturas que fluctúan entre 23 y 27 grados centígrados.

La construcción y mejoramiento de la carretera entre Alfamayo y Quilllabamba, contribuirá al mayor desarrollo de la zona.

DESCRIPCION

Del reconocimiento de campo, quedó establecido, que los lugares más importantes de la carretera materia del presente estudio,  tiene las altitudes y posiciones y geográficas, siguientes:

ALFAMAYO (Inicio del Estudio Km. 84+400)

Latitud: 13° 34' 18” S

Longitud: 72° 35’ 51” W

Cota: 2446 m.s.n.m.

AMAYBAMBA (Km. 102+200)

Latitud: 13° 00’ 18'' S

Longitud: 72° 30' 31'' W

Cota: 1761 m.s.n.m.

HUYRO (Km. 108+000)

Latitud: 13° 11’ 24'' S

Longitud: 72° 56' 47'' W

Cota: 1573 m.s.n.m.

SANTA MARIA DE CHAULLAY (Km. 119+350)

Latitud: 13° 11’ 01'' S

Longitud: 72° 55' 27'' W

Cota: 1188 m.s.n.m.

CHAULLAY (Km. 121+500)

Latitud: 13° 00’ 24'' S

Longitud: 72° 38' 47'' W

Cota: 1137 m.s.n.m.

QUILLABAMBA (Fin del Estudio Km.. 139+619.32)

Latitud: 13° 37’ 00'' S

Longitud: 71° 43' 00'' W

Cota: 1092 m.s.n.m.

PLANO GENERAL DEL PROYECTO Y SECCIONES TÍPICAS.

Se anexa plano general del Proyecto, conteniendo las secciones típicas de la carretera

TOPOGRAFÍA, TRAZO Y DISEÑO VIAL

## OBJETIVO

Es objeto del presente estudio es la realización de todos los Levantamientos  Topográficos necesarios así como el Diseño Geométrico de la vía; para la elaboración del Expediente Técnico para la Construcción y Mejoramiento de la Carretera Ollantaytambo – Quillabamba, Tramo: Alfamayo – Chaullay – Quillabamba de  55.44 kilómetros de longitud.

ANTECEDENTES Y RECOPILACION DE INFORMACION EXISTENTE

En el marco del Contrato de Préstamo  Nº 1150/OC-PE del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el  Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través del Programa de Rehabilitación de Transportes – PRT del Proyecto Especial Rehabilitación Infraestructura de Transportes - PERT,  encarga a la firma consultora Centro de Asesoramiento Empresarial Multidisciplinario CAEM, la ejecución del Estudio de Factibilidad y Evaluación Ambiental de la Carretera Cusco – Quillabamba, mediante el Contrato de Estudios Nº 036-2001-MTC/15.02.PRT-PERT de fecha 17 de mayo del 2001. Posteriormente a través de la Dirección Ejecutiva del PROVÍAS DESCENTRALIZADO, en el año 2006, bajo la modalidad de administración directa, actualiza el Estudio de Factibilidad antes mencionado.

Este Estudio de Factibilidad actualizado, es derivada al MEF entidad que mediante Informe Técnico Nº 213-2006-EF/68.01 de fecha 21-11-2006 y Oficio Nº 2324-2006-EF/68.01 de fecha 22-11-2006, otorga la Viabilidad al Proyecto Construcción y Mejoramiento de la  Carretera Ollantaytambo – Quillabamba que es parte de la carretera Cusco – Quillabamba.

## RECOPILACION DE ESTUDIOS EXISTENTES

Se ha revisado la información existente en los archivos de: PROVIAS NACIONAL, PROVIAS DESCENTRALIZADO, y otras instituciones, encontrándose la siguiente información:

# Estudio de Factibilidad y Evaluación Ambiental de la Carretera Cusco – Quillabamba (Consultora CAEM 2001)

# Actualización del Estudio de Factibilidad para la Construcción y Mejoramiento de la Carretera Ollantaytambo – Quillabamba (MTC-PROVIAS DESCENTRALIZADO 2006)

# Informe Final de Obra Carretera Ollantaytambo – Quillabamba, Tramo: Carrizales - Alfamayo (Contratista JJC 2007)

## RECOPILACION DE CARTOGRAFIA EXISTENTE

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN)

Cartas Nacionales Digitalizadas en 3D Escala: 1/ 100 000

## Quillabamba			Hoja 26 - q

## Machupicchu			Hoja 27 – q

Observación: Las cartas son la versión digitalizada; por el IGN en el 2004, con cartografía obtenida por métodos fotogramétricos en la década del 70 y actualizadas al año 1995. El intervalo de curvas es de 50 m.

Cartas Nacionales en cartulina Escala: 1/ 100 000

## Quillabamba			Hoja 26 - q

## Machupicchu			Hoja 27 - q

# Municipalidad Distrital de Huayopata

Plano de Catastro Urbano de Huayopata

# Municipalidad Distrital De Maranura

Plano de Catastro Rural

# Municipalidad Distrital de Quillabamba

Plano de Catastro Urbano de Quillabamba

## RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA

Puntos Geodésicos

Existe información de puntos geodésicos indicadas en la Carta Nacional correspondiente al elipsoide PSAD 56, pero son escasos y se encuentran muy distanciados por pertenecer al sistema de control terrestre de primer orden y por la antigüedad en la que fueron colocados muchos ya no existen físicamente.

El IGN ha colocado  nuevos puntos geodésicos con tecnología GPS, en todo el Perú y uno de estos el Punto Geodésico denominado “Cusco” referenciado al elipsoide WGS 84 se ha adquirido para la georeferenciación de nuestro trabajo con tecnología GPS.

Bench Mark

Los puntos de control vertical del Sistema Geodésico Nacional  pertenecientes al IGN en la zona de trabajo, no han sido encontrados físicamente debido a su antigüedad que data de los años 1950 y 1960; y por haber sido destruidos por múltiples causas como el crecimiento de las zonas urbanas.

Con el fin de dar continuidad a los trabajos topográficos con datos relacionados al sistema nacional de control vertical, se ha adoptado como BM de partida el BM Km 84+000 de cota 2458.300 msnm, perteneciente al tramo Tramo Alfamayo – Carrizales, recientemente intervenido.

DESCRIPCION DEL TRAZO

El trazo desarrollado se inicia en el Km 84+400 al final del tramo asfaltado Abra Málaga -  Alfamayo y finaliza en el Km 139+619.316; los mismos que a continuación se describen en tres sub tramos:

## SUB TRAMO ALFAMAYO (Km 84+400) – AMAYBAMBA ALTA (Km 101+400)

Este tramo tiene una longitud de 17 Km., se extiende desde Alfamayo (Km. 84+400) a una altura de 2446 msnm hasta Amaybamba Alta (Km. 101+400) a 1780msnm, la ruta está afirmada y transcurre por terrenos de topografía ondulada a accidentada.

El tramo se desarrolla  a media ladera por una topografía accidentada y cruza la quebrada Alfamayo en el Km 84+660 en curva de radio 30 m. y una luz de 15 m, el puente proyectado atraviesa el pontón existente, por lo que se hace necesaria su demolición. Para mantener la transitabilidad durante la obra se hace necesario la construcción de un vado aguas arriba de la quebrada.

El trazo continua en forma sinuosa hasta el Km 85+435 donde cruza la quebrada Lucumayo con un pontón de 5 m en curva con radio de 53 m. El eje atraviesa el pontón existente, por lo que será necesaria su demolición, planteando mantener la transitabilidad durante la construcción mediante un vado o alcantarilla provisional aguas arriba de la quebrada.

El tramo sigue por  terrenos de topografía ondulada hasta el Km 87+ 000, donde continúa con   desarrollos en curva de vuelta de 25 metros de radio en los Km 87+000 y 87+580.

En el Km 88+600 se cruza un badén existente de longitud 28 m. denominado Valeria, el mismo que será demolido para su reemplazo con una nueva de longitud de 11.00 x 55.00 m ampliándose en forma longitudinal y transversal. De igual manera en el Km 89+520 se cruza el Badén Sandra de longitud 32.50 m, el mismo que será demolido para su remplazo con una nueva de longitud 11.00 x 55.00 m.

El trazo continua por topografía ondulada a accidentada, hasta el Km 90+890 donde cruza la quebrada Incatambo en tangente por la estructura existente, donde se ha proyectado un puente de luz 10 m; para mantener el transito es necesario la construcción de un vado aguas arriba de la quebrada.

En el Km 91+000 se atraviesa al Anexo de Incatambo hasta el Km 91+300, se continua por terreno ondulado, hasta el Km 93+370 donde cruza la quebrada Vanessa aguas abajo del badén existente con radio 160 m. en donde se ha proyectado una alcantarilla tipo marco de 3.50 x 3.50 m.

El trazo continua por terrenos de topografía accidentada a media ladera, en donde se ha ubicado el eje del proyecto al borde interior del talud de corte; con el fin de evitar la construcción de muros (Km 93+400 – Km 99+200).

En el Km 94+170 se cruza una quebrada con radio de 25 m donde se ha proyectado una alcantarilla TMC 48”, se sigue a media ladera por la vía actual hasta el Km 94+450 donde se cruza en curva con radio de  25 m la quebrada Suinayacu, proyectándose la construcción de un badén de longitud 9.50 x 35.00 m. En el Km 95+080 se cruza la quebrada Sarasarayoc en curva con radio de 80 metros, donde se ha proyectado la construcción de un badén de longitud 10.00 x 35.00 m.

El trazo continua por topografía ondulada a accidentada, hasta el Km 96+240 donde se atraviesa la Qda. Negrohuercuna en curva y contracurva de 25 m de radio; el diseño del eje se ha adecuado a la quebrada existente proyectándose la construcción de un badén de longitud 10.00 x 35.00 m. debido a la gran cantidad de material de arrastre que trae la quebrada en épocas de invierno, conforme a las recomendaciones  de los Especialistas en Hidrología y Estructuras.

El trazo continua por terrenos de topografía ondulada, hasta la quebrada Salamanca Km 97+780, donde el eje se ha adecuado a la quebrada existente con radio de 25 m, proyectando la construcción de un badén de 11.00 x 35.00 m, debido a la gran cantidad de material de arrastre que trae la quebrada en épocas de invierno, conforme a las recomendaciones  de los Especialistas en Hidrología y Estructuras.

A continuación en el Km 97+880 se atraviesa el poblado de Huamanmarca, encontrándose las ruinas del mismo nombre al lado derecho en la progresiva Km 98+100, el trazo se ha desarrollado en este sector sobre la plataforma  existente, a fin no afectar los restos arqueológicos, el centro urbano termina en la progresiva Km 98+340.

En este sector se cruza la quebrada de Huamanmarca Km 98+650 por el pontón existente donde se ha proyectado un puente de 20 m. de luz; para mantener la transitabilidad será necesario la construcción de un vado con sus accesos respectivo en ambas márgenes.

El trazo continua por topografía ondulada hasta el Km 101+250, donde se cruza la quebrada Choquellohuanca con radio 25 metros, proyectándose la construcción de un badén de longitud 11.00 x 55.00 m.

Este sub tramo culmina en el Km 101+400, desarrollándose 176 curvas horizontales a razón de 10.3 curvas x Km. Durante el recorrido se cruzan 3 puentes, 01 pontón, 07 badenes y 01 alcantarilla tipo marco de 3.50 x 3.50 m.

Se ha determinado los siguientes sectores críticos por el Especialista de Geología, donde se ha propuesto la colocación de gaviones: Km 95+290 al Km 95+320; Km 100+800 al Km 100+840; y se ha considerado la construcción de un carril de ascenso de 3.30 m de ancho, entre los Km. 99+400 al Km 99+800, donde la pendiente del trazo es de 8%.

A fin de eliminar los muros proyectados en el trazo inicial por la imposibilidad de cimentar dichos muros, dada las condiciones inadecuadas que presenta el terreno de fundación; se ha modificado el diseño geométrico en algunos sectores. Así como cambiado el diseño en las quebradas, donde se ha proyectando la construcción de badenes considerando la gran cantidad de material de arrastre que traen. Conforme a las recomendaciones de los especialistas de nuestro consorcio y de la entidad.

Se plantearon las siguientes ecuaciones de empalme en este sub tramo:

Ecuación de Empalme Nº 1

Adelante: 84+600 = Atrás: 84+598.453; Acortamiento = 1.547 m.

Ecuación de Empalme Nº 2

Adelante: 90+840 = Atrás: 90+845.030; Alargamiento = 5.030 m.

Ecuación de Empalme Nº 3

Adelante: 97+860 = Atrás: 97+919.512; Alargamiento = 59.512 m.

Ecuación de Empalme Nº 4

Adelante: 99+200 = Atrás: 99+199.186; Acortamiento = 0.814 m.

Ecuación de Empalme Nº 5

Adelante: 101+400 = Atrás: 101+435.249; Alargamiento = 35.249 m.

## SUB TRAMO AMAYBAMBA ALTA (Km 101+400) - CHAULLAY (Km 121+400)

Este sub tramo tiene una longitud de 20 Km., se extiende desde Amaybamba Alta (Km. 101+400) a una altura de 1780 msnm hasta Chaullay (Km. 121+400) a 1145 msnm, la vía existente se encuentra afirmada y transcurre por terrenos de topografía ondulada a accidentada.

El tramo se inicia en el poblado de Amaybamba Alta que culmina en el Km 102+000, para continuar hacia el poblado de Amaybamba Baja que finaliza en el Km 102+700.

El trazo continua ingresando a la quebrada Amaybamba con radio 25 m en la progresiva Km 103+550, donde se ha proyectado la construcción de un puente en curva de luz 17 m. El puente proyectado se superpone sobre el pontón existente, por lo que será necesaria su demolición, planteando mantener la transitabilidad durante la construcción mediante un vado aguas arriba de la quebrada. Se continúa por topografía ondulada, hasta el Km 104+900, donde se inicia el poblado de Sicre y concluye en el Km 105+400. En el Km 105+020 cruza la quebrada del mismo nombre mediante un puente en curva de radio 40 m y de luz 15 m., En el Km 105+730 cruza la quebrada Ipal con curva excepcional de radio 25 m, donde se ha proyectado la construcción de un puente de luz 17 m.

El proyecto continua por topografía ondulada hasta el Km 107, donde la topografía cambia a accidentada antes de ingresar al distrito de Huiro Km 107+900, el trazo atraviesa la zona urbana en donde se adecua a las viviendas existentes (Km 107+900 – Km 108+200). Con la curva de acceso de radio 40 se afectado algunas viviendas entre los Km 108+ 200 al Km 108+300. El puente proyectado de luz  25 m  atraviesa el existente (Tipo Bayli), donde se hace necesario su desmantelamiento. El diseño de la rasante se ha adecuado a las recomendación de los especialistas en Hidrología y Estructuras, a fin de garantizar el galibo necesario. Para mantener la transitabilidad se hace necesario la construcción de un vado aguas arriba de la quebrada.

El diseño del eje transcurre con curva de radio excepcional en la progresiva Km 108+480 de 25 m. la cual evita afectar una tubería de descarga de agua existente; continúa por topografía accidentada hasta el Km 109+000. En el Km 110+900, se ha mejorado una curva de radio actual 20 m a 30m; afectándose viviendas de material precario. El diseño del eje continua en forma sinuosa hasta la quebrada Chontamojo, en donde se ha proyectado un puente de luz 14.20 m que atraviesa el puente existente. Por lo que será necesaria su demolición, para su transitabilidad permanente será necesario la construcción de un vado aguas arriba de la quebrada.

Se sigue por topografía ondulada hasta el Km 113+580, donde se inicia el poblado de Huayopata Rodeo, el eje se mantiene centrado a las viviendas existentes, a fin de no afectarlas. En el Km 114+005 se cruza la quebrada Huayopata, proyectándose la construcción de un puente de luz 12 m sobre el puente existente. Por lo que será necesaria su demolición, para su transitabilidad permanente será necesario la construcción de un vado aguas arriba de la quebrada.

Se sigue con curva de volteo en el Km 114+450 con radio 20 m. en zona urbana, la misma que concluye en el Km 114+500. Se continúa por topografía ondulada hasta el Km 115+000, donde cambia a topografía accidentada hasta la quebrada Chullamayo Km 116+520, donde se cruza con radio de 25 m. proyectándose la construcción de un badén de luz 11.00 x 35.00 m.

En el km 116+900, comienza el poblado de Quintalpata y culmina en el Km 117+300; el trazo transcurre por topografía ondulada hasta el Km 119+00 donde inicia el poblado de Santa Maria, atravesando el casco urbano y concluye en el Km 119+840; el proyecto continúa por topografía ondulada, hasta el Km 121+400.

Este sub tramo culmina en el Km 121+400, desarrollándose 154 curvas horizontales a razón de 7.7 curvas x Km. Durante el recorrido se cruzan 6 puentes y 01 badén.

Se ha determinado los siguientes sectores críticos por el Especialista de Geología, donde se ha propuesto la colocación de gaviones: Km 107+070 al Km 107+140; y la construcción de un carril de ascenso de 3.30 m de ancho, entre los Km 114+700 al Km 115+000, donde la pendiente de la carretera es de 9%.

A fin de eliminar los muros proyectados en el trazo inicial se ha modificado el diseño geométrico en algunos sectores  de igual manera se señalo en el sub tramo anterior. Y se plantearon las siguientes ecuaciones de empalme en este sub tramo:

Ecuación de Empalme Nº 6

Adelante: 107+900 = Atrás: 107+902.895; Alargamiento = 2.895 m.

Ecuación de Empalme Nº 7

Adelante: 109+200 = Atrás: 109+224.708; Alargamiento = 24.708 m.

Ecuación de Empalme Nº 8

Adelante: 110+460 = Atrás: 110+462.804; Alargamiento = 2.804 m.

Ecuación de Empalme Nº 9

Adelante: 112+160 = Atrás: 112+169.832; Alargamiento = 9.832 m.

Ecuación de Empalme Nº 10

Adelante: 116+040 = Atrás: 116+039.477; Acortamiento = 0.523 m.

Ecuación de Empalme Nº 11

Adelante: 118+280 = Atrás: 118+288.222; Alargamiento = 8.222 m.

## SUB TRAMO CHAULLAY (Km 121+400) – QUILLABAMBA (Km 139+619.316)

Este tramo tiene una longitud de 18.22 Km., se extiende desde Chaullay (Km. 121+400) a una altura de 1145 msnm hasta Quillabamba (Km. 139+619.316) a 1092 msnm, la vía se encuentra  afirmada y transcurre por terrenos de topografía accidentada a muy accidentada.

El trazo planteado se desvía de la carretera actual, por el lado izquierdo desde el Km 121+400 para ingresar al Puente Chaullay existente, que se encuentra en buen estado, así mismo sus accesos correspondientes. Donde se adaptado al eje de la estructura existente hasta el Km 121+800. Para luego seguir por la margen derecha del rio Quillabamba a media ladera por topografía accidentada a muy accidentada, donde se ha mejorado el diseño del eje hacia el lado interior del talud de corte a fin de evitar la construcción de muros. En el Km 122+650 se inicia el poblado de Platanal y finaliza en el Km 123+260 sobre una topografía plana.

El trazo continua a media ladera atravesando el poblado de Derrumbe en el Km 124+720 se ha proyectado un badén de 35 m de longitud, la topografía es muy accidentada bajando con fuerte pendiente 9.5% en una longitud de 150 m. Se continúa por topografía accidentada a muy accidentada, hasta el Ingreso al badén Ayunay donde el eje se  adecua al badén existente cruzándolo con radio excepcional de 25 m. El badén actual será remplazado por uno nuevo de 11.00 x 55.00 m. A partir de este punto se continúa a media ladera hasta el Km 129+430 por topografía accidentada, donde se inicia el poblado de Uchumayo y finaliza en el Km 129+850. En este sector se cruza una quebrada en el Km 129+700 con radio excepcional de 25 m, donde se ha planteado la construcción de una alcantarilla tipo marco de  3.50 x 3.50 m.

Se continua a media ladera por topografía accidentada a muy accidentada hasta el Km 135+020 donde se ha planteado una curva de radio excepcional de 25 m. de igual modo en las curvas de los Km 136+300, Km 136+530, Km 136+800 y Km 136+830. Donde el diseño geométrico se ha  ubicado a pie de talud de corte a fin de mejorar los sobreanchos y evitar la construcción de muros. Se continua por topografía accidentada, con curvas de radio excepcional 25 m en los Km 138+870 y Km 139+200; el trazo concluye en el estribo derecho del Pontón Quillabamba al ingreso a dicha ciudad con progresiva Km 139+619.316.

Durante el desarrollo del trazo en este sub tramo, existen 185 curvas horizontales a razón de 10.2 curvas x Km. Durante el recorrido se cruza 01 puente, 01 badén y 01 alcantarilla tipo marco de 3.50 x 3.50m. A fin de eliminar los muros proyectados en el trazo inicial, se ha modificado el diseño geométrico en algunos sectores  tal como en el caso anterior del sub tramos 1 y 2.

Se ha determinado los siguientes sectores críticos por el Especialista de Geología, donde se ha propuesto la colocación de gaviones: Km 127+120 al Km 107+160.

Se plantearon las siguientes ecuaciones de empalme en este sub tramo:

Ecuación de Empalme Nº 12

Adelante: 129+440 = Atrás: 129+465.428; Alargamiento = 25.428 m.

Ecuación de Empalme Nº 13

Adelante: 139+360 = Atrás: 139+411.943, Alargamiento = 51.943 m.

Las que suman un alargamiento total de 222.739 m. Finalmente la longitud total del Tramo Alfamayo – Chaullay – Quillabamba, es de 55 442.055 m (55.44 Km).

| Longitud Total del Tramo |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inicio | Fin | E. Empalme | Sub Total |  |
| Eje 1 | 84400.000 | 84598.453 |  | 198.453 |  |
| Eje 2 | 84600.000 | 90845.030 | -1.547 | 6245.030 |  |
| Eje 3 | 90840.000 | 97919.512 | 5.030 | 7079.512 |  |
| Eje 4 | 97860.000 | 99199.186 | 59.512 | 1339.186 |  |
| Eje 5 | 99200.000 | 101435.249 | -0.814 | 2235.249 |  |
| Eje 6 | 101400.000 | 107902.895 | 35.249 | 6502.895 |  |
| Eje 7 | 107900.000 | 109224.708 | 2.895 | 1324.708 |  |
| Eje 8 | 109200.000 | 110462.804 | 24.708 | 1262.804 |  |
| Eje 9 | 110460.000 | 112169.832 | 2.804 | 1709.832 |  |
| Eje 10 | 112160.000 | 116039.477 | 9.832 | 3879.477 |  |
| Eje 11 | 116040.000 | 118288.222 | -0.523 | 2248.222 |  |
| Eje 12 | 118280.000 | 129465.428 | 8.222 | 11185.428 |  |
| Eje 13 | 129440.000 | 139411.943 | 25.428 | 9971.943 |  |
| Eje 14 | 139360.000 | 139619.316 | 51.943 | 259.316 |  |
|  |  | Total: | 222.739 | 55442.055 | m |

EQUIPO, PERSONAL Y METODOLOGIA UTILIZADA

# a.- 	EquiPO

## (01) GPS Diferencial Marca TRIMBLE NAVIGATION 5700

## (01) GPS Diferencial LEICA SYSTEM 300

## (01) GPS Diferencial LEICA SR-530

## (01) GPS Navegador GARMIN 76

## (01) Estación Total TRIMBLE SERIES 3600 (3605R)

## (01) Estación Total TRIMBLE SERIES 3600 (3603R)

## (01) Nivel de Ingeniero GEOMASTER AM-28

## (01) Nivel de Ingeniero TOPCON

## (02) Eclímetros HOP de 7“

## (01) Wincha Metálica de 30 m.

## (01) Wincha de Lona de 50 m.

## (04) Radios de Onda Corta WALKE TAKE MOTOROLA

## (01) Larga vistas

## (02) Camioneta 4x4 – Marca GREAT WALL, Modelo SOCCOL

# B.-	Personal de Campo

## (01) Ingeniero Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial

## (01) Ingeniero Civil – Jefe de Brigadas

## (02) Topografos

## (02) Niveladores

## (02) Seccionistas

## (12) Ayudantes de Topografía

## (06) Ayudantes para labores de desbroce

# c.-	metodología

La metodología empleada ha sido la de “Trazo Indirecto”, consistió  en realizar levantamientos topográficos precisos apoyados en Poligonales abiertas paralelas a la carretera debidamente georeferenciadas. En una franja amplia de terreno. El trazo del eje se realiza en gabinete sobre los planos de topografía en modelos digitales productos del levantamiento.

El replanteo del Trazo y su monumentación, será realizada luego de la aprobación del Diseño Geométrico, apoyadas en las poligonales abiertas materializadas en la etapa de levantamiento topográfico.

Control Horizontal

Se han colocado a lo largo de nuestro tramo una ruta de geodesia  constituida  por 8 puntos GPS, formando 4 bases equidistantes. Con el fin de dividir nuestro tramo en 3 poligonales abiertas consecutivas paralelas a la carretera con base de partida y base de llegada:

Poligonal 1

BASE I : Punto “Alfamayo” y Punto “Alfamayo B”

BASE II: Punto “Chalan” y  Punto “Grifo B”

Poligonal 2

BASE II: Punto “Chalán” y  Punto “Grifo B”

BASE III: Punto “Chaullay A” y Punto “Chaullay B”

Poligonal 3

BASE III: Punto “Chaullay A” y Punto “Chaullay B”

BASE IV: Punto “Quillabamba” y Punto “Cruz”

Las mismas que unas vez medidas han sido compensadas, para que desde sus vértices se realicen todos los levantamientos necesarios.

A su vez se ha realizado el estacado con clavo de calamina sobre el eje y rotulado preliminar del eje cada 20 m. en tangente y 10 m. en curva, con fines de levantamiento y referenciación a los trabajos de los Especialistas.

Durante el levantamiento del Eje con Estación Total, se da coordenada a cada clavo y se toma la sección transversal en ese punto. En sectores con densa vegetación se esta apoyando los secciónamientos con el uso de un eclímetro.

Control Vertical

Se ha realizado una nivelación geométrica cerrada (ida y vuelta)  partiendo del BM Km 84+000, dejando BMs cada 500 metros según lo solicitado en los Términos de Referencia. Estos BMs se encuentran debidamente cimentados y rotulados. Y de los cuales se han referenciado todos los levantamientos.

DISEÑO VIAL

## NORMAS DE DISEÑO

Para el desarrollo del diseño vial se utilizará las siguientes normas:

- MANUAL DE DISEÑO GEOMETRICO DE CARRETERAS DG-2001; del 12 de marzo del 2001.

- A Policy Geometric Design of Highways and Streets 2001, AASHTO, en forma supletoria y como material de consulta.

## CLASIFICACIÓN  DE LA VÍA SEGÚN SU FUNCION

Tomando como referencia lo previsto en el DG-2001  las carreteras se clasifican en la forma siguiente:

1.-La  Red Vial Primaria (Sistema Nacional): Conformado por carreteras que unen las principales ciudades de la nación con puertos y fronteras.

2.-Red Vial Secundaria (Sistema Departamental): La constituyen la red vial circunscrita principalmente a la zona de un departamento, división política de la nación o en zonas de influencia económica; las constituyen las carreteras troncales departamentales.

3.-Red Vial Terciaria o Local (Sistema vecinal): Compuesta por: Caminos troncales vecinales que unen pequeñas poblaciones; caminos rurales alimentadores, uniendo aldeas y pequeños asentamientos poblaciones.

Debido a su ubicación geográfica y unir la ciudad del Cusco con la ciudad de Quillabamba capital de la provincia de la Convención; califica como: Red Vial Secundaria (Sistema Departamental). Sin embargo, de acuerdo a la Jerarquización del  Sistema Nacional de Carreteras  efectuada por el MTC esta carretera pertenece a la Red Vial Nacional, Ruta 28 B.

## CLASIFICACIÓN  DE LA VÍA DE ACUERDO A LA DEMANDA

En este tipo de carreteras el índice medio diario (IMDa) es uno de los parámetros a tomar en cuenta para determinar la clase de la carretera:

- Autopistas.- Con IMD > 4000 Veh/día y calzadas separadas, cada una con dos o mas carriles, con control total de los accesos (ingresos y salidas) que proporciona flujo vehicular completamente continuo.

- Carreteras Duales o Multicarril.- Con IMD mayor de 4000 Veh/día, de calzadas separadas, cada una con dos carriles; con control parcial de accesos.

- Carretera de 1ra. Clase.- Son aquellas con un IMD entre 4000-2001 Veh/día de una calzada de dos carriles.

- Carretera de 2da. Clase.-Son aquellas con un IMD entre 2000-400 Veh/día de una calzada de dos carriles.

- Carretera de 3ra. Clase.-Son aquellas con un IMD<400 Veh/día de una calzada.

- Trochas Carrozables.- Es la categoría mas baja de camino transitable para vehículos automotores. Constituido con un mínimo de movimiento de tierras, que permite el paso de un solo vehículo.

A continuación, se presenta la proyección del estudio de tráfico realizado por nuestro Consorcio:

PROYECCION DE TRÁFICO

CARRETERA ALFAMAYO-QUILLABAMBA (Margen Izquierda) (Veh/día)

| Tramo | Estación | 2008 | 2013 | 2018 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chaullay-Quillabamba | E 1 | 181 | 261 | 316 | 383 | 463 |
| Alfamayo-Huayopata | E 3 | 381 | 489 | 590 | 712 | 860 |
| Huayopata-Chaullay | E 4 | 434 | 544 | 658 | 797 | 965 |

Del cuadro adjunto se observa que los 3 sub tramos  poseen proyecciones de tráfico mayores a 400 veh/dia; por lo cual de acuerdo a la demanda califica como: “Carretera de Segunda Clase”.

## CLASIFICACIÓN SEGÚN CONDICIONES OROGRAFICAS

Las carreteras según condiciones orográficas se clasifican de la siguiente manera:

Carreteras Tipo I.-Permite a los vehículos pesados mantener aproximadamente la misma velocidad que la de vehículos ligeros. La inclinación transversal del terreno, normal al eje de la vía, es menor o igual al 10%.

Carreteras Tipo 2.-Es la combinación de alineamiento horizontal y vertical que obliga a los vehículos pesados a reducir sus velocidades significativamente por debajo de las de los vehículos de pasajeros, sin ocasionar el que aquellos operen a velocidades sostenidas en rampa por un intervalo de tiempo largo. La inclinación transversal del terreno, normal al eje de la vía, varia entre 10 y 50%.

Carreteras Tipo 3.-Es la combinación de alineamiento horizontal y vertical que obliga a los vehículos pesados a reducir a velocidad sostenida en rampa durante distancias considerables o a intervalos frecuentes. La inclinación transversal del terreno, normal al eje de la vía, varia entre 50 y 100%.

Carreteras Tipo 4.-Es la combinación de alineamiento horizontal y vertical que obliga a los vehículos pesados a operar a menores velocidades sostenida en rampa que aquellas a las que operan en terreno montañoso, para distancias significativas o a intervalos muy frecuentes. La inclinación transversal del terreno, normal al eje de la vía, es mayor de 100%.

A continuación, mostramos la sectorización de la carretera según condiciones orograficas:

| Nº | SECTOR |  | LONGITUD (Km) | OROGRAFIA TIPO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 84+400 | 88+320 | 3.92 | 4 |
| 2 | 88+320 | 90+000 | 1.68 | 3 |
| 3 | 90+000 | 98+000 | 8.06 | 4 |
| 4 | 98+000 | 100+600 | 2.60 | 3 |
| 5 | 100+600 | 106+100 | 5.54 | 4 |
| 6 | 106+100 | 108+100 | 2.00 | 3 |
| 7 | 108+100 | 108+600 | 0.50 | 4 |
| 8 | 108+600 | 110+600 | 2.03 | 3 |
| 9 | 110+600 | 114+500 | 3.91 | 4 |
| 10 | 114+500 | 116+300 | 1.80 | 3 |
| 11 | 116+300 | 118+700 | 2.41 | 4 |
| 12 | 118+700 | 121+800 | 3.10 | 3 |
| 13 | 121+800 | 123+800 | 2.00 | 4 |
| 14 | 123+800 | 125+800 | 2.00 | 2 |
| 15 | 125+800 | 139+619 | 13.90 | 4 |
|  |  | Sumatoria: | 55.44 |  |

Se puede observar que las características orográficas de la carretera en aproximadamente toda la longitud de su recorrido está ubicada en orografía tipo 3 y 4; lo que nos muestra la dificultad topográfica con fines de la ampliación de la sección y mejora del alineamiento de la carretera actual.

### DISEÑO GEOMETRICO DEL PERFIL LONGITUDINAL

El perfil longitudinal está controlado principalmente por:

- Categoría del Camino

- Velocidad de Diseño

- Topografía

- Alineamiento Horizontal

- Distancias de Visibilidad

- Seguridad

- Drenaje

- Costos de Construcción

- Valores Estéticos

Para fines de proyecto, el sentido de las pendientes se definirá según el avance del kilometraje, siendo positivas aquellas que implican un aumento de cota y negativas las que producen una pérdida de cota.

Se realizará el adecuado diseño de las curvas verticales entre dos pendientes sucesivas de forma de lograr una transición paulatina entre pendientes de distinta magnitud y/o sentido, eliminando el quiebre de la rasante, y asegurándose de tener las distancias de visibilidad requeridas por el proyecto.

Para definir el perfil longitudinal se considerará prioritario las características funcionales de seguridad y comodidad, que se derivan de la visibilidad disponible y de una variación continua y gradual de los parámetros de diseño.

- Consideraciones de Diseño

Para la definición del perfil se adoptará los siguientes criterios:

- Posición del Perfil respecto a la planta:

El eje que define el perfil, coincide con el eje físico de la calzada (marca vial de separación de sentidos de circulación.

- La Rasante en relación a la Orografía:

En terreno ondulado, por razones de economía, la rasante sigue las inflexiones del terreno, sin perder de vista las limitaciones impuestas por la estética, visibilidad y seguridad.

En terreno montañoso, la sección es llevada generalmente en corte, evitando los tramos en contra pendiente, cuando se vence desniveles considerables, ya que ello conduciría a un alargamiento innecesario.

En terreno escarpado, el perfil esta condicionado por la divisoria de aguas.

- Resulta desde todo punto de vista deseable lograr una rasante compuesta por pendientes moderadas, que presenta variaciones graduales de los alineamientos, compatibles con la categoría de la carretera y la topografía del terreno.

- Se evitara en lo posible las rasantes de lomo quebrado (dos curvas verticales de mismo sentido, unidas por una alineación corta).

- Curvas Verticales

Necesidad de Curvas verticales

Los tramos consecutivos de rasante, serán enlazados con curvas verticales parabólicas cuando la diferencia algebraica de sus pendientes sea de 1 %, para carreteras de tipo superior como es nuestro caso.

Proyecto de Curvas Verticales

Las curvas verticales serán proyectadas de modo que, permitan cuando menos, la distancia de visibilidad mínima de parada según lo indicado en los tópicos 402.10 y Tabla 205.02 de las Normas DG-2001.

Además, de cumplir con una longitud mínima por valores estéticos de:

L > V

Siendo:

L: longitud de curva (m)

V: Velocidad Directriz (Kph)

- Pendientes

Pendientes Mínimas

En los tramos en corte generalmente se evitara el empleo de pendientes menores de 0,5%. Se usará rasantes horizontales en los casos en que las cunetas adyacentes han sido dotadas de la pendiente necesaria para garantizar el drenaje y la calzada cuente con un bombeo superior a 2%.

Pendientes Máximas

Se considerara los límites máximos de pendiente indicados en la  tabla siguiente, sugeridos en las Normas DG – 2001.

PENDIENTES MÁXIMAS (%)

| AP : Autopista MC : Carretera Multicarril o Dual DC : Carretera De Dos Carriles NOTA 1: En orografía tipo 3 y/o 4, donde exista espacio suficiente y se justifique la construcción de una autopista, puede realizarse con calzadas a diferente nivel asegurándose que ambas calzadas tengan las características de dicha clasificación. NOTA 2: En caso de que una vía clasifique como carretera de 1ra. clase y a pesar de ello se desee diseñar una vía multicarril, las características de ésta se deberán adecuar al orden superior inmediato. Igualmente si es una vía de segundo orden y se desea diseñar una autopista, se deberán utilizar los requerimientos mínimos del orden superior inmediato. | NOTA 3: Los casos no contemplados en la presente clasificación, serán justificados de acuerdo con lo que disponga el MTC y sus características serán definidas por dicha entidad. NOTA 4: En los casos de pendientes elevadas, verificar la capacidad de la vía y necesidad de carril de ascenso. |
| --- | --- |

Fuente: Tabla 403.01 de las Normas DG – 2001 del MTC

Pendientes Máximas Absolutas

Se ha establecido los límites máximos normales de longitud de pendiente, teniendo en cuenta la seguridad de la circulación de los vehículos más pesados, en las condiciones más desfavorables de pavimento en la medida de lo posible. Quedando los siguiente tramos con pendiente máximos extraordinarios.

Se considerara  como pendiente máxima absoluta, el valor de la pendiente máxima y se  incremento hasta en 1%, en  los casos excepcionales, tal como lo recomienda la Norma DG - 2001.

COORDINACION ENTRE ALINEAMIENTO HORIZONTAL Y PERFIL LONGITUDINAL

La consideración independiente de los trazados en planta y perfil, cómoda desde el punto de vista de diseño, puede dar lugar a problemas en la perspectiva dinámica apreciada por el conductor que recorre la carretera. Se coordinará entre el trazado en planta y el perfil longitudinal, con objeto de obtener un conjunto que proporciona al conductor un recorrido fácil y agradable, exento de sorpresas y desorientaciones.

## PARAMETROS DE DISEÑO PROPUESTOS

PARAMETROS DE DISEÑO

(*)  Talud de corte de acuerdo a la recomendación geotécnica.

| N° | PARÁMETRO | UNIDAD | SECCION TIPO A | SECCION TIPO B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Categoria de la Vía |  | TERCERA CLASE | SEGUNDA CLASE |
| 2 | Características |  | Carreteras de dos carriles (DC) | Carreteras de dos carriles (DC) |
| 3 | Vehículo Tipo de Diseño |  | C2 | C2 |
| 4 | Tipo de Pavimento |  | Carpeta Asfaltica | Carpeta Asfaltica |
| 5 | Orografia Tipo |  | 4 | 2-3 |
| 6 | Velocidad Directriz de Diseño | Km/h | 30 | 40 |
| 7 | Ancho de superficie de calzada | m | 6.00 | 6.60 |
| 8 | Ancho de berma a cada lado | m | 0.50 | 0.90 |
| 9 | Ancho de plataforma | m | 7.00 | 8.40 |
| 10 | Radio mínimo | m | 30 | 50 |
| 11 | Radio mínimo excepcional | m | 25 | 45 |
| 12 | Radio mínimo de curva de vuelta | m | 20 | 20 |
| 13 | Pendiente longitudinal máxima normal | % | 8 | 8 |
| 14 | Pendiente longitudinal exepcional | % | 9 | 9 |
| 15 | Longitud mínima de curva vertical | m | 40 | 80 |
| 16 | Bombeo de la calzada y bermas | % | 2.5 | 2.5 |
| 17 | Peralte Máximo | % | 8 | 8 |
| 18 | Sobre Ancho Máximo | m | 2.80 | 2.80 |
| 19 | Cunetas Triangulares Revestidas |  | 1.00 x 0.50 | 1.00 x 0.50 |
| 20 | Cunetas Rectangulares Revestidas |  | 0.50 x 0.50 | 0.50 x 0.50 |
| 21 | Talud de relleno |  | 1.5H:1V | 1.5H:1V |
| 22 | Talud de corte |  | * | * |