Partida	901.A	SUMINISTRO Y COLOCACION O PREPARACION DE CAPA SUPERFICIAL DE SUELO

Rendimiento	M2/DIA	MO.	140.0000	EQ.	140.0000	Costo unitario directo por : M2	4.78

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001	CAPATAZ	HH	0.1000	0.0057	17.36	0.10

0147010004	PEON	HH	1.0000	0.0571	10.70	0.61

0.71

Equipos

0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO	5.0000	0.71	0.04

0.04

Subcontratos

0402010005	PREPARACION SUELO ORGANICO	M3	0.3000	13.43	4.03

4.03

Partida	903.A	REVEGETACIÓN

Rendimiento	HA/DIA	MO.	0.2000	EQ.	0.2000	Costo unitario directo por : HA	5,372.81

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147010003	OFICIAL	HH	1.0000	40.0000	11.84	473.60

0147010004	PEON	HH	10.0000	400.0000	10.70	4,280.00

4,753.60

Materiales

0230990044	PLANTAS NATIVAS	KG	3.0000	60.00	180.00

180.00

Equipos

0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO	3.0000	4,753.60	142.61

142.61

Subpartidas

950402220009	AGUA-RIEGO	M3	20.0000	14.83	296.60

296.60

Partida	906.A	ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL EXCEDENTE

Rendimiento	M3/DIA	MO.	1,050.0000	EQ.	1,050.0000	Costo unitario directo por : M3	3.11

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001	CAPATAZ	HH	0.1000	0.0008	17.36	0.01

0147010004	PEON	HH	1.0000	0.0076	10.70	0.08

0.09

Equipos

0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO	5.0000	0.09

0349030046	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOP 101-135 HP 10-12T	HM	0.5000	0.0038	137.87	0.52

0349040034	TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP	HM	1.0000	0.0076	329.56	2.50

3.02

Partida	907.A	READECUACION AMBIENTAL DE CANTERAS DE RIO

Rendimiento	M2/DIA	MO.	3,400.0000	EQ.	3,400.0000	Costo unitario directo por : M2	1.19

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147010004	PEON	HH	4.0000	0.0094	10.70	0.10

0.10

Equipos

0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO	3.0000	0.10

0349040034	TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP	HM	1.0000	0.0024	329.56	0.79

0.79

Subpartidas

950402220009	AGUA-RIEGO	M3	0.0200	14.83	0.30

0.30

Partida	907.B	READECUACION AMBIENTAL DE CANTERAS DE CERRO

Rendimiento	M2/DIA	MO.	3,400.0000	EQ.	3,400.0000	Costo unitario directo por : M2	1.19

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147010004	PEON	HH	4.0000	0.0094	10.70	0.10

0.10

Equipos

0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO	3.0000	0.10

0349040034	TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP	HM	1.0000	0.0024	329.56	0.79

0.79

Subpartidas

950402220009	AGUA-RIEGO	M3	0.0200	14.83	0.30

0.30

Partida	907.C	READECUACION AMBIENTAL DE PLANTAS DE TRITURACION Y ASFALTO

Rendimiento	M2/DIA	MO.	2,000.0000	EQ.	2,000.0000	Costo unitario directo por : M2	1.49

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001	CAPATAZ	HH	1.0000	0.0040	17.36	0.07

0147010004	PEON	HH	2.0000	0.0080	10.70	0.09

0.16

Equipos

0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO	5.0000	0.16	0.01

0349040034	TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP	HM	1.0000	0.0040	329.56	1.32

1.33

Partida	907.D	READECUACION AMBIENTAL DE CAMPAMENTO

Rendimiento	M2/DIA	MO.	4,000.0000	EQ.	4,000.0000	Costo unitario directo por : M2	1.17

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147010004	PEON	HH	6.0000	0.0120	10.70	0.13

0.13

Equipos

0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO	5.0000	0.13	0.01

0349040034	TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP	HM	1.0000	0.0020	329.56	0.66

0.67

Subpartidas

950402220009	AGUA-RIEGO	M3	0.0250	14.83	0.37

0.37

Partida	907.E	READECUACION AMBIENTAL DE PATIO DE MAQUINAS

Rendimiento	M2/DIA	MO.	4,000.0000	EQ.	4,000.0000	Costo unitario directo por : M2	1.17

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147010004	PEON	HH	6.0000	0.0120	10.70	0.13

0.13

Equipos

0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO	5.0000	0.13	0.01

0349040034	TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP	HM	1.0000	0.0020	329.56	0.66

0.67

Subpartidas

950402220009	AGUA-RIEGO	M3	0.0250	14.83	0.37

0.37

Partida	908.A	SEÑAL INFORMATIVA AMBIENTAL

Rendimiento	M2/DIA	MO.	4.0000	EQ.	4.0000	Costo unitario directo por : M2	330.74

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001	CAPATAZ	HH	0.2000	0.4000	17.36	6.94

0147010002	OPERARIO	HH	4.0000	8.0000	13.36	106.88

113.82

Materiales

0230320005	FIBRA DE VIDRIO DE 4 MM. ACABADO	M2.	1.0000	122.76	122.76

0230670013	LAMINA REFLECTORIZANTE ALTA INTENSIDAD	P2	2.6790	12.84	34.40

0230670014	LAMINA REFLECTORIZANTE GRADO INGENIERIA	P2	3.0000	12.84	38.52

0251030064	TEE DE ACERO 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8"	M	1.0000	12.00	12.00

0253030027	THINER	GLN	0.0120	35.67	0.43

0254020080	PINTURA ESMALTE	GAL	0.0400	33.30	1.33

0254980001	PINTURA WASH PRIMER	GL	0.0400	44.64	1.79

211.23

Equipos

0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO	5.0000	113.82	5.69

5.69

Partida	908.B	ESTRUCTURA SOPORTE SEÑAL INFORMATIVA AMBIENTAL (DE FIERRO)

Rendimiento	M/DIA	MO.	24.0000	EQ.	24.0000	Costo unitario directo por : M	112.62

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001	CAPATAZ	HH	0.2000	0.0667	17.36	1.16

0147010004	PEON	HH	2.0000	0.6667	10.70	7.13

8.29

Materiales

0202510052	PERNOS 7/8" X 7"	PZA	1.0000	4.13	4.13

0230990008	SOLDADURA CELLOCORD	KG	0.6000	15.15	9.09

0239020004	LIJA	und	0.1000	1.03	0.10

0253030027	THINER	GLN	0.0075	35.67	0.27

0254020080	PINTURA ESMALTE	GAL	0.0100	33.30	0.33

0254020086	PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA	GAL	0.0100	33.30	0.33

0256220038	PLANCHA DE ACERO	KG	5.0000	15.00	75.00

0265010026	TUBO DE FIERRO 3" 6.4M	und	0.1000	120.00	12.00

101.25

Equipos

0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO	5.0000	8.29	0.41

0348210052	EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO	H.M	0.5000	0.1667	16.00	2.67

3.08

Partida	908.C	ESTRUCTURA DE SOPORTE SEÑAL INFORMATIVA AMBIENTAL TIPO E-1

Rendimiento	U/DIA	MO.	1.0000	EQ.	1.0000	Costo unitario directo por : U	1,761.71

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001	CAPATAZ	HH	0.5000	4.0000	17.36	69.44

0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	8.0000	13.36	106.88

0147010003	OFICIAL	HH	1.0000	8.0000	11.84	94.72

0147010004	PEON	HH	3.0000	24.0000	10.70	256.80

527.84

Materiales

0202510055	PERNOS 5/8" X 14"	U	8.0000	7.21	57.68

0229500091	SOLDADURA	KG	0.6500	15.15	9.85

0251130055	PLATINA DE ACERO LIVIANO DE 3/16" X 3"	M	0.6000	11.53	6.92

0251130056	PLANTINA DE ACERO DE 2" X 3/16"	M	0.2000	3.08	0.62

0254020080	PINTURA ESMALTE	GAL	0.1900	33.30	6.33

0254060000	PINTURA ANTICORROSIVA	GLN	0.1900	36.17	6.87

0254440027	SOLVENTE	GAL	0.0500	16.93	0.85

0256220040	PLANCHA DE ACERO 16 MM X 1.22 M X 2.40 M	U	0.0141	637.88	8.99

0256220041	PLANCHA DE ACERO 9.5 MM X 1.22 M X 2.40 M	U	0.1540	635.00	97.79

0256220042	ACERO ESTRUCTURAL GRADO 36	KG	26.0000	3.52	91.52

0265010028	TUBO DE FIERRO NEGRO 3"	M	9.0000	28.06	252.54

539.96

Equipos

0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO	5.0000	527.84	26.39

0348210004	SOLDADORA	H.M	0.5000	4.0000	15.00	60.00

86.39

Subpartidas

930101120101	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	0.9600	51.02	48.98

930101944301	ACERO DE REFUERZO	KG	23.9000	4.89	116.87

930101944801	CONCRETO F´C 175 KG/CM2	M3	1.0500	385.62	404.90

930101990201	EXCAVACION MANUAL	M3	1.0560	34.82	36.77

607.52

Partida	908.D	ESTRUCTURA DE SOPORTE SEÑAL INFORMATIVA AMBIENTAL TIPO E-2

Rendimiento	U/DIA	MO.	2.0000	EQ.	2.0000	Costo unitario directo por : U	916.45

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001	CAPATAZ	HH	0.5000	2.0000	17.36	34.72

0147010002	OPERARIO	HH	1.0000	4.0000	13.36	53.44

0147010003	OFICIAL	HH	1.0000	4.0000	11.84	47.36

0147010004	PEON	HH	3.0000	12.0000	10.70	128.40

263.92

Materiales

0202510055	PERNOS 5/8" X 14"	U	4.0000	7.21	28.84

0229500091	SOLDADURA	KG	0.6500	15.15	9.85

0251130055	PLATINA DE ACERO LIVIANO DE 3/16" X 3"	M	0.4000	11.53	4.61

0251130056	PLANTINA DE ACERO DE 2" X 3/16"	M	0.1000	3.08	0.31

0254020080	PINTURA ESMALTE	GAL	0.1900	33.30	6.33

0254060000	PINTURA ANTICORROSIVA	GLN	0.1900	36.17	6.87

0254440027	SOLVENTE	GAL	0.0500	16.93	0.85

0256220040	PLANCHA DE ACERO 16 MM X 1.22 M X 2.40 M	U	0.0071	637.88	4.53

0256220041	PLANCHA DE ACERO 9.5 MM X 1.22 M X 2.40 M	U	0.0770	635.00	48.90

0256220042	ACERO ESTRUCTURAL GRADO 36	KG	13.0000	3.52	45.76

0265010028	TUBO DE FIERRO NEGRO 3"	M	5.3000	28.06	148.72

305.57

Equipos

0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO	5.0000	263.92	13.20

0348210004	SOLDADORA	H.M	0.5000	2.0000	15.00	30.00

43.20

Subpartidas

930101120101	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	0.4800	51.02	24.49

930101944301	ACERO DE REFUERZO	KG	11.9500	4.89	58.44

930101944801	CONCRETO F´C 175 KG/CM2	M3	0.5250	385.62	202.45

930101990201	EXCAVACION MANUAL	M3	0.5280	34.82	18.38

303.76