ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTOS

GENERALIDADES

El objetivo principal es determinar el costo de la construcción y mejoramiento a nivel de superficie de rodadura con carpeta asfáltica en caliente de la carretera Cusco – Quillabamba, tramo Alfamayo – Chaullay – Quillabamba.

UBICACIÓN

La carretera Ollantaytambo - Quillabamba, Tramo: Alfamayo – Chaullay - Quillabamba, según el clasificador de ruta del Sistema Nacional de Carreteras (SINAC) aprobado con Decreto Supremo Nº 034-2007-MTC del 27.09.07 pertenece a la Red Vial Nacional Ruta PE – 28B, correspondiendo al sector: Alfamayo – Chaullay  37.12 km y al sector Chaullay – Quillabamba (Margen izquierda) 18.32 km. Actualmente, ambos sectores presentan una superficie de rodadura afirmada y la longitud total es de 55.422 km.

La ubicación política de la carretera es la siguiente:

- Región: Cusco

- Departamento: Cusco

- Provincia: La Convención

- Distritos: Huayopata, Maranura y Santa Ana

El tramo se inicia en Alfamayo a una altura de 2,446 m s.n.m. y desciende hasta Chaullay y Quillabamba, a 1,145 m s.n.m. y 1,092 m s.n.m.

El acceso a la zona del proyecto es a través de la carretera Panamericana Sur hasta Nazca, de ahí hacia Puquio, Abancay y Cusco, y finalmente por la carretera Cusco Ollantaytambo hasta la localidad de Alfamayo, punto de inicio de este tramo.

METRADOS

Todos los metrados se han calculado teniendo en cuenta las cláusulas de medición y pago dadas en las Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Carreteras del MTC (EG-2000).

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Los precios unitarios de cada una de las partidas consideradas en los presupuestos han sido calculados con costos vigentes al mes de julio de 2009 y considerando un tipo de cambio de Dólar Americano US $ 1.00 equivalente a S/. 3.012

Los rendimientos de los equipos y de la mano de obra han sido establecidos de acuerdo a la ubicación y condiciones climáticas del proyecto.

Mano de Obra

Los costos de la mano de obra son los vigentes al mes de julio de 2009 en el territorio nacional y están referidos a la siguiente categorización:

- Capataz

- Operario

- Oficial

- Peón

- Controlador

- Perforista

El costo de la Mano de Obra es la sumatoria de los siguientes rubros que están sujetos a las disposiciones legales vigentes:

- Jornal Básico: Comprende la remuneración Básica , basada en el Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2009-2109, Expediente Nº 45767-2009MTPE/2/12.210 del 13 de agosto de 2009

- Leyes Sociales

- Bonificación Unificada de Construcción (BUC) creada por Resolución Sub-Directoral Nº193-91-SD-NEC DE 19.06.91, comprende las Bonificaciones de Agua potable, Desgaste de Herramientas y Ropa, Alimentación y de Especialización (esta última sólo para el operario). La R.D. Nº 155-94 DPSC DE 21.07.94 prescribe que el BUC es equivalente al 32% de la Remuneración Básica para el oficial y el peón.

- Bonificación por Movilidad Acumulada; de acuerdo con lo establecido en la Resolución Directoral Nº 777-87-DR-LIM de 08/07/87.

- Pago por overol; de acuerdo con lo establecido en la Resolución Directoral Nº 777-87-DR-LIM de 08/07/87.

En el Cuadro 1 se presentan los costos de la mano de obra.

CUADRO 1.- COSTOS DE LA MANO DE OBRA VIGENTES AL 31.07.2009

| DESCRIPCIÓN | CATEGORÍA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | OPERARIO | OFICIAL | PEÓN |
| Remuneración Básica | 40.80 | 36.10 | 32.30 |
| Bonificación Unificada de Construcción BUC | 13.06 | 10.83 | 9.69 |
| Bonificación Movilidad Acumulada | 7.62 | 7.62 | 7.62 |
| Seguros | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Leyes Sociales |  |  |  |
| Remuneración Básica 105.88% | 43.20 | 38.22 | 34.20 |
| BUC 12.09% | 1.58 | 1.31 | 1.17 |
| Overol | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| Total por Día de 8 horas | 106.90 | 94.72 | 85.62 |
| Costo Hora – Hombre | 13.36 | 11.84 | 10.70 |

FUENTE: Acta de Negociación Construcción Civil 2009-2010; Expediente 45767-2009/MTPE/2/12.210

Capataz		1.3 x S/. 13.36 = S/. 17.36

Equipo Mecánico

Los costos de alquiler de equipo mecánico vigentes al mes de julio de 2009 se presentan en el Cuadro 2. Estos costos corresponden a las tarifas de equipo mecánico de la revista COSTOS.

Las tarifas corresponden a máquinas operadas, con excepción de los siguientes equipos:

- Martillos neumáticos

- Vibradores de concreto

- Fajas transportadoras

- Mezcladoras de concreto

- Calentador de aceite

- Grupos electrógenos

- Motobombas

- CUADRO 2.- TARIFAS DE ALQUILER DE EQUIPOS VIGENTES A JULIO 2009

- Revista COSTOS – Julio 2009

Herramientas

Los costos de herramientas se han estimado en un 5% del costo de la mano de obra y son para compensar el desgaste de los equipos menores usados en la construcción y mejoramiento de la carretera.

Materiales

Los costos de materiales a ser utilizados se han obtenido mediante cotizaciones en la zona y en Lima Metropolitana.

A dichos precios se les ha agregado los siguientes costos:

- Costo transporte (flete).- Se ha calculado desde la ciudad de Lima hasta los almacenes del Contratista en obra en base a la Metodología explicada líneas abajo.

- Costo del almacenamiento y manipuleo en obra.- Este costo se considera como un 2% adicional al costo en el lugar de origen.

- Mermas.- Este costo se considera como un 5% adicional al costo en el lugar de origen.

- Viáticos.- Este costo se considera para los materiales que requieren custodia especial para su traslado, como es el caso de los explosivos y barrenos. Se considera un 40% sobre el precio en el lugar de origen.

En el Cuadro 3 se presenta el cálculo de la distancia virtual y del flete, y en el Cuadro 4 los precios de los materiales puestos en obra.

El Flete de materiales ha sido calculado conforme a la “Metodología de Determinación de Costos para el Servicio Público de Transporte de Pasajeros en Ómnibus y de Carga en Camión” aprobada por DS Nº 049-2002-MTC; aplicando para el cálculo de los módulos de costos, los “Valores referenciales por Kilómetro Virtual para el transporte de bienes por carretera en función a las distancias virtuales desde Lima hacia los principales destinos nacionales” aprobados por DS Nº 010-2006-MTC.

CUADRO 3.- CALCULO DE LA DISTANCIA VIRTUAL Y DEL FLETE

Archivo cuadro 3 CALC DIST las 2 primeras hojas resaltadas en amarillo

CUADRO 4.- PRECIOS DE MATERIALES PUESTOS EN OBRA

Archivo cuadro 3 CALC DIST la última hoja resaltada en celeste

Materiales de cantera

Para el análisis de costo de producción de los materiales de cantera se consideran los siguientes sub análisis:

- Extracción y apilamiento, se afectará con el rendimiento de la maquinaria de acuerdo a su ubicación ó región. Este costo se aplicará para los materiales de relleno, base, agregados de mezcla asfáltica, de concretos y de tratamiento superficial bicapa.

- Carguío dentro de la cantera

- Transporte interno dentro de la cantera

- Zarandeo ó chancado/zarandeo, según sea el caso

El carguío y transporte de cantera a obra se le considera dentro de las partidas de transporte pagado.

Las canteras y fuentes de agua consideradas son las indicadas en el estudio de canteras y fuentes de agua. (Ver diagrama de canteras).

| CANTERA | UBICACIÓN (km) | USOS PROBABLES | EXPLOTACIÒN |
| --- | --- | --- | --- |
| - Lucumayo | 90+360 L.I. Acceso 0.640 km | Base, Agregados para carpeta asfáltica y concretos. Material para mejoramiento subrasante | Equipo Convencional. |
| - Chaullay | 120+590 L.I. Acceso 0.260 km | Sub Base. Material para mejoramiento subrasante | Equipo Convencional. |
| - platanal | 121+360 L.D. Acceso 4.880 km | Sub Base, Base. Material para mejoramiento subrasante | Equipo Convencional. |
| - uchumayo (*) | 129+460 L.D. Acceso 1.320 km | Sub Base, Base. | Equipo Convencional. |
| - vilcanota | 139+619 L.D. Acceso 1.60 km | Sub Base, Base. Material para mejoramiento subrasante | Equipo Convencional. |
| - cerro km 90+330 | 90+330 L.D. A pie de talud | Rellenos | Equipo Convencional. |
| - cerro km 118+420 | 118+420 L.D. A pie de talud | Rellenos | Equipo Convencional |
| - cerro km 135+800 | 135+800 L.I. A pie de talud | Rellenos | Equipo Convencional |

(*) Esta cantera está considerada como reserva.

| FUENTE DE AGUA | UBICACIÓN (km) | LADO | ACCESO |
| --- | --- | --- | --- |
| Puente km 84+650 | 84+660 | I - D | 0 |
| Badén km 89.560 | 89.520 | D | 0 |
| Río Lucumayo | 90.360 | I | 0 |
| Puente km 90.950 | 90.903 | I – D | 0 |
| s/n | 94.449 | D | 0 |
| Puente km 98.800 | 98.654 | I – D | 0 |
| Badén km 101.400 | 101.220 | I – D | 0 |
| Pontón km 105.215 | 105.021 | I – D | 0 |
| Puente km 105.940 | 105.731 | I – D | 0 |
| Puente km 112.260 | 111.997 | I – D | 0 |
| Pontón km 114.260 | 114.005 | I – D | 0 |
| Quebrada km 126.930 | 126.602 | I | 0 |
| Quebrada Uchumayo | 130.060 | I | 0 |

Las fuentes de agua son aptas para ser usadas para la preparación del concreto hidráulico.

Material para Base: provendrá de las siguientes canteras:

  - 100 % Canteras: Lucumayo, Platanal y Vilcanota

Material para Sub Base: provendrá de las siguientes canteras:

  - 100 % Canteras: Chaullay, Platanal y Vilcanota

Agregados para Concreto: provendrán de la siguiente cantera:

  - 100 % Canteras:Lucumayo y Vilcanota

La Planta de Asfalto estará ubicada en el km 86.860 con un acceso de 50 m.

Los Agregados que serán utilizados para la producción de mezcla asfáltica provendrán de la Cantera Lucumayo, el proceso de zarandeo y chancado deberá realizarse en la Planta de Chancado y luego los agregados serán transportados a la Planta de Asfalto. Las plantas de chancado y zarandeo estarán ubicadas en el km 86.860.

DOSIFICACIONES

Las dosificaciones consideradas en el presupuesto son las siguientes:

- Imprimación con asfalto líquido tipo MC-30:  1.20 l/m2

- Riego de liga en general con asfalto tipo RC-250: 0.19 gln/m2

- Pavimento de Concreto Asfáltico (MAC):

  - Cemento asfáltico PEN 60/70: 164.40 Kg/m3

  - Aditivo Mejorador de Adherencia: 0.822 Kg/m3

  - Filler: 46 Kg/m3

Las dosificaciones arriba indicadas están sujetas a verificaciones, ensayos y aprobación de la Supervisión en Obra.

COSTOS INDIRECTOS

Los costos indirectos se dividen en:

- Costos indirectos fijos

- Costos indirectos variables

Costos indirectos fijos

Están compuestos por los siguientes cargos:

- Costos Indirectos Fijos, integrados por:

- Campamentos de Obra (Para el Contratista y Supervisión)

- Gastos administrativos que incluyen los costos de Licitación, Gastos Legales, carteles de obra y avisos, gastos de inspección a obra y publicaciones derivadas del proceso.

- Movilización y Desmovilización de los Campamentos, mobiliario y menaje.

- Liquidación de Obra

- Tasa de SENCICO

- Gastos varios de Oficina.

Costos indirectos variables

Estos cargos corresponden a:

- Costos de la Dirección Técnica y Administrativa de la Obra, conformada por los sueldos y remuneraciones del personal profesional técnico, administrativo y auxiliar a utilizar en la ejecución de la Obra. Estos costos incluirán los cargos por leyes y Beneficios sociales.

- Gastos de alimentación y movilización del personal.

- Gastos administrativos de la Oficina Central y costos de personal del Contratista que interviene directamente en la Obra y que no ha sido cargado ni en los precios unitarios ni en los gastos fijos. Los sueldos y remuneraciones serán igualmente afectados de las leyes sociales.

- Costos de equipo no incluidos en los Costos Directos, tales como camionetas, grupos electrógenos para el campamento, equipos de laboratorio, equipos de comunicación y cómputo, ambulancias, equipos de pruebas no destructivas (viga Benkelman y rugosímetro).

- Transporte de Equipos, Movilidad para profesionales, estadía y viáticos para la realización del PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL, que está considerado en el costo directo del presupuesto de obra.

- El Costo del PROGRAMA DE MITIGACION, PREVENCION Y CORRECCION, descrito en el EIA.

- El Costo del PROGRAMA DE ASUNTOS SOCIALES, descritos en el EIA.

- El Costo del PROGRAMA DE PREVENCION DE PERDIDAS Y RESPUESTA A EMERGENCIA, descrito en el EIA.

- El Costo del PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL, descrito en el EIA, el cual comprende los costos de impresión y fotocopiado de carteles, folletería y manuales, así como del alquiler de equipo audiovisual, materiales de escritorio. Los costos del Especialista Ambiental y del Inspector de Seguridad, para la capacitación y educación dirigidas a los beneficiarios del proyecto y al personal de obra, se encuentran contemplados en los costos de Dirección Técnica y Administrativa.

- Gastos Financieros y Seguros conformados por los Costos de las Cartas Fianzas que debe entregar el Contratista.

- Gastos de pólizas de seguros exigidos por la Entidad, conformados por el costo de las primas que debe abonar el Contratista a fin de tener asegurada la obra, los empleados, obreros y profesionales.

Utilidad

Se ha asumido un porcentaje de 10% como utilidad del Contratista y este porcentaje es aplicable sobre los costos directos calculados.