MEMORIA DESCRIPTIVA

CONSTRUCCION DEL PUENTE HUAYOPATA

## 1.- UBICACIÓN

El puente HUAYOPATA se encuentra localizado en la región ceja de selva sur del Perú, en la carretera Cusco – Quillabamba, tramo Alfamayo – Chaullay - Quillabamba km 114+005.8, y cruza la quebrada Quispicanchis, se ubica el puente en el distrito de Huayopata, provincia de La Convención, departamento del Cusco.

## 2.- ANTECEDENTES

En el Estudio de factibilidad de la carretera se indica que se requiere proyectar puentes sobre los ríos o quebradas existentes, por lo que se vio conveniente suscribir un convenio para la elaboración de los Estudios Definitivos de la carretera y  puentes, en vista de la necesidad de contar con estructuras que permitan el tránsito una vez construida la carretera entre los poblados de Alfamayo, Chaullay y Quillabamba evitándose así interrupciones durante la época de lluvias.

Actualmente sobre la quebrada  solo  existe un camino departamental a nivel de afirmado y un puente de concreto armado, por el cual transitan los vehículos, peatones y ganado, el mismo que se encuentra en mal estado porque lo que se ve la necesidad de construir un puente nuevo; razón por la cual se ha visto por conveniente elaborar el estudio Definitivo de Ingeniería para la construcción del puente y sus respectivos accesos.

## 3.- CARACTERÍSTICAS DE LA UBICACIÓN

El puente Huayopata se ubicará sobre la quebrada Quispicanchis en el Km  114+005.8  de la carretera Cusco - Quillabamba, tramo Alfamayo - Quillabamba; en términos de demarcación política, estará situado en el distrito de Huayopata, provincia de La Convención, departamento de Cusco, en la parte sur - oriental del país.

En general, el clima es templado y moderadamente lluvioso, presenta dos estaciones contrastadas: de diciembre a marzo donde se incrementa la intensidad y frecuencia de lluvias, así como la temperatura que oscila alrededor de los 30° C, mientras que el resto del año se registra un índice pluviométrico menor y temperaturas que varían dentro de un rango mayor, especialmente entre el día y la noche.

Se ha proyectado un puente definitivo sobre el nuevo eje de la carretera, el mismo que se encuentra aguas arriba de la ubicación del puente existente.

Los estribos del puente se ubican en las siguientes progresivas:

Estribo Izquierdo		Km  114+005.8

Estribo derecho		Km  114+18.60

El puente Huayopata ha sido proyectado con pendiente de -2.08%

## 4.- SUELO DE CIMENTACIÓN

Prospecciones realizadas

Margen Izquierda

La muestra obtenida con la barra partida es de un limo con grava.

En las siguientes profundidades se ha efectuado  las pruebas SPT:

A 4.70m., 8.50m., 14.50m., 18.00m. y 22.50m.

La recuperación del agua es de 100% de color gris oscuro.

0.00m. -25.00m

Horizontes de arena arcillosa con grava y cantos rodados de Ф 0.1m., 0.2m. de forma subredondeados, en el resto de la perforación con la recuperación del agua se ha obtenido un porcentaje de 100% mayor de arena y grava.

Margen Derecha

La muestra obtenida con la barra partida es de un material  arcilloso limosa  con grava.

En las siguientes profundidades se ha efectuado  las pruebas SPT:

A 7.00m., 12.50m., 16.30m. y 18.50m., donde hay rechazo.

La recuperación del agua es de 80% de un color que va del marrón al inicio y cambia a una profundidad de 5.00mts de un color gris oscuro.

0.00m  - 23.60m

Bolonería de Ф 0.14m, y cantos rodados de Ф 0.2m, 0.3m. y 0.6m., de forma subredondeadas,  de origen granítico englobados en  un matriz de arena arcillosa con grava a partir de 9.60m. de profundidad, se hace mas notorio la presencia de un 80% de arena arcillosa intercalada con grava

El Puente se ubica sobre depósitos aluviales transportados y depositados a lo largo de la quebrada quispichanchis. Estos depósitos son de color gris integrados por cantos rodados ahogados en arena limosa.

Según los estudios básicos la cimentación de los estribos será directa, mediante zapatas.

Los estribos proyectados se cimentarán en las cotas:

Estribo Izquierdo  	=  1350.73 msnm.

Estribo derecho	=  1350.73 msnm

La resistencia del terreno expresada mediante la capacidad de carga admisible por corte calculada dan valores de 1.73 Kg/cm2  con un asentamiento de 1.92cm  y 2.62 kg/cm2 para asentamientos de 2.31 cm respectivamente y para propósitos de diseño se han interpolado calculándose  valores de 2.28 kg/cm2  que fueron utilizados para verificar la estabilidad y resistencia del estribo  derecho, y similarmente para el estribo izquierdo con una capacidad de 2.28 kg/cm2 para el estribo izquierdo con un nivel de desplante de 3.72 metros de profundidad de desplante respectivamente; valor que ha sido considerado para el diseño de los estribos.

## 5.- CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

Según los cálculos hidrológicos efectuados las descargas de diseño de la cuenca estudiada en el área de ubicación del proyecto, es de  278.9 m3/seg  para periodos de recurrencia de 500 años.

La altura libre del puente comprendida entre el fondo del lecho y la parte inferior de la losa  es aproximadamente 6.64 m.,  la rasante actual de los accesos han sido elevadas acorde a las indicaciones dadas en el informe hidrológico e hidráulico.

La socavación potencial en el área de los apoyos del puente ha sido establecida en 2.72 m. pero se ha recomendado desplantar el estribo derecho a 3.72 m por debajo del fondo del cauce. Se ha considerando un puente de 12 metros de luz libre.

## 6.- LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y ALINEAMIENTO DEL PUENTE

El levantamiento topográfico ha sido efectuado por personal del Consorcio, se ha levantado la zona de incidencia del puente, teniendo presente de incluir parte de la carretera en donde se ubicará los accesos, así como 200 metros aguas arriba y 150 metros aguas abajo del cauce de la quebrada.

El diseño geométrico de los accesos se ha variado ligeramente con respecto al de la carretera proyectada en lo que respecta a las pendientes de entrada y salida (en accesos) al puente, esto debido a que se requiere contar con una altura libre entre el fondo de cauce y el fondo de losa del puente  de 6.642 m.

## 7.- RASANTE

El nivel de la rasante para el puente propuesto es variable, ya que se desarrolla en una pendiente de -2.08%, la cota de rasante en los estribos a sido establecida como a continuación se indica:

Eje de apoyo de estribo izquierdo				1363.90 msnm

Eje de apoyo de estribo derecho				1363.63 msnm

8.- CANTERAS Y FUENTE DE AGUA

Se ha ubicado 01 depósito de material de naturaleza fluvial, que cumple los requerimientos técnicos para su uso en mezclas de concreto y rellenos, estos son detallados por la especialidad correspondiente.

## 9.- LONGITUD DEL PUENTE

Se ha previsto un puente de 01 tramo, con una longitud de 12.80m (entre apoyos)

## 10.- NÚMERO DE TRAMOS

El  puente Huayopata  proyectado,  constará de un solo tramo simplemente apoyado sobre estribos del tipo celular.

## 11.- MATERIALES

La superestructura proyectada del puente es de una losa de concreto armado  f´c = 280 kg/cm².

La cimentación y elevación de los estribos serán construidos con  concreto de f’c = 210 kg/cm², El acero de refuerzo será de fy = 4200 kg/cm².

La losa del estribo celular sera de concreto f’c=280 kg/cm2

Los apoyos (fijo y móvil) son de neopreno de la siguiente dimensión 10.cm x 30cm x 30cm  dureza Share A-70, los cuales deben ser reforzados con láminas de 2 mm (05 und) de acero, se deberá colocar planchas de acero de ¾”x50cmx50cm arriba y debajo del neopreno.

## 12.- SECCIÓN TRANSVERSAL

La sección transversal adoptada comprende una calzada con un ancho de 9.50  m incluye subreancho,  para un puente vehicular de 02 vías y se proveen veredas en ambos costados con un ancho de circulación libre de 0,65 m, protegidas por parapetos de concreto armado  y barandas metálicas.

## 13.- TIPO DE PUENTE

SUPERESTRUCTURA PROYECTADA

Tipo de puente: Losa de concreto armado.

SUB-ESTRUCTURA PROYECTADA

Estribo Derecho: Tipo muro celular con tres celdas, de concreto armado

De f’c= 210 kg/cm²

Estribo izquierdo: Tipo muro celular con tres celdas, de concreto armado

De f’c= 210 kg/cm²

El tipo de puente, es simplemente apoyado sobre estribos celulares, soportados por cimentaciones directas o zapatas armadas

## 14.- CARGA VEHICULAR DE DISEÑO

La carga vehicular de diseño corresponde a lo especificado por el AASHTO LRFD y es la  HL-93

## 15.- ESTRIBOS

Debido a la baja calidad del suelo y las condiciones del terreno se ha propuesto para el estribo derecho tipo celular  (03 celdas), cimentado sobre zapata armada. El estribo izquierdo tipo celular (03 celdas), cimentado sobre zapata armada.

## 16.- CIMENTACIÓN

Se realizó el diseño definitivo del puente Huayopata con el  siguiente tipo de cimentación:

Cimentación directa conformada por zapatas de concreto armado f’c = 210 kg/cm2. Para el estribo izquierdo y derecho respectivamente.

## 17.- DISPOSITIVOS DE APOYO

Los dispositivos de apoyo son de neopreno y planchas de acero A36, los cuales deben ser fabricadas de acuerdo a los planos de diseño. uno de ellos es fijo y otro móvil. Los apoyos fijos han sido ubicados en el estribo izquierdo y los apoyos móviles en el estribo derecho.

## 18.- JUNTAS DE DILATACIÓN

En los estribos  se colocarán juntas de expansión o dilatación metálica entre las cuales se ha proyectado colocar un dispositivo de neopreno tipo compresible expandible (tipo panal), su colocación deberá  efectuarse acorde a lo indicado en los planos del proyecto.

## 19.- SUPERFICIE DE RODADURA

Por ser  la carretera ruta departamental  se ha considerado el asfaltado del puente y las losa superior del estribo, se colocará carpeta asfáltica de 5.00 cm de espesor.

## 20.- OBRAS COMPLEMENTARIAS

El Tránsito vehicular durante la construcción del puente se ha supuesto que se efectuará por el vado según se detalla en los planos, y que esta compuesto de dos alcantarillas TMC de 60” con terraplén de material compactado y pedraplen será habilitado por el contratista, por lo expuesto solo se ha considerado en el presupuesto la construcción y el mantenimiento del pase provisional o vado.