MEMORIA DESCRIPTIVA

CONSTRUCCION DEL PONTON LUCUMAYO

## 1.- UBICACIÓN

El pontón LUCUMAYO se encuentra localizado en la región ceja de selva sur oriental  del Perú, en la carretera Cusco – Quillabamba, tramo Alfamayo – Chaullay - Quillabamba Km 85+431.70 y cruza la quebrada que lleva el mismo nombre; el pontón se ubica en el distrito de Huayopata, provincia de La Convención, departamento de Cusco.

## 2.- ANTECEDENTES

En el Estudio de factibilidad de la carretera se indica que se requiere proyectar puentes sobre los ríos o quebradas existentes, por lo que se vio conveniente suscribir un convenio para la elaboración de los Estudios Definitivos de la carretera y puentes, en vista de la necesidad de contar con estructuras apropiadas para el tránsito una vez construida la carretera entre los poblados de Alfamayo, Chaullay y Quillabamba evitándose así interrupciones durante la época de lluvias.

Actualmente sobre la quebrada Lucumayo  solo  existe un camino departamental a nivel de afirmado y un pontón de concreto armado, por el cual transitan vehículos, peatones y ganado, el mismo que se encuentra en mal estado porque lo que se ve la necesidad de construir un puente nuevo; razón por la cual se ha visto por conveniente elaborar el estudio Definitivo de Ingeniería para la construcción del puente y sus respectivos accesos.

## 3.- CARACTERÍSTICAS DE LA UBICACIÓN

El pontón Lucumayo se ubicará sobre la quebrada del mismo nombre en el Km  85+431.70 de la carretera Cusco - Quillabamba, tramo Alfamayo - Quillabamba; en términos de demarcación política, estará situado provincia de La Convención, departamento de Cusco, en la parte sur - oriental del país.

En general, el clima es templado y moderadamente lluvioso, presenta dos estaciones contrastadas: de diciembre a marzo donde se incrementa la intensidad y frecuencia de lluvias, así como la temperatura que oscila alrededor de los 30° C, mientras que el resto del año se registra un índice pluviométrico menor y temperaturas que varían dentro de un rango mayor, especialmente entre el día y la noche.

Se ha proyectado un pontón sobre el nuevo eje de la carretera, el mismo que se encuentra aguas arriba de la ubicación del pontón existente.

Los ejes de apoyo del ponton se ubican en las siguientes progresivas:

Eje Pantalla Izquierdo		Km  85+431.70

Eje Pantalla Derecho		 	Km  85+437.10

El puente Lucumayo ha sido proyectado con pendiente de -2.53%

## 4.- SUELO DE CIMENTACIÓN

El Pontón se ubica sobre depósitos aluviales transportados a lo largo de la quebrada Lucumayo. Estos depósitos se caracterizan por ofrecer un color gris integrados por cantos rodados ahogados en matriz  areno limosa.

PROSPECCION

En esta prospección se ejecutó el ensayo de SPT a las siguientes profundidades: 4.50 m y 7.50 m, donde se produjo el rechazo. En la perforación se apreció que la recuperación es del 60% del total y ofreció un color marrón claro. En este horizonte se recuperó cantos rodados y bolonería de 0.10 m y 0.20 m de diámetro, forma subredondeada y ahogados en matriz  areno limosa.

Los ensayos de laboratorio clasificaron a estos materiales, entre las profundidades de 0.00 m a 2.20 m, como una grava bien graduada a limosa (GW – GM). Y los ensayos especiales de corte directo, entre los 0.00 m a 2.20, ofrecieron valores de φ =  29.4, y c = 0 kg/cm2

Según los estudios básicos la cimentación del pórtico se realizara mediante zapatas.

Estas zapatas proyectadas se cimentarán en las cotas:

Eje Pantalla  Izquierdo  	=  2390.79 msnm.

Eje Pantalla  derecho		=  2390.79 msnm

La resistencia del terreno expresa mediante la capacidad de carga admisible por corte calculada dan valores de 2.5 Kg/cm2 para el estribo derecho, y 2.5 Kg/cm2 para el estribo izquierdo, esto a 3.21 metros de profundidad de desplante; valor que ha sido considerado para el diseño de las zapatas.

## 5.- CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

Según los cálculos hidrológicos efectuados las descargas de diseño de la cuenca estudiada en el área de ubicación del proyecto, es de  30.4m3/seg  para periodos de recurrencia de 500 años.

La altura libre del puente comprendida entre el fondo del lecho y la parte inferior de la viga  es aproximadamente 3.71 m.,  la rasante actual de los accesos han sido elevadas acorde a las indicaciones dadas en el informe hidrológico e hidráulico.

La socavación potencial en el área de los apoyos del puente ha sido establecida en 1.21 m. pero se ha recomendado desplantar el estribo derecho a 3.21 m por debajo del fondo del cauce, el estribo izquierdo se cimentará en roca y no hay problema de socavación. Se ha considerando un pontón de 5.0 metros de luz libre.

## 6.- LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y ALINEAMIENTO DEL PONTON

El levantamiento topográfico ha sido efectuado por personal del Consorcio, se ha levantado la zona de incidencia del puente, teniendo presente de incluir parte de la carretera en donde se ubicará los accesos, así como 200 metros aguas arriba y 150 metros aguas abajo del cauce de la quebrada.

El diseño geométrico de los accesos se ha variado ligeramente con respecto al de la carretera proyectada en lo que respecta a las pendientes de entrada y salida (en accesos) al puente, esto debido a que se requiere contar con una altura libre entre el fondo de cauce y el fondo de losa del pontón  de 3.71 m.

## 7.- RASANTE

El nivel de la rasante para el puente propuesto es variable, ya que se desarrolla en una pendiente de -2.53%, la cota de rasante en los estribos a sido establecida como a continuación se indica:

-Eje de apoyo de pantalla izquierdo				2398.16 msnm

-Eje de apoyo de pantalla derecho				2398.03msnm

## 8.- CANTERAS Y FUENTE DE AGUA

Se ha ubicado 01 depósito de material de naturaleza fluvial, que cumple los requerimientos técnicos para su uso en mezclas de concreto simple, estos son detallados en el capitulo de geología y geotecnia.

## 9.- LONGITUD DEL PUENTE

Se ha previsto un pontón de 01 tramo, con una longitud de 5.40m (entre ejes de muros)

## 10.- NÚMERO DE TRAMOS

El  pontón Lucumayo proyectado,  constará de un solo tramo tipo pórtico.

## 11.- MATERIALES

La superestructura proyectada del puente es de una losa de concreto armado  f´c = 280 kg/cm².

La cimentación serán construidos con  concreto de f’c = 210 kg/cm², las pantallas del pórtico será de concreto  de f´c=280 kg/cm²., las losas de aproximación serán de concreto armado f’c = 280 kg/cm2.

El acero de refuerzo será de fy = 4200 kg/cm².

## 12.- SECCIÓN TRANSVERSAL

La sección transversal adoptada comprende una calzada con un ancho de 8.20 m,  para un puente vehicular de 02 vías y se proveen veredas en ambos costados con un ancho de circulación de 0,85 m, protegidas por parapetos y barandas metálicas.

## 13.- TIPO DE PUENTE

SUPERESTRUCTURA PROYECTADA

Tipo de puente: Pórtico de Concreto Armado.

## 14.- CARGA VEHICULAR DE DISEÑO

La carga vehicular de diseño corresponde a la especificado por el AASHTO LRFD y es la  HL-93

## 15.- PORTICOS

La estructura planteada es de tipo pórtico, por lo cual no se construyen estribos, la losa va empotrada en un muro de concreto armado que actúa como si fuera una estructura  integral, adicionalmente construirán losas de aproximación.

## 16.- CIMENTACIÓN

Se realizó el diseño definitivo del puente Lucumayo con el  siguiente tipo de cimentación:

Cimentación directa conformada por zapatas de concreto armado f’c = 210 kg/cm2. Para la pantalla izquierdo y derecho respectivamente serán de concreto f´c=280 kg/cm2

## 19.- SUPERFICIE DE RODADURA

Por ser  la carretera ruta departamental  se ha considerado el asfaltado del puente y las losa de aproximación, se colocará carpeta asfáltica de 5.00 cm de espesor.

## 20. EPOCAS DE CONCSTRUCCION

Por estar en una zona tropical es recomendable para la construcción del proyecto en las épocas de estiaje entre los meses de mayo a septiembre.

## 21.- OBRAS COMPLEMENTARIAS

A los ingresos del pontón se ha proyectado losas de aproximación, también se ha proyectado  una defensa ribereña mediante el enrocado previo a la limpieza del cauce.

El Tránsito vehicular durante la construcción del pontón se ha supuesto que se efectuará por el vado que será habilitado por el contratista que ejecutara la carretera según los planos elaborados la plataforma es e una via de 4m y la longitud de 90 m. sobe una plataforma con relleno afirmado y el pase del cauce se ha previsto unas alcantarillas TMC 36” apoyado sobre un material seleccionado, por lo expuesto se ha considerado en el presupuesto la construcción y el mantenimiento de dicho pase provisional.