PUENTE CHAULLAY

Este Puente se encuentra en buen estado.

No obstante, está diseñado para una carga Tipo: Camión C-30, es un Convoy de 60 tns.

La nueva reglamentación, considera un camión tipo HS-20 más una carga repartida de 970Kg/ml/vía.

Esta condición obliga a desarrollar una evaluación estructural del comportamiento de la Superestructura en este caso.

A la luz de ambas condiciones de carga, se ha desarrollado un análisis comparativo del Puente para determinar el grado de influencia, en que la nueva carga afecta al Puente. Tanto en la losa, como en la estructura metálica.

Así pues, según este análisis comparativo, que se anexa.

La estructura del Puente, No estaría afectada, tanto en la Estructura metálica, cuanto en el Tablero de Concreto.

Se hizo la verificación de la estructura metálica, mediante un análisis de las Cargas aplicadas.

Y en la losa se analizó las probabilidades del Camión HS-20 más la sobrecarga equivalente y con el Tandem de dos cargas de 11 tns. Separadas C/1.20mts. más la sobrecarga equivalente.

En los cálculos adjuntos, se observa que el refuerzo actual de la losa es satisfactorio.

Estando las veredas en buen estado, no requieren reparación.

Será necesario, realizar un trabajo de mantenimiento, que comprende:

- Pintura, en toda la estructura.

- Calzatura del Estribo Izquierdo del Puente a fin de evitar su erosión..