Estudio Definitivo para la Construcción y Mejoramiento de la Carretera

Cusco-Quillabamba, Tramo: Alfamayo - Quillabamba

ESPECIALIDAD:  ESTRUCTURAS

DISEÑO DE  PUENTES Y PONTONES

CARRETERA CUZCO - QUILLABAMBA

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PUENTE HUAMANMARCA

1.-	OBJETIVO DEL PROYECTO

Mejorar el trazo vial existente con la elaboración de un nuevo puente optimizando las condiciones de tránsito, que corresponda a los requerimientos de la velocidad directriz de los Términos de Referencia, mejorando el trazo conforme al Reglamento Nacional de Carreteras con la consiguiente comodidad y seguridad para los usuarios.

1.1	UBICACIÓN

El puente Huamanmarca se encuentra localizado en la región Sur del Perú, sobre la carretera Cusco – Quillabamba, tramo: Alfamayo – Chaullay – Quillabamba, en la progresiva km 98+639.607, Provincia de La Convención, Departamento de Cusco, a una altitud de 1852 msnm.

El puente Huamanmarca corresponde al cruce sobre el río Huamanmarca. La superficie donde se ubicara el proyecto corresponde a una  terraza fluvio-aluvional y de relieve irregular.

El caudal de la corriente es de régimen permanente y calmado en épocas de estiaje, cambiando a turbulento y torrentoso en épocas de lluvias. Aunque la temporada de lluvias comienza en Octubre, presenta un alto potencial de creciente durante la intensificación de lluvias (Diciembre-Abril).

Los procesos de geodinámica externa se circunscriben al comportamiento hidrodinámico del río Huamanmarca principal captor de aguas y principal agente erosivo y también de deposición de sólidos.

La capacidad de soporte admisible del material de fundación de la zapata del estribo del margen derecho es: 62.70 ton/m² y del estribo del margen izquierdo es: 30.00 ton/m².

El puente se diseño para una creciente de 100 años de período de retorno.

El caudal de la corriente disminuye durante los períodos de estiaje (Abril – Octubre), pero presenta crecidas durante la época de lluvias (Noviembre-Mayo).

En épocas de avenida, los tirantes se elevan, con transporte moderado de sedimentos y palizada. La acción erosiva por parte de las aguas del río es apreciable por tener un caudal máximo de 113.5m3/sg. para un periodo de retorno de 100 años .

1.2.-	RASANTE

El nivel de la rasante de la vía para el puente propuesto se estableció en la cota 1852.082 msnm., en el eje de estribo de la margen izquierda. La rasante presenta pendiente descendente de 1.70% en dirección al estribo derecho, la que se fijó en función del nivel máximo del flujo durante el paso de la creciente de diseño, esto es la de 100 años de periodo de retorno, cuyo nivel alcanza, la cota 1846.93 msnm y a partir de la cual se ha previsto un borde libre de 3,85 m  (al centro del puente) para dejar un margen suficiente para el paso del flujo, incluidas las ondas que se puedan formar.

1.3	LONGITUD Y ORIENTACION DEL PUENTE

La luz libre recta será de 16.73m (esviada 19.95 m.), como lo requiere el Estudio Hidrológico-Hidráulico para el aforo adecuado de las aguas de las avenidas extraordinarias, con el fin de garantizar una capacidad hidráulica adecuada y atenuar la socavación de los terraplenes.

La luz entre ejes de apoyos será de 17.52 m. (esviada 20.90 m.) y la luz total del tablero será de 18.83 m. (esviada 22.45 m.).

El puente estará ubicado entre las progresiva km 98+639.607 y km 98+660.507

El tablero será de alineamiento esviado, que formará un ángulo de 57º entre el eje transversal de apoyo y el eje de la vía. Los accesos contiguos al puente son curvos, en la margen izquierda de 25 m de radio de curvatura y en la margen derecha de 100m de radio de curvatura.

1.4	GALIBOS Y ANCHO DEL TABLERO

El fondo del tablero estará a 5.27m (en el centro del puente) de altura sobre el fondo de la quebrada, de acuerdo al estudio hidrológico.

El ancho total del tablero estará constituido por dos (2) calzadas de 3.30m para doble transito, bermas 0.90m a cada lado (de acuerdo al Manual de Carreteras DG-2001), sobreancho de 2.80m en la margen izquierda y de 0.90m en la margen derecha, y finalmente vereda de 0.85 m a cada lado. Por la influencia de ambas curvas el ancho total del tablero es variable, pero puede considerase en 11.53m al centro del puente.

1.5	NÚMERO DE TRAMOS

El puente consta de un tramo de 20.90 m de luz (esviada).

1.6	PROYECTO ESTRUCTURAL

El puente será una estructura del tipo viga losa en concreto armado, conformado por cinco vigas AASHTO, con un peralte total de 1.20m sin incluir la losa de espesor constante (de 0.20m), apoyado sobre estribos, soportados en cimentaciones superficiales de acuerdo al estudio geotécnico.

2.-	SUBESTRUCTURAS

Las subestructuras están constituidas por los estribos con su cuerpo central y sus alas a ambos lados y la zapata de cimentación para ambos elementos.

2.1	ESTRIBOS

Se empleará concreto de f’c=210 kgf/cm² para los elementos de la subestructura (cimentaciones, elevaciones y aletas).

Como ya se mencionó, el puente Huamanmarca, presenta disposición de estribos abiertos del tipo muro en voladizo, con sección en planta en forma de U. Ambos estribos son diferentes en altura por la presencia de roca en la margen derecha, existiendo además variación del alineamiento y altura de las alas del lado aguas abajo, por efecto del alineamiento curvo y peralte de la vía.

El estribo derecho tiene una elevación de 9.10m de altura en el eje de la vía, que se hace variable a las alas por efecto del peralte. Consta de un muro frontal de sección constante de 1.40m de espesor.

El estribo izquierdo tiene una elevación de 12.00m de altura en el eje de la vía, que se hace variable a las alas por efecto del peralte. Consta de un muro frontal de sección variable 1.40m de espesor en la parte superior y 1.812m en la parte inferior.

La cimentación de los estribos del tipo superficial, se proponen en la cota recomendada en los estudios geotécnicos e hidráulicos.

2.2	ALAS

Las alas serán de concreto armado de f’c=210 kgf/cm².

Las alas del estribo derecho son muros en cantiliver, en el lado aguas arriba y aguas abajo se proyecta de 7.03m de longitud, con 0.30m de espesor en la corona y de 1.0m en la base, para ambas alas.

Las alas del estribo izquierda son muros en cantiliver, en el lado aguas arriba se proyecta de 9.52m de longitud, con 0.30m de espesor en la corona y de 1.0m en la base y aguas abajo se proyecta de 6.11m de longitud, con 0.30m de espesor en la corona y de 1.0m en la base, para ambas alas.

2.3	ZAPATA DE CIMENTACION

La cota de cimentación se fijo en 1840.082 msnm. en el estribo de la margen izquierda y 1842.626 msnm. en el estribo de la margen derecha, pero con adición de una falsa zapata en el lado aguas abajo hasta la cota 1841.50 msnm, a efectos de cumplir con el empotramiento de 0.50m señalado en el estudio geotécnico.

Del Estudio Geotécnico de Puentes se ha obtenido la capacidad de soporte admisible del material de fundación de la zapata del estribo del margen derecho es: 62.70 ton/m² por tratarse de una roca de mala calidad y del estribo del margen izquierdo es: es: 32.10 ton/m², pero se ha tomado para calculo 30.00 ton/m².

Estribo margen derecha: la cimentación consiste en una zapata armada con una resistencia de f’c=210 kg/cm², de sección paralelogramo de 14.158m de largo en la cara frontal por 9.00m de ancho y de 1.40m altura.

Estribo margen izquierda: la cimentación consiste en una zapata armada con una resistencia de f’c=210 kg/cm², de sección rectangular de 16.20m de largo en la cara frontal por 9.00m de ancho y de 1.60m altura.

3.-	SUPERESTRUCTURA

3.1	MATERIALES

El concreto de las vigas AASHTO será pretensado, de una resistencia de f’c = 450 kg/cm2.

La losa, las veredas y barandas serán de concreto reforzado con barras de acero de refuerzo convencional; se utilizará concreto de una resistencia de f’c=280 kgf/cm². El acero de refuerzo será de fy=4200 kgf/cm².

Para el análisis estructural se ha tomado como Modulo de elasticidad Ec= 26 752 Mpa, un peso específico de 24 kN/m3 para el concreto y Modulo de elasticidad Ec= 200 000 Mpa, un peso específico de 78.5 kN/m3 para el acero.

3.2	SOBRECARGA DE DISEÑO

De acuerdo con los Términos de Referencia del Concurso, la sobrecarga de transito será la establecida en el Reglamento AASHTO, que consiste en una sobrecarga uniforme equivalente, mas la carga del camión HS-20 o la sobrecarga tandem HL-93, la mas desfavorable.

3.3	SECCION TIPICA EL TABLERO

El ancho entre sardineles es variable, al centro del puente será de 9.835m con veredas de 0.85 m a cada lado, dando un ancho total del tablero de 11.535m.

El tablero consiste en una estructura viga losa simplemente apoyada, conformada por cinco vigas AASHTO de 1.20m de peralte, sin incluir la losa de 0.20m de espesor constante. Tendrá diafragmas extremos de 0.35m de espesor y dos diafragmas intermedios de 0.25m de espesor.

La rasante del tablero presenta pendiente descendente de 1.70% en dirección al estribo derecho, se ha propuesto la cota 1852.082 msnm en el eje de estribo de la margen izquierda y la cota 1851.726 msnm en el eje de estribo de la margen derecha, tiene un peralte de 3% por la influencia de las curvas horizontales de los accesos contiguos al puente.

4.-	DETALLES

4.1	VEREDAS Y BARANDAS

Las veredas son de 0.85m de ancho en ambos lados y a 0.25m sobre la rasante, con una pendiente hacia el puente de 2%, para efectos del escurrimiento del agua de lluvias, aligerada mediante la inclusión de 3 tubos PVC de 6” al interior.

Las barandas son mixtas, compuestas por:

- en la parte inferior corresponde a un parapeto de concreto armado de 0.20m de ancho y 0.65m de altura, en módulos de 5.46m, con una abertura libre de 0.02m entre módulos.

- en la parte superior corresponde a una estructura de acero de postes soldados de sección en I variable, cuatro postes espaciados a 1.71m entre ejes y pasamanos de tubos estándar de 2” (parte inferior) y 3” (parte superior), espaciadas a 0.25m entre ejes.

4.2	TUBOS DE DRENAJE

Los tubos de drenaje de la calzada serán de PVC SAP de 3” de diámetro espaciadas a 5.0m a lo largo del tablero, en el lado aguas abajo, por tratarse de una estructura con peralte, serán de 0.50m de longitud y formaran un ángulo de 45º con la vertical, instalados hacia dentro o fuera de la viga exterior dependiendo del trazo curvo.

4.3	APOYOS DE NEOPRENO

El tablero estará apoyado en diez (10) dispositivos de apoyo de neopreno, una debajo de cada viga y serán libres de desplazarse longitudinalmente en ambos estribos, serán del tipo vulcanizado, con neopreno de 60 shore de dureza, en las siguientes dimensiones 400mm de largo x 240mm de ancho x 90mm de altura.

4.4	DISPOSITIVOS DE CONTROL SISMICO

Para el control de desplazamiento se usaran dispositivos de control sísmico, mediante barras de acero pasantes que se anclaran en el diafragma extremo el tablero y en el asiento del estribo.

4.5	JUNTAS DE DILATACION

Serán del tipo compresible – expandible, se ha provisto de juntas de dilatación en ambos extremos del tablero y en los estribos, en las cuales las platinas de acero se anclan al concreto del parapeto y a la losa del puente.

Las juntas de dilatación son dispositivos construidos con perfiles angulares y planchas metálicas, que permitan el libre movimiento entre los extremos del tablero y la pantalla del estribo correspondiente. La junta de dilatación se ha proyectado en base a ángulos y un perfil elastomérico del tipo panal, sobre la cual se colocará un recubrimiento con caucho líquido o similar.

Los perfiles angulares estarán empotrados en el concreto mediante fierros de anclaje soldado a los perfiles.

La junta formada estará sellada por una banda de masilla plástica.

4.6	LOSAS DE ACCESO

El concreto de la losa de aproximación serán de concreto reforzado con barras de acero de refuerzo convencional; concreto de una resistencia de f’c=280 kgf/cm². El acero de refuerzo será de fy=4200 kgf/cm².

Se han considerado 4.00m de losa de acceso apoyada en la pantalla de los estribos, en ambas márgenes, con un ancho variable, por el trazo curvo de la vía la curva.

Será armada en dos capas y tendrá un espesor de 0.25m, se encontrarán por debajo del nivel de rasante, el borde mas alejado a 0.40m y el borde mas próximo a 0.15m, a afectos de evitar la formación de una grieta entre la losa y el pavimento flexible. Se colocará encima de un solado de 0.10m de espesor.

4.5	SUPERFICIE DE RODADURA

La superficie de rodadura que actuará como superficie de desgaste y de protección de la losa, está constituida por una capa de carpeta asfáltica de 50 mm de espesor, que cubrirá todo el ancho de la calzada del puente, siguiendo el peralte de 8% del tablero.

5.-	ACCESOS

5.1	TERRAPLEN DE LOS ACCESOS

Serán parte de la vía que incluidas en el proyecto Construcción y Mejoramiento de la carretera Cusco – Quillabamba, tramo Alfamayo – Chaullay – Quillabamba.

Los diseños geométricos se realizaron utilizando los siguientes parámetros:

- Velocidad directriz	30 km/h

- Velocidad de operación en puentes	30 km/h

- Usuario	Sobrecarga HL93

- Peralte en bombeo	2.5 %

- Peralte en el puente	3.0 %

- Curva en acceso izquierdo	25.00 m

- Sobreancho en acceso izquierdo	2.80 m

- Curva en acceso derecho	100.00 m

- Sobreancho en acceso derecho	0.90 m

- Ancho de carril en los terraplenes de aproximación a los puentes	3,30 m

- Ancho de bermas en los terraplenes de aproximación a los puentes	0.90 m

- Ancho de carril en los puentes	3,30 m

5.2	PAVIMENTO

La estructura de pavimento para los accesos del puente estará constituido por una capa sub-base de material granular de 0.20m, una capa de base de material granular de 0.15m de espesor y la capa de asfalto de 0.05m de espesor.

En la superficie de rodadura el ancho de la carretera será de 8.40m de ancho, constituido por dos carriles de 3.3m de ancho cada una y bermas de 0.90m de ancho a ambos lados.

5.3	SEÑALIZACION

Para el desarrollo del estudio se ha considerado como sustento técnico normativo el Manual de Dispositivos de Control de tránsito Automotor para calles y Carreteras del MTC.

Se construirán e instalaran todas las señales informativas, preventivas y restrictivas requeridas de acuerdo con las normas de señalización vigentes.

El criterio seguido para la Seguridad Vial ha consistido, en dotar a la vía de los elementos necesarios a fin de que la vida de los usuarios y sus bienes se encuentren debidamente protegidos. Por lo que ha previsto la colocación de guardavías.

Los guardavías se colocaran a ambos lados de cada acceso de ingresos al puente, tanto por encontrarse los ingresos en curva horizontal, como por tratarse de zonas de terraplén

6.-	OBRAS COMPLEMENTARIAS

6.1	DEMOLICION DE PUENTES

Antes de iniciar la construcción del puente y posteriormente a la construcción del pase provisional, se deberá demoler la estructura antigua del puente existente, a fin de dejar libre de obstáculos el cauce de la quebrada.

6.2	PASE PROVISIONAL

Se ha previsto la construcción de un pase provisional ubicado aguas abajo de la ubicación del puente actual, que permita el flujo vehicular durante la etapa de construcción del puente.

6.3	PERFILADO DE TALUDES Y LIMPIEZA DE CAUCE

Se mejorar el trazo de los cauces mediante movimientos de tierras y se aprovechara el material de buena calidad de este material, para consolidar las ladera del cauce, a fin de evitar o reducir los desbordes.