|  | ESTUDIO DEFINITIVO REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO KM 557+600 – KM 886+600 TRAMO I: KM. 586+600 – KM. 736+600 |  |
| --- | --- | --- |

Nº 181154-2-MD-002

*181154-2-md-002*

MEMORIA DESCRIPTIVA

Rev. 1

APROBADO POR:

Jefe de Proyecto	Abdón Arévalo Cotrina

Cliente			Concesionaria Vial del Sol (COVISOL S.A.)

| Revisión | Hecho Por | Descripción | Fecha | Revisado | Aprobado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | F.Vásquez | Emitido para coordinación interna | 15/02/13 | M.Huaco | A. Ponce |
| B | F.Vásquez | Emitido para aprobación por el cliente | 19/02/13 | M.Huaco | A. Ponce |
| 0 | F.Vásquez | Emitido para construcción | 20/05/13 | M.Huaco | A. Ponce |
| 1 | A.Arévalo | Emitido para construcción | 03/12/13 | E.Tapia | A. Ponce |
| COMENTARIOS DEL CLIENTE: |  |  |  |  |  |

MEMORIA DESCRIPTIVA Y ESTUDIOS ESPECÍFICOS

INDICE

1.0	MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1	ANTECEDENTE DEL PROYECTO

1.2	OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.3	UBICACIÓN DEL PROYECTO

1.4	PLANO DE UBICACIÓN

1.5	PLANO CLAVE

1.6	PLANO DE SECCIONES TÍPICAS Y SECTORIZACIÓN

1.7	ALCANCES DEL PROYECTO

1.7.1	Topografía

1.7.2	Tráfico y Carga

    - Hidrología, Hidráulica y Drenaje

1.7.4	Estructuras de Concreto, Obras de Arte y Drenaje

1.7.5	Canteras, Fuentes de Agua y Botaderos

    - Suelos y Pavimentos

      - Estudio de Suelos

      - Cálculo del Refuerzo Estructural

1.7.7	Señalización  y  Seguridad  Vial

1.7.8	Metrados y Presupuesto

ANEXOS

I. PLANO DE UBICACIÓN

II. PLANO CLAVE

III. PLANO DE SECCIONES TÍPICAS Y SECTORIZACIÓN

IV. PRESUPUESTO

1.0	MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1	ANTECEDENTE DEL PROYECTO

El Estado Peruano continuando con su programa de concesiones ha encargado a Pro Inversión implementar los procesos necesarios para la entrega en concesión de la carretera Panamericana Norte, Tramo Trujillo – Sullana, la misma que se ha denominado como la Autopista del Sol.

El Ministerio de Transportes en su calidad de Concedente a encargado a PROVIAS NACIONAL, programar para el presente año la implementación de la Rehabilitación con trabajos necesarios en la carretera Trujillo-Sullana, para tal efecto, ha dividido en tres tramos la citada vía, siendo el tramo I de la Panamericana Norte el que se ubica entre las progresivas Km. 586+600 – Km. 736+600,

Mediante Concurso Público N°0038-2009-MTC/20, se otorgó la buena pro a la empresa Consultora GMI S.A. Ingenieros Consultores, para que elabore el Estudio de Mantenimiento Periódico de la carretera Panamericana Norte, Tramo I: Tramo Km. 586+600 – Km. 736+600.

Dicha empresa realizó el Estudio de Mantenimiento Periódico en mérito al Contrato de Consultoría de Obra N° 073-2010-MTC/20. El citado estudio fue aprobado mediante Resolución Directoral N° 132-2012-MTC/20 de 29.FEB.2012.

Así mismo para la ejecución del estudio, se tuvieron en cuenta los criterios que se establecen en los siguientes documentos:

- Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Carreteras (EG - 2000), aprobadas mediante R.D. Nº1146-2000-MTC/15.17, modificadas por R.D. N°051-2005-MTC/14 y R.D. N°087-2005-MTC/14.

- Especificaciones Técnicas Generales para la Conservación de Carreteras aprobado por  RD N°051-2007-MTC/14.

- Manual de Ensayo de Materiales para Carreteras (EM-2000), aprobadas mediante R.D. Nº028-2001-MTC/15.17

- Manual Ambiental para el Diseño y Construcción de Vías del MTC.

- Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras, aprobado mediante R.M.N°210-2000-MTC/15.02.

Con fecha 11.Nov.2012, GMISA Ingenieros Consultores presenta la Propuesta Técnica - económica a COVISOL para la Actualización del Estudio para la Rehabilitación de la Carretera Trujillo – Sullana, el cual se dio inicio el 01.Feb.2013, tomando como base el estudio elaborado por GMI SA Ingenieros Consultores aprobado mediante RD 132-2012-MTC/20 de 29.Feb.2012.

1.2	 OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objeto del servicio de consultoría es elaborar el Estudio Definitivo de la Rehabilitación de la actual calzada para la Puesta a Punto y proponer soluciones complementarias necesarias para lograr los niveles de servicio de la Carretera Panamericana Norte, Tramo I: Km. 586+600 – Km. 736+600, tomando como base los estudios aprobados por el MTC y respetando los criterios técnicos utilizados para rehabilitar la vía existente a los niveles de servicio exigidos en el Contrato de Concesión.

Obtener las complementaciones necesarias para el tramo I, el cual se reflejará en los Estudios para la Rehabilitación de la Carretera Panamericana Norte.

Como producto final GMI S.A. presenta el complemento del Expediente Técnico para la Rehabilitación para los cuatro tramos de la Panamericana Norte, con la finalidad de dar cumplimiento a los Niveles de Servicio del Anexo I del Contrato de Concesión.

Exclusiones:

- No considera la rehabilitación de Puentes existentes, se mantiene los trabajos menoresy/o reparaciones puntuales considerados en los expedientes aprobados por el MTC. La Rehabilitación de los puentes requiere de un estudio particular.

- No considera el ensanche de las bermas a 3.00 metros de ancho, el cambio de alcantarillas por insuficiencia hidráulica ni el cambio de peralte ni rasante, debido a que la Rehabilitación únicamente debe efectuarse sobre la calzada actual, conforme a lo previsto en la clausula 1.9.73 del Contrato de Concesión.

1.3 UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto en estudio, se ubica en el norte del Perú, en la costa del departamento de La Libertad, a altitudes variables entre 17 msnm y 263 m.s.n.m. La progresiva de inicio, del tramo de la carretera en estudio, corresponde al Km. 586+600 y el término Km. 736+600.

Coordenadas del Inicio y final del Proyecto

Inicio de Tramo (Km 586+600): N=9’114,722; E=712,597 (Trujillo)

Din de Tramo (Km 736+600): N=9’220,683; E=656,952 (Chiclayo)

El inicio se encuentra ubicado en el distrito de “El Milagro”, salida de Trujillo.

El Fin del tramo en el poblado de Ocupe.

Longitud del Tramo: 150.00 Kilómetros

1.4	 PLANO DE UBICACIÓN

Se adjunta el Plano.

1.5	 PLANO CLAVE

Se adjunta el Plano.

1.6	 PLANO DE SECCIONES TÍPICAS Y SECTORIZACIÓN

Se adjunta el Plano.

1.7	 ALCANCES DEL PROYECTO

La actualización del Estudio para la Rehabilitación de la Carretera Panamericana Norte, Tramo I: Km 586+600 – Km 736+600, se realiza considerando los alcances de la Propuesta Técnica Económica presentada por GMI SA a COVISOL, el cual se resume en:

- Análisis de Pavimentos en función a la información de Deflectometría remitida por COVISOL mediante el uso del FWD de diciembre 2012.

- Verificación superficial de las obras proyectadas en el Estudio anterior realizado y que es materia de actualización.

- Verificación de la funcionalidad de las señales verticales.

- Realización de nuevos metrados actualizados, costos y presupuestos.

- Utilización del Estudio de Mantenimiento como ingeniería básica y de sustento del presente estudio.

El servicio comprende la ejecución de todas las actividades necesarias para la “Actualización del Estudio de Mantenimiento Periódico de la carretera: panamericana Norte, Tramo I, Km. 586+600 – Km. 736+600 Long. 150.00 Km”, y la preparación de la actualización de los metrados correspondientes para su ejecución.

1.7.1 TOPOGRAFÍA

Se presenta la información correspondiente a la Actualización del Estudio para la Rehabilitación de la Carretera Panamericana Norte, Tramo I: Km 586+600 – Km 736+600, se ha  considerado la misma topografía en el estudio anterior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

A continuación se efectúa una descripción detallada de las características técnicas establecidas por el MTC en la DG-2001 y su modificatoria según R.D. N°037-2008-MTC/14 del 22.Setiembre.2008.

Comparando con las características de la Panamericana Norte, Tramo I, se presenta a continuación los diferentes parámetros establecidos para una Carretera de Primera Clase:

- Indice Medio Diario (IMD): De 4,000 a 2,001 vehiculos por día. Actualmente este límite ha sido sobrepasado.

- Derecho de vía: Deseable 24.00 metros: Mínimo absoluto 20 metros.

- Propiedad Restringida: Ha sido fijado en 15.00 metros.

- Número de Carriles: Mínimo: 2

- Control de Acceso: Parcial.

- Velocidad en Topografía Plana (Tipo 1) Vehículos ligeros: 100 km/hr, Buses: 90 km/h, Camiones: 80 km/h.

- Velocidad en Topografía Ondulada (Tipo 2)

Vehículos ligeros (Autos y Camionetas): 90 km/hr.

Vehículos Medianos (Buses): 80 km/h

Vehículos Pesados (Camiones): 70 km/h.

No se indica para tipos 3 y 4 por no corresponder a esta clase.

- Radio Mínimo:

Para Topografía Plana: 440, 330 y 250 metros para ligeros, buses y camiones.

Para Tpografía Ondulada: 335, 250 y 190 metros para ligero, buses y camiones.

No se indica para tipos 3 y 4 por no corresponder a esta clase.

- Ancho de Calzada:

7.20 metros para los dos tipos 1 y 2 (Plana y Ondulada).

- Ancho de Berma:

3.00 metros a cada lado para los dos tipos 1 y 2 (Plana y Ondulada).

Se precisa que, éste es el único parámetro que la Panamericana Norte no cumple, pero los anchos existentes varían de 2.40 m a 2.50 m, siendo que en algunos sectores puntuales llegan a 3.50 m.

- Pendiente Máxima:

Para los dos tipos, se ha establecido una pendiente máxima de 5%.

El diseño de la Panamericana Norte se realizó considerando una Velocidad Directriz de 90 km/h que corresponde a buses en la actual clasificación, los cuales son posteriores a la construcción.

En general las características técnicas de la vía en estudio, cumplen las exigencias de la Clasificación de Carreteras y Autopistas del Perú, incluyendo la modificatoria según la R.D. N°037-2008-MTC/14 del 22.Setiembre.2008.

1.7.2  TRÁFICO Y CARGA

El Estudio de Tráfico que se utilizará para los análisis de pavimentos, se ha obtenido sobre la base del estudio de tráfico realizado en el año 2010 (aprobado en febrero 2012).

Las nuevas proyecciones y asignación de tráfico tendrán como base el IMD vehicular anualizado y tasas de crecimiento en el horizonte del proyecto anterior.

El Estudio de tráfico anterior se realizó considerando lo siguiente:

●	Se revisó y analizó la información sobre conteos de flujos vehiculares y control de pesos y medidas, existente en PROVIAS NACIONAL y/o en otras dependencias del MTC.

●	Se realizó un análisis del trafico proyectado durante la última rehabilitación o Mantenimiento Periódico, a fin de estimar en qué momento de su periodo de vida útil de la vía fue superado el trafico proyectado.

●	Ubicación de las estaciones necesarias en el tramo, para realizar los conteos de tráfico que permitan obtener muestras representativas para el cálculo de los flujos vehiculares en los diferentes sectores del tramo.

●	Se realizaron encuestas de origen - destino (O/D) y los censos de carga necesarios para obtener entre otros, reportes del tipo de carga transportada, la presión de llantas de los vehículos, velocidad de operación, y otros detalles (tipo, marca, modelo, año, número de asientos, número de ocupantes, tipo de combustible, peso vacío, peso seco, carga útil, etc.).

●	El trabajo de campo consideró como mínimo siete (7) días de conteos (Lunes a Domingo) por cada estación considerada.

●	A partir de la información procesada y evaluada, se determinaron las proyecciones del tráfico para cada tipo de vehículo, sustentando la adopción de la tasa anual de crecimiento del tráfico. Asimismo determinará la composición del tráfico, los factores destructivos necesarios para el cálculo de ejes equivalentes de 8.2 Ton, y el número de repeticiones de EE para el periodo de diseño del refuerzo del paquete estructural.

●	Los resultados que obtenidos en el desarrollo de esta disciplina sirvieron como insumo para la evaluación económica de alternativas de solución para el pavimento.

●	Se advierte que en el tramo Pacasmayo –Ciudad de Dios, existe una sobrecarga generada por el tránsito de vehículos pesados que transportan piedra caliza para la fábrica de Cementos Pacasmayo. Esta sobrecarga, tiene incidencia directa en el pavimento, por lo que podría afectar la vida útil del pavimento.

●	Por lo anteriormente señalado, se recomienda que durante la operación de la vía se efectúe el control periódico de cargas para el citado tramo, el cual evitará  que los vehículos  sean sobrecargados por encima de las cargas máximas permitidos en el reglamento del MTC.

A continuación se resumen en cuadros los resultados del estudio de tráfico anterior:

Estaciones de Control

| CÓDIGO | TRAMO | NOMBRE | TAREA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.- Volumen y clasificación vehicular |  |  |  |
| E 1 | Chicama-Chocope | Chocope | Conteo 7 días 24 horas |
| E 2 | Pacasmayo-Ciudad de Dios | Pacasmayo | Conteo 7 días 24 horas |
| E3 | Ciudad de Dios-Guadalupe | Guadalupe | Conteo 7 días 24 horas |
| 2.- Encuesta Origen-Destino |  |  |  |
| OD 1 | Chicama-Chocope | U.P. Chicama | VL+Ómnibus y camiones |
| 3.- Estudio de Peso |  |  |  |
| FD 1 | Chicama-Chocope | U.P. Chicama | VL+Ómnibus y camiones |

Elaboración propia

Resumen del IMD por Estación de Control

RESUMEN DEL IMDA 2009 - POR ESTACION DE CONTROL (veh/día)

| Tramo | TRAMO CHICAMA-CHOCOPE | TRAMO PACASMAYO – CIUDAD DE DIOS | TRAMO CIUDAD DE DIOS-CHEPEN |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo Vehículo | E1 | E 2 | E 3 |
| VL (Auto+SW+Camioneta) | 1,724 | 3,181 | 5,758 |
| Camta Rural+Micro | 711 | 549 | 742 |
| Ómnibus | 725 | 722 | 627 |
| Camión Unitario (2,3,4 Ejes) | 754 | 980 | 1,064 |
| Camión Acoplado | 979 | 1,481 | 919 |
| IMDa (Veh/día) | 4,893 | 6,913 | 9,110 |

Fuente: Estudio de Tráfico 2010

RESUMEN DEL IMDA 2009  POR ESTACION DE CONTROL (% veh/día)

| Tramo | TRAMO CHICAMA-CHOCOPE | TRAMO PACASMAYO – CIUDAD DE DIOS | TRAMO CIUDAD DE DIOS-CHEPEN |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo Vehículo | E1 | E 2 | E 3 |
| VL (Auto+SW+Camioneta) | 35.2% | 46.0% | 63.2% |
| Camta Rural+Micro | 14.5% | 7.9% | 8.1% |
| Ómnibus | 14.8% | 10.4% | 6.9% |
| Camión Unitario (2,3,4 Ejes) | 15.4% | 14.2% | 11.7% |
| Camión Acoplado | 20.0% | 21.4% | 10.1% |

Fuente: Estudio de tráfico 2010

Tráfico Normal

TRAFICO NORMAL

| Tipo de Vehículo | Km 586+600-Pacasmayo | Pacasmayo-Ciudad de Dios | Ciudad de dios-Km 736+600 |
| --- | --- | --- | --- |
| Auto | 535 | 678 | 1483 |
| Camioneta | 1189 | 2503 | 4275 |
| C.R. | 202 | 470 | 672 |
| Micro M3 | 509 | 79 | 70 |
| Omnib B2 | 230 | 195 | 175 |
| Omnib B3 | 199 | 527 | 175 |
| Omnib B4 | 296 | 0 | 277 |
| Camión C2 | 452 | 665 | 749 |
| Camión C3 | 251 | 256 | 265 |
| Camión C4 | 51 | 59 | 50 |
| Semitr | 851 | 1366 | 824 |
| Traylers | 128 | 115 | 95 |
| IMDa | 4893 | 6913 | 9110 |

- Fuente: Estudio de tráfico 2010

Tasas Promedio de Crecimiento Anual del Tráfico, Adoptadas

TASAS DE PROYECCION DE TRAFICO  PERIODO 2011-2031

| PERIODO | V. LIGEROS | C.R. + MICRO | ÓMNIBUS | CAMIÓN 2-3 EJES | ACOPLADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año 2009-2021 | 2.2% | 2.3% | 4.3% | 5.1% | 5.2% |

Proyección de la Demanda 2010-2031

PROYECCIÓN DE TRÁFICO – ESTACIÓN E1 CHOCOPE

| ITEM | VEH. LIG. | CAMTA RURAL | MICROBUS | OMNIB 2 EJES | CAMION UNITARIO | CAMION ACOPLADO | IMD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1+r) 2010-2021 | 1.022 | 1.023 | 1.023 | 1.043 | 1.051 | 1.052 |  |
| Traf. Inducido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Traf. Gener | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 1,724 | 202 | 509 | 725 | 754 | 979 | 4,893 |
| 2011 | 1,763 | 207 | 520 | 759 | 793 | 1,030 | 5,071 |
| 2012 | 1,802 | 211 | 532 | 794 | 833 | 1,083 | 5,256 |
| 2013 | 1,843 | 216 | 544 | 830 | 876 | 1,139 | 5,449 |
| 2014 | 1,884 | 221 | 556 | 869 | 921 | 1,198 | 5,650 |
| 2015 | 1,926 | 226 | 569 | 909 | 969 | 1,260 | 5,859 |
| 2016 | 1,969 | 231 | 582 | 951 | 1,018 | 1,326 | 6,077 |
| 2017 | 2,014 | 236 | 595 | 996 | 1,071 | 1,394 | 6,305 |
| 2018 | 2,059 | 241 | 608 | 1,042 | 1,126 | 1,466 | 6,542 |
| 2019 | 2,105 | 247 | 622 | 1,090 | 1,183 | 1,542 | 6,789 |
| 2020 | 2,152 | 252 | 636 | 1,141 | 1,244 | 1,622 | 7,048 |
| 2021 | 2,200 | 258 | 650 | 1,194 | 1,308 | 1,706 | 7,317 |

PROYECCIÓN DE TRÁFICO – ESTACIÓN E2 PACASMAYO

| ITEM | VEH. LIG. | CAMTA RURAL | MICROBUS | OMNIB 2 EJES | CAMION UNITARIO | CAMION ACOPLADO | IMD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1+r) 2010-2021 | 1.022 | 1.023 | 1.023 | 1.043 | 1.051 | 1.052 |  |
| Traf. Inducido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Traf. Gener | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 3,181 | 470 | 79 | 722 | 980 | 1,481 | 6,913 |
| 2011 | 3,252 | 481 | 81 | 753 | 1,030 | 1,558 | 7,155 |
| 2012 | 3,325 | 491 | 83 | 785 | 1,083 | 1,638 | 7,406 |
| 2013 | 3,400 | 502 | 84 | 819 | 1,139 | 1,723 | 7,668 |
| 2014 | 3,476 | 514 | 86 | 854 | 1,197 | 1,813 | 7,940 |
| 2015 | 3,554 | 525 | 88 | 890 | 1,259 | 1,906 | 8,223 |
| 2016 | 3,634 | 537 | 90 | 929 | 1,323 | 2,005 | 8,519 |
| 2017 | 3,715 | 549 | 92 | 968 | 1,391 | 2,109 | 8,826 |
| 2018 | 3,799 | 562 | 94 | 1,010 | 1,463 | 2,218 | 9,146 |
| 2019 | 3,884 | 574 | 97 | 1,053 | 1,538 | 2,333 | 9,479 |
| 2020 | 3,971 | 587 | 99 | 1,098 | 1,617 | 2,454 | 9,826 |
| 2021 | 4,060 | 600 | 101 | 1,145 | 1,700 | 2,581 | 10,188 |

PROYECCIÓN DE TRÁFICO – ESTACIÓN E3 CHEPEN

| ITEM | VEH. LIG. | CAMTA RURAL | MICROBUS | OMNIB 2 EJES | CAMION UNITARIO | CAMION ACOPLADO | IMD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1+r) 2010-2021 | 1.022 | 1.023 | 1.023 | 1.043 | 1.051 | 1.052 |  |
| Traf. Inducido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Traf. Gener | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 5,758 | 672 | 70 | 627 | 1,064 | 919 | 9,110 |
| 2011 | 5,887 | 687 | 72 | 365 | 1,357 | 919 | 9,287 |
| 2012 | 6,019 | 703 | 73 | 381 | 1,427 | 967 | 9,569 |
| 2013 | 6,154 | 718 | 75 | 397 | 1,500 | 1,017 | 9,862 |
| 2014 | 6,292 | 735 | 77 | 414 | 1,577 | 1,070 | 10,164 |
| 2015 | 6,433 | 751 | 78 | 432 | 1,658 | 1,125 | 10,478 |
| 2016 | 6,578 | 768 | 80 | 450 | 1,743 | 1,183 | 10,802 |
| 2017 | 6,725 | 785 | 82 | 469 | 1,833 | 1,245 | 11,139 |
| 2018 | 6,876 | 803 | 84 | 489 | 1,927 | 1,309 | 11,488 |
| 2019 | 7,030 | 821 | 86 | 510 | 2,025 | 1,377 | 11,850 |
| 2020 | 7,188 | 839 | 87 | 532 | 2,129 | 1,448 | 12,225 |
| 2021 | 7,349 | 858 | 89 | 555 | 2,239 | 1,523 | 12,614 |

Factores Destructivos

FACTORES DESTRUCTIVOS DEL PAVIMENTO - ESTACION CHICAMA

| Tipo de vehículo | Chepen-Trujillo |  | Trujillo-Chepen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sin Presión | Con Presión | Sin Presión | Con Presión |
| T3S3 | 10.2959 | 16.5221 | 10.41467 | 17.02325 |
| T3S2 | 13.1860 | 18.8066 | 9.59094 | 16.03742 |
| T2S3 | 7.5890 | 10.8238 | 9.02546 | 14.26539 |
| T2S2 |  |  | 4.64645 | 6.84577 |
| C4R2 |  |  | 9.88092 | 15.52952 |
| C3R3 | 5.2062 | 8.1824 | 8.49308 | 13.56534 |
| C3R2 | 12.7838 | 20.0680 | 6.87667 | 11.49779 |
| C4 | 2.7126 | 1.6725 | 4.68300 | 7.69768 |
| C3 | 2.9442 | 4.4006 | 3.32790 | 4.75493 |
| C2 | 3.4900 | 4.5253 | 2.93415 | 3.89068 |
| B4 | 1.7207 | 2.5978 | 1.91277 | 3.21823 |
| B3 | 2.9299 | 4.1366 | 3.11520 | 5.11861 |
| B2 | 2.7291 | 4.0800 | 2.80335 | 4.58347 |

Fuente: Censos de cargas de Estudio de Campo efectuado en 2010

1.7.3	HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y DRENAJE

El objetivo del presente estudio es revisión y la actualización de los metrados de obras de arte y de drenaje proyectados en el estudio anterior.

En el estudio anterior, se identificaron problemas de carácter hidrológico, hidráulico y de drenaje vial, que puedan ser solucionados con una intervención de Mantenimiento Periódico y, asimismo, aquellos que no fueron considerados en el mantenimiento rutinario; también se enfoca al diseño de nuevas estructuras que requieran incorporarse en el tramo como mejoras puntuales, o la reparación de las existentes.

Para el logro de los objetivos indicados para la actualización, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

-	Revisión del Inventario de estructuras de drenaje existentes desde el punto de vista hidráulico y de drenaje.

-	Verificación en campo del estado y la operatividad de las obras de drenaje existentes.

Relieve

La zona de estudio corresponde a desiertos y valles de topografía suave, en la que se encuentran áreas agrícolas.

Estudio de Hidrología

Está enfocado a la determinación de los parámetros hidrológicos, para la verificación de la capacidad hidráulica de las obras existentes, en las cuales se ha detectado algún problema de índole hidrodinámico; asimismo, estos parámetros se utilizaron para el diseño de las nuevas estructuras, teniendo en consideración la exigencia hídrica de la zona, proveniente principalmente de precipitaciones extremas.

Las características de la zona del proyecto, corresponden a las de la zona desértica en que está emplazado, siendo en general escasa la precipitación.

En las zonas altas de las cuencas hidrográficas que cruzan la carretera, la precipitación  es mayor y presenta un sesgo estacional típico, con mayor incidencia de lluvias entre los meses de diciembre y marzo.

Drenaje

En este capítulo se tratan aspectos relacionados a la evaluación del comportamiento hidráulico de las obras de drenaje existentes a lo largo de la vía, así como al dimensionamiento de las obras a proyectar.

La vía existente, en su mayor parte atraviesa tramos desérticos, mientras en los valles principales se encuentran zonas de cultivo y áreas urbanas.

Las obras de drenaje existentes, en el ámbito de la vía, están constituidas principalmente por alcantarillas, de tuberías metálicas corrugadas, marcos de concreto armado y algunas de tubos de concreto. Estas alcantarillas, que operan como ductos de cruce de canales de riego, se encuentran en buen estado pero, la mayor parte de ellas necesita mantenimiento.

Existen puentes y pontones, para el cruce de cursos hídricos naturales, de descarga permanente o eventual) y el cruce de canales de riego mayores. Sólo en cinco de estas estructuras (puentes Careaga, La Arenita, La Libertad, Chamán y Avispero), se observan indicios o evidencias de problemas hidráulicos.

Sobre el particular, en los puentes Careaga y La Libertad, se observan procesos de socavación en el lecho, y en la ubicación de los pilares intermedios.

Asimismo, en el puente Careaga, se observa socavación en el talud de la margen derecha, laterales y en el puente La Libertad, se han obstruido parcialmente dos vanos. por obras y rellenos en el lecho, que limitan la capacidad de flujo bajo el mismo.

En el caso del puente La Arenita, la luz total del puente ha sido disminuida, al ensancharse considerablemente dos de los pilares intermedios.

El lecho del curso, en el cruce del puente Chamán y en los sectores adyacentes (aguas arriba y aguas abajo del mismo), se encuentra severamente colmatado y es utilizado como terreno de cultivo.

En cuanto al puente Avispero, aparentemente se está desarrollando un proceso de sedimentación, que podría estar limitando la capacidad hidráulica del mismo.

Otros elementos menores, se han identificado en diversos pontones provistos de defensas ribereñas, las cuales no han sido conectadas, adecuadamente, a los estribos de los mismos.

A lo largo del eje del proyecto vial, los problemas de drenaje se magnifican cuando se producen fuertes precipitaciones pluviales durante la presencia del fenómeno de El Niño, que dan lugar a la activación de los cursos naturales, de descarga eventual, i se observó el año 1,998, cuando el incremento desmesurado del caudal de los cursos naturales provocó desbordes e inundaciones.

Planteamiento de Soluciones

I.-	Se ha realizado una evaluación de campo de estado físico y funcional de las obras de drenaje y se han proyectado las obras de mantenimiento en las alcantarillas existentes tales como la limpieza, el roce y la descolmatación y también se han proyectado obras de complementarias de protección tales como bordillos y emboquillados para evitar la erosión.

II.-	En las obras de drenaje como alcantarillas, se han establecido intervenciones que en forma detallada se precisan en la planilla de metrados, dichas intervenciones forman parte del mantenimiento periódico que han sido verificados.

III.-	En los puentes evaluados tales como Careaga, Arenita, Libertad, Chaman y Avispero se han encontrado problemas de socavación de la cimentación y problemas hidráulicos, recomendándose la elaboración de estudios específicos de Rehabilitación da cada uno de ellos.

1.7.4 ESTRUCTURAS DE CONCRETO, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

Para la Revisión de las obras de arte y drenaje, se ha tomado en cuenta el expediente del MTC.

Como parte de la evaluación efectuada, se verificó las cantidades necesarias en la intervención de las obras de drenaje, considerando para las obras de arte las siguientes:

- Limpieza de las Alcantarillas Existentes

- Roce de Vegetación en la Entrada y Salida de las Alcantarillas:

- Descolmatación de Alcantarillas:

- Reparación de Losa del Fondo de Alcantarillas

- Construcción de Bordillo

- Construcción de Murete

- Construcción de Alcantarilla Tipo Marco

- Demolición de estructuras

- Encauzamiento de lecho de río

- Gavión tipo colchón

- Limpieza de puentes y pontones con agua a presión

1.7.5 CANTERAS, FUENTES DE AGUA Y BOTADEROS

Se emplearán las mismas fuentes de materiales, fuentes de agua y Depósitos de material excedente del proyecto anterior, el cual se pasa a detallar:

Relación de Canteras Ubicadas

| CANTERA | UBICACIÓN KM | ACCESO | ESTADO DEL ACCESO | LADO | POSIBLES USOS | PROPIETARIOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| El Milagro | 586+600, Izq. | Sí | Regular | Izquierdo | Sub base Granular, Base Granular, Mezcla Asfáltica, TSB, PM y PG. | Municipalidad Trujillo |
| Río Chicama | 610+000, Izq. | Sí | Regular | Derecho | Sub base Granular, Base Granular, Concreto Hidraulico, Mezcla Asfáltica TSB, PM y PG. | Gobierno Regional |
| Cerro Chilco 2 | 663+200, Izq. | Sí | Regular | Izquierda | Sub Base Granular, Base Granular, Mezcla Asfáltica TSB, PM y PG. | Particular |
| El Chamán | 714+250, Der. | Sí | Regular | Derecha | Sub base, Base Granular, TSB, Mezcla Asfáltica, Concreto Hidráulico, PM y PG | Gobierno Regional |

Las características físicas y mecánicas de las muestras fueron obtenidas a partir de los ensayos realizados a las diversas muestras extraídas, en base a dichos resultados se estableció el uso de las mismas, y en base a la información de campo se indican a continuación datos de interés como ubicación, descripción, usos, tratamientos, periodos de explotación, propietario para cada cantera.

Cuadro: Usos, Tratamiento y Explotación de Canteras

| CANTERA | Usos | Explotación | Tratamiento | Rendimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EL MILAGRO | SBG, BG, MAC, TSB, PM, PG | Cargador Frontal, tractor, volquetes, retro, zaranda, trituradora primaria y secundaria. | SBG:Z, M BG: TS, M, Z MAC: TS TSB: TP, TS, Z PM, PG: Z | SBG: 80% BG: 90% MAC: 90% TSB: 50% |
| RIO CHICAMA | BG, MAC, CCP, TSB, PM, PG | Cargador Frontal, tractor, volquetes, retro, zaranda, trituradora primaria y secundaria | BG: TS, M, Z MAC: TS, M, Z CCP: TS, M, Z TSB: TS, Z PM, PG: Z | BG: 90% MAC: 90% CCP: 90% TSB: 50% |
| CERRO CHILCO 2 | SBG, BG, MAC, CCP, TSB, PM, PG | Cargador Frontal, tractor, volquetes, retro, zaranda, trituradora primaria y secundaria | SBG:Z, M BG: TS, Z, M MAC: TS, Z, M CCP: TS, Z, M TSB: TS, Z PM, PG: Z | SBG: 85% BG: 90% MAC: 90% CCP: 70% TSB: 50% |
| EL CHAMAN | SBG, BG MAC, TSB, PM, PG | Cargador Frontal, tractor, volquetes, retro, zaranda, trituradora secundaria | SBG:Z, M BG: TS, M, Z MAC: TS TSB: TP, TS, Z PM, PG: Z | SBG: 80% BG: 90% MAC: 90% TSB: 50% |

La Planta de Asfalto y Chancadora se ubicarán en la Cantera Cerro Chilco 2.

Relación de fuentes de Agua Seleccionadas

| N° | FUENTE DE AGUA | PROGRESIVA (Km.) | ACCESO |
| --- | --- | --- | --- |
| F-1 | Acequia 612+200 | 612+200 | En el borde de la vía. |
| F-2 | Pozo de agua Paiján | 634+500 | A 30 m. lado izquierdo de la vía. |
| F-3 | Pozo de agua San Pedro de Lloc | 673+800 | A 200 m. lado izquierdo de la vía. |
| F-4 | Canal de Riego | 704+800 | En el borde derecho de la vía |

| N° | FUENTE DE AGUA | SULFATOS ION SO4 = (ppm) | CLORUROS ION Cl- = (ppm) | MATERIA ORGANICA (ppm) | SOLIDO EN SUSPENSIÓN (ppm | PH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-1 | Acequia 612+600 | 141.12 | 26.94 | 1.04 | 0.40 | 7.6 |
| F-2 | Pozo de agua Paiján | 164.16 | 28.36 | 0.96 | 0.2 | 7.2 |
| F-3 | Pozo de agua San Pedro de Lloc | 112.32 | 85.08 | 1.12 | 0.476 | 7.3 |
| F-4 | Canal de Riego | 90.24 | 21.27 | 1.36 | 0.25 | 7.44 |

Resultados de Ensayos Químicos – Fuentes de Agua

1.7.6	SUELOS Y CÁLCULO DE REFUERZO ESTRUCTURAL

1.7.6.1  Estudio de Suelos

Para la actualización del estudio se emplea el estudio anterior cuyo objetivo fue determinar las características físico-mecánicas de los materiales que conforman la estructura del pavimento existente y suelos subyacentes al mismo; y definir en forma objetiva el valor relativo de soporte que permita cuantificar el aporte actual de los materiales que conforman la actual estructura del pavimento y subrasante, y poder así contrastar los valores relativos de soporte con los que se obtendrán de la evaluación estructural de la vía.

1.7.6.2  Alcance de Cálculo de Refuerzos

La actualización efectuada esta circunscrita al cálculo de los refuerzos requeridos para garantizar el requerimiento estructural de la vía para el periodo de 05 años, para lo cual se efectuará:

- Medición de deflexiones en la vía, a partir de lo cual se calcularan los Números Estructurales a la fecha de evaluación (Enero 2013).

- La proyección del tráfico, a partir de los datos del estudio de trafico efectuado por el MTC y que forman parte del estudio de Mantenimiento del 2010, para un nuevo año base (2015).

1.7.6.3 CONDICIÓN ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO

La evaluación de la Condición Estructural del Pavimento tuvo por finalidad calcular la deformabilidad del paquete estructural mediante ensayos de deflexión, a partir de lo cual se estableció la capacidad estructural del mismo.

La condición estructural del pavimento fue evaluada mediante el empleo del Deflectómetro de Impacto (FWD por sus siglas en ingles Falling Weigth Deflectometer).

- El deflectómetro de impacto posee las siguientes componentes:

- El sistema de instrumentación (a).

- El dispositivo generador de impacto (b).

- Placa de carga (c).

- Transductor de deflexión (d).

- Celda de carga (e).

1.7.6.4 RETROCALCULO CON EL DEFLECTÓMETRO DE IMPACTO

El proceso del retrocálculo está descrito en la guía AASHTO 93. Tiene como consideraciones fundamentales lo siguiente:

- Asume una cimentación sólida

- Considera la teoría elástica lineal, como un sistema bicapa, en donde el pavimento es una capa con espesor definido y la subrasante con espesor infinito.

1.7.6.5 SECTORIZACIÓN POR EVALUACIÓN ESTRUCTURAL

La sectorización por la condición estructural del pavimento se realizo por número estructural (SN):

Tabla: Sectorización Carretera Panamericana Norte Tramo I

| Sector | De | Hasta | Do max | MR | SN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-1 | 586+600 | 588+300 | 224.81 | 14679.10 | 4.41 |
| S-2 | 588+300 | 593+500 | 360.90 | 8986.79 | 2.67 |
| S-3 | 593+500 | 603+000 | 264.98 | 11663.00 | 3.06 |
| S-4 | 603+000 | 604+500 | 263.67 | 10730.22 | 3.96 |
| S-4B | 604+500 | 617+500 | 220.86 | 12930.31 | 4.76 |
| S-5 | 617+500 | 627+500 | 257.74 | 12052.04 | 2.93 |
| S-6 | 627+500 | 642+000 | 208.80 | 13417.90 | 4.52 |
| S-7 | 642+000 | 647+500 | 227.24 | 12070.36 | 3.58 |
| S-8 | 647+500 | 657+000 | 153.41 | 18062.42 | 4.62 |
| S-9 | 657+000 | 663+500 | 249.52 | 13115.81 | 3.72 |
| S-10 | 663+500 | 665+500 | 219.02 | 10038.49 | 4.40 |
| S-11 | 665+500 | 671+000 | 154.19 | 15767.78 | 4.61 |
| S-12 | 671+000 | 679+600 | 244.96 | 11024.83 | 3.92 |
| S-12B | 679+600 | 693+000 | 232.55 | 13072.88 | 4.15 |
| S-13 | 693+000 | 698+000 | 223.59 | 13879.20 | 2.98 |
| S-14 | 698+000 | 704+500 | 236.61 | 10502.57 | 4.47 |
| S-15 | 704+500 | 724+000 | 326.57 | 7079.53 | 3.79 |
| S-16 | 724+000 | 728+000 | 152.79 | 16896.70 | 4.77 |
| S-16B | 728+000 | 736+600 | 133.44 | 18902.16 | 4.82 |

1.7.6.6 REFUERZO ESTRUCTURAL

Para obtener el refuerzo adicional respecto al definido por el estudio de mantenimiento, al número estructural remanente (SN Rem 2014) se le resta el espesor a fresar en cada sector, obteniéndose el número estructural fresado (SN Fresado 2014).

Luego, la diferencia del SN Req 2014-2018 y el SN Fresado 2014 entre el coeficiente de aporte estructural de la carpeta asfáltica (0.42) nos proporciona el espesor estructural necesario en pulgadas; a este valor se le resta el definido en cada sector obteniéndose el refuerzo adicional para cada caso.

Para el cálculo se aplica la siguiente expresión:

D01=SN01a01=SN2014−2018−SNFresadoa01

Donde:

SN01 =                Numero estructural requerido para el periodo de 5 años (2014-2018)

a01 	 =	         Coeficiente estructural para recapeo de concreto asfáltico, es igual a 0.42

D01 	 =                 Espesor requerido de recapeo.

SN REQ 2014-2018 = Número estructural requerido para el transito futuro periodo 0-5 años.

SN Fresado =         Número Estructural Remanente del periodo 0 - 5 años.

Los resultados obtenidos se indican a continuación:

Tabla N°  Calculo de espesores de refuerzo adicional

| Sector | De | Hasta | Mr (psi) | SN Requerido | SN luego de fresar | Refuerzo necesario AÑO 5 (pulg) | Refuerzo requerido adicional (pulg) | Espesores Constructivos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-1 | 586+600 | 588+300 | 14,679.10 | 4.60 | 3.69 | 2.16 | 0.2 | 0.5 |
| S-2 | 588+300 | 593+500 | 8,986.79 | 5.22 | 1.94 | 7.82 | 2.8 | 3.0 |
| S-3 | 593+500 | 603+000 | 11,663.00 | 4.82 | 2.12 | 6.41 | 1.9 | 2.0 |
| S-4 | 603+000 | 604+500 | 10,730.22 | 4.68 | 3.43 | 2.99 | 1.0 | 1.0 |
| S-4B | 604+500 | 617+500 | 12,930.31 | 4.68 | 4.07 | 1.46 | 0.0 | 0.0 |
| S-5 | 617+500 | 627+500 | 12,052.04 | 5.00 | 2.27 | 6.49 | 1.5 | 1.5 |
| S-6 | 627+500 | 642+000 | 13,417.90 | 4.44 | 3.84 | 1.43 | 0.0 | 0.0 |
| S-7 | 642+000 | 647+500 | 12,070.36 | 4.46 | 2.73 | 4.12 | 2.1 | 2.0 |
| S-8 | 647+500 | 657+000 | 18,062.42 | 3.85 | 3.96 | -0.26 | 0.0 | 0.0 |
| S-9 | 657+000 | 663+500 | 13,115.81 | 4.53 | 2.90 | 3.88 | 0.0 | 0.0 |
| S-10 | 663+500 | 665+500 | 10,038.49 | 5.08 | 3.34 | 4.15 | 1.2 | 1.5 |
| S-11 | 665+500 | 671+000 | 15,767.78 | 4.30 | 3.94 | 0.87 | 0.0 | 0.0 |
| S-12 | 671+000 | 679+600 | 11,024.83 | 4.81 | 2.73 | 4.93 | 2.9 | 3.0 |
| S-12B | 679+600 | 693+000 | 13,072.88 | 4.81 | 2.78 | 4.82 | 2.3 | 2.5 |
| S-13 | 693+000 | 698+000 | 13,879.20 | 4.61 | 2.09 | 6.01 | 1.5 | 1.5 |
| S-14 | 698+000 | 704+500 | 10,502.57 | 4.74 | 3.75 | 2.37 | 0.4 | 0.5 |
| S-15 | 704+500 | 724+000 | 7,079.53 | 5.56 | 2.77 | 6.64 | 2.6 | 2.5 |
| S-16 | 724+000 | 728+000 | 16,896.70 | 4.01 | 4.41 | -0.96 | 0.0 | 0.0 |
| S-16B | 728+000 | 736+600 | 18,902.16 | 4.01 | 4.16 | -0.37 | 0.0 | 0.0 |

En lo referente a la colocación de la base granular se indica que la extensión de la misma podrá efectuarse con terminadora mecánica u otros equipos, debiendo estos ser verificados por la supervisión antes de su empleo.

La adición del Pavimento Asfaltico Recuperado (RAP) a las bermas, se efectuará previa escarificación de las mismas y posterior compactación. El espesor de RAP de adición será variable de 7.0 a 10.0 cm y su tamaño máximo será de 1.0".

1.7.6.7 CONCLUSIONES

- La condición estructural del pavimento, fue evaluado mediante el empleo del Deflectómetro de Impacto (FWD por sus siglas en ingles Falling Weigth Deflectometer).

- El trabajo de campo consistió en realizar la medición de las deflexiones con el Deflectómetro de Impacto  (FWD), cada 250 metros en cada carril desfasados en 125 metros entre carriles.

- El cálculo del tráfico de diseño (ESAL) se efectúa a partir del IMD anual del estudio de tráfico corregidos por todos los factores y las tasas de crecimiento igualmente definido en el referido estudio. Para esto se aplican las ecuaciones generales de AASHTO para calcular los Factores Camión (esto es por iteración, partiendo de valores iniciales de SN y Factores Camión calculados a partir de las ecuaciones simplificadas)

- El módulo resiliente de la subrasante se calculó de acuerdo al procedimiento sugerido en la Guía AASHTO 93 (Retrocálculo), el cual fue afectado con el Factor de corrección C=0.33 para el caso de una subrasante debajo de un pavimento con presencia de base y/o sub base.

- El número estructural efectivo del pavimento (SNefect) fue también calculado de acuerdo a las recomendaciones de la Guía AASHTO 93 para el retrocálculo.

| Sector | De | Hasta | SN * |
| --- | --- | --- | --- |
| S-1 | 586+600 | 588+300 | 4.41 |
| S-2 | 588+300 | 593+500 | 2.67 |
| S-3 | 593+500 | 603+000 | 3.06 |
| S-4 | 603+000 | 604+500 | 3.96 |
| S-4B | 604+500 | 617+500 | 4.76 |
| S-5 | 617+500 | 627+500 | 2.93 |
| S-6 | 627+500 | 642+000 | 4.52 |
| S-7 | 642+000 | 647+500 | 3.58 |
| S-8 | 647+500 | 657+000 | 4.62 |
| S-9 | 657+000 | 663+500 | 3.72 |
| S-10 | 663+500 | 665+500 | 4.40 |
| S-11 | 665+500 | 671+000 | 4.61 |
| S-12 | 671+000 | 679+600 | 3.92 |
| S-12B | 679+600 | 693+000 | 4.15 |
| S-13 | 693+000 | 698+000 | 2.98 |
| S-14 | 698+000 | 704+500 | 4.47 |
| S-15 | 704+500 | 724+000 | 3.79 |
| S-16 | 724+000 | 728+000 | 4.77 |
| S-16B | 728+000 | 736+600 | 4.82 |

- Se calculo los refuerzos estructurales adicionales a los establecidos en el estudio de mantenimiento periódico de la carretera: Panamericana Norte Tramo I:

| Sector | De | Hasta | Refuerzo necesario AÑO 5 (pulg) | Refuerzo requerido adicional (pulg) | Espesores Constructivos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-1 | 586+600 | 588+300 | 2.16 | 0.2 | 0.5 |
| S-2 | 588+300 | 593+500 | 7.82 | 2.8 | 3.0 |
| S-3 | 593+500 | 603+000 | 6.41 | 1.9 | 2.0 |
| S-4 | 603+000 | 604+500 | 2.99 | 1.0 | 1.0 |
| S-4B | 604+500 | 617+500 | 1.46 | 0.0 | 0.0 |
| S-5 | 617+500 | 627+500 | 6.49 | 1.5 | 1.5 |
| S-6 | 627+500 | 642+000 | 1.43 | 0.0 | 0.0 |
| S-7 | 642+000 | 647+500 | 4.12 | 2.1 | 2.0 |
| S-8 | 647+500 | 657+000 | -0.26 | 0.0 | 0.0 |
| S-9 | 657+000 | 663+500 | 3.88 | 0.0 | 0.0 |
| S-10 | 663+500 | 665+500 | 4.15 | 1.2 | 1.5 |
| S-11 | 665+500 | 671+000 | 0.87 | 0.0 | 0.0 |
| S-12 | 671+000 | 679+600 | 4.93 | 2.9 | 3.0 |
| S-12B | 679+600 | 693+000 | 4.82 | 2.3 | 2.5 |
| S-13 | 693+000 | 698+000 | 6.01 | 1.5 | 1.5 |
| S-14 | 698+000 | 704+500 | 2.37 | 0.4 | 0.5 |
| S-15 | 704+500 | 724+000 | 6.64 | 2.6 | 2.5 |
| S-16 | 724+000 | 728+000 | -0.96 | 0.0 | 0.0 |
| S-16B | 728+000 | 736+600 | -0.37 | 0.0 | 0.0 |

1.7.7 SEÑALIZACIÓN  Y  SEGURIDAD  VIAL

Para la actualización del Estudio de Señalización y Seguridad Vial se ha tomado en consideración las siguientes actividades:

-	Verificación de la funcionalidad de las señales verticales

-	Evaluación del estado de las señales verticales.

- 	Se ha solicitado información de los accidentes de tránsito ocurridos en el tramo en estudio a las entidades competentes como las comisarias de las ciudades de Trujillo y Pacasmayo.

El Estudio de Señalización y Seguridad Vial ha sido realizado con el propósito de contribuir al mejoramiento en el control y ordenamiento del tráfico de la Carretera Panamericana Norte, Tramo I, Km 586+600 al KM 736+600, en concordancia con lo señalado en el Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras del MTC en vigencia, tiene los siguientes objetivos:

- Evaluar los elementos ó partes deteriorados ó faltantes de la señalización y seguridad vial existentes, en el presente caso, en base al inventario de señalización y seguridad vial, realizado en el tramo.

- Evaluar el estado estructural actual, de los elementos existentes para reponerlos ó reemplazarlos por nuevas, tomando como sustento las fichas técnicas y fotografías del inventario.

- Evaluar la funcionalidad de los elementos de señalización y seguridad vial existentes.

- Determinar los metrados de los elementos nuevos que deben adicionarse durante el mantenimiento periódico.

Todas las evaluaciones de la señalización y seguridad vial existentes se efectuaron, tomando en consideración los parámetros establecidos para alcanzar los niveles de servicio, que está incluido en el Apéndice 1 del Contrato de Concesión de la Ruta El Sol.

Los estudios realizados abarcan los siguientes aspectos:

-	Señalización horizontal.

-	Señalización Vertical.

-	Elementos de Seguridad Vial.

Se realizó el inventario físico y de estado de las señales existentes a lo largo del tramo, tales como hitos kilométricos, guardavías, señales informativas, reglamentarias, preventivas, postes delineadores, los que sirvieron como base para evaluar y determinar la necesidad de señales nuevas, reemplazo, o mantenimiento de las existentes.

1.7.8	METRADOS Y PRESUPUESTOS.

Se presentan los metrados y presupuesto actualizado de la Rehabilitación del tramo.

Se ha considerado para el cálculo del presupuesto, los mismo precios unitarios  en el estudio que sirvió de base para el presente, el cual fue aprobado mediante R.D. 132-2012-MTC/20 de 29.Feb.2012.

ANEXOS

I. PLANO DE UBICACIÓN

II. PLANO CLAVE

III. PLANO DE SECCIONES TÍPICAS Y SECTORIZACIÓN

IV. PRESUPUESTO

PRESUPUESTO TRAMO I: Km 586+600 - Km 736+600

Precios a noviembre de 2011

|  |  |  | PRESUPUESTO ACTUALIZADO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descripción | Und | Metrado | P. Unit. S/. | Parcial S/. |
| 01 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 1,696,584.29 |
| 01.01 | MOVILIZACION DE MAQUINARIAS HERRAMIENTAS PARA LA OBRA | glb | 1.00 | 736,434.42 | 736,434.42 |
| 01.02 | TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION | km | 150.00 | 1,172.59 | 175,888.50 |
| 01.03 | MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | mes | 12.00 | 38,868.07 | 466,416.84 |
| 01.04 | ACCESOS A CANTERAS, DME, PLANTAS Y FUENTES DE AGUA | km | 15.37 | 20,679.54 | 317,844.53 |
| 02 | PAVIMENTOS |  |  |  | 76,528,322.66 |
| 02.01 | CALZADA |  |  |  | 64,546,220.10 |
| 02.01.01 | FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA E=2.5 CM | m2 | 39,645.77 | 3.74 | 148,275.18 |
| 02.01.02 | FRESADO DE CARPETA ASFALTICA E=3.75 CM | m2 | 203,120.56 | 4.11 | 834,825.52 |
| 02.01.03 | FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA E=5 CM | m2 | 747,969.38 | 4.40 | 3,291,065.29 |
| 02.01.04 | FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA E=6.25 CM | m2 | 98,252.62 | 4.67 | 458,839.73 |
| 02.01.05 | BACHEO SUPERFICIAL | m2 | 21,337.85 | 61.93 | 1,321,453.24 |
| 02.01.06 | RIEGO DE LIGA | m2 | 1,706,606.24 | 0.52 | 887,435.24 |
| 02.01.07 | EMULSION ASFALTICA DE ROTURA LENTA | L | 682,642.49 | 2.31 | 1,576,904.16 |
| 02.01.08 | RECAPADO ASFALTICO | m3 | 116,902.76 | 122.87 | 14,363,842.17 |
| 02.01.09 | CEMENTO ASFALTICO PEN 60 - 70 | L | 15,417,526.03 | 2.51 | 38,697,990.34 |
| 02.01.10 | FILLER | kg | 2,454,957.97 | 0.64 | 1,571,173.10 |
| 02.01.11 | ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA | kg | 81,831.93 | 17.04 | 1,394,416.13 |
| 02.02 | BERMAS |  |  |  | 11,982,102.56 |
| 02.02.01 | ESCARIFICADO DE BERMAS | m2 | 453,257.50 | 0.58 | 262,889.35 |
| 02.02.02 | RECONFORMACIÓN DE BERMAS CON ADICIÓN DE RAP | m3 | 86,135.37 | 9.11 | 784,693.21 |
| 02.02.03 | IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA EN BERMAS | m2 | 453,932.47 | 0.92 | 417,617.87 |
| 02.02.04 | ASFALTO DILUIDO MC-30 | L | 453,257.50 | 2.80 | 1,269,121.00 |
| 02.02.05 | TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA | m2 | 453,257.50 | 5.57 | 2,524,644.28 |
| 02.02.06 | EMULSION ASFALTICA DE ROTURA RAPIDA | L | 2,084,984.50 | 2.45 | 5,108,212.03 |
| 02.02.07 | EMULSION ASFALTICA DE ROTURA LENTA | L | 499,123.00 | 2.31 | 1,152,974.13 |
| 02.02.08 | SLURRY SEAL 6 MM | m2 | 217,010.00 | 2.06 | 447,040.60 |
| 02.02.09 | BACHEO EN BERMAS | m2 | 674.97 | 22.09 | 14,910.09 |
| 03 | OBRAS DE ARTE Y DRENAJE |  |  |  | 1,343,805.74 |
| 03.01 | OBRAS DE ARTE MENORES |  |  |  | 131,061.51 |
| 03.01.01 | ROCE | m2 | 1,409.60 | 7.95 | 11,206.32 |
| 03.01.02 | LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y PONTONES | m3 | 809.60 | 32.92 | 26,652.03 |
| 03.01.03 | DESCOLMATACIÓN DE ALCANTARILLAS Y PONTONES | m3 | 1,741.12 | 33.12 | 57,665.80 |
| 03.01.04 | REPARACION DE LOSA DE ALCANTARILLA | m3 | 0.00 | 768.52 | 0.00 |
| 03.01.05 | CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO | m | 17.00 | 123.54 | 2,100.18 |
| 03.01.06 | CONSTRUCCION DE MURETE | m | 5.50 | 246.94 | 1,358.17 |
| 03.01.07 | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA TIPO MARCO | u | 1.00 | 32,079.01 | 32,079.01 |
| 03.02 | OBRAS DE ARTE MAYORES |  |  |  | 1,212,744.23 |
| 03.02.01 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS | m3 | 204.00 | 136.14 | 27,772.56 |
| 03.02.02 | ENCAUZAMIENTO DE LECHO DE RIO | m3 | 9,470.57 | 9.19 | 87,034.56 |
| 03.02.03 | EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS | m3 | 3,845.14 | 15.77 | 60,637.86 |
| 03.02.04 | GAVIÓN TIPO COLCHÓN | m3 | 2,315.59 | 209.36 | 484,791.92 |
| 03.02.05 | GAVIÓN 1.0X1.0X1.0 m | m3 | 1,465.16 | 178.27 | 261,194.07 |
| 03.02.06 | GAVIÓN 1.5X1.0X1.0m | m3 | 82.50 | 157.28 | 12,975.60 |
| 03.02.07 | GEOTEXTIL NO TEJIDO | m2 | 10,142.16 | 3.80 | 38,540.21 |
| 03.02.08 | REPARACIÓN SUPERFICIAL DE CONCRETO | m2 | 120.80 | 42.54 | 5,138.83 |
| 03.02.09 | LIMPIEZA DE SUPERFICIES DE PUENTES Y PONTONES DE CONCRETO CON AGUA A PRESION | m2 | 12,875.85 | 5.56 | 71,589.74 |
| 03.02.10 | JUNTA DE DILATACIÓN EN PUENTES | m | 159.00 | 111.17 | 17,676.03 |
| 03.02.11 | LIMPIEZA Y SELLADO DE GRIETAS EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO | kg | 65.00 | 56.30 | 3,659.50 |
| 03.02.12 | REEMPLAZO DE DISPOSITIVO DE DRENAJE EN TABLERO DE PUENTE | u | 229.00 | 20.56 | 4,708.24 |
| 03.02.13 | RETIRO DE BLOQUES DE ROCA DEL LECHO | m3 | 5.40 | 78.95 | 426.33 |
| 03.02.14 | REVESTIMIENTO CON PIEDRA EMBOQUILLADA | m2 | 179.30 | 84.48 | 15,147.26 |
| 03.02.15 | CONSTRUCCIÓN DE BARANDAS METÁLICAS | m | 26.50 | 368.35 | 9,761.28 |
| 03.02.16 | REPARACIÓN DE BARANDAS METÁLICAS | m | 67.00 | 104.79 | 7,020.93 |
| 03.02.17 | REPARACION DE BARANDAS DE CONCRETO EN PUENTES | m | 62.00 | 89.59 | 5,554.58 |
| 03.02.18 | REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO | m3 | 46.41 | 1,380.51 | 64,072.92 |
| 03.02.19 | CALZADURA DE ESTRIBO | m3 | 13.80 | 994.69 | 13,726.72 |
| 03.02.20 | PINTURA ASFÁLTICA | m2 | 1,638.13 | 9.23 | 15,119.90 |
| 03.02.21 | COLOCACIÓN DE TUERCAS TMC | u | 2,397.00 | 2.31 | 5,537.07 |
| 03.02.22 | CORTADO DE ALCANTARILLA TMC | m | 25.75 | 25.56 | 658.12 |
|  | TRANSPORTE |  |  |  | 5,561,839.60 |
| 04.01 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D<= 1 KM | m3k | 8,773.61 | 6.99 | 61,327.54 |
| 04.02 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D>1 KM | m3k | 119,962.13 | 1.06 | 127,159.86 |
| 04.03 | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D<= 1 KM | m3k | 15,410.11 | 7.73 | 119,120.16 |
| 04.04 | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D> 1 KM | m3k | 255,171.56 | 1.14 | 290,895.58 |
| 04.05 | TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA D<= 1 KM | m3k | 116,847.90 | 10.16 | 1,187,174.63 |
| 04.06 | TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA D> 1 KM | m3k | 3,312,422.65 | 1.14 | 3,776,161.83 |
| 05 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL |  |  |  | 844,068.69 |
| 05.01 | SEÑAL PREVENTIVA DE 0.75 X 0.75 M | u | 25.00 | 259.42 | 6,485.50 |
| 05.02 | REEMPLAZO DE SEÑAL PREVENTIVA DE 0.75 X 0.75 M. | u | 80.00 | 280.00 | 22,400.00 |
| 05.03 | MANTENIMIENTO DE SEÑAL PREVENTIVA | u | 81.00 | 28.85 | 2,336.85 |
| 05.04 | REEMPLAZO DE SEÑAL REGLAMENTARIA DE 0.80 X 1.20 M. | u | 26.00 | 439.18 | 11,418.68 |
| 05.05 | MANTENIMIENTO DE SEÑAL REGLAMENTARIA | u | 84.00 | 28.85 | 2,423.40 |
| 05.06 | SEÑAL INFORMATIVA | m2 | 23.52 | 569.58 | 13,396.52 |
| 05.07 | REEMPLAZO DE SEÑAL INFORMATIVA | m2 | 619.12 | 485.84 | 300,793.26 |
| 05.08 | MANTENIMIENTO DE SEÑAL INFORMATIVA | m2 | 33.49 | 77.98 | 2,611.55 |
| 05.09 | REEMPLAZO DE POSTE DE SOPORTE DE SEÑAL | u | 20.00 | 239.17 | 4,783.40 |
| 05.10 | MANTENIMIENTO DE POSTE DE SOPORTE DE SEÑAL | u | 205.00 | 21.94 | 4,497.70 |
| 05.11 | ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE SEÑALES | u | 8.00 | 1,045.40 | 8,363.20 |
| 05.12 | REEMPLAZO DE ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE SEÑALES | u | 5.00 | 1,073.75 | 5,368.75 |
| 05.13 | MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE SEÑAL | u | 145.00 | 21.94 | 3,181.30 |
| 05.14 | REEMPLAZO DE POSTE DELINEADOR DE CONCRETO | u | 119.00 | 120.66 | 14,358.54 |
| 05.15 | REEMPLAZO DE POSTE DELINEADOR DE PVC 3" | u | 18.00 | 87.67 | 1,578.06 |
| 05.16 | MANTENIMIENTO DE POSTES DELINEADORES | u | 228.00 | 21.63 | 4,931.64 |
| 05.17 | TACHAS RETROREFLECTIVAS | u | 423.00 | 9.62 | 4,069.26 |
| 05.18 | MARCAS EN EL PAVIMENTO | m2 | 38,925.17 | 7.74 | 301,280.83 |
| 05.19 | MANTENIMIENTO DE GUARDAVIAS | u | 511.00 | 18.90 | 9,657.90 |
| 05.20 | TERMINAL DE GUARDAVIA TIPO 1 | u | 11.00 | 100.01 | 1,100.11 |
| 05.21 | TERMINAL DE GUARDAVIA TIPO 2 | u | 5.00 | 131.36 | 656.80 |
| 05.22 | REEMPLAZO DE POSTE DE GUARDAVÍA | u | 49.00 | 108.91 | 5,336.59 |
| 05.23 | REEMPLAZO DE VIGA DE GUARDAVÍA | u | 51.00 | 254.22 | 12,965.22 |
| 05.24 | CAPTAFARO | u | 40.00 | 23.50 | 940.00 |
| 05.25 | POSTE KILOMETRICOS | u | 45.00 | 96.30 | 4,333.50 |
| 05.26 | MANTENIMIENTO DE POSTE KILOMETRICO | u | 100.00 | 29.42 | 2,942.00 |
| 05.27 | REDUCTORES DE VELOCIDAD | u | 13.00 | 7,066.01 | 91,858.13 |
| 06 | PROTECCION AMBIENTAL |  |  |  | 344,356.09 |
| 06.01 | ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 35,734.47 | 2.43 | 86,834.76 |
| 06.02 | READECUACION AMBIENTAL DE CANTERAS, PLANTAS DE CHANCADO Y ASFALTO | m2 | 56,390.00 | 1.34 | 75,562.60 |
| 06.03 | READECUACION AMBIENTAL DE CAMPAMENTOS, ALMACENES Y PATIOS DE MAQUINAS | m2 | 10,245.00 | 1.09 | 11,167.05 |
| 06.04 | SEÑALIZACION AMBIENTAL | u | 32.00 | 2,890.84 | 92,506.88 |
| 06.05 | MONITOREO AIRE RUIDO | glb | 1.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 06.06 | PROTECCION CONTRA ARENAMIENTO | m3 | 960.00 | 21.13 | 20,284.80 |
| 06.07 | CAPACITACION AMBIENTAL | glb | 1.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
|  | Costo Directo |  |  | S/. | 86,318,977.07 |
|  | Gastos Generales |  | 13.01% | S/. | 11,226,227.66 |
|  | Utilidad |  | 10.000% | S/. | 8,631,897.71 |
|  | Sub-Total |  |  | S/. | 106,177,102.44 |
|  | Impuesto General a las Ventas |  | 18.000% | S/. | 19,111,878.44 |
|  | Total Final |  |  | S/. | 125,288,980.88 |

AASHTO Guide For Design Of Pavement Structures 1993