8.0	SUELOS Y PAVIMENTOS

8.1	GENERALIDADES

La verificación e inventario de los pavimentos existentes se ha realizado según los antecedentes, los TDR y se ha evaluado estructuralmente mediante Métodos No Destructivos (Deflexiones) y Métodos Destructivos (calicatas) seleccionando y analizando los tramos homogéneos superficialmente de acuerdo a la magnitud de su deterioro o de su insuficiencia estructural a fin de definir las obras del Estudio para el Mantenimiento Periódico de la carretera Panamericana Norte; Tramo: Pontón Quebrada Seca – Puente Santa (Km. 330+800 –Km. 448+936).

8.1.1	Ubicación y Descripción de Área de Trabajo

El Tramo en estudio materia del presente informe se encuentra ubicada políticamente:

-	Departamento	:	Ancash

-	Provincia 	:	Casma y Santa

-	Distritos		:	Casma, Chimbote y Santa

Geográficamente, el tramo en estudio está situado en la parte norte del país y forma parte de la Carretera Panamericana Norte – Ruta 001-N.

El inicio del tramo es el lugar denominado Quebrada Seca – Km. 330+800 (Rumbo Norte), finalizando en el Puente Santa. En su recorrido atraviesa las ciudades de Casma, Chimbote y Santa.

El tramo en estudio tiene una longitud de 118.136 Km. (Según los TdR) y se divide en tres subtramos por Tráfico:

- Subtramo 01: Km. 330+800 – Dv. Nepeña (Km. 330+800 – Km. 409+274).

- Subtramo 02: Dv. Nepeña - Chimbote (Km. 409+274 – Km. 430+990).

- Subtramo 03: Chimbote –Puente Santa (Km. 430+990 – Km. 448+936).

Su clima es cálido, el desarrollo del tramo es por la costa.

La conexión por carretera del tramo en estudio con la capital es por la Carretera Panamericana Norte: Lima – Chancay – Huacho – Barranca – Pativilca, Huarmey, Casma, Chimbote y Santa.

8.1.2	Alcances del Trabajo.

Los alcances del trabajo, abarca las actividades de campo, laboratorio y gabinete y se refieren a las evaluaciones de los Pavimentos mediante métodos No Destructivos y Destructivos que se han realizado actualmente en el área del Proyecto. Los alcances de los trabajos para este informe son los relacionados a las siguientes evaluaciones:

- Evaluación de la Condición Superficial del Pavimento.

  - PCI-ASTM D 6433 - 03

- Evaluación de la Condición Funcional del Pavimento.

  - Rugosidad con Bump Integrator.

- Evaluación de la Condición Estructural del Pavimento.

  - Deflexiones con Viga Benkelman.

- Evaluación de la Condición de los Factores de Seguridad del Pavimento

  - Macrotextura con el Kit del Círculo de Arena.

  - Microtextura con Péndulo Británico TRRL.

- Prospección de Suelos y Ensayos Destructivos en el Pavimento.

  - Ensayos de Laboratorio capas granulares.

  - Ensayos Laboratorio Carpetas Asfálticas.